新乡市茂祥机械设备有限公司

年产12万件机械配件项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位:	新乡市茂祥机械设备有限公司

编制单位：新乡市茂祥机械设备有限公司

2021年5月

建设单位法人代表:	（签名）

编制单位法人代表:	（签名）

项目负责人：朱红娟

填表人：朱红娟

建设单位: 新乡市茂祥机械设备有限公司   编制单位: 新乡市茂祥机械设备有限公司

电话:13525074200                    电话:13525074200

传真:         /                     传真:       /

邮编:    453000                     邮编:    453000

地址:新乡市牧野区东冀场村           地址:新乡市牧野区东冀场村

表一

| 建设项目名称 | 年产12万件机械配件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市茂祥机械设备有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建改扩建技改迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市牧野区东冀场村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 机械配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 机械配件：12万件/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 机械配件：12万件/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2018.11.22 | 开工建设时间 | 2020.4.10 |  |  |
| 调试时间 | 2021.2.10~2021.3.12 | 验收现场 监测时间 | 2021.03.26-2021.03.27 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会 | 环评报告表 编制单位 | 济源蓝天科技有限责任公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 新乡市茂祥机械设备有限公司 | 环保设施 施工单位 | 新乡市茂祥机械设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 20万元 | 环保投资总概算 | 3万元 | 比例 | 15% |
| 实际总概算 | 20万元 | 环保投资 | 3万元 | 比例 | 15% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（〔2001〕第13号令）； 6.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 9.《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅文件，环办[2015]52号）； 10.《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）； 11.《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知(环办环评函[2019]934号)； 12.《污染影响类建设项目重大变动清单》； 12.《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）； 13.《新乡市茂祥机械设备有限公司年产12万件机械配件项目环境影响报告表》，济源蓝天科技有限责任公司，2018.11.22； 14.《新乡市茂祥机械设备有限公司年产12万件机械配件项目环境影响报告表》的批复（新环牧表审[2018]044号）； 15.《新乡市茂祥机械设备有限公司年产12万件机械配件项目竣工验收监测报告污染源监测》（HNDT-R-JL-BG-2021）；2021年3月29日； 16.新乡市茂祥机械设备有限公司排污许可证（排污许可证编号：91410711MA3XFCYQ6M001W）；2020年6月16日； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 表1 废水排放标准 污染 因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废水; 小尚庄污水处理厂收水标准; COD; 250mg/L. SS; 200mg/L. NH3-N; 25mg/L. TP; 4mg/L. 2、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表3。 表3 噪声排放标准 单位 dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废 生产过程产生的一般固体废物储存应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置及平面布置 本项目选址位于新乡市牧野区东冀场村，厂区四周环境为：北临农田，西临新乡市赛瑞特包装材料有限公司和农田，东隔小路为工业厂房区，南临闲置厂房。 距离项目最近的敏感点为：西北150m的东冀场村、东80m处的东冀场村居民区、南40m处的卫河和南110m的西高村。 根据实际勘察，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境示意图见图1。 图1 项目厂址及周边环境保护目标示意图 2、项目建设情况 表4 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 备注. 1; 项目名称; 年产12万件机械配件项目; 年产12万件机械配件项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市茂祥机械设备有限公司; 新乡市茂祥机械设备有限公司; 一致. 3; 产品方案; 机械配件：12万件/年; 机械配件：12万件/年; 一致. 4; 项目选址; 新乡市牧野区东冀场村; 新乡市牧野区东冀场村; 一致. 5; 占地面积; 400m2; 400m2; 一致. 6; 职工人数; 5人; 5人; 一致. 7; 劳动制度; 年工作日300天，单班，每天8个小时; 年工作日300天，单班，每天8个小时; 一致. 8; 项目投资; 20万元; 10万元; 满足生产需求. 3、该项目主要组成情况见下表： 表5 项目组成一览表 序号; 项目; 内容; 环评及批复内容; 实际建设情况; 一致性. 1; 主体 工程; 生产车间; 1间，建筑面积400m2（内含加工区、原料及半成品区）; 1间，建筑面积400m2（内含加工区、原料及半成品区）; 一致. 成品库; 1间，建筑面积20m2; 1间，建筑面积20m2; 一致. 2; 辅助 工程; 办公室; 1间，50m2; 1间，50m2; 一致. 3; 环保 工程; 废水; 化粪池1座; 化粪池1座; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废临时堆场1座（4m2）; 一般固废临时堆场1座（4m2）; 一致. 危废暂存间1座（3m2）; 危废暂存间1座（3m2）; 一致. 4; 辅助 工程; 供电; 当地电网统一供电; 当地电网统一供电; 一致. 供水; 当地自来水网统一供水; 当地自来水网统一供水; 一致. 4、工程主要设备 表6 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号、规格; 数量（台/套）; 备注. 环评及批复内容; 实际建设内容. 1; 加工中心; VMC850; 1台; 1台; 一致. 2; 加工中心; MVL855; 1台; 1台; 一致. 3; 数控车床; CJK6130; 3台; 3台; 一致. 4; 数控车床; CJK6132; 1台; 1台; 一致. 5; 数控车床; CJK6136; 1台; 1台; 一致. 6; 数控车床; CAK6136; 1台; 1台; 一致. 7; 数控车床; CK6150B; 1台; 1台; 一致. 8; 数控车床; CK6136; 1台; 1台; 一致. 9; 数控车床; CY-K360N; 1台; 1台; 一致. 10; 数控车床; CK6135; 1台; 1台; 一致. 11; 数控车床; CK6136H; 1台; 1台; 一致. 12; 数控车床; STURN36; 2台; 2台; 一致. 13; 车床; 6140; 1台; 1台; 一致. 14; 铣床; ZX6350C; 5台; 5台; 一致. 15; 铣床; XW5032B; 1台; 1台; 一致. 16; 台钻; Z4116; 1台; 1台; 一致. 17; 台钻; Z4112; 2台; 2台; 一致. 18; 台钻; ZS40B; 1台; 1台; 一致. 19; 攻丝机; SZW20; 1台; 1台; 一致. 20; 攻丝机; SWG-16; 1台; 1台; 一致. 本项目主要生产设备与环评及批复内容一致。 5、原辅材料及资（能）源消耗 表7 原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 环评及批复内容; 实际使用量. 1; 钢板; 40t/a; 40 t/a. 2; 钢棒; 140 t/a; 140 t/a. 3; 铝材; 60 t/a; 60 t/a. 4; 切削液; 0.02 t/a; 0.02 t/a. 5; 机油; 0.1 t/a; 0.1 t/a. 本项目原辅材料实际使用量与环评及批复内容一致。 6、水平衡 新鲜水0.15 0.12 0.12 d 小尚庄污水处理厂进一步处理 员工生活 化粪池 图2本项目全厂水平衡图单位：t/d

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目机械配件工艺流程如下： 图3 环评批复生产工艺流程及产污环节图 实际建设工艺流程简述： （1）车床加工：企业采购已成型的钢棒、钢板、铝材等用车床进行加工，此过程会产生噪声和固废。 （2）钻床铣床加工：车床完成的半成品进行钻床钻孔、铣床进行表面加工，使其满足客户的需要，此过程会产生噪声和固废。 （3）攻丝：前工序完成后的半成品用攻丝机进行内螺纹加工，此过程会产生噪声和固废。 （4）成品：各工序完成后即为成品，送至成品库存放待售。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表8。 表8 项目营运期产污环节一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池处理后进入小尚庄污水处理厂. 噪声; 车床、钻床等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 机加工过程; 金属边角料及粉末; 收集后一般固废间暂存，定期出售. 机加工过程; 废机油和废切削液; 收集后危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经园区化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 小尚庄污水处理厂处理 生活污水 园区化粪池 图4 废水处理流程示意图 2、噪声 本项目主要为设备运行过程中产生的噪声，声源强度在90dB（A）左右，经过减振垫减振、厂房隔声后，四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)标准的排放要求。 设备噪声 基础减振、厂房隔声 厂界达标 图5 噪声治理流程示意图 3、固废 本项目运营期的固体废弃物主要为机加工过程产生的废金属边角料及粉末、废机油、废切削液。废金属边角料及粉末统一收集一般固废间暂存后，定期出售；废机油、废切削液采用专用密闭容器收集危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位处理。 废金属边角料及粉末 统一收集、一般固废间暂存 外售 图6 一般固废处置流程示意图 废机油、废切削液 定期委托有资质的单位处理 密闭容器收集、危废暂存间暂存 图8危险废物处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表9项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资; 防治措施内容、数量; 投资. 废水; 生活污水; 化粪池; 0.5万元; 化粪池; 0.5万元. 噪声; 生产噪声; 设备减振、厂房隔声; 1万元; 设备减振、厂房隔声; 1万元. 固废; 废金属边角料及粉末; 一般固废临时堆场1座（4m2）; 0.5万元; 一般固废临时堆场1座（4m2）; 0.5万元. 废机油; 危废暂存间1座（3m2）; 1万元; 危废暂存间1座（3m2）; 0.5万元. 废切削液. 合计; /; 3万元; /; 2.5万元. 6、厂区平面布置及检测点位图 图9 本项目厂区平面布置及检测点位图 7、项目变动情况 本项目性质、规模、地点、工艺及环保措施均与环评及批复内容一致，无重大变动。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 （1）废水 生活污水经化粪池处理后经市政管网进入小尚庄污水处理厂进一步处理。 （2）噪声 该项目高噪声设备主要为车床、铣床、钻床等，声源强度在90dB(A)左右。设备经减振、厂房密闭隔音和距离衰减后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区昼间55dB(A)的标准要求。 （3）固体废物 该项目营运过程中产生的一般固体废物为机加工过程产生的金属边角料及粉末，产生量约3t/a，收集后一般固废间暂存，定期出售。该项目营运过程中产生的危险废物为机加工过程产生的废机油和废切削液，产生量分别为0.1t/a和0.02t/a，收集后危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。 （4）总量控制 污染物排放总量为：COD 0.002t/a，NH3-N 0.0002t/a、总磷0.00002t/a。 （5）环保投资 本项目总投资为2万元，环保投资为3万元，其中，废水治理0.5万，噪声治理1万，固废堆场1.5万。环保投资占总投资的15%。 2、审批部门的决定 新环牧表审[2018]044号 新乡市环境保护局牧野分局 关于《新乡市茂祥机械设备有限公司年产12万件机械配件的项目》的批复 新乡市茂祥机械设备有限公司： 你公司上报的由济源蓝天科技有限责任公司编制的《河南省友诚线缆有限公司年产50吨电子线项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)。该项目环评审批事项已在牧野区人民政务网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下： 一、我分局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设施、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、噪声、固废等污染物，采取相应的防治措施。 1、废气： 生活污水经化粪池处理后经市政管网进入小尚庄污水处理厂进一步处理。 2、噪声：该项目高噪声设备主要为车床、铣床、钻床等，声源强度在90dB（A）左右。设备经减振、厂界密闭隔音和距离衰减后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区昼间55 dB（A）的标准要求。 3、固废：该项目营运过程中产生的一般固体废物为机加工过程产生的金属边角料及粉末，收集于一般固废间暂存，定期出售。该项目营运过程中产生的危险废物为机加工过程产生的废机油和废切削液，产生量分别为0.1t/a和0.02t/a，收集后危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 五、建设单位应严格按照《报告表》提出的污染防治措施进行建设。 六、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、防治污染措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 七、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。 新乡市环境保护局牧野分局 2018年12月29日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 牧野区分局对本项目环评批复意见; 落实情况. 1、根据《报告表》结论，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设; 已落实. 2、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 3、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. 生活污水经化粪池处理后经市政管网进入小尚庄污水处理厂进一步处理; 已落实. 该项目高噪声设备主要为车床、铣床、钻床等，声源强度在90dB（A）左右。设备经减振、厂界密闭隔音和距离衰减后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区昼间55 dB（A）的标准要求; 已落实. 该项目营运过程中产生的一般固体废物为机加工过程产生的金属边角料及粉末，收集于一般固废间暂存，定期出售。该项目营运过程中产生的危险废物为机加工过程产生的废机油和废切削液，产生量分别为0.1t/a和0.02t/a，收集后危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。; 已落实. 建设单位应严格按照《报告表》提出的污染防治措施进行建设。; 已落实. 本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、防治污染措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件; 已落实. 如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、验收执行的标准 （1）废水 表11 废水污染物排放标准 污染物; 标准名称及（类）别; 污染因子; 标准限制. 废水; 小尚庄污水处理厂; COD; 250mg/L. SS; 200mg/L. NH3-N; 25mg/L. TP; 4mg/L. （2）噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 污染物; 标准名称及（类）别; 标准限制. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间60dB（A）. （4）固废 企业产生的固体废物应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求执行。 2、分析方法及检测使用仪器 受新乡市茂祥机械设备有限公司委托，河南鼎泰检测技术有限公司于2021年3月26-27日对该公司的废水、噪声进行了现场检测。检测过程中采用的分析方法及所用仪器设备见下表： 表14 检测方法及所用仪器设备一览表 检测 类别; 检测 项目; 检测标准（方法）; 检测仪器; 检出限; 最低检出浓度. 废水; 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法GB11901-1989; 分析天平AUW120D; 4mg/L; /. 化学需氧量; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017; 滴定管; 4mg/L; /. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 紫外分光光度计T6新世纪; 0.025mg/L; /. 总氮; 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012; 紫外分光光度计T6新世纪; 0.05mg/L; /. 总磷; 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB 11893-1989; 紫外分光光度计T6新世纪; 0.01mg/L; /. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /; /. 3、检测质量保证 本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）检测：所有项目按国家有关规定要求进行质量控制。 （2）检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。 （3）所有检测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。 （4）噪声检测：测试前噪声仪进行标准声源校准，测试后复测标准声源，测试过程中严格按照HJ706-2014执行。 （5）检测数据严格实行三级审核。

表六

验收监测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表15验收监测内容 检测 类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 废水; 化粪池出口; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 连续两天，4次/天. 噪声; 厂界四周; 厂界噪声; 连续检测2天，每天昼间检测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 本项目为年产12万件机械配件项目，年工作天数为300天，满负荷状态下每天应生产机械配件0.04万件/天，验收检测期间，该项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，生产运行工况见下表。 表16验收期间工况负荷表 监测日期; 设计生产规模（吨/天）; 实际生产规模（吨/天）; 生产负荷（%）. 2021.03.26; 0.04; 0.034; 85. 2021.03.26; 0.04; 0.035; 87. 备注：生产负荷由新乡市茂祥机械设备有限公司提供。. 由上表可知：验收监测期间，生产负荷分别达到设计规模的为85-87%。

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废水 本项目废水为员工生活污水，生活污水经园区化粪池处理后排入小尚庄污水处理厂进一步处理。 表19 废水排放检测结果表 采样 日期; 采样 时间; 监测频次; 化学需氧量（mg/L）; 悬浮物（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）. 化粪池出口; 2021.03.26; 1; 75; 59; 6.57; 0.21; 12. 2; 79; 61; 6.85; 0.19; 14. 3; 81; 63; 7.31; 0.23; 13. 4; 83; 71; 7.64; 0.25; 11. 2021.03.27; 1; 77; 66; 6.98; 0.18; 15. 2; 91; 73; 7.52; 0.26; 14. 3; 76; 58; 6.73; 0.28; 16. 4; 86; 64; 7.25; 0.22; 13. 由上表的监测结果可知，生活污水经化粪池处理后浓度为COD75~91mg/L、SS59~73mg/L、NH3-N6.57~7.34mg/L、TP0.18~0.26mg/L、TN11~16mg/L，均满足小尚庄污水处理厂收水标准COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L。 （2）噪声 表20噪声检测结果表 采样时间; 采样点位; 监测结果dB（A）. 昼间. 2021.03.26; 东厂界; 53.7. 南厂界; 55.1. 西厂界; 55.3. 北厂界; 54.6. 2021.03.27; 东厂界; 54.5. 南厂界; 55.8. 西厂界; 54.6. 北厂界; 55.2. 由监测结果可知，验收监测期间，本项目东、南、西、北四厂界噪声监测结果为：昼间53.7~55.8dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的限值要求。 二、污染物排放总量核算 表20 本工程污染物排放总量一览表 单位：t/a 污染物; 环评批复排放总量; 实际排放总量. COD; 0.0024; 0.0023. NH3-N; 0.0002; 0.0001. 本项目营运期污染物实际排放量满足并小于环评批复中污染物排放量。 三、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）项目建设性质、规模、地点、工艺及污染治理措施等实际建设内容均与环评及批复要求一致。 （3）验收监测期间，废气污染物排放监测结果： 废水：本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后浓度为COD75~91mg/L、SS59~73mg/L、NH3-N6.57~7.34mg/L、TP0.18~0.26mg/L、TN11~16mg/L，均满足小尚庄污水处理厂收水标准COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L。 噪声：验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界四厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）限值要求。 固废：本项目产生的废金属边角料及粉末统一收集、一般固废临时堆场暂存后定期外售，一般固废堆场设置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求；废机油、废切削液暂存于危废暂存间，定期委托信阳金瑞莱环境科技有限公司安全处置，危废暂存间设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013单要修改要求。项目各种固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 （4）总量：本项目营运期废水实际排放量为COD0.0023t/a、NH3-N0.0001t/a，满足并小于环评批复中污染物排放量为COD0.0024t/a、NH3-N0.0002t/a。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

| 建设项目 | 填表单位（盖章）：新乡市茂祥机械设备有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）： 项目名称 |  |  | 年产12万件机械配件项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410711-33-03-069855 | 建设地点 |  |  | 新乡市牧野区东冀场村 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 第二十二、金属制品业；第67条金属制品加工制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建□改扩建 □技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 机械配件12万件 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 机械配件12万件 | 环评单位 |  |  |  | 济源蓝天科技有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新经环表审[2018]03号 | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020.4.10 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021.2.6 | 排污许可证申领时间 |  |  |  | 2020.06.16 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 新乡市茂祥机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市茂祥机械设备有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | 91410711MA3XFCYQ6M001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新乡市茂祥机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 85~87% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 3 | 所占比例（%） |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 2.5 | 所占比例（%） |  |  |  | 2.3 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 新乡市茂祥机械设备有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.0023 | 0.0024 | 0 | 0.0023 |  | 0.0024 |  |  |  |  | -0.0001 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0.0001 |  | 0.0002 |  |  |  |  | -0.0001 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |