表一

| 建设项目名称 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司20万吨产能多功能塔项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县新乡经济开发区心连心大道东段 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 复合肥 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 20万吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 20万吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2024.10 | 开工建设时间 | 2024.10 |  |  |
| 调试时间 | 2025.5 | 验收现场监测时间 | 2025.10 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局新乡县分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南省化工研究所有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 山东鸿运工程设计有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南省安装集团有限责任公司 |  |  |
| 投资总概算 | 20000 | 环保投资总概算 | 185 | 比例 | 9.25% |
| 实际总概算 | 20000 | 环保投资 | 185 | 比例 | 9.25% |
| 验收监测依据 | - 1.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； - 2.《中华人民共合国大气污染防治法》（2018年1月1日）； - 3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020年9月1日）； - 4.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）； - 5.《国家危险废物名录》（2025年版）； - 6.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（2021年7月1日）； - 7.《建设项目环境保护管理条例》（2021年10月1日）； - 8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月15日）； - 9.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； - 10.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号）（2020.12.13） - 11.《河南心连心化学工业集团股份有限公司20万吨产能多功能塔项目环境影响报告表》，河南省化工研究所有限责任公司，2024年9月； - 12.新乡市生态环境局新乡县分局关于《河南心连心化学工业集团股份有限公司20万吨产能多功能塔项目环境影响报告表》的批复（新环表[2024]43号、2024.10.18）。 - 13.河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司排污许可证，许可证编号：9141070079192353XL001V。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 1、废气 - 本次验收工程产生的废气主要为散装物料料仓下料、投料、破碎、冷却、筛分、包膜、包装等过程产生的粉尘，以及熔融混合、造粒过程产生氨和粉尘，污染物执行标准如下表所示。 - 表1 废气污染物排放标准 标准名称; 生产工序; 污染因子; 标准限值. 《化学肥料工业大气污染物排放标准》（DB41/2557-2023）; 熔融混合、造粒; 颗粒物; 50mg/m3. 氨; 50mg/m3. 干燥; 颗粒物; 10mg/m3. 下料、投料、破碎、冷却、筛分、包膜、包装; 10mg/m3. 厂区内; 监控点处1h平均浓度值3mg/m3. 厂界无组织; 氨; 0.75mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 颗粒物; 1.0mg/m3. - 除上述标准外，企业还需满足： - 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他工业企业有组织颗粒物10mg/m3、企业边界无组织颗粒物0.5mg/m3的限值要求； - 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中：PM有组织排放浓度≤10mg/m3；造粒工序NH3排放浓度≤30mg/m3；企业边界NH3浓度≤0.75mg/m3。 - 2、废水 - 本次验收工程工艺废水主要为造粒机清洗废水和水喷淋定期排水，其中造粒机清洗废水经压滤后回用于20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排；水喷淋定期排水排入收集池内，经压滤后回用至20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排。 - 3、噪声 - 项目运行期噪声源主要有破碎机、对辊机、冷却机、滚筒筛、包膜机、包装机、提升机、空压机和风机等，各厂界噪声执行标准如下表所示。 - 表2 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65dB(A); 55dB(A). - 4、固废 - 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 |

表二

工程建设内容： - 1、项目情况 - 河南心连心化学工业集团股份有限公司位于新乡市新乡经济开发区心连心大道东段，河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司隶属于心连心集团公司，集团总公司出于统筹管理的原因，将河南心连心化学工业集团股份有限公司20万吨产能多功能塔项目全部移交至河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司进行管理，因此本项目实际建设主体由河南心连心化学工业集团股份有限公司变更为河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司 - 2、项目地理位置 本项目位于新乡市新乡经济开发区青龙路东段、河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司厂区内。项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致 - 3、项目基本情况 - 项目基本建设情况见下表。 - 表3 项目基本概况一览表 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否与环评一致. 建设单位; 河南心连心化学工业集团股份有限公司; 河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司; 建设主体变更. 产品方案; 复合肥20万吨/年; 复合肥20万吨/年; 一致. 项目地址; 新乡市新乡县经济开发区心连心大道东段; 新乡市新乡县经济开发区心连心大道东段; 一致. 占地面积; 利用现有闲置车间，不新增占地面积; 利用现有闲置车间，不新增占地面积; 一致. 总投资; 20000万; 20000万; 一致. 劳动制度; 调配公司现有员工，不新增员工，三班制，年工作300天; 调配公司现有员工，不新增员工，三班制，年工作300天; 一致. 本项目在实际建设过程中与环评相比，项目基本情况存在变动，主要变动情况为：建设主体由河南心连心化学工业集团股份有限公司变更为河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司。 - 4、项目主要组成 - 项目基本建设情况见下表。

- 表4 项目主要组成情况一览表 项目; 建设内容; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否与环评一致. 主体工程; 生产车间; 主体1层，主要设置原料储存区（包括袋装物料储存区和散装物料料仓储存区）、生产装置区（设置1条复合肥生产线）和成品储存区；其中包装楼为地下1层，地上5层，包装工序位于包装楼2层; 主体1层，主要设置原料储存区、生产装置区和成品储存区；其中包装楼为地下1层，地上5层，包装工序位于包装楼2层; 一致. 造粒塔; 高度119.0m，直径19.0m; 高度119.0m，直径19.0m; 一致. 储运工程; 原料储存区; 袋装物料储存区位于生产车间内西南部，散装物料料仓储存区主要位于车间内生产区南侧和西侧，储存面积5000m2，主要储存尿素、氯化钾、磷酸一铵、氯化铵、石粉等原辅料; 袋装物料储存区位于生产车间内西南部，散装物料料仓储存区主要位于车间内生产区南侧和西侧，储存面积5000m2，主要储存尿素、氯化钾、磷酸一铵、氯化铵、石粉等原辅料; 一致. 成品储存区; 位于生产车间内北部，储存面积15000m2，用于储存复合肥成品; 位于生产车间内北部，储存面积15000m2，用于储存复合肥成品; 一致. 辅助工程; 化验室; 依托集团现有1座实验楼，主要为水分、粒径、总养分、水溶性磷等进行检测; 依托集团现有1座实验楼，主要为水分、粒径、总养分、水溶性磷等进行检测; 一致. 公用工程; 新鲜水系统; 依托产业升级项目净水站供水系统及现有供水管网; 依托产业升级项目净水站供水系统及现有供水管网; 一致. 脱盐水站; 依托产业升级项目的1座700m3/h脱盐水站，采用反渗透膜处理工艺。具体为：原水→石英砂过滤→盘滤→超滤→二级反渗透→混床→脱盐水箱; 依托产业升级项目的1座700m3/h脱盐水站，采用反渗透膜处理工艺。具体为：原水→石英砂过滤→盘滤→超滤→二级反渗透→混床→脱盐水箱; 一致. 供电; 变电站电源引自心连心110kV变电站，生产车间设变配电室，配备2000kVA干式变压器1台; 变电站电源引自心连心110kV变电站，生产车间设变配电室，配备2000kVA干式变压器1台; 一致. 排水; 本项目造粒机清洗废水和水喷淋定期排水经压滤后回用至20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排; 本项目造粒机清洗废水和水喷淋定期排水经压滤后回用至20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排; 一致. 供热; 由公司集中供热锅炉提供蒸汽; 由公司集中供热锅炉提供蒸汽; 一致. 环保工程; 废气; 散装物料料仓下料、投料、破碎废气：料仓下料粉尘、破碎粉尘经负压进行收集，投料粉尘经集气罩进行收集，收集后的粉尘各自经1套覆膜袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001、DA002）排放; 散装物料料仓下料、投料、破碎废气：料仓下料粉尘、破碎粉尘经负压进行收集，投料粉尘经集气罩进行收集，收集后的粉尘各自经1套覆膜袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA041、DA043）排放; 一致. 熔融混合、造粒废气：采用覆膜袋式除尘+水喷淋对熔融造粒废气进行处理，处理后由高119.0m的造粒塔塔顶（DA003）排放; 熔融混合、造粒废气：采用覆膜袋式除尘+水喷淋对熔融造粒废气进行处理，处理后由高119.0m的造粒塔塔顶（DA039）排放; 一致. 冷却废气：经负压收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA004）排放; #1一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气：经密闭收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA042）排放; 各产污环节的废气收集路线变化. 筛分、冷却、包膜、包装废气：经密闭收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA005）排放; #2一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气：经密闭收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA040）排放. 废水; 本项目造粒机清洗废水和水喷淋定期排水经压滤后回用至20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排; 本项目造粒机清洗废水和水喷淋定期排水经压滤后回用至20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排; 一致. 噪声; 厂房隔声、设备安装基础减振、安装消声器; 厂房隔声、设备安装基础减振、安装消声器; 一致. 固废; 一般固废：废包装袋和废包膜剂桶收集后暂存于复合肥公司75万吨复合肥项目现有1座一般固废暂存间（1200m2），废包装袋定期外售废品站，废包膜剂桶定期由厂家回收；不合格产品、除尘器收集粉尘直接回用于本项目生产，过滤渣直接送至20万吨特种硫基复合肥生产装置投料工序进行重新利用，不暂存; 一般固废：废包装袋和废包膜剂桶收集后暂存于复合肥公司75万吨复合肥项目现有1座一般固废暂存间（1200m2），废包装袋定期外售废品站，废包膜剂桶定期由厂家回收；不合格产品、除尘器收集粉尘直接回用于本项目生产，过滤渣直接送至20万吨特种硫基复合肥生产装置投料工序进行重新利用，不暂存; 一致. 危险废物：废润滑油收集后暂存于四分公司产业升级项目现有1座危废贮存库（250m2），定期交由有资质的单位处置; 危险废物：废润滑油收集后暂存于四分公司产业升级项目现有1座危废贮存库（250m2），定期交由有资质的单位处置; 一致. 土壤及地下水环境; 厂区已进行分区防渗，塔下收集池和生产车间进行防渗，加强管理; 厂区已进行分区防渗，塔下收集池和生产车间进行防渗，加强管理; 一致. 风险防范措施; 设备、管道、阀门选用耐腐蚀材料制作装置，电机及仪表造型采用防爆型；生产车间内设置禁火标识；设置灭火器、消防栓、消防物品、防护用具等消防器材；设置各项防火和用电安全规章制度，严格遵守操作规程；及时更新突发环境事件应急预案；运营期间确保环保设施的正常运行，做好保养工作; 设备、管道、阀门选用耐腐蚀材料制作装置，电机及仪表造型采用防爆型；生产车间内设置禁火标识；设置灭火器、消防栓、消防物品、防护用具等消防器材；设置各项防火和用电安全规章制度，严格遵守操作规程；及时更新突发环境事件应急预案；运营期间确保环保设施的正常运行，做好保养工作; 一致. 利用二分公司现有1座10000m3的事故水池（兼做初期雨水池）; 利用二分公司现有1座10000m3的事故水池（兼做初期雨水池）; 一致. - 本次验收项目在实际建设过程中与环评相比，项目主要组成存在如下变动： - 废气收集路线变化：原环评中项目一次冷却工序废气负压收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA004）排放，一次冷却工序后续工段所有废气负压收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA005）排放。 - 实际建设过程中，项目的2条生产线各工序（一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装工序）废气按生产线进行分别收集，即#1生产线的一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气经密闭收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA042）排放，#2生产线的一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气经密闭收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA044）排放。

- 5、工程主要设备 - 本次验收项目主要设备如下表所示。 - 表5 项目主要设备情况一览表 单位：台 设备名称; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否一致. 型号; 数量; 型号; 数量. 1#计量称; B500*2500mm; 1; B500*2500mm; 1; 一致. 2#计量称; B650*2500mm; 1; B650*2500mm; 1. 3#计量称; B650*2500mm; 1; B650*2500mm; 1. 4#计量称; B650*2500mm; 1; B650*2500mm; 1. 5#计量称; B500*2500mm; 1; B500*2500mm; 1. 6#计量称; B800*2500mm; 1; B800*2500mm; 1. 7#计量称; B800*2500mm; 1; B800*2500mm; 1. 8#计量称; B650*2500mm; 1; B650*2500mm; 1. 9#计量称; B650*2500mm; 1; B650*2500mm; 1. 10#计量称; B500*2500mm; 1; B500*2500mm; 1. 11#计量称; B500*2500mm; 1; B500*2500mm; 1. 12#计量称; B300*2500mm; 1; B300*2500mm; 1. 13#返料计量称; B800*2500mm; 1; B800*2500mm; 1. 料仓; -; 0; 120m3; 1; 新增1座料仓. 散装大块破碎机; BGY-350; 5; BGY-350; 5; 一致. 大块破碎机; BGY-350; 8; BGY-350; 8. 散装料链破; WP800; 5; WP800; 5. 对锟机; SPD1500; 1; SPD1500; 1. 1#高塔提升机; TGD315*122M; 1; TGD315*122M; 1. 2#高塔提升机; TGD315*117.5M; 1; TGD315*117.5M; 1. 3#高塔提升机; TGD315-113M; 1; TGD315-113M; 1. 熔融槽; φ2400*4750; 1; φ2400*4750; 1. 一级混合槽; φ2300*4920; 1; φ2300*4920; 1. 二级混合槽; φ2000*4650; 1; φ2000*4650; 1. 磨浆机; JLH-400-W 50t/h 30KW-4防爆; 1; JLH-400-W 50t/h 30KW-4防爆; 1. 造粒机; CD-GT9-19/ZKL; 1; CD-GT9-19/ZKL; 1. 塔下收料机; φ19000*7100; 1; φ19000*7100; 1. 冷却机; φ2.2*30m; 1; φ2.2*30m; 1. φ2.2*22m; 1; φ2.2*22m; 1. 1#成品提升机; TH800*13500mm; 1; TH800*13500mm; 1. 1#成品滚筒筛; φ2.4*9m; 1; φ2.4*9m; 1. 2#成品提升机; TH800*14000mm; 1; TH800*14000mm; 1. 2#成品滚筒筛; φ2.4*8m; 1; φ2.4*8m; 1. 3#成品提升机A; TH630*22700mm; 1; TH630*22700mm; 1. 3#成品提升机B; TH630*22700mm; 1; TH630*22700mm; 1. 粉体流冷却器; 2350*2400*13100; 2; 2350*2400*13100; 2. 蒸发冷却器; DHC300 2800KW; 1; DHC300 2800KW; 1. 包膜机1; φ2.0*14+1.2m; 1; φ2.0*14+1.2m; 1. 包膜机2; φ1.6*14+1.2m; 1; φ1.6*14+1.2m; 1. 包装提升机A; TH630*25500mm; 1; TH630*25500mm; 1. 包装提升机B; TH630*25000mm; 1; TH630*25000mm; 1. 1#成品计量称; B1000*6200mm; 1; B1000*6200mm; 1. 2#成品计量称; B1000*6200mm; 1; B1000*6200mm; 1. 全自动包装机; CZQ-E; 1; CZQ-E; 1. 半自动保包装机; /; 2; /; 2. 蒸汽缓冲罐; φ3000*8796; 1; φ3000*8796; 1. 蒸汽分气缸; φ1000*2578*14; 1; φ1000*2578*14; 1. 汽水分离器; φ1500*4525; 1; φ1500*4525; 1. 压滤机; YZ20/870-30U; 1; YZ20/870-30U; 1. D101布袋除尘器; HJQM67-7 脉冲式 20000m³/h; 1; HJQM67-7 脉冲式 20000m³/h; 1. D102布袋除尘器; HJQM67-7 脉冲式 20000m³/h; 1; HJQM67-7 脉冲式 20000m³/h; 1. D201布袋除尘器; HJQM81-4 脉冲式27000m³/h; 1; HJQM81-4 脉冲式27000m³/h; 1. D301布袋除尘器; HJQM128-6 脉冲式54000m³/h; 1; HJQM128-6 脉冲式54000m³/h; 1. D302布袋除尘器; HJQM128-6 脉冲式54000m³/h; 1; HJQM128-6 脉冲式54000m³/h; 1. 1#地坑风机; F41-11C右90; 1; F41-11C右90; 1. 2#地坑风机; F41-11C右90; 1; F41-11C右90; 1. 塔上尾气风机; C41/95-45C右90; 1; C41/95-45C右90; 1. 冷却风机; F51-11C右90; 2; F51-11C右90; 2. 空压机; 容量23m3/min; 1; 容量23m3/min; 1. - 本项目在实际建设过程中与环评相比，新增1台料仓用于暂存石粉。 - 6、原辅材料消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 - 表6 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料; 环评批复用量t/a; 实际生产用量t/d; 备注. 1; 尿素; 88800; 281.2; 验收期间原辅材料消耗量经折合满负荷后与环评基本一致. 2; 氯化铵; 63700; 201.72. 3; 磷酸一铵; 22900; 72.52. 4; 氯化钾; 17200; 54.47. 5; 石粉; 7400; 23.43. 6; 防结剂粉; 840; 2.66. 7; 防结剂油; 440; 1.39. 8; 产品包装袋; 480; 1.52. 9; 水; 23304m3; 73.8. 10; 电; 320万kW•h; 1.01万kW•h. 11; 蒸汽; 3.2万; 101.3. - 本项目验收期间原辅材料消耗与环评批复基本一致。

主要工艺流程及产污环节 - 本次验收项目实际生产工艺流程与环评及批复基本一致，生产工艺流程如下图所示。 - 图2 本次验收项目工艺流程及产污环节示意图 - 项目生产工艺流程简述： - （1）投料破碎计量 - 项目所需原料采用吨包（1吨/包）和料仓储存。吨包物料由叉车运输至各投料口，经人工从底部打开包装经各自吨包物料投料口进行投料；若使用料仓内的散装物料时，则直接打开料仓下的放料阀经密闭刮板机输送至地坑下的称量处。本项目设置12个吨包物料投料口，其中尿素投料口2个、磷酸一铵投料口2个、氯化钾投料口1个、氯化铵投料口2个、石粉投料口1个、返料投料口2个（主要为停车情况下清理的物料）、备用投料口2个；设置6个散装物料投料口，氯化钾投料口3个、氯化铵投料口3个，每个投料口设置集气罩（三面围挡）；另设置石粉料仓1个。 - 原料尿素来自公司尿素装置生产的尿素，每天运输，储存时间短，不会结块，不再进行破碎，石粉不结块，无需破碎。由于磷酸一铵、氯化铵、氯化钾等物料存在板结现象，需进行破碎处理。散装运输的氯化钾和氯化铵物料先经各自散装物料投料口投料后再经配套的散装破碎机破碎后由密闭刮板机、提升机输送至料仓内储存，生产时若使用料仓内的物料时打开料仓下的放料阀经密闭刮板机输送至地坑下的称量处进行配料；吨包包装的磷酸一铵、氯化铵、氯化钾投料后先经各自配套的破碎机破碎，破碎后的原料再进行配料，采用电脑自动配料系统，经各自计量皮带称重后经密闭皮带输送机及密闭提升机进入混合槽内，氯化钾进入一级混合槽内，磷酸一铵、氯化铵进入二级混合槽内。无需破碎的尿素按照比例称量后经密闭高塔提升机进入熔融槽内，无需破碎的石粉按照比例称量后经密闭高塔提升机进入一级混合槽内。 - 该过程产生的污染物主要为投料、破碎粉尘、固废和设备噪声。 - （2）熔融混合 - 进入熔融槽的尿素需要进行加热熔融，该过程采用蒸汽间接加热尿素熔融，尿素熔融料浆温度118～132℃，停留时间20分钟。尿素熔融后流入一级混合槽，与氯化钾、石粉混合，一级混合槽96～126℃，停留时间20分钟；混合后料浆经溢流口溢流至二级混合槽，与磷酸一铵、氯化铵混合，二级混合槽90～125℃，停留时间15分钟，一级、二级混合槽需加热，采用蒸汽间接加热。该加热熔融过程中物料之间可以形成低共熔物，具有良好的流动性。 - 尿素分解温度为160℃，本项目熔融温度最高为132℃，混合温度最高为126℃，此过程尿素不会发生分解。该过程产生的污染物主要为熔融混合废气。 - （3）磨浆 - 混合后的料浆经密闭管道进入磨浆机进行充分混合并研磨成较小粒度，便于后续造粒工序，该过程产生的污染物主要为设备噪声。 - （4）造粒 - 混合均匀的具有良好流动性的熔融物料进入塔顶的造粒机进行造粒，通过造粒机的造粒装置喷洒分散成小液滴，在重力和浮力作用下自然降落，与造粒塔内上升的常温空气流逆向接触，彼此产生传热传质作用，物料冷却并固化为球形固体小颗粒，落入塔底的收料机内通过封闭皮带输送至下一步工序。 - 熔体高塔造粒工艺过程的特点：①产品化学组成均匀，成粒率高：②颗粒有融化孔，养分均匀；③产品外观光滑、圆润，不易结块，强度大，利于施肥；④含水率低，无需干燥，节省能耗。 - 造粒机需定期清洗，每三小时清洗一次，会产生一定量的废水。 - 该过程产生的污染物主要为造粒废气、废水和设备噪声。 - （5）一次冷却 - 造粒后的物料进入冷却机内进行第一次冷却，采用风冷方式，由引风机引入自然风直接接触物料对物料进行冷却处理，冷却后的物料温度为70～80℃。 - 该过程产生的污染物主要为冷却粉尘和设备噪声。 - （6）筛分（一次筛分和二次筛分） - 冷却后的物料经密闭输送至滚筒筛内进行两次筛分，筛分后小于2.2mm的小颗粒和大于4.2mm的大颗粒，即不合格产品通过密闭输送返回至返料计量称称量后通过密闭提升机进入一级混合槽内，不合格产品产生率为原料的10%。合格的产品进入下一步二次冷却工序。 - 该过程产生的污染物主要为筛分粉尘、不合格产品和设备噪声。 - （7）二次冷却 - 合格的产品进入粉体流冷却器内进行二次冷却，采用循环水间接冷却方式，冷却后的产品温度约40℃，确保后续工序物料不结块。 - 该过程产生的污染物主要为冷却粉尘和设备噪声。 - （8）包膜 - 二级冷却后的物料进入包膜机进行包膜，能够有效防止肥料的结块。本项目包膜剂采用防结剂油和防结剂粉，防结剂油主要成分为植物油脂、硬脂酸，防结剂粉包膜剂主要成分为滑石粉。其中外购的防结剂油为半固体状态，需先进行加热，设置加热槽，将桶装防结剂油放入加热槽内采用蒸汽间接加热，加热温度约为50℃，加热时间为3min，加热后的液态包膜剂通过管道进入包膜机内。计量后的防结剂粉经包膜机进料口进入包膜机内。 - 包膜机内设置喷头，调节压缩空气，液体包膜剂以喷雾的方式连续喷入包膜机内，在产品颗粒表面均匀覆盖一层油膜，然后喷入粉状包膜剂，该过程中包膜机内的复合肥颗粒一直处于滚动状态，整个颗粒表面均匀覆膜。包膜后的成品颗粒进入下一步包装工序。 - 该过程产生的污染物主要为包膜废气、固废和设备噪声。 - （9）包装 - 包膜后的成品颗粒经称量后进入包装楼2层的包装机内进行包装，包装后的成品复合肥运至成品储存区储存备售。 - 该过程产生的污染物主要为包装废气和设备噪声。 - 本次验收项目产污环节见下表。 - 表7 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 污染物名称; 污染因子; 处理措施. 废气; 散装物料料仓下料; 粉尘; 颗粒物; 散装物料料仓下料粉尘、破碎粉尘经负压进行收集，各投料口设置集气罩（三面围挡），投料废气经集气罩进行收集，收集后各自经覆膜袋式除尘器（共2台）处理后各自通过1根15m高排气筒（DA041和DA043）排放. 投料、破碎工段; 粉尘; 颗粒物. 熔融混合、造粒工段; 废气; 氨、颗粒物; 经收集后经1套覆膜袋式除尘+水喷淋处理后由高度119.0m造粒塔塔顶（DA039）排放. #1一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气; 粉尘; 颗粒物; 经负压收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA042）排放. #2一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气; 粉尘; 颗粒物; 经负压收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA040）排放. 废水; 生产过程; 造粒机清洗废水; 主要成分为尿素、磷酸一铵、氯化 钾等; 经压滤后回用至20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排. 废气处理设施; 水喷淋定期排水. 噪声; 生产设备噪声; 低噪声设备、基础减振、隔声、消声、加强管理等. 固废; 生产过程; 不合格产品; 尿素、磷酸一铵、氯化铵、氯化钾等; 直接返回一级混合槽内再次利用. 废包装袋; 塑料袋; 收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售废品站. 废包膜剂桶; 铁桶; 收集后暂存在一般固废暂存间，定期由厂家回收. 废气处理 设施; 除尘器收集粉尘; 磷酸一铵、氯化铵、氯化钾、滑石粉等; 收集后直接回用于生产. 过滤渣; 尿素、磷酸一铵、氯化铵、氯化钾等; 收集后直接回用于20万吨特种硫基复合肥生产线的投料工序. 设备维修 过程; 废润滑油; 废矿物油; 收集后暂存在危废贮存库，定期交 有资质单位进行处置.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废气 - 本项目生产过程废气主要为散装物料料仓下料废气，投料废气，破碎废气，熔融混合、造粒废气，冷却废气，筛分废气，包膜废气和包装废气。 - 散装物料料仓下料、投料、破碎废气：料仓下料粉尘、破碎粉尘经负压进行收集，投料粉尘经集气罩进行收集，收集后的粉尘各自经1套覆膜袋式除尘器处理后各自由1根15m高排气筒（DA041、DA043）排放。 - 熔融混合、造粒废气：采用覆膜袋式除尘+水喷淋对熔融造粒废气进行处理，处理后由高119.0m的造粒塔塔顶（DA039）排放。 - #1一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气：经密闭收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA042）排放。 - #2一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气：经密闭收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA040）排放。 - 本项目各工段废气治理措施工艺流程见下图。 - 图3 本次验收项目废气治理工艺路线图 - 废水 - 本次验收项目造粒机清洗废水和水喷淋定期排水经压滤后回用至20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排。 - 噪声 - 本次验收项目主要的噪声源为破碎机、对辊机、冷却机、滚筒筛、包膜机、包装机、提升机、空压机和风机等生产设备运行噪声，采取基础减振、距离衰减和厂房隔声等相应的降噪措施。 图7 噪声治理流程示意图 - 固废 本次验收项目一般固废主要为不合格产品、除尘器收集粉尘、废包装袋、废包膜剂桶、压滤渣。废包装袋和废包膜剂桶收集后暂存于复合肥公司75万吨复合肥项目现有1座一般固废暂存间（1200m2），废包装袋定期外售废品站，废包膜剂桶定期由厂家回收；不合格产品、除尘器收集粉尘直接回用于本项目生产；过滤渣直接送至20万吨特种硫基复合肥生产装置投料工序进行重新利用，不暂存。一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本次验收项目危险废物主要为废润滑油。废润滑油收集后暂存于四分公司产业升级项目现有1座危险废物贮存库（250m2），定期交由有资质的单位处置。危险废物贮存库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 - 环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。

- 表8 本项目环保投资一览表 类别; 产污环节; 环评批复防治措施; 实际建设防治措施; 投资 （万元）. 废水; 造粒机清洗废水、水喷淋定期排水; 塔下设置收集池，该废水经收集压滤后回用至20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排; 塔下设置收集池，该废水经收集压滤后回用至20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排; 依托现有. 废气; 散装物料料仓下料、投料、破碎废气; 2套覆膜袋式除尘器+2根15高排气筒，18个投料口集气罩（三面围挡）; 2套覆膜袋式除尘器+2根15高排气筒，18个投料口集气罩（三面围挡）; 70. 熔融混合、造粒废气; 1套覆膜袋式除尘器+水喷淋，处理后由高119m、造粒塔塔顶排放; 1套覆膜袋式除尘器+水喷淋，处理后由高119m、造粒塔塔顶排放; 50. 冷却废气; 1套覆膜袋式除尘器+1根15高排气筒; #1一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气：1套覆膜袋式除尘器+1根15高排气筒; 25. 筛分、冷却、包膜、包装 废气; 1套覆膜袋式除尘器+1根15高排气筒; #2一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气：1套覆膜袋式除尘器+1根15高排气筒; 25. 固体 废物; 不合格产品; 直接通过密闭输送返回至返料计量称称量后通过密闭提升机进入一级混合槽内重新利用; 直接通过密闭输送返回至返料计量称称量后通过密闭提升机进入一级混合槽内重新利用; 依托现有. 除尘器收集 粉尘; 收集后的粉尘直接回用于生产，不在一般固废间暂存; 收集后的粉尘直接回用于生产，不在一般固废间暂存. 压滤渣; 直接送至20万吨特种硫基复合肥生产装置投料工序进行重新利用，不在一般固废间暂存; 直接送至20万吨特种硫基复合肥生产装置投料工序进行重新利用，不在一般固废间暂存. 废包装袋和废包膜剂桶; 依托复合肥公司75万吨复合肥项目现有1座1200m2一般固废暂存间。废包装袋和废包膜剂桶储存在一般固废暂存间，其中废包装袋定期外售废品站，废包膜剂桶定期由厂家回收; 依托复合肥公司75万吨复合肥项目现有1座1200m2一般固废暂存间。废包装袋和废包膜剂桶储存在一般固废暂存间，其中废包装袋定期外售废品站，废包膜剂桶定期由厂家回收. 废润滑油; 依托四分公司产业升级项目现有1座250m2危废贮存库，废润滑油暂存于危废贮存库，定期交有资质单位安全处置; 依托四分公司产业升级项目现有1座250m2危废贮存库，废润滑油暂存于危废贮存库，定期交有资质单位安全处置. 噪声; 噪声; 高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等措施; 高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等措施; 5. 地下水、土壤防治 措施; 分区防渗、塔下收集池防渗; 分区防渗、塔下收集池防渗; 依托现有. 环境风险; 设备、管道、阀门选用耐腐蚀材料制作装置，电机及仪表造型采用防爆型; 设备、管道、阀门选用耐腐蚀材料制作装置，电机及仪表造型采用防爆型; /. 生产车间内设置禁火标识；设置灭火器、消防栓、消防物品、防护用具等消防器材；设置各项防火和用电安全规章制度，严格遵守操作规程；及时更新突发环境事件应急预案；运营期间确保环保设施的正常运行，做好保养工作; 生产车间内设置禁火标识；设置灭火器、消防栓、消防物品、防护用具等消防器材；设置各项防火和用电安全规章制度，严格遵守操作规程；及时更新突发环境事件应急预案；运营期间确保环保设施的正常运行，做好保养工作; 10. 利用二分公司现有1座10000m3的事故水池; 利用二分公司现有1座10000m3的事故水池; 依托现有. 合计; 185.

- 厂区平面布置及监测点位图 DA039 DA040 DA041 DA043 DA042 图例 本项目区域 有组织废气监测点位 无组织废气监测点位 噪声监测点位 比例尺 1:2600 图7 验收期间监测点位示意图 - 项目变动情况分析 项目实际建设情况、厂址位置、平面布置、原辅材料、生产规模和生产工艺等方面均与环评及批复要求基本一致。与环评批复不一致的地方有： （1）设备变动 本次验收项目实际建设新增1台120m3的石粉料仓用于暂存石粉原料，经对照《肥料制造建设项目重大变动清单（试行）》，本次变动不涉及清单中所列任一条目，因此本次新增1台120m3的石粉料仓不属于重大变动。 该石粉料仓呼吸口经密闭管道收集后进入覆膜袋式除尘器内处理，处理后通过15m高排气筒有组织排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）以及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》废气防治可行技术参考，熔体型复混肥料（复合肥料）备料、筛分、破碎、冷却、包装工段颗粒物的可行技术为袋式除尘。本次验收新增的石粉料仓产生颗粒物的工序采用覆膜袋式除尘器进行除尘，该措施符合技术规范中可行技术要求。 （2）废气收集路线变动 - 原环评中项目一次冷却工序废气负压收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA004）排放，一次冷却工序后续工段所有废气负压收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA005）排放。 实际建设过程中，项目的2条生产线各工序（一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装工序）废气按生产线进行分别收集，即#1生产线的一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气经密闭收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA042）排放，#2生产线的一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气经密闭收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA044）排放。 经对照《肥料制造建设项目重大变动清单（试行）》中第10条所列项目“废水、废气处理工艺或处理规模变化，导致新增污染物项目或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）”，本次验收项目仅废气收集路线变动，废气处理工艺及规模均未发生变化，未导致新增污染物，且污染物排放量未增加，因此不属于重大变动。 本项目变动与《肥料制造建设项目重大变动清单（试行）》（以下简称《清单》）对比如下。 - 表9 本项目变动与《清单》对比一览表 《清单》要求; 本项目情况; 是否属于重大变动. 适用范围; 适用于磷肥、钾肥、复混肥（复合肥）、有机肥和微生物肥制造建设项目环境影响评价管理，氮肥制造执行化肥（氮肥）建设项目重大变动清单相关规定。; 本次验收项目属于复混肥生产，符合《清单》适用范围; /. 规模; 1.磷酸（湿法）、磷酸一铵、磷酸二铵、过磷酸钙、重过磷酸钙、硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、钙镁磷肥、钙镁磷钾肥等主要磷肥产品生产能力增加10%及以上。; 本次验收项目不涉及生产规模变化; 不属于. 2.氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、硫酸钾镁肥等主要钾肥产品生产能力增加30%及以上。. 3.化学方法生产的复混肥（复合肥）产品总生产能力增加30%及以上，或物理掺混法生产的复混肥（复合肥）产品总生产能力增加50%及以上。. 4.有机肥和微生物肥料总生产能力增加30%及以上，或单一品种生产能力增加50%及以上。. 建设地点; 5.项目（含配套固体废物渣场）重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致大气环境防护距离内新增环境敏感点。; 本次验收项目建设地点未发生变化; 不属于. 生产工艺; 6.新增肥料产品品种，导致新增污染物项目或污染物排放量增加。; 本次验收项目原辅材料、生产工艺均未发生变化; 不属于. 7.磷酸（湿法）生产工艺由半水-二水法或二水-半水法变为二水法。. 8.复混肥（复合肥）生产工艺由物理掺混方法（团粒型、熔体型、掺混型）变为化学方法（料浆法）。. 9.主要生产单元工艺发生变化，或原辅材料、燃料发生变化（燃料由煤改为天然气除外），并导致新增污染物项目或污染物排放量增加。. 环境保护措施; 10.废水、废气处理工艺或处理规模变化，导致新增污染物项目或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。; 本次验收项目仅废气收集路线发生变动，处理工艺及处理规模均未发生变化，未导致新增污染物，且污染物排放量未增加; 不属于. 11.锅炉烟囱或主要排气筒高度降低10%及以上。; 本次验收项目主要排气筒高度、废水排放去向、固废种类、产生量和处理方式以及风险防范措施均未发生变化. 12.新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。. 13.固体废物种类或产生量增加且自行处置能力不足，或固体废物处置方式由外委改为自行处置，或自行处置方式变化，导致不利环境影响加重。. 14.风险防范措施变化导致环境风险增大。. 综上，本次验收项目变动不属于重大变动，原环评的环境影响评价结论未发生变化。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 河南心连心化学工业集团股份有限公司20万吨产能多功能塔项目符合国家产业政策、符合生态环境分区管控，园区总体规划及规划环评及相关生态环境保护政策、规划，选址合理。建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，污染物能够得到合理处置或达标排放的情况下，项目对周围环境影响较小。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 2、审批部门审批决定 新环表[2024]43号 - 关于《河南心连心化学工业集团股份有限公司20万吨产能 - 多功能塔项目环境影响报告表》的批复 河南心连心化学工业集团股份有限公司： 你公司上报的由河南省化工研究所有限责任公司环评工程师潘琳琳(资格证书编号：20201103541000000004)主持编制的《河南心连心化学工业集团股份有限公司20万吨产能多功能塔项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下： 一、我局批准《报告表》,原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资20000万元，在新乡市新乡县新乡经济开发区心连心大道东段建设河南心连心化学工业集团股份有限公司20万吨产能多功能塔项目。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取相应的防治措施。 (二)项目运行时外排污染物应满足以下要求： 1、废气：料仓下料粉尘、破碎粉尘经负压进行收集，投料粉尘经集气罩(三面围挡)进行收集，收集后的粉尘各自经袋式除尘器处理，尾气经不低于15m高排气简排放。颗粒物排放满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023)中备料、破碎、筛分、冷却、包装工序颗粒物排放浓度限值10mg/m³、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(有组织排放口颗粒物排放浓度限值10mg/m³)以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)“四、肥料制造(除煤制氮肥)”A级企业要求(PM有组织排放浓度限值10mg/m³)标准要求。 熔融混合、造粒工序产生的颗粒物、氨等废气经负压管道收集后经覆膜袋式除尘+水喷淋对熔融造粒废气进行处理，处理后由高119.0m的造粒塔塔顶排放。颗粒物和氨满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023)中造粒塔颗粒物排放浓度限值50mg/m³、氨排放浓度限值50mg/m³、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(有组织排放口颗粒物排放浓度限值10mg/m3)以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)“四、肥料制造(除煤制氮肥)”A级企业要求(PM有组织排放浓度限值10mg/m³；造粒工序NH₃排放浓度限值30mg/m³)标准要求。冷却工序产生的颗粒物经密闭管道收集后经袋式除尘器处理，尾气经不低于15m高排气筒排放。颗粒物排放满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023)中干燥颗粒物排放浓度限值10mg/m³、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(有组织排放口颗粒物排放浓度限值10mg/m³)以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)“四、肥料制造(除煤制氮肥)”A级企业要求(PM有组织排放浓度限值10mg/m³)。筛分、冷却、包膜、包装工序产生的颗粒物经密闭管道收集后经袋式除尘器处理，尾气经不低于15m高排气筒排放。颗粒物排放满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023)中备料、破碎、筛分、冷却、包装工序颗粒物排放浓度限值10mg/m³、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(有组织排放口颗粒物排放浓度限值10mg/m³)以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)“四、肥料制造(除煤制氮肥)”A级企业要求(PM有组织排放浓度限值10mg/m³)标准要求。 严格按照环评要求及绩效分级A级企业指标要求全过程控制废气无组织排放。厂界氨排放满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023)氨无组织排放浓度0.75mg/m³以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)“四、肥料制造(除煤制氮肥)”企业边界NH₃浓度≤0.75mg/m³要求；厂界颗粒物排放满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m³要求。 2、废水：项目造粒机清洗废水和水喷淋定期排水经压滤后回用至20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排。 3、噪声：高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求，避免对环境造成二次污染。 四、污染物排放总量：本项目建成后，污染物总量控制指标为颗粒物9.2096t/a。 五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装用电量监控系统、视频监控设施等并按要求与环保部门监控平台联网。 六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收，将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查，建设单位应对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，防范环境安全风险。 七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 新乡市生态环境局新乡县分局 2024年10月18日

- 3、本项目落实环评批复情况 表10 项目落实环评批复情况 批复情况; 落实情况. - 一、我局批准《报告表》,原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资20000万元，在新乡市新乡县新乡经济开发区心连心大道东段建设河南心连心化学工业集团股份有限公司20万吨产能多功能塔项目。; 已落实，建设主体交由河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司执行. - 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。; 已落实，已公开. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取相应的防治措施。 (二)项目运行时外排污染物应满足以下要求： 1、废气：料仓下料粉尘、破碎粉尘经负压进行收集，投料粉尘经集气罩(三面围挡)进行收集，收集后的粉尘各自经袋式除尘器处理，尾气经不低于15m高排气简排放。颗粒物排放满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023)中备料、破碎、筛分、冷却、包装工序颗粒物排放浓度限值10mg/m³、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(有组织排放口颗粒物排放浓度限值10mg/m³)以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)“四、肥料制造(除煤制氮肥)”A级企业要求(PM有组织排放浓度限值10mg/m³)标准要求。熔融混合、造粒工序产生的颗粒物、氨等废气经负压管道收集后经覆膜袋式除尘+水喷淋对熔融造粒废气进行处理，处理后由高119.0m的造粒塔塔顶排放。颗粒物和氨满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023)中造粒塔颗粒物排放浓度限值50mg/m³、氨排放浓度限值50mg/m³、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(有组织排放口颗粒物排放浓度限值10mg/m3)以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)“四、肥料制造(除煤制氮肥)”A级企业要求(PM有组织排放浓度限值10mg/m³；造粒工序NH₃排放浓度限值30mg/m³)标准要求。冷却工序产生的颗粒物经密闭管道收集后经袋式除尘器处理，尾气经不低于15m高排气筒排放。颗粒物排放满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023)中干燥颗粒物排放浓度限值10mg/m³、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(有组织排放口颗粒物排放浓度限值10mg/m³)以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)“四、肥料制造(除煤制氮肥)”A级企业要求(PM有组织排放浓度限值10mg/m³)。筛分、冷却、包膜、包装工序产生的颗粒物经密闭管道收集后经袋式除尘器处理，尾气经不低于15m高排气筒排放。颗粒物排放满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023)中备料、破碎、筛分、冷却、包装工序颗粒物排放浓度限值10mg/m³、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(有组织排放口颗粒物排放浓度限值10mg/m³)以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)“四、肥料制造(除煤制氮肥)”A级企业要求(PM有组织排放浓度限值10mg/m³)标准要求。严格按照环评要求及绩效分级A级企业指标要求全过程控制废气无组织排放。厂界氨排放满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023)氨无组织排放浓度0.75mg/m³以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)“四、肥料制造(除煤制氮肥)”企业边界NH₃浓度≤0.75mg/m³要求；厂界颗粒物排放满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m³要求。 2、废水：项目造粒机清洗废水和水喷淋定期排水经压滤后回用至20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排。 3、噪声：高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求，避免对环境造成二次污染。; 已落实，各项污染物达标排放. - 四、污染物排放总量：本项目建成后，污染物总量控制指标为颗粒物9.2096t/a。; 已落实，严格按照总量控制指标运行. 五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装用电量监控系统、视频监控设施等并按要求与环保部门监控平台联网。; 已落实，安装用电监控和视频监控. - 六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收，将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查，建设单位应对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，防范环境安全风险。; 已落实，试生产前已重新申请排污许可证. - 七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实，项目按计划开工建设，实际建设发生的变动不属于重大变动，. 八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实，按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2024年修订版)执行. - 由上表可知，本项目实际建设已落实环评批复中的各项要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及检测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表11 检测分析方法及仪器一览表 序号; 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号; 检出限. 1; 废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 十万分之一电子天平 PT-85S; 1.0mg/m3. 2; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 十万分之一电子天平 PT-85S; 7μg/m3. 3; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 可见分光光度计 上海佑科 721/3级; 无组织：0.01mg/m3有组织：0.25mg/m3. 4; 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022; 无臭气体制备一体机 550-25; 10（无量纲）. 14; 噪声; 厂界 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688型; /. 2、质量控制措施 （1）按照《固定污染源监测质量与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 （2）样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 （3）监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 （4）监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 1、验收执行标准 ①废气 - 表12 废气污染物排放标准 标准名称; 生产工序; 污染因子; 标准限值. 《化学肥料工业大气污染物排放标准》（DB41/2557-2023）; 熔融混合、造粒; 颗粒物; 50mg/m3. 氨; 50mg/m3. 干燥; 颗粒物; 10mg/m3. 下料、投料、破碎、冷却、筛分、包膜、包装; 10mg/m3. 厂区内; 监控点处1h平均浓度值3mg/m3. 厂界无组织; 氨; 0.75mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 颗粒物; 1.0mg/m3. - 除上述标准外，企业还需满足： - 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他工业企业有组织颗粒物10mg/m3、企业边界无组织颗粒物0.5mg/m3的限值要求； - 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中：PM有组织排放浓度≤10mg/m3；造粒工序NH3排放浓度≤30mg/m3；企业边界NH3浓度≤0.75mg/m3。 ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表13。 - 表13 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65dB(A); 55dB(A). 2、总量控制指标 本项目总量控制指标：颗粒物9.2096t/a（有组织7.2096t/a、无组织2.0t/a）。 3、验收监测内容 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、采样点位、监测频次见下表。 表14 验收监测内容一览表 检测类别; 检测内容; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; DA041多功能塔1#投料排放口; 颗粒物; 连续检测2天， 每天检测3次。. DA043多功能塔2#投料排放口. DA039多功能塔造粒尾气排放口; 颗粒物、氨. DA042多功能塔1#冷却排放口; 颗粒物. DA040多功能塔2#冷却排放口. 无组织废气; 上风向#1; 颗粒物、氨、臭气浓度; 连续检测2天， 每天检测3次。. 下风向#2. 下风向#3. 下风向#4. 厂内多功能塔车间外; 颗粒物. 噪声; 东厂界; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼夜检测1次。. 南厂界. 西厂界. 北厂界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表15 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2025.4.09; 复合肥; 666.67; 633.35; 95%. 2025.4.10; 复合肥; 666.67; 633.32; 95%. 备注：生产负荷由河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司提供。.

验收监测结果： 一、污染物排放监测结果 1、废气监测结果 （1）有组织废气监测结果 有组织废气污染物监测结果见下表。 表16 有组织废气监测结果表（1） 采样日期; 采样点位; 频次; 废气流量(m3/h); 颗粒物. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 2025.10.21; DA041多功能塔1#投料排放口; 1; 18174; 4.6; 8.36×10-2. 2; 18597; 4.3; 8.00×10-2. 3; 18556; 4.7; 8.72×10-2. 均值; 18442; 4.5; 8.36×10-2. 2025.10.22; 1; 18256; 4.6; 8.40×10-2. 2; 18344; 4.8; 8.81×10-2. 3; 18521; 4.2; 7.78×10-2. 均值; 18374; 4.5; 8.33×10-2. 2025.10.21; DA043多功能塔2#投料排放口; 1; 17900; 5.6; 0.100. 2; 17943; 5.1; 9.15×10-2. 3; 17988; 5.2; 9.35×10-2. 均值; 17944; 5.3; 9.65×10-2. 2025.10.22; 1; 17865; 5.5; 9.83×10-2. 2; 17989; 5.7; 0.103. 3; 18021; 5.6; 0.101. 均值; 17958; 5.6; 0.101. 2025.10.21; DA039多功能塔造粒尾气排放口; 1; 35220; 5.4; 0.190. 2; 35659; 5.5; 0.196. 3; 36224; 5.3; 0.192. 均值; 35701; 5.4; 0.193. 2025.10.22; 1; 35390; 5.5; 0.195. 2; 35764; 5.4; 0.193. 3; 35941; 5.3; 0.190. 均值; 35698; 5.4; 0.193. 2025.10.21; DA042多功能塔1#冷却排放口; 1; 41059; 6.3; 0.259. 2; 41894; 6.2; 0.260. 3; 42000; 6.1; 0.256. 均值; 41651; 6.2; 0.258. 2025.10.22; 1; 41558; 6.1; 0.254. 2; 41687; 6.2; 0.258. 3; 41899; 6.1; 0.256. 均值; 41715; 6.1; 0.256. 2025.10.21; DA040多功能塔2#冷却排放口; 1; 39733; 6.8; 0.270. 2; 40158; 6.7; 0.269. 3; 40246; 6.5; 0.262. 均值; 40046; 6.7; 0.267. 2025.10.22; 1; 39778; 6.5; 0.259. 2; 39895; 6.7; 0.267. 3; 39961; 6.5; 0.260. 均值; 39878; 6.6; 0.262. 表17 有组织废气监测结果表（2） 采样日期; 采样点位; 频次; 废气流量(m3/h); 氨. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 2025.10.21; DA039多功能塔造粒尾气排放口; 1; 35220; 4.32; 0.152. 2; 35659; 4.21; 0.150. 3; 36224; 4.25; 0.154. 均值; 35701; 4.26; 0.152. 2025.10.22; 1; 35390; 5.27; 0.187. 2; 35764; 4.91; 0.176. 3; 35941; 4.82; 0.173. 均值; 35698; 5.00; 0.179. 由上表可知，本次验收项目运行期间，DA041多功能塔1#投料排放口、DA043多功能塔2#投料排放口、DA042多功能塔1#冷却排放口、DA040多功能塔2#冷却排放口的颗粒物排放浓度为4.2~6.8 mg/m3、排放速率为 0.0778~0.270kg/h，排放浓度能够满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》（DB41/2557-2023）中备料、破碎、筛分、冷却、包装工序颗粒物排放浓度限值10mg/m3的要求，也能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中有组织排放口颗粒物排放浓度限值10mg/m3的要求，同时能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中PM有组织排放浓度≤10mg/m3的限值要求。 DA039多功能塔造粒尾气排放口的颗粒物排放浓度为5.3~5.5mg/m3、排放速率为0.190~0.195 kg/h；氨的排放浓度为4.21~5.27mg/m3、排放速率为 0.150~0.187 kg/h，排放浓度能够满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》（DB41/2557-2023）中造粒塔颗粒物排放浓度限值50mg/m3、氨排放浓度限值50mg/m3、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（有组织排放口颗粒物排放浓度限值10mg/m3）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中：PM有组织排放浓度≤10mg/m3；造粒工序NH3排放浓度≤30mg/m3。 （2）无组织废气监测结果 无组织废气污染物监测结果见下表。 表18 无组织废气监测结果 采样时间; 采样点位; 监测浓度mg/m3; 气象. 颗粒物; 氨; 臭气浓度（无量纲）. 2025.10.21; 第一次; 厂界外上风向1#; 0.219; 0.04; ＜10; 天气：阴 温度：13.7℃ 气压：102.8kPa 风向：南 风速：2.3m/s. 厂界外下风向2#; 0.247; 0.08; ＜10. 厂界外下风向3#; 0.265; 0.09; ＜10. 厂界外下风向4#; 0.275; 0.10; ＜10. 厂区内多功能塔车间外; 0.235; /; /. 第二次; 厂界外上风向1#; 0.221; 0.04; ＜10; 天气：阴 温度：15.6℃ 气压：102.7kPa 风向：南 风速：2.1m/s. 厂界外下风向2#; 0.254; 0.07; ＜10. 厂界外下风向3#; 0.274; 0.10; ＜10. 厂界外下风向4#; 0.274; 0.11; ＜10. 厂区内多功能塔车间外; 0.241; /; /. 第三次; 厂界外上风向1#; 0.232; 0.05; ＜10; 天气：阴 温度：15.7℃ 气压：102.6kPa 风向：南 风速：2.2m/s. 厂界外下风向2#; 0.243; 0.06; ＜10. 厂界外下风向3#; 0.263; 0.08; ＜10. 厂界外下风向4#; 0.283; 0.11; ＜10. 厂区内多功能塔车间外; 0.236; /; /. 2025.10.22; 第一次; 厂界外上风向1#; 0.211; 0.05; ＜10; 天气：多云 温度：13.4℃ 气压：103.3kPa 风向：南 风速：2.1m/s. 厂界外下风向2#; 0.245; 0.07; ＜10. 厂界外下风向3#; 0.268; 0.10; ＜10. 厂界外下风向4#; 0.276; 0.09; ＜10. 厂区内多功能塔车间外; 0.236; /; /. 第二次; 厂界外上风向1#; 0.224; 0.04; ＜10; 天气：多云 温度：15.4℃ 气压：103.1kPa 风向：南 风速：1.8m/s. 厂界外下风向2#; 0.255; 0.08; ＜10. 厂界外下风向3#; 0.272; 0.08; ＜10. 厂界外下风向4#; 0.275; 0.11; ＜10. 厂区内多功能塔车间外; 0.245; /; /. 第三次; 厂界外上风向1#; 0.216; 0.06; ＜10; 天气：多云 温度：15.8℃ 气压：103.0kPa 风向：南 风速：1.9m/s. 厂界外下风向2#; 0.249; 0.09; ＜10. 厂界外下风向3#; 0.266; 0.10; ＜10. 厂界外下风向4#; 0.284; 0.11; ＜10. 厂区内多功能塔车间外; 0.234; /; /. 由上表可知，本次验收项目运行期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度为0.211~0.284mg/m3，氨排放浓度为0.04~0.11mg/m3，臭气浓度未检出。颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中企业边界颗粒物1.0mg/m3的限值要求，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中企业边界颗粒物0.5mg/m3的限值要求；氨、臭气浓度能够满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》（DB41/2557-2023）中工业企业边界排放浓度氨0.75mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求，同时能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中企业边界NH3浓度≤0.75mg/m3的限值要求；厂区内无组织颗粒物排放浓度为0.234~0.245mg/m3，排放浓度能够满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》（DB41/2557-2023）中表A.1-厂区内颗粒物1h平均浓度3mg/m3的限值要求。 2、噪声监测结果 本项目厂界噪声检测结果见下表。 表19 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 检测日期; 检测时段; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 2025.10.21; 昼间; 56; 55; 57; 57. 夜间; 48; 47; 43; 48. 2025.10.22; 昼间; 55; 54; 58; 56. 夜间; 46; 46; 42; 47. 由检测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：54~58dB（A）、夜间噪声值为：42~48dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 3、固体废物监测 本次验收项目一般固废主要为不合格产品、除尘器收集粉尘、废包装袋、废包膜剂桶、压滤渣。废包装袋和废包膜剂桶收集后暂存于复合肥公司75万吨复合肥项目现有1座一般固废暂存间（1200m2），废包装袋定期外售废品站，废包膜剂桶定期由厂家回收；不合格产品、除尘器收集粉尘直接回用于本项目生产；过滤渣直接送至20万吨特种硫基复合肥生产装置投料工序进行重新利用，不暂存。一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本次验收项目危险废物主要为废润滑油。废润滑油收集后暂存于四分公司产业升级项目现有1座危险废物贮存库（250m2），定期交由有资质的单位处置。危险废物贮存库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 上述固废均能够妥善处置，不外排，本项目不需设置固废监测。 4、污染物排放总量核算 根据监测数据与环评报告，本项目污染物实际排放量与环评批复量见下表。 表20 本次验收项目废气污染物排放量核算汇总 类型; 排放口编号; 污染因子; 排放速率均值kg/h; 排放时间h/a; 实际年排放量t/a; 验收期间工况; 满负荷下实际年排放量t/a. 废气; DA041; 颗粒物; 0.0835; 7200; 0.6012; 95%; 0.6328. DA043; 颗粒物; 0.0988; 7200; 0.7114; 0.7488. DA039; 颗粒物; 0.193; 7200; 1.3896; 1.4627. 氨; 0.166; 1.1952; 1.2581. DA042; 颗粒物; 0.257; 7200; 1.8504; 1.9478. DA040; 颗粒物; 0.265; 7200; 1.908; 2.0084. 颗粒物合计; 6.4606; 6.8006. - 本次验收项目实际排放量与环评批复总量对比情况如下表所示。 表21 本次验收项目废气污染物总量对比 单位：t/a 污染物; 本项目满负荷运行实际排放总量; 环评批复排放总量. 颗粒物; 6.8006; 9.2096（有组织7.2096）. 5、环境管理检查 （1）环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 （2）环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 （3）环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 （4）与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表22 本项目与《暂行办法》第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《肥料制造建设项目重大变动清单（试行）》的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符，项目变动不属于重大变动. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 相符. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已按环评要求建设环境保护设施，防治环境污染和生态破坏的能力能够满足工程需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 相符. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 相符. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 相符. - 由上表可知，本项目实际建设符合《暂行办法》中的相关要求，满足验收条件。

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《肥料制造建设项目重大变动清单（试行）》的对比分析可知：本项目变动情况不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 - ③本项目生产过程废气主要为散装物料料仓下料废气，投料废气，破碎废气，熔融混合、造粒废气，冷却废气，筛分废气，包膜废气和包装废气；散装物料料仓下料、投料、破碎废气：料仓下料粉尘、破碎粉尘经负压进行收集，投料粉尘经集气罩进行收集，收集后的粉尘各自经1套覆膜袋式除尘器处理后各自由1根15m高排气筒（DA041、DA043）排放；熔融混合、造粒废气：采用覆膜袋式除尘+水喷淋对熔融造粒废气进行处理，处理后由高119.0m的造粒塔塔顶（DA039）排放；#1一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气：经密闭收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA042）排放；#2一次冷却、筛分、二次冷却、包膜、包装废气：经密闭收集后经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA040）排放。 根据检测结果，本次验收项目运行期间，DA041多功能塔1#投料排放口、DA043多功能塔2#投料排放口、DA042多功能塔1#冷却排放口、DA040多功能塔2#冷却排放口的颗粒物排放浓度为4.2~6.8 mg/m3、排放速率为 0.0778~0.270kg/h，排放浓度能够满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》（DB41/2557-2023）中备料、破碎、筛分、冷却、包装工序颗粒物排放浓度限值10mg/m3的要求，也能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中有组织排放口颗粒物排放浓度限值10mg/m3的要求，同时能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中PM有组织排放浓度≤10mg/m3的限值要求。 - DA039多功能塔造粒尾气排放口的颗粒物排放浓度为5.3~5.5mg/m3、排放速率为0.190~0.195 kg/h；氨的排放浓度为4.21~5.27mg/m3、排放速率为 0.150~0.187 kg/h，排放浓度能够满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》（DB41/2557-2023）中造粒塔颗粒物排放浓度限值50mg/m3、氨排放浓度限值50mg/m3、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（有组织排放口颗粒物排放浓度限值10mg/m3）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中：PM有组织排放浓度≤10mg/m3；造粒工序NH3排放浓度≤30mg/m3。 - 厂界无组织废气颗粒物排放浓度为0.211~0.284mg/m3，氨排放浓度为0.04~0.11mg/m3，臭气浓度未检出。颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中企业边界颗粒物1.0mg/m3的限值要求，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中企业边界颗粒物0.5mg/m3的限值要求；氨、臭气浓度能够满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》（DB41/2557-2023）中工业企业边界排放浓度氨0.75mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求，同时能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中企业边界NH3浓度≤0.75mg/m3的限值要求；厂区内无组织颗粒物排放浓度为0.234~0.245mg/m3，排放浓度能够满足《化学肥料工业大气污染物排放标准》（DB41/2557-2023）中表A.1-厂区内颗粒物1h平均浓度3mg/m3的限值要求。 - ④本次验收项目造粒机清洗废水和水喷淋定期排水经压滤后回用至20万吨特种硫基复合肥生产线的溶解工序，不外排。 ⑤由检测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：54~58dB（A）、夜间噪声值为：42~48dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 ⑥本项目折算为满负荷情况下，全厂污染物实际排放量为颗粒物6.8006t/a，环评总量控制指标为颗粒物9.2096t/a（有组织7.2096t/a）。本项目实际排放总量未超出环评批复总量，本项目污染物排放量能够满足总量指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司20万吨产能多功能塔项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2408-410721-04-01-859139 |  | 建设地点 |  | 新乡市新乡县新乡经济开发区心连心大道东段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2624复混肥料制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.85671° N 35.220745° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 复混肥20万吨/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 复混肥20万吨/年 |  | 环评单位 |  | 河南省化工研究所有限责任公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局新乡县分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环表[2024]43号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.10 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.4 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.4 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 山东鸿运工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南省安装集团有限责任公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 9141070079192353XL |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 95% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 20000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 185 |  | 所占比例（%） |  | 9.25 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 20000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 185 |  | 所占比例（%） |  | 9.25 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 170 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理(万元) |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 9141070079192353XL |  | 验收时间 |  | 2025年10月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8006 | 9.2096 |  |  |  |  |  |  | +6.8006 |  |
|  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司             填表人（签字）：        项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年