豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司

转向系统关键零部件（中间轴、拉杆球头、转向管柱）生产线建设项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司

编制单位：豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司

2025年11月

建设单位法人代表:	（签字）

编制单位法人代表:	（签字）

项目负责人:

填表人：

建设单位: 豫北凯斯特隆（新乡）汽车      编制单位: 豫北凯斯特隆（新乡）汽车

科技有限公司                              科技有限公司

电话: 13663737488                    电话: 13663737488

传真:         /                    传真:       /

邮编:    453000                      邮编:    453000

地址: 新乡市新乡高新技术产业集聚区   地址: 新乡市新乡高新技术产业集聚区

（含新乡高新技术开发区）牧野大道       （含新乡高新技术开发区）牧野大道

2398号                                 2398号

表一

| 建设项目名称 | 转向系统关键零部件（中间轴、拉杆球头、转向管柱）生产线建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建√ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡高新技术产业集聚区牧野大道2398号（新乡艾迪威汽车科技有限公司现有厂房内） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 中间轴、管柱配件、拉杆球头 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 中间轴400万个、管柱配件35万个、拉杆球头1000万支 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年新增中间轴210万台、拉杆球头550万支（一期） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2021.8 | 开工建设时间 | 2023.5 |  |  |
| 调试时间 | 2025.9.23-2025.10.15 | 验收现场检测时间 | 2025.10.10~10.11. |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡高新区生态环境和安全生产监管局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市蓝天环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 5900万 | 环保投资总概算 | 20万 | 比例 | 0.34% |
| 实际总概算 | 2500万（一期） | 实际环保投资 | 18万 | 比例 | 0.4% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）； 10.《豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司转向系统关键零部件（中间轴、拉杆球头、转向管柱）生产线建设项目环境影响报告表》，新乡市蓝天环境技术有限公司，2021年8月； 11. 《豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司转向系统关键零部件（中间轴、拉杆球头、转向管柱）生产线建设项目环境影响报告表》告知承诺制审批申请的批复（新高环监告字[2021]1号），新乡高新区生态环境和安全生产监管局，2021年8月27日； 12.《豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司竣工验收环境保护检测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2025.10.15，PY2507152； 13.排污单位名称：豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司；排污许可证编号：914107005885792781002X；管理类别：登记管理；发证日期2025年09月22日；有效期：2025年09月22日至2030年09月21日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 表1 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 甲醛; 有组织; 5mg/m3. 苯; 有组织; 2mg/m3. 无组织; 0.4mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3. 无组织; 4.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 甲醛; 无组织; 0.2mg/m3. - 除上述标准外，企业还需满足： - 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办（2017）162号-其他行业：有组织苯1mg/m3、有组织非甲烷总烃去除效率70%的要求；工业企业边界无组织苯0.2mg/m3、无组织非甲烷总烃2.0mg/m3的要求。 2、废水 本项目产生的生活污水经化粪池处理后和生产废水排入豫北转向（新乡）系统有限公司污水处理站，处理后的废水经管网排入贾屯污水处理厂，废水执行标准见下表。 表2 废水污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 贾屯污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. SS; 350mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 4mg/L. TN; 45mg/L. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; -. TP; -. 3、噪声 本次验收项目高噪声设备主要为数控车床、液压拉床、滚丝机、压力机、钻孔机、钻攻中心、装配设备和注塑机等，噪声执行标准见下表。 表3 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65dB(A); 55dB(A). 4、固废 项目固废贮存设施执行标准见下表。 表4 固废执行标准 类别; 标准名称. 一般固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置： 本项目位于新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）牧野大道2398号，项目四周环境为：北侧隔新科路为振华散热器有限公司和新科防护科技有限公司，南侧为新乡艾迪威汽车科技有限公司，西侧为厂区边界紧邻牧野大道，隔牧野大道为新乡拓新药业股份有限公司，东侧为工业空地。 经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。本项目四周环境如图1所示。 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表5 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 转向系统关键零部件（中间轴、拉杆球头、转向管柱）生产线建设项目; 转向系统关键零部件（中间轴、拉杆球头、转向管柱）生产线建设项目(一期); 一期建设内容. 2; 建设单位; 豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司; 豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司; 一致. 3; 产品方案; 年新增中间轴400万个、管柱配件35万个、拉杆球头1000万支; 年新增中间轴210万台、拉杆球头550万支（一期）; 一期建设内容. 4; 项目地址; 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）牧野大道2398号; 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）牧野大道2398号; 一致. 5; 占地面积; 27621m2; 27621m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 5900; 2500; 一期投资. 7; 劳动制度; 双班制（每班8小时），年工作250天; 双班制（每班8小时），年工作250天; 一致. 8; 定员; 新增员工220人; 新增员工130人; 一期人员，能够满足生产需要. 本项目环评报告未说明分期建设，因市场原因，企业按实际生产建设情况进行分期建设。环评设计生产能力为年新增中间轴400万个、管柱配件35万个、拉杆球头1000万支，本次一期建设“年新增中间轴210万个、拉杆球头550万支项目”，目前一期已建设完成。根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条规定：分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。本次仅对一期“年新增中间轴210万个、拉杆球头550万支项目”匹配的设备、配套环保设施进行验收。 3、该项目主要组成情况见下表： 表6 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 1栋两层，1层是生产区、2层是办公区，建筑面积共计55242m2；利用现有; 1栋两层，1层是生产区、2层是办公区，建筑面积共计55242m2；利用现有; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 化粪池1座; 一致. 生产废水; 化粪池处理后进入豫北转向（新乡）系统有限公司现有污水处理站处理（工艺：破乳池+油水分离池+陶瓷膜过滤+厌氧塔”+“集水池+厌氧池+缺氧池+MBR池+消毒池+清水池”）（处理能力300m3/d）; 化粪池处理后进入豫北转向（新乡）系统有限公司现有污水处理站处理（工艺：破乳池+油水分离池+陶瓷膜过滤+厌氧塔”+“集水池+厌氧池+缺氧池+MBR池+消毒池+清水池”）（处理能力300m3/d）; 一致. 废气; 集气罩收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒; 集气罩收集+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒; 基本一致，增设过滤工艺. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（80m2）；利用现有; 一般固废暂存间1座（80m2）；利用现有; 一致. 危险废物贮存库1座（80m2）；利用现有; 危险废物贮存库1座（80m2）；利用现有; 一致. 4; 公用 工程; 供水; 园区统一供水; 园区统一供水; 一致. 电; 园区统一供电; 园区统一供电; 一致. 本次一期验收项目在实际建设过程中对废气治理设施前端新增一套干式过滤箱。 4、工程主要设备： 本次一期验收项目具体设备见下表。 表10 设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评批复数量; 实际建设数量; 备注. 中间轴设备. 1; 公轴加工机; 非标; 11; 5; 一期内容，一致. 2; 母轴加工机; 非标; 17; 8. 3; 清洗机; 非标; 12; 6. 4; 液压拉床; BVR-10RH; 10; 5. 5; 加工节叉复合机床; JA-602R; 25; 12. 6; 磁粉探伤机; CDG-2000C; 8; 4. 7; 轴与节叉装配机; 非标; 5; 3. 8; 清洗机; 非标; 6; 3. 9; 轴承装配机; 非标; 12; 6. 10; 工业机械手; 安川; 46; 23. 11; 卡簧自动装配机; 非标; 2; 1. 12; 节叉自动上料机; 非标; 2; 1. 13; 十字轴自动上料机; 非标; 2; 1. 14; 公母轴自动上料机; 非标; 2; 1. 15; 敲铆钉机; 非标; 4; 2. 16; 钢球保持架自动上料机; 非标; 1; 1. 17; 总成自动传送线; 非标; 1; 1. 18; 注塑机; FT-400; 9; 4. 19; 自动防尘盖安装机; 非标; 1; 1. 20; 磨合机; 非标; 8; 4. 21; 压力机; YB-200; 8; 4. 22; 滑动测量机; 非标; 6; 3. 23; 刚度检测机; 非标; 6; 3. 24; 电涡流探伤机; 非标; 6; 3. 25; 自动刚度检测机; 非标; 3; 1. 26; 刚度检测台; 非标; 6; 3. 27; 节叉自动检测机; 非标; 2; 1. 28; 公母轴滚道自动测量机; 非标; 2; 1. 29; 自动滑动力检测机; 非标; 1; 1. 30; 自动贴标签机; 非标; 1; 1. 31; 拉压力试验机; 非标; 2; 1. 32; 静扭试验台; 非标; 2; 1. 33; 非旋转耐久试验台; 非标; 16; 8. 34; 综合试验台; 非标; 10; 5. 35; 电子万能试验机; 非标; 4; 2. 36; 手提式高低温试验机; 非标; 1; 1. 37; 高低温试验箱; 非标; 4; 2. 38; 液压高频系统; 非标; 1; 1. 39; 间隙试验台; 非标; 14; 7. 40; 单轴拧紧机; 非标; 2; 1. 41; 力矩波动试验台; 非标; 2; 1. 42; 滑动磨损试验台; 非标; 2; 1. 43; 节叉摩擦力矩试验台; 非标; 2; 1. 拉杆球头设备. 1; 钻攻中心; CMV-510CⅡ; 1; 1; 一期内容，一致. TLV-500; 1; 1. QX-156Z; 1; 1. KZK04; 1; 1. S500z1; 1; 1. S500z2; 2; 1. 2; 滚丝机; ZA28; 7; 3. R15A; 1; 1. /; 2; 1. 3; 钻孔机; QTKZK-103_; 1; 1. Z513B; 1; 1. AD1-103; 1; 1. MR-13D; 1; 1. VCP-400L; 1; 1. 4; 数控车床; GLS-1500e; 1; 1. GLS-2000e; 1; 1. GLS-1500; 12; 6. LP-20; 1; 1. CY-K360; 1; 1. TN-30; 3; 1. /; 8; 4. 5; 高速精密球面车床; /; 2; 1. 6; 车球机; LE-88; 8; 4. 7; 单能机; SGN; 2; 1. 8; 自动过螺纹机; CFLWJC-003; 6; 3. 9; 清洗机; /; 17; 8. 10; 球碗注塑机; /; 1; 1. 11; 前装配; IQZPT; 11; 5. 后装配; /; 11; 5. 压力机; YP41-63T; 1; 1. YP41-100TA; 1; 1. Y41-40TA; 1; 1. /; 1; 1. 旋压机; OXYJ; 3; 1. 激光刻字机; /; 10; 5. 铆压机; IMYJ; 3; 1. 磨合台; OMHT; 1; 1. 铆接机; KV-40AR; 1; 1. 压皮碗机; /; 1; 1. 12; IBJ扭矩检测台; CFNJJC; 1; 1. 电子万能试验机; WDW-50; 1; 1. 旋转惯性调和机; FVR037K7S; 1; 1. 磨合摆角试验台; IMHBJ; 1; 1. 扭力测试仪; OBJ; 1; 1. TBJ; 1; 1. IBJ多工况磨损耐久试验台; KTS-SSS1ASIBJI; 2; 1. 试验台; /; 18; 9. 13; 磁粉探伤机; CDG-2000D; 1; 1. 14; 干燥箱; 电; 1; 1. 15; 激光打码机; FRD-GX-20W; 1; 1. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表8 本项目原辅材料及资源能源消耗量 单位：t/a 原料名称; 环评批复量; 实际建设用量. 中间轴. 半成品公轴; 1000; 500. 半成品母轴; 1040; 520. 毛坯上节叉; 872; 436. 毛坯下节叉; 720; 360. 毛坯中间节叉; 600; 300. 轴承; 160; 80. 油封; 20.8; 10.4. 十字节; 400; 200. 水基型切削液; 2.5; 1.25. 润滑油; 2; 1. 液压油; 1.9; 0.95. 聚甲醛（POM）; 30; 15. 大豆油; 3.2; 1.6. 防锈剂; 1.9; 0.95. 清洗剂; 1.5; 0.75. 拉杆球头. 毛坯球销; 230; 115. 毛坯球头壳; 250; 125. 毛坯拉杆; 320; 160. 聚甲醛（POM）; 20; 10. 轴承; 20; 10. 水基型切削液; 3.1; 1.5. 清洗剂; 2.2; 1.1. 防锈剂; 0.8; 0.4. 液压油; 1.2; 0.6. 6、生产工艺流程示意图如下： 本次一期验收项目实际建设工艺流程与环评批复完全一致，具体如下所示。 （1）中间轴 中间轴是由自制的公/母轴、节叉配件经装配后即为成品。公/母轴加工工艺主要为冷挤加工、清洗、吹干，节叉加工工艺主要为拉花键、机械加工、磁粉无损探伤。具体工艺流程如下： ①公/母轴加工 备注：W：废水、N：噪声、S：固废 图2 公轴、母轴生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程简述： 冷挤加工：公司购买的原料是经过表面处理的毛坯公/母轴，将毛坯公/母轴分别在公/母轴加工机或冷挤设备中进行冷挤加工（公轴冷挤加工包括冷挤缩管和冷挤花键，母轴冷挤加工包括冷挤内外花键），冷挤加工原理为：利用公/母轴加工机的挤压装置对工件进行物理挤压，使工件体积发生变化，再将多余料截断即可。在冷挤加工过程中使用润滑油保持公母轴表面润滑，润滑油需定期更换，会产生废润滑油。公/母轴加工机加工过程用到切削液对工件冷却，会产生含切削液的废金属屑、废切削液、噪声，冷挤设备加工过程用到大豆油对工件冷却，大豆油与工件表面磷化层相互作用，会产生废矿物油。 清洗：将冷挤加工好的公/母轴放置于清洗机中清洗，清洗剂中加入清洗剂和防锈剂，清洗的作用是清洗掉公/母轴冷挤加工过程中残留的润滑油，防止工件表面生锈，清洗机中的含清洗液水定期更换，含清洗液废水进入艾迪威污水处理站处理。清洗后用冷风迅速吹干，吹干后的公/母轴放置待用。 清洗剂主要成分为烷基苯磺酸钠、脂肪醇硫酸钠和三聚磷酸钠等，防锈剂主要成分为柠檬酸钠、亚硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠等，因此清洗过程不产生废气。 ②节叉加工 备注：W：废水、S：固废、N：噪声 图3 节叉生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程简述： 拉花键：将毛坯节叉在液压拉床上按照规格要求进行拉花键，液压拉床是一种高精度、高效率的多齿刀具，可用于加工各种形状的内、外表面，本项目液压拉床是使用花键拉刀加工毛坯节叉内表面，使其形成符合要求的形状，加工过程用到切削液，会产生废切削液。该工序会产生含切削液的废金属屑、噪声。液压拉床含液压装置，需要定期更换液压油，会产生废液压油。 机械加工：将节叉在加工节叉复合机床或数控车床上按要求进行机械加工，主要包括加工螺纹孔、孔口锪窝、倒角和轴承孔。加工过程用到切削液，会产生废切削液。该工序会产生含切削液的废金属屑、废切削液、噪声。 磁粉无损探伤：将加工好的节叉放置在磁粉探伤机中，检查其是否存在裂纹。磁粉探伤法是利用工件缺陷处的漏磁场与磁粉的相互作用的方法，它利用了钢铁制品表面和近表面缺陷（如裂纹，夹渣，发纹等）磁导率和钢铁磁导率的差异，磁化后这些材料不连续处的磁场将发生崎变，形成部分磁通泄漏处工件表面产生了漏磁场，从而吸引磁粉形成缺陷处的磁粉堆积--磁痕，在适当的光照条件下，显现出缺陷位置和形状。检查的不合格品返修，合格品放置待用。 ③中间轴装配线 备注：G：废气、W：废水、S：固废、N：噪声 图4 中间轴装配生产工艺及产污环节图 生产工艺流程简述： 压合、点铆：将节叉、公轴放置在轴与节叉装配机上，公轴成套同步角度找正后与节叉进行压合、点铆，即通过物理变形让节叉、公轴在一起没有相对运动。该工序会产生噪声。 清洗、装配：将工件放置于清洗机中清洗，清洗机中加入清洗剂和防锈剂，清洗的作用是清洗掉节叉机械加工过程中残留的切削液，防止工件表面生锈，清洗机中的含清洗液水，含清洗液废水进入艾迪威污水处理站处理。清洗后用冷风迅速吹干，吹干后的工件与上下节叉、轴承采用机械手、装配机、上料机完成装配工序。吹干、装配工序会产生噪声。清洗工序不产生废气。 注塑：将POM塑料颗粒采用真空泵抽至上料机中，然后在注塑机中加热至220-240℃左右使其熔融，再将熔融的原料通过注塑机喷嘴加压、注入于公轴的特定位置，之后需要保压5s，注塑机内含冷却水装置，熔融原料经间接冷却、定型后喷嘴退回，完成注塑工艺。注塑工艺会产生废气、噪声，注塑机内的冷却水循环使用、不外排，根据消耗情况定期添加冷却水。 组装、检测贴标：将母轴与其他工件采用磨合机、压力机进行组装，工件经检测、贴标后即为成品。组装工艺会产生噪声。 （2）拉杆球头 拉杆球头是由自制的球头壳、球销、拉杆经注塑、装配、检测打码后即为成品。其中球头壳工艺为镗孔、滚丝、清洗、吹干，球销工艺为钻孔、机械加工、清洗、吹干，拉杆工艺主要为机械加工。具体工艺流程如下： 备注：G：废气、W：废水、S：固废、N：噪声 图5 拉杆球头的生产工艺及产污环节图 生产工艺流程简述： ①球头壳加工： 镗孔、滚丝：将毛坯球头壳采用钻攻中心进行镗孔，再利用滚丝机将工件表面滚丝成型，滚丝过程使用切削液对工件进行冷却。镗孔、滚丝工序会产生含切削液的废金属屑、含切削液废水、噪声。 清洗、吹干：将工件放置于清洗机中清洗，清洗机中加入清洗剂和防锈剂，主要作用是清洗掉工件表面上残留的切削液，防止工件表面生锈，清洗机中的清洗液定期更换，含清洗液废水进入艾迪威污水处理站处理。清洗后用冷风迅速吹干，吹干后的工件放置待用。吹干工序会产生噪声。 ②球销加工： 钻孔、机械加工：将毛坯球销利用钻孔机进行钻孔，再利用数控车床、车球机等设备进行机械加工，钻孔、机械加工过程使用切削液对工件进行冷却。钻孔、机械加工工序会产生含切削液的废金属屑、含切削液废水、噪声。 清洗、吹干：与球头壳相应工艺一致，此处不再赘述。 ③拉杆加工： 机械加工：将毛坯拉杆利用数控车床、车球机机械加工后即为拉杆，该过程使用切削液对工件进行冷却。机械加工工序会产生废金属屑、含切削液废水、噪声。 ④注塑： 该工艺是将熔融的原料注入于球头壳的特定位置，与中间轴装配线中的注塑工艺及产污环节一致，此处不再赘述。 ⑤装配： 利用压力机、铆压机、压皮碗机等装配设备将轴承与球销、球头壳、拉杆进行装配。其中压力机为液压装置，液压油需定期更换，会产生废液压油，装配工序会产生废液压油、噪声。 ⑥检测打码： 采用检测设备检测、激光打码后即为成品。 本次一期验收项目主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表9 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 注塑; 甲醛、苯、非甲烷总烃; 集气罩收集+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 经化粪池处理后排入豫北转向（新乡）系统有限公司污水处理站处理，处理后排入贾屯污水处理厂. 含清洗液废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类; /. 含切削液废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类. 噪声; 数控车床、液压拉床、滚丝机、压力机、钻孔机、钻攻中心、装配设备、注塑机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 原料使用; 废包装袋; 一般固废间暂存，定期外售综合利用. 原料使用; 废清洗剂桶、废切削液桶、废防锈剂桶、废润滑油桶; 用清洗剂清洗干净后，作为一般固废外售综合利用. 生产过程; 含切削液的废金属屑; 放置在危险废物贮存库内将切削液过滤出来进入艾迪威污水处理站进行处理，废金属屑过滤至静置无切削液滴漏后作为一般固废外售综合利用. 公/母轴加工机; 废润滑油; 危险废物贮存库暂存后，定期委托有资质单位安全处置. 液压拉床、压力机; 废液压油. 冷挤设备; 废矿物油. 废气治理设施; 废活性炭. 废催化剂.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废气 本次一期验收项目主要废水为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后，与生产废水一同排入豫北转向（新乡）系统有限公司污水处理站处理，处理后的废水排入贾屯污水处理厂。 图4 废水治理流程示意图 2、废气 本次一期验收项目废气主要为注塑工序废气，废气经集气罩收集后进入“干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置内处理，处理后通过15m高排气筒有组织排放。 图5 废气治理流程示意图 2、噪声 本次一期验收项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。 图6 噪声治理流程示意图 3、固废 本次一期验收项目一般固废主要为生产过程中产生的废包装袋，废包装袋经一般固废间暂存后定期出售。废清洗剂桶、废切削液桶、废防锈剂桶、废润滑油桶用清洗剂清洗干净后，置于一般固废间内作为一般固废外售综合利用；生产过程中产生的含切削液的废金属屑放置在危险废物贮存库内将切削液过滤出来进入艾迪威污水处理站进行处理，废金属屑过滤至静置无切削液滴漏后作为一般固废外售综合利用。 危险废物主要有废润滑油、废液压油、废矿物油、废活性炭和废催化剂，采用专用密闭容器收集、危废贮存库暂存后定期交由有资质的单位处置。 一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物贮存库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 4、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表10 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废气; 注塑; 甲醛、苯、非甲烷总烃; 集气罩收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒; 10; 集气罩收集+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒; 10. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 排入豫北转向（新乡）系统有限公司污水处理站处理，处理后排入贾屯污水处理厂; 1; 化粪池; 排入豫北转向（新乡）系统有限公司污水处理站处理，处理后排入贾屯污水处理厂; 1. 含清洗液废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类; /; 2; /; 1. 含切削液废水. 噪声; 生产设施; 设备噪声; 减振、隔声; 2; 减振、隔声; 1. 固废; 危险废物; 危险废物贮存库1间约80m2; 5; 危险废物贮存库1间约80m2; 5. 一般固废; 一般固废间1间约80m2; 一般固废间1间约80m2. 合计; /; 20; 18. 5、厂区平面布置及监测点位图 图7 本项目厂区平面及检测点位图 6、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表11 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本次仅为一期验收内容; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 废气治理设施前端增设1台干式过滤箱，属于污染防治措施强化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不涉及重大变动情形，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司转向系统关键零部件（中间轴、拉杆球头、转向管柱）生产线建设项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门审批决定 审批意见： 新高环监告字[2021]1号 新乡高新区生态环境和安全生产监管局 关于豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司转向系统关键零部件（中间轴、拉杆球头、转向管柱）生产线建设项目环境影响报告表告知承诺制审批申请的批复 豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司： 你公司（统一社会信用代码：914107005885792781）关于《转向系统关键零部件（中间轴、拉杆球头、转向管柱）生产线建设项目》告知承诺审批的申请收悉，该项目审批事项在我区网站公示期满。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合【2020】13号》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。你单位应在项目投产前，取得污染物排放总量指标作为申报排污许可证的条件，并按照规定及时进行竣工环境保护验收。 新乡高新技术产业开发区管理委员会 生态环境和安全生产监管局 2021年8月27日 3、本项目落实环评批复情况 表12 本项目落实环评批复情况 新乡高新技术产业开发区管理委员会对本项目环评批复情况; 落实情况. 我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。; 已落实. 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。你单位应在项目投产前，取得污染物排放总量指标作为申报排污许可证的条件，并按照规定及时进行竣工环境保护验收。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 受豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 检测分析方法及检测仪器一览表 序号; 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号/编号; 检出限. 1; 废水; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; 万分之一电子 天平JJ224BC; 4mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 酸式滴定管 葵花/50mL/A级; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 可见分光光度计上海佑科 721/3级; 0.025 mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计T6新世纪; 0.05 mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 可见分光光度计上海佑科 721/3级; 0.01 mg/L. 2; 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC112N; 0.07mg/m3（以碳计）. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC112N; 0.07mg/m3（以碳计）. 苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010; 气相色谱仪 GC7890; 1.5×10-3mg/m3. 甲醛; 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995; 可见分光光度计上海佑科 721/3级; 0.5mg/m3. 3; 噪声; 厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 2、质量控制和质量保证 （1）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考试合格后持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。 （2）分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。现场采样合理布设检测点位，保证各采样点布设的科学性和可比性。 （3）样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。 （4）检测数据严格执行三级审核制度。

表六

验收检测内容： 1、验收执行标准 ①废气 表14 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 甲醛; 有组织; 5mg/m3. 苯; 有组织; 2mg/m3. 无组织; 0.4mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3. 无组织; 4.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 甲醛; 无组织; 0.2mg/m3. 除上述标准外，企业还需满足： 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办（2017）162号-其他行业：有组织苯1mg/m3、有组织非甲烷总烃去除效率70%的要求；工业企业边界无组织苯0.2mg/m3、无组织非甲烷总烃2.0mg/m3的要求。 ②废水 表15 废水污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 贾屯污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. SS; 350mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 4mg/L. TN; 45mg/L. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; -. TP; -. ③噪声 - 表16 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65dB(A); 55dB(A). ④固废 表17 固废执行标准 类别; 标准名称. 一般固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标：非甲烷总烃（甲醛、苯合计）0.0401t/a、COD 0.1995t/a（出厂量）、NH3-N 0.0044t/a（出厂量）。 3、验收监测内容 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表18 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气; DA001进、出口; 非甲烷总烃、苯、甲醛; 连续监测2周期，3次/周期. 废水; 艾迪威污水处理站总排口; 悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类; 连续监测2周期，4次/周期. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m 各布设1个监测点位，共4个监测点; 等效声级; 昼、夜各监测1次，连续监测2天.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表19 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷. 2025.10.10; 中间轴; 210万台/a; 0.7562万台; 90%. 拉杆球; 550万支/a; 1.9803万台; 90%. 2025.10.11; 中间轴; 210万台/a; 0.7560万台; 90%. 拉杆球; 550万支/a; 1.9800万台; 90%. 备注：检测期间生产工况由豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司提供。.

验收检测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废水检测结果与评价 表20 废水检测结果 单位：mg/L 采样点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果. 1; 2; 3; 4. 艾迪威污水处理站总排口; 2025.10.10; 悬浮物; 9; 8; 7; 9. 化学需氧量; 54; 53; 52; 52. 氨氮; 0.895; 0.908; 0.865; 0.872. 总氮; 1.62; 1.52; 1.57; 1.48. 总磷; 0.13; 0.12; 0.15; 0.15. 石油类; 0.46; 0.48; 0.42; 0.5. 2025.10.11; 悬浮物; 10; 11; 12; 10. 化学需氧量; 49; 51; 52; 50. 氨氮; 0.735; 0.822; 0.862; 0.798. 总氮; 1.41; 1.51; 1.46; 1.37. 总磷; 0.12; 0.15; 0.13; 0.13. 石油类; 0.48; 0.46; 0.44; 0.55. 本项目废水经豫北转向（新乡）系统有限公司污水处理站处理后可以满足贾屯污水处理厂收水标准（COD 450mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 35mg/L、TN 45mg/L、TP 4mg/L）。 （2）废气检测结果与评价 有组织废气污染物监测结果见下表。 表21 有组织废气监测结果表 采样日期; 采样点位; 频次; 废气流量(m3/h); 非甲烷总烃; 苯; 甲醛. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 2025.10.10; DA001“干式过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”进口; 1; 7484; 24.7; 0.185; ND; /; 13.7; 0.103. 2; 7480; 23.3; 0.174; ND; /; 14.2; 0.106. 3; 7283; 22.8; 0.166; ND; /; 14.5; 0.106. 均值; 7416; 23.6; 0.175; /; /; 14.1; 0.105. DA001“干式过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”出口; 1; 7801; 1.55; 1.21×10-2; ND; /; 1.3; 1.01×10-2. 2; 7803; 1.61; 1.26×10-2; ND; /; 1.2; 9.36×10-3. 3; 7620; 1.59; 1.21×10-2; ND; /; 1.4; 1.07×10-2. 均值; 7741; 1.58; 1.23×10-2; /; /; 1.3; 1.01×10-2. 2025.10.11; DA001“干式过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”进口; 1; 7505; 23.7; 0.178; ND; /; 14.1; 0.106. 2; 7360; 24.2; 0.178; ND; /; 13.7; 0.101. 3; 7453; 23.9; 0.178; ND; /; 14.0; 0.104. 均值; 7439; 23.9; 0.178; /; /; 13.9; 0.104. DA001“干式过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”出口; 1; 7710; 1.49; 1.15×10-2; ND; /; 1.3; 1.00×10-2. 2; 7583; 1.58; 1.20×10-2; ND; /; 1.4; 1.06×10-2. 3; 7695; 1.56; 1.20×10-2; ND; /; 1.2; 9.23×10-3. 均值; 7663; 1.54; 1.18×10-2; /; /; 1.3; 9.94×10-3. 由上表可知，本次验收项目运行期间，DA001“干式过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”出口的非甲烷总烃排放浓度为1.49~1.61 mg/m3、排放速率为 1.15×10-2~1.26×10-2kg/h，甲醛排放浓度为1.2~1.4 mg/m3、排放速率为 9.29×10-3~1.07×10-2kg/h，苯未检出，排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中有组织非甲烷总烃60mg/m3、甲醛5mg/m3、苯2mg/m3的要求，同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办（2017）162号-其他行业：有组织苯1mg/m3、有组织非甲烷总烃去除效率70%的要求。 无组织废气污染物监测结果见下表。 表22 无组织废气监测结果 采样时间; 采样点位; 监测浓度mg/m3; 气象. 非甲烷总烃; 甲醛; 苯. 2025.10.10; 第一次; 厂界外上风向1#; 0.36; ND; ND; 天气：阴 温度：13.7℃ 气压：101.1kPa 风向：东北 风速：1.4m/s. 厂界外下风向2#; 0.55; ND; ND. 厂界外下风向3#; 0.66; ND; ND. 厂界外下风向4#; 0.69; ND; ND. 第二次; 厂界外上风向1#; 0.35; ND; ND; 天气：阴 温度：14.1℃ 气压：101.0kPa 风向：东北 风速：1.3m/s. 厂界外下风向2#; 0.59; ND; ND. 厂界外下风向3#; 0.68; ND; ND. 厂界外下风向4#; 0.71; ND; ND. 第三次; 厂界外上风向1#; 0.41; ND; ND; 天气：阴 温度：14.4℃ 气压：100.8kPa 风向：东北 风速：1.4m/s. 厂界外下风向2#; 0.61; ND; ND. 厂界外下风向3#; 0.65; ND; ND. 厂界外下风向4#; 0.72; ND; ND. 2025.10.11; 第一次; 厂界外上风向1#; 0.42; ND; ND; 天气：阴 温度：13.9℃ 气压：101.1kPa 风向：东北 风速：1.5m/s. 厂界外下风向2#; 0.66; ND; ND. 厂界外下风向3#; 0.78; ND; ND. 厂界外下风向4#; 0.79; ND; ND. 第二次; 厂界外上风向1#; 0.48; ND; ND; 天气：阴 温度：14.5℃ 气压：100.9kPa 风向：东北 风速：1.7m/s. 厂界外下风向2#; 0.69; ND; ND. 厂界外下风向3#; 0.75; ND; ND. 厂界外下风向4#; 0.80; ND; ND. 第三次; 厂界外上风向1#; 0.46; ND; ND; 天气：阴 温度：15.3℃ 气压：100.8kPa 风向：东北 风速：1.6m/s. 厂界外下风向2#; 0.57; ND; ND. 厂界外下风向3#; 0.70; ND; ND. 厂界外下风向4#; 0.81; ND; ND. 由上表可知，本次验收项目运行期间，厂界无组织废气排放浓度为非甲烷总烃0.35~0.81mg/m3，苯、甲醛均未检出。非甲烷总烃、苯和甲醛的排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中企业边界甲醛0.2mg/m3、苯0.4mg/m3的限值要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办（2017）162号中工业企业边界无组织苯0.2mg/m3、无组织非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。 （3）噪声检测结果与评价 表23 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测时段; 检测结果. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2025.10.10; 昼间; 东厂界不具备检测条件; 55; 53; 53. 夜间; 45; 45; 45. 2025.10.11; 昼间; 55; 55; 54. 夜间; 44; 45; 45. 由检测结果可知：本项目四周厂界昼间噪声值为53~55dB(A)、夜间噪声值为44~55dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。 （4）固体废物检测结果与评价 本次一期验收项目一般固废主要为生产过程中产生的废包装袋，废包装袋经一般固废间暂存后定期出售。废清洗剂桶、废切削液桶、废防锈剂桶、废润滑油桶用清洗剂清洗干净后，置于一般固废间内作为一般固废外售综合利用；生产过程中产生的含切削液的废金属屑放置在危险废物贮存库内将切削液过滤出来进入艾迪威污水处理站进行处理，废金属屑过滤至静置无切削液滴漏后作为一般固废外售综合利用。 危险废物主要有废润滑油、废液压油、废矿物油、废活性炭和废催化剂，采用专用密闭容器收集、危废贮存库暂存后定期交由有资质的单位处置。 一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物贮存库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 2、污染物排放总量核算 - 由于本项目验收监测期间全厂均处于运行状态，因此本次验收总量以全厂污染物总量进行评价 （1）废气总量核算 根据监测数据与环评报告，本项目污染物实际排放量核算见下表。 表24 本次验收项目废气污染物排放量核算汇总 类型; 排放口编号; 总量控制因子; 排放速率最大值kg/h; 实际年排放量t/a; 验收期间工况; 满负荷下实际年排放量t/a. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1.26×10-2; 0.0168; 90%; 0.0187. - 注：检测期间催化燃烧装置处于脱附状态 - 本次验收项目废气实际排放量与环评批复总量对比情况如下表所示。 表25 本次验收项目废气污染物总量对比 单位：t/a 污染物; 本项目满负荷运行实际排放总量; 环评批复排放总量. 颗粒物; 0.0187; 0.0401（有组织0.0199）. （2）废水总量核算 根据监测数据与环评报告，本项目污染物实际排放量核算见下表。 表26 本次验收项目废水污染物排放量核算汇总 类型; 排放口编号; 总量控制因子; 最大浓度mg/L; 实际年排放量t/a; 验收期间工况; 满负荷下实际年排放量t/a. 废水; DW001; COD; 54; 0.0675; 90%; 0.075. NH3-N; 0.908; 0.0001; 0.0001. - 注：本项目验收期间全厂废水排放量为5m3/d - 本次验收项目废水实际排放量与环评总量对比情况如下表所示。 表27 本次验收项目废水污染物总量对比 单位：t/a 污染物; 本项目满负荷运行实际排放总量; 环评出厂排放总量. COD; 0.075; 0.1995. NH3-N; 0.0001; 0.0044. 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表28 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符，项目变动不属于重大变动. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 相符. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目，环境保护设施已经建成，满足其相应主体工程的需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 相符. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 相符. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 相符. - 由上表可知，本项目实际建设符合《暂行办法》中的相关要求，满足验收条件。

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 （1）验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 （2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收检测期间，DA001“干式过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”出口的非甲烷总烃排放浓度为1.49~1.61 mg/m3、排放速率为 1.15×10-2~1.26×10-2kg/h，甲醛排放浓度为1.2~1.4 mg/m3、排放速率为 9.29×10-3~1.07×10-2kg/h，苯未检出，排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中有组织非甲烷总烃60mg/m3、甲醛5mg/m3、苯2mg/m3的要求，同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办（2017）162号-其他行业：有组织苯1mg/m3、有组织非甲烷总烃去除效率70%的要求。 厂界无组织废气排放浓度为非甲烷总烃0.35~0.81mg/m3，苯、甲醛均未检出。非甲烷总烃、苯和甲醛的排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中企业边界甲醛0.2mg/m3、苯0.4mg/m3的限值要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办（2017）162号中工业企业边界无组织苯0.2mg/m3、无组织非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。 （4）验收检测期间，项目废水经豫北转向（新乡）系统有限公司污水处理站处理后可以满足贾屯污水处理厂收水标准（COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TN45mg/L、TP4mg/L）。 （5）验收检测期间，项目四周厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、55 dB(A)的限值要求。 （6）本次一期验收项目一般固废主要为生产过程中产生的废包装袋，废包装袋经一般固废间暂存后定期出售。废清洗剂桶、废切削液桶、废防锈剂桶、废润滑油桶用清洗剂清洗干净后，置于一般固废间内作为一般固废外售综合利用；生产过程中产生的含切削液的废金属屑放置在危险废物贮存库内将切削液过滤出来进入艾迪威污水处理站进行处理，废金属屑过滤至静置无切削液滴漏后作为一般固废外售综合利用。 危险废物主要有废润滑油、废液压油、废矿物油、废活性炭和废催化剂，采用专用密闭容器收集、危废贮存库暂存后定期交由有资质的单位处置。 一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物贮存库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司                        填表人（签字）：            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 转向系统关键零部件（中间轴、拉杆球头、转向管柱）生产线建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-410771-36-03-106430 |  | 建设地点 |  | 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）牧野大道2398号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E113.54.32.228° N35.14.17.779° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 年新增中间轴400万个、管柱配件35万个、拉杆球头1000万支 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年新增中间轴210万个、拉杆球头550万支 |  | 环评单位 |  | 新乡市蓝天环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡高新区生态环境和安全生产监管局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新高环监告字[2021]1号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2023年05月15日 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025年09月20日 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025年09月22日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 914107005885792781002X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 90% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 5900 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 0.34 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 2500万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 18 |  | 所占比例（%） |  | 0.4 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 2 | 废气治理（万元） |  | 10 |  | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理(万元) |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 250天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 914107005885792781 |  | 验收时间 |  | 2025年11月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.075 | 0.1995 | / | 0.075 | 0.1995 | / |  |  | +0.075 |  |
|  | 氨氮 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0001 | 0.0044 | / | 0.0001 | 0.0044 | / |  |  | +0.0001 |  |
|  | 废气 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | VOCS | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0187 | 0.0401 | / | 0.0187 | 0.0401 | / |  |  | +0.0187 |  |