| 建设单位法人代表： | （签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | （签字） |
| 项目负责人： | 谷天凯 |
| 报告编写人： | 谷天凯 |

| 建设单位： | 新疆天鹭新材料科技有限公司 | 编制单位： | 新疆天鹭新材料科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 0373-3978807 | 电话： | 0373-3978807 |
| 邮编： | 843900 | 邮编： | 843900 |
| 地址： | 图木舒克经济技术开发区 | 地址： | 图木舒克经济技术开发区 |

目录

1 前言	1

2 验收依据	1

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	1

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3 建设项目工程概况	3

3.1 工程基本情况	3

3.1.1 环境保护验收内容	3

3.1.2 生产设备	5

3.1.3 主要原辅材料	6

3.2 地理位置及平面布置	7

3.2.1 地理位置	7

3.2.2 平面布置	8

3.3 生产工艺流程简介	9

3.3.1 生产工艺流程及产污环节	9

3.3.2 水源及水平衡	15

3.4 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	17

3.4.1 建设项目环评报告书的主要结论	17

3.4.2 审批部门审批决定	19

4 主要污染源及治理措施	23

4.1 污染物治理/处置设施	23

4.1.1 废水	23

4.1.2 废气	23

4.1.3 噪声	24

4.1.4 固体废物	24

4.2 其他环境保护设施	25

4.2.1 环境风险防范设施	25

4.2.2 规范化排污口、监测设施	27

4.2.3 应急预案	27

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	27

5 项目变动情况	29

6 验收评价标准	30

6.1 环境质量标准	30

6.2 污染物排放标准	31

6.2.1 废气	31

6.2.2 废水	31

6.2.3 噪声	32

6.2.4 固体废物	32

6.3 总量控制指标	32

7 验收监测内容	32

7.1 验收期间工况要求	32

7.2 验收检测内容	33

7.2.1 废气	33

7.2.2 废水	34

7.2.3 厂界噪声	34

7.2.4 土壤环境质量监测	35

7.2.5 地下水环境质量监测	35

8 检测分析方法及质量保证	35

8.1 检测分析方法	35

8.2 监测质量控制和质量保证	38

9 监测结果及评价	38

9.1 生产工况	38

9.2 污染物排放监测结果	38

9.2.1 废气	38

9.2.2 废水	46

9.2.3 噪声	48

9.2.4 土壤	49

9.2.5 地下水	49

9.2.6 污染物排放总量核算	51

10 验收调查结果分析评价	51

10.1 环评建议及环评批复落实情况检查	51

10.2 环保管理制度检查	52

10.3 公众意见调查结果	53

10.3.1 调查目的	53

10.3.2 调查方式、范围	53

10.3.3 调查结果	53

11 验收监测结论	53

11.1 环保设施调试运行效果	53

11.2 公众意见调查	54

11.3 验收建议	55

12 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	55

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	56

前言

新乡化纤股份有限公司的全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司于2020年4月在新疆图木舒克市注册成立，在图木舒克经济技术开发区（达坂山工业园）投资建设新型纤维素长丝项目，项目整体规划占地面积约750亩。工艺技术采用国内先进的纤维素制胶纺丝技术，使用自主研发并享有知识产权的生产设备，生产工艺及环保节能方面处于国内领先水平，填补了新疆生物质纤维素纤维的空白，为第三师图木舒克师市打造完整纺织服装全产业链提供有力支撑。

《新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目环境影响报告书》于2024年2月23日由新疆生产建设兵团生态环境局以兵环审〔2024〕9号对该项目环评报告书进行了批复。2025年4月17日根据第三师生态环境局行政指导意见书（三师环指〔2025〕98号），对年产3万吨生物质纤维素纤维项目重新报批环评，委托新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司于2025年8月15日完成了《新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目环境影响报告书》重新报批版的编制工作，并于2025年8月20日由图木舒克经济技术开发区管理委员会规划建设局以图经开规环审〔2025〕9号对该项目环评报告书进行了批复。

该项目分期建设，一期项目于2024年2月开工建设，2025年9月6日竣工，并于2025年9月28日重新申请取得了排污许可证，排污许可证编号为91659003MA78LNYE5G001V，有效期限为2025年9月28日至2030年9月27日。2025年9月29日开始设备及环保设施调试，调试稳定后于2025年10月7日编制验收检测方案，并委托新疆锡水金山环境科技有限公司根据验收监测方案对工程进行竣工验收监测。

我公司通过查阅有关技术资料，并根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017.1.1）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范-粘胶纤维》（HJ 791-2016）等有关规定，编写了本验收报告。

验收依据

建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月19日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，（2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术规范-粘胶纤维》（HJ 791-2016）；

（3）关于印发《新疆生产建设兵团建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收工作指南（试行）》的函（兵环函〔2021〕117号）

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部， 2018.5.16）

建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）《新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目环境影响报告书》（新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司，2024年1月）；

（2）新疆生产建设兵团生态环境局出具《关于新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目环境影响报告书的批复》（兵环审〔2024〕9号）；

（3）《新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目（重新报批）环境影响报告书》（新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司，2025年8月）；

（4）图木舒克经济技术开发区管理委员会规划建设局关于《新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目（重新报批）环境影响报告书》的批复，图经开规环审〔2025〕9号；

其他相关文件

（1）《新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目（一期）验收检测报告》，新疆锡水金山环境科技有限公司，2025年10月27日；

（2）新疆天鹭新材料科技有限公司排污许可证（证书编号：91659003MA78LNYE5G001V）

建设项目工程概况

工程基本情况

新疆天鹭新材料科技有限公司位于图木舒克经济技术开发区（达坂山工业园区），投资161354万元建设“新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目”，该项目分期建设，项目一期投资约为37814万元，环保投资为904万元，占地面积约7.6hm2，一期产品方案为年产10000吨纤维素粘胶长丝、7536吨元明粉。

具体情况见下表。

项目建设情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项文件 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会经济发展局，团经开备〔2023〕45号，2024年1月5日 |
| 2 | 环评 | 《新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目（重新报批）环境影响报告书》（新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司，2025年8月） |
| 3 | 环评批复 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会规划建设局关于《新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目（重新报批）环境影响报告书》的批复，图经开规环审〔2025〕9号 |
| 4 | 产品规模 | 项目一期：年产10000吨纤维素粘胶长丝、7536吨元明粉 |
| 5 | 项目开工及竣工日期 | 开工日期为2025年2月 竣工日期为2025年9月6日 |
| 6 | 调试时间 | 调试日期为2025年9月29日至2025年12月29日 |
| 7 | 现场勘察时工程实际建设情况 | 项目一期主体及公辅工程已经建成，各类设施处于正常运行状态，生产负荷达到设计规模的75%以上。 |

环境保护验收内容

建设项目环境保护验收内容具体情况见下表：

建设项目环境保护验收内容一览表

| 序号 | 类别 |  |  | 环评及批复审批项目内容 |  | 实际建设情况 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 原液车间 |  | 依托现有原液车间 |  | 依托现有原液车间 |  | 一致 |
|  |  | 酸站 |  | 依托现有工程酸站 |  | 依托现有工程酸站 |  | 一致 |
|  |  | 长丝车间 |  | 依托现有2#长丝车间、新建2座长丝车间（3#、4#长丝车间） |  | 依托现有2#长丝车间 |  | 一期项目 |
| 2 | 辅助工程 | 空压站 |  | 依托现有工程 |  | 依托现有工程 |  | 一致 |
|  |  | 脱盐水站 |  | 依托现有工程 |  | 依托现有工程 |  | 一致 |
|  |  | 办公楼 |  | 依托现有工程 |  | 依托现有工程 |  | 一致 |
|  |  | 食堂 |  | 依托现有工程 |  | 依托现有工程 |  | 一致 |
|  |  | 排气筒 |  | 新建一座180m排气筒，内径4m |  | / |  | 二期建设 |
| 3 | 储运工程 | 碱泵站 （NaOH罐区） |  | 新建2座NaOH储罐，单个储罐容积约1300m3 |  | 新建1座NaOH储罐，单个储罐容积约1300m3 |  | 一期项目 |
|  |  | 酸泵站 （硫酸罐区） |  | 新建2座硫酸储罐，单个储罐容积约1300m3 |  | 新建1座硫酸储罐，单个储罐容积约1300m3 |  | 一期项目 |
|  |  | CS2库 （CS2罐区） |  | 新建2座CS2储罐，单个储罐容积约300m3 |  | 新建2座CS2储罐，单个储罐容积约300m3 |  | 一致 |
|  |  | 成品仓库 |  | 新建1座成品仓库，钢结构，1层，建筑面积8977.53 m2 |  | 新建1座成品仓库，钢结构，1层，建筑面积8977.53 m2 |  | 一致 |
|  |  | 机配件仓库 |  | 1座，钢结构，1层，总建筑面积3648 m2（依托现有工程） |  | 1座，钢结构，1层，总建筑面积3648 m2（依托现有工程） |  | 一致 |
| 4 | 公用工程 | 供水 |  | 接园区供水管网 |  | 接园区供水管网 |  | 一致 |
|  |  | 排水 |  | 依托现有污水处理站，处理达标后排入园区污水处理厂 |  | 依托现有污水处理站，处理达标后排入园区污水处理厂 |  | 一致 |
|  |  | 供电 |  | 接园区供电系统，厂内建设变配电室 |  | 接园区供电系统，厂内建设变配电室 |  | 一致 |
|  |  | 供汽 |  | 全部由图木舒克2×350MW热电厂提供 |  | 全部由图木舒克2×350MW热电厂提供 |  | 一致 |
| 5 | 环保工程 | 废水 |  | 现有污水处理站处理规模6000m3/d，本工程扩建污水处理规模14000 m3/d，总处理规模达到20000 m3/d，采用“调节+中和+沉淀”处理工艺。原液车间粘胶废水、纺丝车间部分纺丝水洗废水、酸站滤器反冲洗废水、元明粉回收系统废水、地面冲洗废水、闪蒸废水、脱盐水制备废水中，部分纺丝水洗废水排入高盐废水处理厂处理，其余废水经厂区污水处理站处理达标后，排入达坂山工业园（印染园区）污水处理厂；食堂餐饮废水经隔油沉淀后与生活污水通过园区排水管网直接排入达坂山工业园（印染园区）污水处理厂；酸性循环系统排水进入酸站的酸浴接收槽，回用于酸浴环节；部分纺丝水洗废水进入园区高盐废水处理厂，处理后的出水回用于纺丝水洗工段，浓水经厂区闪蒸系统蒸发结晶得到元明粉（硫酸钠盐）作为副产品外售，母液回用于酸站。 |  | 一期项目依托现有污水处理站，设计处理规模6000m3/d，采用“调节+中和+沉淀”处理工艺。原液车间粘胶废水、纺丝车间部分纺丝水洗废水、酸站滤器反冲洗废水、元明粉回收系统废水、地面冲洗废水、闪蒸废水、脱盐水制备废水中，各废水经厂内污水处理站处理后排入达坂山工业园区污水处理厂进一步处理；食堂餐饮废水经隔油沉淀后与生活污水通过园区排水管网直接排入达坂山工业园区污水处理厂处理。 |  | 园区高盐废水处理厂处理和达坂山工业园（印染园区）污水处理厂尚未建成 |
|  |  | 废气 |  | 黄化、溶解、脱泡废气、酸站废气 | 本工程依托现有“冷凝回收+高浓度含硫废气生物处理”设施，通过现有180m排气筒排放 | 黄化、溶解、脱泡废气、酸站废气 | 本工程依托现有“冷凝回收+高浓度含硫废气生物处理”设施，通过现有180m排气筒排放 | 一致 |
|  |  |  |  | 纺丝废气 | 新建3套“高密度菌阵生物处理系统”设备，分别设置在2#、3#、4#长丝车间，2#长丝车间低浓度废气依托现有1#180m排气筒排放，3#、4#长丝车间低浓度废气通过新建2#180m排气筒排放 | 纺丝废气 | 新建1套“高密度菌阵生物处理系统”设备，设置在2#长丝车间，依托现有1#180m排气筒排放（3#、4#长丝车间属于二期项目） | 一期项目 |
|  |  | 噪声治理 |  | 使用隔声、减振、消声、防噪设备 |  | 使用隔声、减振、消声、防噪设备 |  | 一致 |
|  |  | 固废治理 | 一般固废 | 主要为废丝、废包装材料，废丝、废包装材料集中收集后外售综合利用。 |  | 主要为废丝、废包装材料，废丝、废包装材料集中收集后外售综合利用；本项目污泥经鉴别后为一般固废，鉴别报告见附件。 |  | 一致 |
|  |  |  | 危险废物 | 废润滑油，依托一期现有危险废物暂存库，各类危废经暂存后定期委托有资质的危废处置单位处置。污泥在环评阶段暂按危险废物管理，待项目投产后按照国家相关规范和标准对污泥进行危险特性鉴别，再按鉴别结果进行管控 |  | 废润滑油，依托一期现有危险废物暂存库，各类危废经暂存后定期委托有资质的危废处置单位处置；本项目污泥经鉴别后为一般固废，鉴别报告见附件。 |  | 一致 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集，由园区环卫部门定期清运至图木舒克市生活垃圾填埋场卫生填埋 |  | 生活垃圾集中收集，由园区环卫部门定期清运至图木舒克市生活垃圾填埋场卫生填埋 |  | 一致 |

由上表可知，项目实际建设内容与环评及批复基本一致，与环评及批复不一致的主要为：环评要求部分纺丝水洗废水排入高盐废水处理厂处理，其余废水经厂区污水处理站处理达标后，排入达坂山工业园（印染园区）污水处理厂；食堂餐饮废水经隔油沉淀后与生活污水通过园区排水管网直接排入达坂山工业园（印染园区）污水处理厂。实际建设过程中因为园区高盐废水处理厂处理和达坂山工业园（印染园区）污水处理厂尚未投产运行，故项目废水暂时排入达坂山工业园区污水处理厂进行处理，待园区高盐废水处理厂处理和达坂山工业园（印染园区）污水处理厂建成后再排入处理，根据验收检测数据，实际出厂排放量未超出环评中一期废水出厂排放量，不新增排放污染物种类及污染物排放量，不属于重大变动。

除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。

生产设备

本项目主要生产设备清单一览表见下表。

主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评批复及环评报告 |  | 一期建设内容 |  | 后期建设内容 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号/说明 | 数量 （台） | 规格型号/说明 | 数量 （台） | 规格型号/说明 | 数量 （台） |  |
| 1 | 皮运机 | PYJ-01 4kW | 6 | PYJ-01 4kW | 2 | PYJ-01 4kW | 4 | 一致 |
| 2 | 浸渍桶 | FSV3-35 φ4500 V=35m3 | 6 | FSV3-35 φ4500 V=35m3 | 2 | FSV3-35 φ4500 V=35m3 | 4 | 一致 |
| 3 | 辅助浸渍桶 | FZT-70 φ3200 V=70m3 | 2 | / | 0 | FZT-70 φ3200 V=70m3 | 2 | 一致 |
| 4 | 压榨机 | FYR055 10.5kW | 6 | FYR055 10.5kW | 2 | FYR055 10.5kW | 4 | 一致 |
| 5 | 粉碎机 | R071 22.5kW | 6 | R071 22.5kW | 2 | R071 22.5kW | 4 | 一致 |
| 6 | 黄化机 | ZHR135，N=110/75KW，V=35m3，T=4h | 6 | ZHR135，N=110/75KW，V=35m3，T=4h | 2 | ZHR135，N=110/75KW，V=35m3，T=4h | 4 | 一致 |
| 7 | 溶解桶 | φ3800，V=50m3 | 22 | φ3800，V=50m3 | 7 | φ3800，V=50m3 | 15 | 一致 |
| 8 | 研磨泵 | DHG25-380 Q=60m3/H N=75kW | 24 | DHG25-380 Q=60m3/H N=75kW | 8 | DHG25-380 Q=60m3/H N=75kW | 16 | 一致 |
| 9 | 一道过滤机 | M123 有效过滤面积=1.72m2 滤径15μm N=3kW | 40 | M123 有效过滤面积=1.72m2 滤径15μm N=3kW | 11 | M123 有效过滤面积=1.72m2 滤径15μm N=3kW | 29 | 一致 |
| 10 | 二道过滤机 | M123 有效过滤面积=1.72m2 滤径15μm N=3kW | 40 | M123 有效过滤面积=1.72m2 滤径15μm N=3kW | 13 | M123 有效过滤面积=1.72m2 滤径15μm N=3kW | 27 | 一致 |
| 11 | 喂给桶 | φ3800，V=50m3 | 24 | φ3800，V=50m3 | 8 | φ3800，V=50m3 | 16 | 一致 |
| 12 | 脱泡塔 | TL-36 φ3600 V=36m3 | 8 | TL-36 φ3600 V=36m3 | 2 | TL-36 φ3600 V=36m3 | 6 | 一致 |
| 13 | 三道过滤机 | M123 有效过滤面积=1.72m2 滤径15μm N=3kW | 32 | M123 有效过滤面积=1.72m2 滤径15μm N=3kW | 11 | M123 有效过滤面积=1.72m2 滤径15μm N=3kW | 21 | 一致 |
| 14 | 连续纺丝机 | BLLXF-2020 1904kW | 272 | BLLXF-2020 1904kW | 72 | BLLXF-2020 1904kW | 200 | 一致 |
| 15 | 丝束过滤器 | Q=60m2/hφ1600×3095 | 122 | Q=60m2/hφ1600×3095 | 40 | Q=60m2/hφ1600×3095 | 82 | 一致 |
| 16 | 石墨加热器 | YKS（2K）-700 | 32 | YKS（2K）-700 | 10 | YKS（2K）-700 | 22 | 一致 |
| 17 | 真空结晶机 | KR861 4吨/小时 190kW | 2 | / | / | KR861 4吨/小时 190kW | 2 | 一致 |
| 18 | 脱气装置 | / | 24 | / | 9 | / | 15 | 一致 |
| 19 | 硫酸储罐 | 1300m3/个 | 2 | 1300m3/个 | 1 | 1300m3/个 | 1 | 一致 |
| 20 | NaOH储罐 | 1300m3/个 | 2 | 1300m3/个 | 1 | 1300m3/个 | 1 | 一致 |
| 21 | CS2储罐 | 300m3/个 | 2 | 300m3/个 | 2 | 300m3/个 | 0 | 一致 |

由上表可知，本项目一期生产设备情况无变化。

主要原辅材料

本项目一期原辅材料消耗见下表。

项目一期原辅材料消耗情况

| 序号 |  | 名称 | 环评报告中年用量 | 项目实际年用量 | 与环评报告的一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 1 | 浆粕 | 30690吨 | 10230吨 | 一期用量 |
|  | 2 | 硫酸 | 41700吨 | 13900吨 | 一期用量 |
|  | 3 | 45%氢氧化钠溶液 | 85800吨 | 28600吨 | 一期用量 |
|  | 4 | 二硫化碳 | 3967.32吨 | 1322.44吨 | 一期用量 |
|  | 5 | 硫酸锌 | 513吨 | 171吨 | 一期用量 |
|  | 6 | 油剂 | 72吨 | 24吨 | 一期用量 |
| 能耗 | 7 | 新鲜水 | 631.2万m3/a | 210.4万m3/a | 一期用量 |
|  | 8 | 电 | 10938万kW·h | 3646万kW·h | 一期用量 |
|  | 9 | 蒸汽 | 72.6万t/a | 24.2万t/a | 一期用量 |

由上表可知，项目一期主要原辅材料实际用量与环评用量基本一致。

地理位置及平面布置

地理位置

本项目位于图木舒克经济技术开发区（达坂山工业园区），项目中心坐标：北纬39°48′25.982″，东经79°3′27.283″，四周环境：北侧紧邻达坂山园区边界，南侧、东侧、西侧现状均为空地。距离厂址较近的环境保护目标为北侧1800m处的44团18连、东北侧2100m处的44团13连，本项目不在饮用水源地保护区范围内。

项目地理位置见下图：

项目地理位置示意图

平面布置

厂区平面布置及检测点位示意图见下图：

噪声检测点位

废水检测点位

无组织检测点位位

有组织检测点位

厂区平面布置及检测点位示意图

生产工艺流程简介

生产工艺流程及产污环节

本项目生产工艺流程及产污环节无变动，具体情况如下：

胶黏长丝生产工艺流程及产污环节示意图

元明粉回收工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

1、粘胶原液制备工艺

将浆粕与碱液混合，经过浸渍、压榨、粉碎得到碱纤维素；再经老成后进入黄化机；在黄化机内碱纤维素与CS2进行黄化反应生成纤维素黄酸酯；纤维素黄酸酯加入稀碱和水进行溶解成粘胶液，最后进行混合、过滤、脱泡，去除粘胶中的杂质和气泡，使其成为可供纺丝用的合格粘胶原液。具体工序如下：

（1）浸渍

通过喂粕机（皮带输送）将成品浆粕送入浸渍桶中，同时向浸渍桶内加入浓度为20%左右的NaOH溶液与浆粕（主要成分为纤维素）发生碱化反应，生成碱纤维素（又名纤维素钠）。

浸渍的主要目的是：①生成碱纤维素；②溶出半纤维素及杂质 ；③使纤维素膨润。反应原理如下：

（2）压榨、粉碎

通过浆泵将浸渍桶内的物料送入辅助桶内继续进行浸渍，然后再由浆泵送入压榨粉碎联合机内进行压榨、粉碎。

压榨的目的有3个：①把多余的碱液从浆粕中压出，使之与碱纤维素分离，同时把半纤维素及其它杂质分离出去，从而提高碱纤维素纯度；②通过压榨控制碱纤维素的组成，使碱纤维素有一定的纤维素含量；③控制NaOH含量和水含量控制在一定范围内，减少磺酸化时CS2与NaOH之间的副反应，更有效地利用CS2，降低消耗，浸渍、压榨、粉碎工序收率约为99.5%。

粉碎的目的：①使碱纤维素组织分散，在老成时能均匀降低聚合度，加速降聚；②增加碱纤维的反应面积。

（3）老成

经过粉碎的碱纤维素进到老成箱内，在一定温度下放置一定时间达到一定的聚合度，这一过程称为碱纤维素的老成，主要是起到调整碱纤维素粘度的作用（老成的实质是在恒温下使纤维素在空气中氧化裂解，使之达到具有规定聚合度的纤维素）。老成出口碱纤维素粘度控制在0.066-0.072Mpa.s。

（4）黄化

老成后的碱纤维素通过称量按照比例进入到黄化机内，降温，初温达到黄化反应要求后，抽空真空达到-0.080以下，加入一定量的CS2，使其与碱纤维素发生黄化反应，生成溶于稀碱的纤维素黄酸酯。黄化过程完全由电脑程序自动控制，精准控制CS2的加入量；黄化反应完全后向黄化机内加入溶解碱液，防止粘胶结块，同时根据需要加入一定量的水进行初溶解，短时间内可出料；出料的同时机内壁采用碱液冲洗干净，清洗液随黄化物料进入溶解段，黄化工序收率约为99.7%。黄化机密闭，黄化泄压过程会有少量未反应的二硫化碳气体通过泄压管释放，经管道收集后送至全厂废气治理设施经“冷凝回收+高浓度含硫废气生物处理”处理后由180m排气筒高空排放（通过1#排气筒排放）。

（5）粘胶溶解

经过黄化初溶解的粘胶经过粗研磨后进入后溶解桶内，待黄化机内粘胶全部进入溶解桶后，再经多级细研磨泵使纤维素黄酸钠与碱、水充分地溶解，形成粘胶溶液。

（6）熟成

①混合：将不同批次溶解后的粘胶送入混合机内进行混合，混合液位保持在要求范围内，以减少批次间粘胶组成不同；

②过滤：粘胶在压力作用下，连续通过两道KKF滤机，过滤碱性和中性悬浮物（杂质、粘胶大粒子）；

③脱泡：粘胶在制造和输送过程中，不可避免地有空气混入使粘胶中分散着许多大大小小的气泡，由于气泡的存在，使粘胶纺丝过程中通过喷丝孔时，粘胶中较大的气泡可造成纺丝断头，较小的气泡会使喷丝孔堵塞，更小的气泡则可造成气泡丝和毛丝，结果不但影响正常纺丝，而使产品质量低劣，因而粘胶熟成过程中必须脱泡。将经过两道过滤后的粘胶送入脱泡塔内，通过真空泵对脱泡塔内的粘胶进行抽真空，使粘胶中的气泡破裂，从而得到消除；

④脱泡后的粘胶经过KKF滤机再次过滤后送入粘胶纺胶桶内，供纺丝使用。三级过滤工序收率约为97%。

KKF滤机截留下来的废粘胶送入板框压滤机内进行重新压滤，压滤出来的滤液作为原胶原液送入脱泡塔内进行脱泡，板框压滤机截留下来的废料通过反冲洗进入废水中，排入厂区污水处理站。

（7）碱站工艺

浆粕经过碱液浸渍后进入压榨粉碎联合机内先进行压榨，将吸收的碱液通过挤压压榨出来，然后挤压出的碱液通过管道送入碱站，通过添加45%的碱液保证碱液浓度在20%左右，然后重新返回浸渍桶使用。

2、纺丝工艺

从原液车间送来的纤维素黄酸钠（粘胶液）送至纺丝机，与酸站车间送来的酸浴在纺丝机中发生酸碱中和反应析出纤维素形成初生丝条，同时释放出CS2、H2S等有害气体，形成的丝条在纺丝机处理辊上进行水洗、上油等后处理工序，然后在纺丝机上再完成烘干和卷绕生产出具有一定重量的丝筒，最后将丝筒送到成品间进行检验定等、分级、包装和出库。具体工序如下：

（1）纺丝

原液车间送来的纤维素黄酸钠经计量泵计量后，通过喷丝头将喷入酸浴（酸浴中液体由硫酸与硫酸锌按一定比例配比而成，硫酸浓度138±1g/L、硫酸锌浓度10±0.1g/L，同时由于后续纺丝过程生成硫酸钠，且酸浴一直在循环使用，溶液中硫酸钠浓度为250±2g/L）中，酸浴管中的硫酸能使纤维素黄酸钠分解再生出纤维素，同时中和粘胶中的碱，使粘胶凝固。在这一反应过程中会生成一定量的硫酸钠，为维持凝固浴中各组成的均衡，多余的硫酸钠通过结晶装置被结晶析出，结晶出来的硫酸钠含有10个分子水（Na2SO4·10H2O）叫芒硝。纺丝工序收率约为100%。

纺丝过程会有硫化氢和二硫化碳废气产生，对这部分纺丝废气设计由负压车间空调系统抽排后全部由“高密度菌阵生物处理系统”处理排放。

纺丝出来的丝条在纺丝机内部经过后凝固（粘胶纤维继续与表面硫酸反应）、4道水洗、上油、烘干后通过卷绕机进行收卷。

（2）质检、分级、包装

对络筒后的丝筒按物理机械性能和染色性能及外观疵点所评定结果中最低的等定等，粘胶长丝筒装丝分为优等品、一等品、二等品、三等品、不合格品。由分级工按不同等级进行包装，对分级后丝筒按等级、品种装箱，送成品区存放。

（3）上油及烘干工艺说明

上油是将丝束经过油浴，在纤维表面覆上一层薄膜。上油可使纤维具有平滑柔软的手感，改善纤维的抗静电性，降低纤维与纤维之间及纤维与其他物体间的摩擦，使加工过程能够顺利进行。此外，化纤上油还可提高纤维的耐磨性、匀染性和固色性等。化纤上油一方面是纺丝工艺本身的要求，另一方面是化纤纺织加工的需要。因此，化纤油剂可分为纺丝油剂和纺织油剂。一般化纤油剂包括平滑柔软剂、乳化剂、抗静电剂、渗透剂和添加剂等。其中平滑柔软剂起平滑、柔软作用，乳化剂起乳化、吸湿、抗静电、平滑等作用。抗静电剂起抗静电作用，抗静电剂起抗静电作用，渗盘剂起渗透、平滑作用，添加剂起防氧化、防霉作用。

烘干是在纺丝机的处理辊上进行的，其目的是为了去除水洗、上油过程中带入的水分，使纤维达到成品所需的含湿量，并使成品纤维符合使用要求。

3、酸站工艺

酸站主要是调配酸度为纺丝机提供恒定的酸浴，同时将部分酸液回收，提取元明粉（Na2SO4）。

从纺丝机返回酸站的酸液先通过循环泵送入酸浴接收槽内，然后根据需要向槽内加入硫酸和硫酸锌溶液（浓度为200g/L），以保证酸浴内各物质浓度满足纺丝的要求；酸浴接收槽内酸液通过酸泵送入丝束过滤器内进行过滤，去除酸液内的固体杂质；然后通过脱气加热器（以蒸汽为热源）对酸液进行加热，送入脱气罐内进行脱气，通过真空泵对脱气罐进行抽气形成约为90.44kPa的罐内负压；经过脱气的酸液通过加热使得液体温度保持在56±1℃左右（与纺丝酸浴段温度一致），抽送进入高位槽内，通过高差送入纺丝车间各个纺丝机内循环使用。

由于酸浴在循环使用过程中水分和硫酸钠含量增加，为此高位槽内的酸液需定期外排部分送入酸站闪蒸系统内通过多级闪蒸（闪蒸压力为-85kPa，酸液温度由初始闪蒸时的107℃降至50℃），浓缩酸液中部分返回高位槽内回用，剩余送至厂区元明粉（Na2SO4）回收系统内，通过蒸发结晶、沉降脱水、中和、静置沉降、离心脱水、烘干等工艺制得中性元明粉（Na2SO4）。

酸站高位槽、真空泵废气、酸液接收槽等位置会因为酸浴中溶解的硫化氢和二硫化碳废气逸出产生较高浓度的废气，通过密闭管道被抽送进入“冷凝回收+高浓度含硫废气生物处理”处理后由180m排气筒高空排放。

水源及水平衡

供水

（1）水源

本项目用水接达坂山工业园供水系统，工业用水来自园区水厂。

（2）项目供水系统

本项目供水系统主要包括新鲜水供水系统、脱盐水供水系统、消防水供水系统等。

①新鲜水供水

项目用水情况如下：

职工生活用水：本项目一期劳动定员300人，厂内设食宿，生活用水量约为30m3/d，9900m3/a。

脱盐水站用水：项目一期脱盐水站每日需消耗新鲜水量约5656.92m3/d。

废气处理系统用水：本项目一期废气处理设施新鲜水量约21.7m3/d。

绿化用水：项目绿化用水量约1.92m3/d。

地面冲洗水：本项目地面冲洗水用量约13m3/d。

综上，本项目新鲜水用水量合计约5724.54m3/d，189.91万m3/a，吨产品新鲜水消耗量约189.91m3。

③消防供水

消防水站采用稳高压消防供水系统，供水量不小于160L/s，供水压力不小于1.2MPa。

本工程室外消防用水量以40L/s计，室内消防用水量以10L/s计，消防总用水量以50L/s计，消防给水系统采用临时高压制，平时管网压力为0.6MPa，火灾时启动消防供水泵供水压力为1.2Mpa。

排水

本项目按“清污分流”的原则将全厂排水系统划分为生产废水排水系统、生活污水排水系统、消防事故水排水系统等。

（1）生活污水

食堂餐饮废水经隔油沉淀后与其他生活污水直接排入达坂山工业园区污水处理厂统一处理。

（2）生产废水

项目生产废水主要为原液车间粘胶废水、纺丝车间水洗废水、酸站滤器反冲洗废水、元明粉（Na2SO4）回收系统废水、闪蒸废水、脱盐水制备浓水、地面冲洗废水等，经厂区污水处理站处理达标后，排入达坂山工业园区污水处理厂。

（3）消防事故水收集系统

根据本项目环评报告，项目事故状态下水量为720m3，企业现有一座1100m3事故水池，可满足全厂要求。

本项目实际水平衡见下图：

本项目实际水平衡图  单位：m3/d

环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

建设项目环评报告书的主要结论

1、废气治理措施

本项目产生的有组织废气主要包括原液车间黄化、溶解、脱泡工段废气，酸站高浓度废气以及纺丝工艺废气。其中原液车间黄化、溶解、脱泡废气与酸站废气属于较高浓度废气，采用 “冷凝回收+高浓度含硫废气生物处理”工艺处理后，由1# 180m排气筒高空排放；纺丝废气大部分经酸浴带回酸站，纺丝车间设置空调抽排系统，抽排废气属于大风量、低浓度废气，采用“高密度菌阵生物处理系统”处理后，2#长丝车间通过1#180m排气筒高空排放，3#、4#长丝车间通过2#180m排气筒高空排放。

外排废气中CS2、H2S排放速率均可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准。本项目采取的废气处理技术原理同《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）附录A中废气治理可行技术一致。因此，本项目采取的废气防治措施具有先进性和技术可行性。

2、废水治理措施

拟建工程废水主要是原液车间粘胶废水、纺丝车间水洗废水、酸站滤器反冲洗废水、闪蒸废水、脱盐水制备废水、地面冲洗废水以及生活污水。本次改扩建项目将污水处理站处理规模提高到20000m3/d，污水处理站采用“中和+沉淀”工艺。粘胶废水、纺丝车间水洗废水、酸站滤器反冲洗废水、地面冲洗废水、闪蒸废水、脱盐水制备废水经收集后，进入厂区污水处理站处理达标后排入达坂山工业园（印染园区）污水处理厂统一处理；一道纺丝水洗废水排入园区高盐废水处理厂；食堂餐饮废水经隔油沉淀后与其他生活污水一起排入园区下水管网，最终依托达坂山工业园（印染园区）污水处理厂处理。

3、噪声治理措施

（1）为减轻环境噪声，最重要的应从声源上控制，即选用先进的低噪声设备。本项目采用国内外的新技术和新设备。

（2）本项目高噪声源主要为纺丝机和其他泵类等，泵类采用内衬有吸声材料的电机隔声罩和泵基础减震垫。

（3）加强厂区周围及厂内绿化，建议在厂区周围和进出厂道路以及厂区运输干道两侧，种植树木隔离带，降低噪声对环境的影响。

（4）厂区辅助区内的办公场所等是厂区内声污染的保护目标，所以应在建筑物设计上，采用隔音设计，如双层窗户等。

4、固体废物治理措施

本项目产生的废丝、废包装材料、废树脂和废滤膜均属于一般固体废物，废丝、废包装材料集中收集后外售，废树脂和废滤膜由厂家统一回收处理。废润滑油属于危险废物，在厂内暂存后定期交由有资质的危废处置单位安全处置，鉴于污水处理站沉淀污泥含重金属锌，本次评价要求建设单位在项目投产后严格按照国家相关规范和标准对污泥进行危险特性鉴别，再按鉴定结果进行管控。环评阶段暂按危险废物管理。生活垃圾日产日清，由园区环卫部门清运至图木舒克市生活垃圾填埋场卫生填埋。

5、环境影响经济损益分析

本项目产生的“三废”在采取合理的治理措施后，可明显降低其对环境的影响。同时项目的建设将会促进当地经济发展，增加就业机会，具有较好的经济效益和社会效益。

6、公众意见采纳情况

在本次环评编制过程中，建设单位按照《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部4号令）的要求进行了公众参与调查。在报告书的征求意见稿编制完成后，建设单位在“全国建设项目环境信息公示平台”发布了第二次信息公示，并且在叶尔羌报上进行了2次登报公示，在项目环境影响报告书拟报批稿完成后，建设单位在全国建设项目环境信息公示平台发布了第三次信息公示，公示期间均未收到任何关于本项目的反馈信息。

7、综合结论

新疆天鹭新材料科技有限公司3万吨生物质纤维素纤维项目（重新报批）符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《粘胶纤维行业规范条件（2024版）》《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024）》《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》《新疆生产建设兵团生态环境分区管控动态更新成果（2023年度）》《第三师图木舒克市生态环境分区管控2023年度动态更新成果》等文件的相关要求，采用的工艺技术成熟可行，符合清洁生产要求。项目在建设和运营期间会对环境造成一定影响，但影响均可接受，在严格落实报告书中提出的各类污染防治措施的前提下，能够实现污染物的稳定达标排放。本项目在满足环境质量目标情况下建设可行。

审批部门审批决定

关于新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目(重新报批)环境影响报告书的批复

图经开规环审〔2025〕9号

新疆天鹭新材料科技有限公司：

你单位报送的《新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目(重新报批)环境影响报告书》(以下简称《报告书》)及申请批复的报告均已收悉。经组织专家审查并研究，批复如下：

一、该项目位于图木舒克经济技术开发区达坂山工业园区内。项目建设性质为扩建，全厂总占地面积为50.97hm2，本次扩建工程占地面积为7.6hm2，均位于现有厂区内，不新增占地。本次扩建年产3万吨生物质纤维素纤维生产线，副产元明粉(硫酸钠)22608吨/年。建设内容为：新建3座长丝车间(2#、3#、4#长丝车间)、1座成品仓库、1座原液车间、1座180m排气筒(2#排气筒)、2座NaOH储罐，2座硫酸储罐、2座CS2储罐、扩建污水处理站处理规模14000m3/d。其余辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程均依托现有项目。项目总投资161354万元，其中环保投资4186万元，占总投资的2.59%。

二、在全面落实报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则上同意你公司按照报告书中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施进行项目建设。

三、在项目建设、运行和环境管理中要严格执行相关环保法律法规，认真落实《报告书》中提出的各项环保措施，重点做好以下工作：

(一)加强废气治理工作。原液车间黄化、溶解、脱泡尾气工序及酸站废气采用冷凝回收+高浓度含硫废气生物处理工艺处理后，依托一期现有1#180m排气筒高空排放；纺丝废气采用高密度菌阵生物处理系统处理后，2#长丝车间废气依托一期现有1#180m排气筒高空排放，3#、4#长丝车间废气通过新建2#180m排气筒高空排放，上述废气经处理污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)限制要求。硫化氢、二硫化碳、臭气浓度无组织废气排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)限值要求。

(二)做好污水防治工作。原液车间粘胶废水、纺丝车间水洗废水、酸站滤器反冲洗废水、元明粉回收系统废水、地面冲洗废水、闪蒸废水、脱盐水制备废水经收集后，进入厂区污水处理站处理满足《棉浆粕和粘胶纤维工业水污染物排放标准》(DB654349-2021)表1水污染物排放浓度限值中的远期间接排放限值要求后排入达坂山工业园(印染园区)污水处理厂统一处理；一道纺丝水洗废水排入达坂山工业园高盐废水处理厂脱盐处理后回用；生活污水经隔油沉淀后排入园区下水管网，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级排放标准，最终依托达坂山工业园(印染园区)污水处理厂处理。

(三)加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。将原液车间、酸站、罐区、污水处理站、事故池、危废暂存库作为重点污染防治区重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

(四)做好噪声防治措施。合理布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减震、建筑隔声措施，合理安排生产时间，通过以上措施后厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(五)做好固体废弃物处置工作。严格按照固体废物污染防治措施相关管理要求，强化固体废物收集、贮存、综合利用和处置工作。生活垃圾日产日清，由园区环卫部门清运至图木舒克市生活垃圾填埋场卫生填埋处理；废丝、废包装材料集中收集后外售综合利用，废树脂和废滤膜由厂家统一回收处理；废润滑油属危险废物，暂存于厂区危险废物暂存库，定期交由有资质的单位安全处置；污水处理站污泥需进行固体废物属性鉴别，按鉴别结果采取相应处置措施。鉴别结果出具之前，严格按照危险废物进行管理。严格执行危险废物转移联单制度，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求，危险废物收集处置相关资料存档备查。

(六)强化环境风险防范和应急措施，建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告书》中提出的各项风险防范措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境管理部门备案。建立应急联动机制，严格落实风险防控措施，定期开展突发环境事件应急培训和演练，降低环境风险事故的发生。

四、工程运营前须按照《排污许可管理条例》相关要求开展排污许可管理工作。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目施工结束后按照相关的标准和程序，对配套的环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入使用。

六、该《报告书》经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批该项目。

七、按规定主动接受各级生态环境部门组织开展的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

图木舒克经济技术开发区管理委员会规划建设局：(生态环境局)

2025年8月20日

主要污染源及治理措施

污染物治理/处置设施

废水

本项目废水主要包括生产废水以及职工生活污水。

（1）生产废水

生产废水包括粘胶废水、酸站滤器反冲洗废水、纺丝车间水洗废水、元明粉（Na2SO4）回收系统废水、地面冲洗废水、闪蒸废水和脱盐水废水，经厂区污水处理站处理达标后，排入达坂山工业园区污水处理厂进一步处理。

（2）生活污水

食堂餐饮废水经隔油沉淀后与其他生活污水直接排入达坂山工业园区污水处理厂统一处理。

本项目污水治理措施实际建设情况与环评及批复要求对比情况见下表：

废水治理措施对比情况一览表

| 污染工序 | 处理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环评 | 实际 |  |
| 原液车间粘胶废水、纺丝车间水洗废水、酸站滤器反冲洗废水、元明粉回收系统废水、地面冲洗废水、闪蒸废水、脱盐水制备废水 | 进入厂区污水处理站处理满足《棉浆粕和粘胶纤维工业水污染物排放标准》(DB654349-2021)表1水污染物排放浓度限值中的远期间接排放限值要求后排入达坂山工业园(印染园区)污水处理厂统一处理 | 进入厂区污水处理站处理满足《棉浆粕和粘胶纤维工业水污染物排放标准》(DB654349-2021)表1水污染物排放浓度限值中的远期间接排放限值要求后排入达坂山工业园区污水处理厂统一处理 | 园区高盐废水处理厂处理和达坂山工业园（印染园区）污水处理厂尚未建成 |
| 部分纺丝车间水洗废水 | 排入达坂山工业园高盐废水处理厂脱盐处理后回用 |  |  |
| 生活污水 | 经隔油沉淀后排入园区下水管网，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级排放标准，最终依托达坂山工业园(印染园区)污水处理厂处理 | 经隔油沉淀后排入园区下水管网，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级排放标准，最终排入达坂山工业园区污水处理厂统一处理 |  |

由上表可知，企业在实际建设过程中因为园区高盐废水处理厂处理和达坂山工业园（印染园区）污水处理厂尚未投产运行，故项目废水排入达坂山工业园区污水处理厂进行处理，根据验收检测数据，实际出厂排放量未超出环评中一期废水出厂排放量，不新增排放污染物种类及污染物排放量，不属于重大变动。

废气

本项目原液车间黄化、溶解、脱泡尾气工序及酸站废气采用冷凝回收+高浓度含硫废气生物处理工艺处理后，依托现有工程180m排气筒高空排放；纺丝废气采用高密度菌阵生物处理系统处理后，依托现有工程180m排气筒高空排放，废气治理设施现场照片见附图。

本项目各废气污染物情况及治理措施情况详见下表：

项目废气污染物情况及治理措施情况

| 污染工序 | 处理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环评 | 实际 |  |
| 原液车间黄化、溶解、脱泡尾气工序及酸站废气 | 冷凝回收+高浓度含硫废气生物处理工艺处理后，依托现有工程180m排气筒高空排放 | 冷凝回收+高浓度含硫废气生物处理工艺处理后，依托现有工程180m排气筒高空排放 | 一致 |
| 纺丝废气 | 采用高密度菌阵生物处理系统处理后，依托现有工程180m排气筒高空排放 | 采用高密度菌阵生物处理系统处理后，依托现有工程180m排气筒高空排放 | 一致 |

由上表可知，项目废气治理措施无变动。

集气罩

车间封闭

噪声

本项目运营期噪声主要为纺丝机、真空泵等设备运行时产生的机械噪声，噪声治理措施情况见下表。

本项目噪声治理措施情况一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 减震、隔音、距离衰减、厂区绿化吸收等 | 减震、隔音、距离衰减、厂区绿化吸收等 | 一致 |

本项目噪声治理措施实际建设情况与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

固体废物

本项目生产过程中产生的固废包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。一般固体废物包括分拣包装段产生的废丝、废包装材料，本项目污泥经鉴别后为一般固废（鉴别报告见附件）；危险废物包括设备维护保养过程产生的废润滑油。

本项目产生的固废种类及处置措施情况见下表。

固体废物产生量及处置措施

| 固废性质 | 污染工序 | 污染物 | 处理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 一般固废 | 分拣 | 废丝 | 一般固废，外售 | 一般固废，外售 | 一致 |
|  | 包装 | 废包装材料 | 一般固废，外售 | 一般固废，外售 | 一致 |
| 危险废物 | 设备维修保养 | 废润滑油 | 作为危险废物暂存于厂内危废暂存库内，定期委托有相应资质的危废处置单位妥善处置。 | 作为危险废物暂存于厂内危废暂存库内，定期由巴州联合环境治理有限公司收集处置。 | 一致 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 环评阶段暂按危险废物管理，待项目投产后按照国家相关规范和标准对污泥进行危险特性鉴别，再按鉴定结果进行管控。 | 本项目污泥经鉴别后为一般固废，鉴别报告见附件 | 一致 |
| 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由园区环卫部门定期清运至图木舒克市生活垃圾填埋场卫生填埋。 | 集中收集后由园区环卫部门定期清运至图木舒克市生活垃圾填埋场卫生填埋。 | 一致 |

由上表可知，本项目固废治理措施无变动。

其他环境保护设施

环境风险防范设施

大气环境风险防范措施

（1）对于泄漏的气态或易挥发液态有毒物料，应尽快切断泄漏源，防止其进入外环境；配备事故初级救护器材和物质（如有氧式防毒面具、过滤式防毒面具、防火服等），以便在发生泄漏事故时能迅速切断泄漏源。

（2）按《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》在原液制备、酸站、CS2罐区等可能泄漏可燃气体或有毒气体的地点设置可燃气体和有毒气体检测仪，并通过DCS对全厂所有区域的可燃气体、有毒气体检测系统的报警信号及状态信号进行实时监控。

（3）在CS2罐区设置了阻火器，以防止火灾爆炸事故的发生；设置火灾自动报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。在装置区及重要通道口安装若干个手动报警按钮，在控制室、变电所等重要建筑室内安装火灾探测器，火灾报警控制器设在控制室。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火灾报警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。

（4）黄化机均应采取密封式设计，采用国内先进的生产控制技术，在设计上应针对生产过程的重要参数设置报警系统，调节系统可在紧急情况下切换成手工操作；对重要调节系统设置故障状态下调节阀门安全位置的自动调节系统，加强系统的安全可靠性。

事故废水风险防范措施

本项目发生风险事故时，特别是发生火灾爆炸事故时，在进行消防灭火的过程中会产生大量的消防废水。这些消防废水含有大量的有毒有害物质，若直接排放至外环境将会造成一定的污染。因此本项目建立了污染源头、处理过程和最终排放的“三级防控”体系，对事故废水进行三级防控体系管理。

（1）第一级防控

第一级防控主要指设置装置围堰和罐区防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，在发生泄漏事故时，将泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

（2）第二级、三级防控（合并）

在厂区内设置事故水池，将事故状态下的泄漏物料及污染雨水、消防废水等控制在厂内，防止事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。现有工程建设一座有效容积1100m3的事故水池，可满足事故状态下全厂事故水量要求。

该事故水池作为全厂消防事故和其他重大事故时污染排水的储存设施，将污染物控制在厂区范围内。

地下水监测井

本项目严格按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)对全厂进行分区防渗，同时建设污染监控井，加强对地下水环境的监控。

其他风险防范措施

（1）封闭管线上设置相应泄压设施，防止因太阳暴晒等原因而导致超压。

（2）设置DCS自动报警和联锁切断设施，并设紧急事故切断阀，保证其手动操作功能。一旦发生超压或泄漏，立即自动检测并送至厂内DCS控制系统，安全控制系统动作。

（3）管线在施工时全线加强焊接质量管理，按照三类质量标准，100%焊缝拍片检查。将管线的压力等级相应提高一级，并做好管线的防腐工作。

（4）运输管线沿途应设有明显的警示标志，提醒过往车辆和行人注意安全。

（5）在管线两侧应设置火灾、事故报警电话，确保发生事故时能立即与厂区相关部门联系。

（6）加强运输管线的检查（防腐情况、阀门完好情况等），每班有专人对管线进行巡查，查看管线的防腐情况以及阀门等设备的完好情况，并将巡查结果记录在案备查。一旦发现问题，巡检人员应立即向有关部门反映解决。

综上，本项目环境风险防范设施实际建设情况与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。

规范化排污口、监测设施

本项目已按照要求建设规范化废气排放口，排放口张贴标识牌及配套建设废气监测设施（监测平台、通往监测平台通道、监测孔等），废水排放口已按照要求安装在线监测装置，检测因子为PH、COD、氨氮（现场照片见附图），同时委托西安和利电子科技有限公司编制完成《新疆天鹭新材料科技有限公司水污染源在线监测系统验收报告》（见附件十一）。

应急预案

重新报批环评后，将新编制的企业突发环境事件应急预案报送图木舒克经济技术开发区规划建设局（生态环境局）进行备案，备案号：659003-2025-006-MK

，风险级别为：较大[较大-大气（Q3-M1-E2）+较大-水（Q3-M1-E3）]，备案编号：659003-2025-006-MK。

环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资161354万元，环保投资约4186万元，一期总投资概算43318万元，环保投资974万元。实际一期总投资37814万元，环境保护投资904万元，占总投资的2.39%。“三同时”环保验收及环保投资落实情况见下表。

项目“三同时”环保验收一览表

| 类别 | 污染源 |  | 环保设施 | 监控因子 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 黄化 溶解、脱泡工序；酸站高浓度废气 | 冷凝回收+高浓度含硫废气生物处理+180 m排气筒 | 硫化氢 二硫化碳 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准 | 已落实 |
|  |  | 纺丝车间废气 | 高密度菌阵生物处理系统+180m排气筒 |  |  | 已落实 |
|  | 厂界无组织废气 |  | 设备密封、CS2储罐采用氮封等 | 硫化氢、 二硫化碳、臭气浓度、氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准 | 已落实 |
| 废水 | 污水处理站 |  | 采用“调节+中和+沉淀”的 处理工艺 | pH、CODCr、BOD5、悬浮物、色度、氨氮、总氮、总磷、硫化物、可吸附性有机卤素、总锌、全盐量 | 新疆地方标准《棉浆粕和粘胶纤维工业水污染物排放标准》（DB65 4349-2021）表1间接排放限值（远期） | 已落实 |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 优选低噪设备，优化厂区平面布置、隔声、消声、减振等，加大绿化 | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 已落实 |
| 固体 废物 | 危险废物 |  | 危险废物暂存库1座 （废润滑油采用密封桶存储），及时开展污泥性质鉴定 |  | 危废暂存库建设是否满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；各类危废是否有处置协议 | 已落实 |
|  | 一般固体废物 |  | 废丝、废包装集中外售 |  | 是否严格按照环评要求妥善处置 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 |  | 集中收集，定期清运至图木舒克市生活垃圾填埋场 |  | 厂内是否设有生活垃圾收集设施及最终排放去向是否满足环评要求 | 已落实 |
| 地下水 | / |  | 分区防渗：重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区 |  | 是否满足环评要求 | 已落实 |
|  | / |  | 3口地下水监测井 |  | 是否按环评要求设置，监测井水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求已落实 | 已落实 |
| 环境 风险 | / |  | 事故池 | 有效容积1100m3 | 是否满足环评要求 | 已落实 |
|  |  |  | 罐区设置围堰，三级防控措施、消防及火灾报警系统，人员培训，应急预案等 |  |  | 已落实 |

本项目环保投资落实情况一览表

| 环境 要素 | 处理对象 | 处理方案 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工期污染防治措施 |  | 8 |
| 1 | 粉尘 | 洒水抑尘、物料用篷布遮挡、施工场地四周设置围挡 | 4 |
| 2 | 废水 | 生产废水沉淀池 | 1 |
| 3 | 噪声 | 选用低噪声设备，对设备定期维护保养 | 1 |
| 4 | 固废 | 固废分类堆放，分类处置 | 2 |
| 二 | 运营期污染防治措施 |  | 896 |
| 废气 | 废气治理设施 | 1套高密度菌阵生物处理系统 | 596 |
| 废水 | 污水处理站 | 依托现有 | / |
|  | 地下水环境保护 | 厂区分区防渗工程 | 200 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、隔声等 | 10 |
| 固废 | 一般固体废物 | 废丝、废包装材料集中收集后委外处理 | 30 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾箱收集，定期外运至图木舒克市生活垃圾填埋场 | 2 |
| 环境 风险 | 风险应急设备 | 报警灯、泡沫车、砂坑、灭火器等 | 8 |
| 其它 | 应急监测设备 | 可燃气体报警、消防报警、储罐液位报警 | 10 |
|  | 绿化工程 | 植树种草 | 40 |
| 总计 |  |  | 904 |

项目变动情况

经现场实地勘察，项目实际建设内容与环评及批复基本一致，与环评及批复不一致的主要为：环评要求部分纺丝水洗废水排入高盐废水处理厂处理，其余废水经厂区污水处理站处理达标后，排入达坂山工业园（印染园区）污水处理厂；食堂餐饮废水经隔油沉淀后与生活污水通过园区排水管网直接排入达坂山工业园（印染园区）污水处理厂。

实际建设过程中因为园区高盐废水处理厂处理和达坂山工业园（印染园区）污水处理厂尚未投产运行，故本项目废水经厂内污水处理站处理后暂时排入达坂山工业园区污水处理厂进一步处理，待园区高盐废水处理厂处理和达坂山工业园（印染园区）污水处理厂建成后再排入处理，达坂山工业园区污水处理厂和达坂山工业园（印染园区）污水处理厂COD和氨氮出水执行标准均为40mg/L、2mg/L，项目废水排入达坂山工业园区污水处理厂不会对环境造成不利影响。同时根据验收检测数据，本次一期项目废水出厂排放量为COD 296.5248t/a、氨氮1.283t/a，未超过环评中一期出厂排放量为：COD 312.411t/a（三期合计937.233t/a）、氨氮7.579（三期合计22.737t/a），本次变动不新增排放污染物种类及污染物排放量，不属于重大变动。

本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）（以下简称《通知》）对比分析见下表。本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）（以下简称《通知》）对比分析见下表。

本项目与《通知》对比分析一览表

| 《通知》内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 无变动 | 不属于 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  |  |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 因为园区高盐废水处理厂处理和达坂山工业园（印染园区）污水处理厂尚未投产运行，故项目废水排入达坂山工业园区污水处理厂进行处理，不新增排放污染物种类及污染物排放量 | 不属于 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 |  |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 无变动 |  |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 |  |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 |  |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 无变动 |  |

由上表可知，本项目无重大变动，能够满足验收要求。

验收评价标准

环境质量标准

地下水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体见下表：

地下水环境质量执行标准

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.50 mg/L |
| 3 | 耗氧量（CODMn法） | ≤3.0mg/L |
| 4 | 锌 | ≤1.00mg/L |
| 5 | 硫化物 | ≤0.02mg/L |

污染物排放标准

废气

本项目废气排放标准值见下表。

废气排放标准

| 标准名称 | 污染因子 |  | 标准限值浓度 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2 | 有组织 | 硫化氢 | / | 21kg/h（120m） |
|  |  | 二硫化碳 | / | 97kg/h（120m） |
|  |  | 臭气浓度 | / | 60000（无量纲、60m） |
|  | 无组织 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 |  |
|  |  | 二硫化碳 | 3.0mg/m3 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |

废水

本项目废水排放标准值见下表。

废水污染物排放标准

| 序号 | 标准名称 | 污染物项目 | 间接排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《棉浆粕和粘胶纤维工业水污染物排放标准》（DB65 4349-2021） | pH | 6~9 | 企业废水总排放口 |
| 2 |  | 化学需氧量（CODCr） | 300mg/L |  |
| 3 |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 100mg/L |  |
| 4 |  | 悬浮物 | 150mg/L |  |
| 5 |  | 色度 | 80 |  |
| 6 |  | 氨氮 | 25mg/L |  |
| 7 |  | 总氮 | 30mg/L |  |
| 8 |  | 总磷 | 1.5mg/L |  |
| 9 |  | 硫化物 | 1.0mg/L |  |
|  |  | 可吸附性有机卤素（AOX） | 1.0mg/L |  |
| 10 |  | 总锌 | 5.0mg/L |  |
| 11 |  | 全盐量 | S间接（本项目S间接=12500mg/L） |  |
| 12 |  | 单位产品基准排水量 | 195m3/t | 废水排放总量计量位置与污染物排放监控位置相同 |

噪声

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见下表：

厂界噪声排放标准     单位：dB（A）

| 时期 | 方位 | 标准限值 |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 运营期 | 厂界四周 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类 |

固体废物

（1）项目危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，危险废物运输执行《关于进一步加强危险废物转移管理的通知》（环办〔2006〕34号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；

（2）一般固体废物的分类执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

（3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（4）生活垃圾转运遵循《城市生活垃圾管理办法》(建设部第157号令)和《生活垃圾转运站运行维护技术规程》(CJJ109-2006)相关要求；

总量控制指标

本项目环评及批复中无总量控制指标。

验收监测内容

验收期间工况要求

本项目主要产品为：纤维素粘胶长丝1万t/a，年工作天数为333天，满负荷状态下每天生产纤维素粘胶长丝30t，生产工况见下表。

验收监测期间生产工况负荷表

| 监测日期 | 设计产量（t/d） | 实际产量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.10.7 | 30 | 22.5 | 75 |
| 2025.10.8 | 30 | 22.5 | 75 |

由上表可知：验收监测期间，生产负荷为75%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

验收检测内容

废气

根据该项目环评批复，本项目废气监测为有组织和无组织废气监测，监测内容详见下表。

废气监测内容一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 冷凝回收生物处理系统进口1# 冷凝回收生物处理系统出口2# 长丝车间废气进口3# 长丝车间废气进口4# 长丝车间废气排口5# 180m排气塔6# | 二硫化碳、硫化氢、臭气浓度 | 3次/周期，2周期 |
| 无组织废气 | 上风向1#，下风向2#、3#、4# | 二硫化碳、硫化氢、臭气浓度 | 4次/周期，2周期 |

有组织废气检测点位图如下：

有组织废气监测点位示意图

无组织废气检测点位图如下：

无组织废气监测点位示意图

废水

废水监测内容详见下表。

废水监测内容一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站进口1# 厂区总排口2# | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、可吸附有机卤素、硫化物、总锌、色度、全盐量 | 4次/周期，2周期 |

厂界噪声

厂界噪声监测内容见下表。

厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南、北厂界 | 等效连续A声级 | 昼夜各一次，连续检测2天 |

噪声监测点位图如下：

噪声监测点位示意图

土壤环境质量监测

土壤环境质量监测内容

| 序号 | 检测点位 | 采样深度 | 检测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS2罐区 | 表层样（0-0.2m） | CS2、总锌、硫化物 | 监测1天，每天采样1次 |
| 2 | 污水处理站 |  | CS2、总锌、硫化物 |  |
| 3 | 原液车间南侧 |  | CS2、总锌、硫化物 |  |

地下水环境质量监测

地下水环境质量监测内容

| 检测点位 | 检测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#地下水井 | pH值、高锰酸盐指数、氨氮、锌、硫化物 | 监测2天，每天采样2次 |
| 2#地下水井 |  |  |
| 3#地下水井 |  |  |

检测分析方法及质量保证

检测分析方法

本项目污染物监测内容主要为废气、废水和噪声监测，监测仪器及分析方法见下表：

采样方法及仪器

| 类 别 | 采样方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及第1号修改单GB/T16157-1996/XG1-2017固定源废气监测技术规范HJ/T397-2007 | 真空箱 | / |
|  |  | GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 | XSJS/YQ-23-20,26 |
|  |  | ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器 | XSJS/YQ-22-46,49 |
| 无组织废气 | 大气污染物无组织排放监测技术导则HJ/T55-2000 | ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器 | XSJS/YQ-22-D-07,D-09 |
|  |  | 2050空气智能TSP/大气采样器 | XSJS/YQ-22-1,2 |
|  |  | 真空采样瓶 | / |
|  |  | DYM3型空盒气压表 | XSJS/YQ-38-1 |
|  |  | AS8336型风速仪 | XSJS/YQ-36-24 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | AS8336型风速仪 | XSJS/YQ-36-24 |
|  |  | AWA5688多功能声级计 | XSJS/YQ-24-19 |
|  |  | AWA6022A型声校准器 | XSJS/YQ-34-34 |

分析方法及仪器

| 类别 | 检测项目 |  | 分析方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH |  | 水质pH值的测定 电极法HJ1147-2020 | SX-620便携式酸度计 | XSJS/YQ-56-30 | / |
|  | 悬浮物 |  | 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-1989 | FA2004N型万分之一电子天平 | XSJS/YQ-118 | / |
|  | 化学需氧量 |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | HCA-10X标准COD消解器 | XSJS/YQ-17-1 | 4.0mg/L |
|  | 五日生化需氧量 |  | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ505-2009 | SPX-150型生化培养箱 | XSJS/YQ-59-4 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 |  | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 HJ666-2013 | BDFIA-8000型全自动在线蒸馏氨氮检测仪 | XSJS/YQ-148 | 0.01mg/L |
|  | 可吸附有机卤素 | 氟化物 | 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001 | ICS-1600离子色谱赛默飞（DlONEX) | XSJS/YQ-184 | 5μg/L |
|  |  | 氯化物 |  |  |  | 15μg/L |
|  |  | 溴化物 |  |  |  | 9μg/L |
|  | 硫化物 |  | 水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法（“酸化-蒸馏-吸收”法） HJ1226-2021 | UV-1600型紫外可见分光光度计 | XSJS/YQ-19-2 | 0.01mg/L |
|  | 总锌 |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-1987 | GGX-830型石墨炉/火焰原子吸收分光光度计 | XSJS/YQ-04 | 0.05mg/L |
|  | 色度 |  | 水质 色度的测定（稀释倍数法）HJ1182-2021 | PHS-3C酸度计 | XSJS/YQ-13-1 | 2倍 |
|  | 总磷 |  | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-1989 | UV-1600型紫外可见分光光度计 | XSJS/YQ-19-2 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 |  | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | UV-1600型紫外可见分光光度计 | XSJS/YQ-19 | 0.05mg/L |
|  | 全盐量 |  | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ51-2024 | FA2004N型万分之一电子天平 | XSJS/YQ-118 | / |
| 地下水 | pH |  | 水质pH值的测定 电极法HJ1147-2020 | SX-620便携式酸度计 | XSJS/YQ-56-30 | / |
|  | 耗氧量（高锰酸盐指数） |  | 地下水质分析方法第68部分:耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021 | / | / | 0.4mg/L |
|  | 氨氮 |  | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 HJ666-2013 | BDFIA-8000型全自动在线蒸馏氨氮检测仪 | XSJS/YQ-148 | 0.01mg/L |
|  | 硫化物 |  | 水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法（“酸化-蒸馏-吸收”法） HJ1226-2021 | UV-1600型紫外可见分光光度计 | XSJS/YQ-19-2 | 0.003mg/L |
|  | 锌 |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-1987 | GGX-830型石墨炉/火焰原子吸收分光光度计 | XSJS/YQ-04 | 0.05mg/L |
| 土壤 | 硫化物 |  | 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 833-2017 | UV-1600紫外可见分光光度计 | XSJS/YQ-19-2 | 0.04mg/kg |
|  | 二硫化碳 |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2010 | XSJS/YQ-189 | 1.0μg/kg |
|  | 总锌 |  | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ491-2019 | 石墨炉/火焰原子吸收分光光度计 GGX-830 | XSJS/YQ-04 | 1mg/kg |
| 无组织废气 | 二硫化碳 |  | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993 | V-1600型可见分光光度计 | XSJS/YQ-19-3 | 0.03mg/m3 |
|  | 硫化氢 |  | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T14678-1993 | GC-2010气相色谱仪（FID、ECD、FPD） | XSJS/YQ-166 | 0.2×10-3 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 |  | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022 | / | / | / |
| 有组织废气 | 二硫化碳 |  | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993 | V-1600型可见分光光度计 | XSJS/YQ-19-3 | 0.03mg/m3 |
|  | 硫化氢 |  | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T14678-1993 | GC-2010型气相色谱仪（FID、ECD、FPD） | XSJS/YQ-166 | 0.2×10-3 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 |  | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022 | / | / | / |
|  | 烟气标干流量、大气压、温度、流速 |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及第1号修改单 GB/T16157-1996/XG1-2017 | / | / | / |

监测质量控制和质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照《固定污染源颗粒物和气态污染物采样方法》GB/T16157-1996及修改单、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706-2014）、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）等要求进行，实施全程序质量控制。

1.检测人员：参加检测人员均经过培训、考试合格、持证上岗。

2.检测仪器：检测所用仪器经计量部门定期校验，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。

3.检测记录与分析结果：所有记录及分析结果均经过三级审核。

4.检测分析方法均采用现行国家颁布的标准（或推荐）的分析方法。

监测结果及评价

生产工况

本项目主要产品为：纤维素粘胶长丝1万t/a，年工作天数为333天，满负荷状态下每天生产纤维素粘胶长丝30t，生产工况见下表。

验收监测期间生产工况负荷表

| 监测日期 | 设计产量（t/d） | 实际产量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.10.7 | 30 | 22.5 | 75 |
| 2025.10.8 | 30 | 22.5 | 75 |

由上表可知：验收监测期间，生产负荷为75%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

污染物排放监测结果

废气

（1）有组织排放

废气排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 标干流量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.10.7 | 冷凝回收生物处理系统进口1# | 二硫化碳 | 第1次 | 34.29 | 3.50×10-1 | 10209 |
|  |  |  | 第2次 | 36.29 | 3.87×10-1 | 10664 |
|  |  |  | 第3次 | 35.2 | 3.88×10-1 | 11035 |
|  |  |  | 均值 | 35.26 | 3.75×10-1 | 10636 |
|  | 冷凝回收生物处理系统出口2# |  | 第1次 | 1.61 | 1.81×10-2 | 11225 |
|  |  |  | 第2次 | 1.88 | 2.05×10-2 | 10928 |
|  |  |  | 第3次 | 1.94 | 2.13×10-2 | 10974 |
|  |  |  | 均值 | 1.81 | 2×10-2 | 11042 |
|  | 长丝车间废气进口3# |  | 第1次 | 36.47 | 8.60×10-1 | 23589 |
|  |  |  | 第2次 | 33.66 | 8.14×10-1 | 24188 |
|  |  |  | 第3次 | 34.56 | 8.18×10-1 | 23657 |
|  |  |  | 均值 | 34.9 | 8.31×10-1 | 23811 |
|  | 长丝车间废气进口4# |  | 第1次 | 36.37 | 8.03×10-1 | 22068 |
|  |  |  | 第2次 | 34.77 | 7.62×10-1 | 21924 |
|  |  |  | 第3次 | 33.88 | 7.73×10-1 | 22829 |
|  |  |  | 均值 | 35.01 | 7.79×10-1 | 22274 |
|  | 长丝车间废气排口5# |  | 第1次 | 1.91 | 1.91×10-1 | 62467 |
|  |  |  | 第2次 | 2 | 1.26×10-1 | 62933 |
|  |  |  | 第3次 | 1.79 | 1.12×10-1 | 62412 |
|  |  |  | 均值 | 1.9 | 1.43×10-1 | 62604 |
|  | 180m排气塔6# |  | 第1次 | 0.16 | 8.65×10-2 | 540812 |
|  |  |  | 第2次 | 0.19 | 9.84×10-2 | 518104 |
|  |  |  | 第3次 | 0.2 | 1.09×10-1 | 542646 |
|  |  |  | 均值 | 0.18 | 9.8×10-2 | 533854 |
|  | 冷凝回收生物处理系统进口1# | 硫化氢 | 第1次 | 5.957 | 6.08×10-2 | 10209 |
|  |  |  | 第2次 | 5.836 | 6.22×10-2 | 10664 |
|  |  |  | 第3次 | 6.827 | 7.54×10-2 | 11035 |
|  |  |  | 均值 | 6.207 | 6.61×10-2 | 10636 |
|  | 冷凝回收生物处理系统出口2# |  | 第1次 | 0.517 | 5.80×10-3 | 11225 |
|  |  |  | 第2次 | 0.503 | 5.50×10-3 | 10928 |
|  |  |  | 第3次 | 0.482 | 5.29×10-3 | 10974 |
|  |  |  | 均值 | 0.501 | 5.53×10-3 | 11042 |
|  | 长丝车间废气进口3# |  | 第1次 | 6.746 | 1.59×10-1 | 23589 |
|  |  |  | 第2次 | 6.065 | 1.47×10-1 | 24188 |
|  |  |  | 第3次 | 6.753 | 1.60×10-1 | 23657 |
|  |  |  | 均值 | 6.521 | 1.55×10-1 | 23811 |
|  | 长丝车间废气进口4# |  | 第1次 | 3.603 | 7.95×10-2 | 22068 |
|  |  |  | 第2次 | 3.251 | 7.13×10-2 | 21924 |
|  |  |  | 第3次 | 5.4 | 1.23×10-1 | 22829 |
|  |  |  | 均值 | 4.085 | 9.13×10-2 | 22274 |
|  | 长丝车间废气排口5# |  | 第1次 | 0.467 | 2.92×10-2 | 62467 |
|  |  |  | 第2次 | 0.486 | 3.06×10-2 | 62933 |
|  |  |  | 第3次 | 0.394 | 2.46×10-2 | 62412 |
|  |  |  | 均值 | 0.449 | 2.81×10-2 | 62604 |
|  | 180m排气塔6# |  | 第1次 | 0.038 | 2.06×10-2 | 540812 |
|  |  |  | 第2次 | 0.041 | 2.12×10-2 | 518104 |
|  |  |  | 第3次 | 0.034 | 1.84×10-2 | 542646 |
|  |  |  | 均值 | 0.038 | 2.01×10-2 | 533854 |
|  | 冷凝回收生物处理系统进口1# | 臭气浓度 | 第1次 | 1299 | / | 10209 |
|  |  |  | 第2次 | 974 | / | 10664 |
|  |  |  | 第3次 | 1299 | / | 11035 |
|  |  |  | 均值 | 1191 | / | 10636 |
|  | 冷凝回收生物处理系统出口2# |  | 第1次 | 231 | / | 11225 |
|  |  |  | 第2次 | 130 | / | 10928 |
|  |  |  | 第3次 | 231 | / | 10974 |
|  |  |  | 均值 | 197 | / | 11042 |
|  | 长丝车间废气进口3# |  | 第1次 | 974 | / | 23589 |
|  |  |  | 第2次 | 1299 | / | 24188 |
|  |  |  | 第3次 | 1299 | / | 23657 |
|  |  |  | 均值 | 1191 | / | 23811 |
|  | 长丝车间废气进口4# |  | 第1次 | 1732 | / | 22068 |
|  |  |  | 第2次 | 1299 | / | 21924 |
|  |  |  | 第3次 | 1299 | / | 22829 |
|  |  |  | 均值 | 1443 | / | 22274 |
|  | 长丝车间废气排口5# |  | 第1次 | 173 | / | 62467 |
|  |  |  | 第2次 | 231 | / | 62933 |
|  |  |  | 第3次 | 231 | / | 62412 |
|  |  |  | 均值 | 212 | / | 62604 |
|  | 180m排气塔6# |  | 第1次 | 730 | / | 540812 |
|  |  |  | 第2次 | 548 | / | 518104 |
|  |  |  | 第3次 | 730 | / | 542646 |
|  |  |  | 均值 | 669 | / | 533854 |
| 2025.10.8 | 冷凝回收生物处理系统进口1# | 二硫化碳 | 第1次 | 33.54 | 3.70×10-1 | 11034 |
|  |  |  | 第2次 | 37.63 | 4.04×10-1 | 10747 |
|  |  |  | 第3次 | 33.86 | 3.53×10-1 | 10434 |
|  |  |  | 均值 | 35.01 | 3.76×10-1 | 10738 |
|  | 冷凝回收生物处理系统出口2# |  | 第1次 | 1.59 | 1.65×10-2 | 10368 |
|  |  |  | 第2次 | 1.77 | 1.83×10-2 | 10320 |
|  |  |  | 第3次 | 1.99 | 2.03×10-2 | 10190 |
|  |  |  | 均值 | 1.78 | 1.84×10-2 | 10293 |
|  | 长丝车间废气进口3# |  | 第1次 | 34.66 | 8.17×10-2 | 23583 |
|  |  |  | 第2次 | 32.96 | 7.95×10-2 | 24133 |
|  |  |  | 第3次 | 36.74 | 8.87×10-2 | 24154 |
|  |  |  | 均值 | 34.79 | 8.33×10-2 | 23957 |
|  | 长丝车间废气进口4# |  | 第1次 | 35.9 | 8.28×10-1 | 23076 |
|  |  |  | 第2次 | 37.12 | 8.55×10-1 | 23041 |
|  |  |  | 第3次 | 33.65 | 7.72×10-1 | 22947 |
|  |  |  | 均值 | 35.56 | 8.18×10-1 | 23021 |
|  | 长丝车间废气排口5# |  | 第1次 | 1.73 | 1.07×10-1 | 61833 |
|  |  |  | 第2次 | 1.89 | 1.12×10-1 | 59143 |
|  |  |  | 第3次 | 1.77 | 1.13×10-1 | 64041 |
|  |  |  | 均值 | 1.797 | 1.11×10-1 | 61672 |
|  | 180m排气塔6# |  | 第1次 | 0.18 | 9.91×10-2 | 550288 |
|  |  |  | 第2次 | 0.21 | 1.61×10-1 | 551565 |
|  |  |  | 第3次 | 0.19 | 1.00×10-1 | 527128 |
|  |  |  | 均值 | 0.19 | 1.2×10-1 | 542994 |
|  | 冷凝回收生物处理系统进口1# | 硫化氢 | 第1次 | 5.245 | 5.79×10-2 | 11034 |
|  |  |  | 第2次 | 7.413 | 7.97×10-2 | 10747 |
|  |  |  | 第3次 | 3.017 | 3.15×10-2 | 10434 |
|  |  |  | 均值 | 5.225 | 5.64×10-2 | 10738 |
|  | 冷凝回收生物处理系统出口2# |  | 第1次 | 0.474 | 4.91×10-3 | 10368 |
|  |  |  | 第2次 | 0.335 | 3.46×10-3 | 10320 |
|  |  |  | 第3次 | 0.443 | 4.51×10-3 | 10190 |
|  |  |  | 均值 | 0.417 | 4.29×10-3 | 10293 |
|  | 长丝车间废气进口3# |  | 第1次 | 6.925 | 1.63×10-1 | 23583 |
|  |  |  | 第2次 | 7.223 | 1.74×10-1 | 24133 |
|  |  |  | 第3次 | 5.437 | 1.31×10-1 | 24154 |
|  |  |  | 均值 | 6.528 | 1.56×10-1 | 23957 |
|  | 长丝车间废气进口4# |  | 第1次 | 3.671 | 8.47×10-2 | 23076 |
|  |  |  | 第2次 | 4.832 | 1.11×10-1 | 23041 |
|  |  |  | 第3次 | 3.908 | 8.97×10-2 | 22947 |
|  |  |  | 均值 | 4.137 | 9.51×10-2 | 23021 |
|  | 长丝车间废气排口5# |  | 第1次 | 0.421 | 2.60×10-2 | 61833 |
|  |  |  | 第2次 | 0.432 | 2.55×10-2 | 59143 |
|  |  |  | 第3次 | 0.38 | 2.43×10-2 | 64041 |
|  |  |  | 均值 | 0.411 | 2.53×10-2 | 61672 |
|  | 180m排气塔6# |  | 第1次 | 0.035 | 1.93×10-2 | 550288 |
|  |  |  | 第2次 | 0.029 | 1.60×10-2 | 551565 |
|  |  |  | 第3次 | 0.032 | 1.69×10-2 | 527128 |
|  |  |  | 均值 | 0.032 | 1.74×10-2 | 542994 |
|  | 冷凝回收生物处理系统进口1# | 臭气浓度 | 第1次 | 1299 | / | 11034 |
|  |  |  | 第2次 | 1299 | / | 10747 |
|  |  |  | 第3次 | 1732 | / | 10434 |
|  |  |  | 均值 | 1443 | / | 10738 |
|  | 冷凝回收生物处理系统出口2# |  | 第1次 | 173 | / | 10368 |
|  |  |  | 第2次 | 130 | / | 10320 |
|  |  |  | 第3次 | 173 | / | 10190 |
|  |  |  | 均值 | 159 | / | 10293 |
|  | 长丝车间废气进口3# |  | 第1次 | 1299 | / | 23583 |
|  |  |  | 第2次 | 1732 | / | 24133 |
|  |  |  | 第3次 | 1732 | / | 24154 |
|  |  |  | 均值 | 1588 | / | 23957 |
|  | 长丝车间废气进口4# |  | 第1次 | 1299 | / | 23076 |
|  |  |  | 第2次 | 974 | / | 23041 |
|  |  |  | 第3次 | 1299 | / | 22947 |
|  |  |  | 均值 | 1191 | / | 23021 |
|  | 长丝车间废气排口5# |  | 第1次 | 231 | / | 61833 |
|  |  |  | 第2次 | 173 | / | 59143 |
|  |  |  | 第3次 | 231 | / | 64041 |
|  |  |  | 均值 | 212 | / | 61672 |
|  | 180m排气塔6# |  | 第1次 | 548 | / | 550288 |
|  |  |  | 第2次 | 548 | / | 551565 |
|  |  |  | 第3次 | 411 | / | 527128 |
|  |  |  | 均值 | 502 | / | 542994 |
| 注：本项目和现有项目的有组织废气经过处理后共同经过180m排气塔排放。 |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，有组织废气二硫化碳经治理后最大排放速率为1.61×10-1kg/h，硫化氢经治理后最大排放速率为2.12×10-2kg/h，臭气浓度经治理后最大排放浓度为730（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二硫化碳97kg/h（排气筒高度120m）、硫化氢21kg/h（排气筒高度120m）、臭气浓度60000（无量纲、排气筒高度≥60m）的限值要求。

（2）无组织排放

无组织废气检测结果

| 采样 日期 | 检测点位 | 检测频次 | 二硫化碳 |  |  | 硫化氢 |  |  | 臭气浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 样品编号 | 浓度mg/m3 | 样品编号 |  | 浓度mg/m3 | 样品编号 |  | 浓度（无量纲） |
| 2025.10.7 | 项目区上风向1# E：79°3′1.77″ N：39°48′35.80″ | 第1次 | WQ-1#-1-1-p | 0.1 | WQ-1#-1-1-c |  | 0.2×10-3L | WQ-1#-1-1-o |  | 12 |
|  |  | 第2次 | WQ-1#-1-2-p | 0.06 | WQ-1#-1-2-c |  | 0.2×10-3L | WQ-1#-1-2-o |  | 11 |
|  |  | 第3次 | WQ-1#-1-3-p | 0.07 | WQ-1#-1-3-c |  | 0.2×10-3L | WQ-1#-1-3-o |  | 11 |
|  |  | 第4次 | WQ-1#-1-4-p | 0.08 | WQ-1#-1-4-c |  | 0.2×10-3L | WQ-1#-1-4-o |  | 12 |
| 2025.10.8 |  | 第1次 | WQ-1#-2-1-p | 0.09 | WQ-1#-2-1-c |  | 0.2×10-3L | WQ-1#-2-1-o |  | 11 |
|  |  | 第2次 | WQ-1#-2-2-p | 0.07 | WQ-1#-2-2-c |  | 0.2×10-3L | WQ-1#-2-2-o |  | 12 |
|  |  | 第3次 | WQ-1#-2-3-p | 0.04 | WQ-1#-2-3-c |  | 0.2×10-3L | WQ-1#-2-3-o |  | 11 |
|  |  | 第4次 | WQ-1#-2-4-p | 0.06 | WQ-1#-2-4-c |  | 0.2×10-3L | WQ-1#-2-4-o |  | 11 |
| 2025.10.7 | 项目区下风向2# E：79°3′20.64″ N：39°42′57.73″ | 第1次 | WQ-2#-1-1-p | 0.17 | WQ-2#-1-1-c |  | 0.2×10-3L | WQ-2#-1-1-o |  | 16 |
|  |  | 第2次 | WQ-2#-1-2-p | 0.16 | WQ-2#-1-2-c |  | 0.2×10-3L | WQ-2#-1-2-o |  | 17 |
|  |  | 第3次 | WQ-2#-1-3-p | 0.2 | WQ-2#-1-3-c |  | 0.2×10-3L | WQ-2#-1-3-o |  | 17 |
|  |  | 第4次 | WQ-2#-1-4-p | 0.21 | WQ-2#-1-4-c |  | 0.2×10-3L | WQ-2#-1-4-o |  | 16 |
| 2025.10.8 |  | 第1次 | WQ-2#-2-1-p | 0.16 | WQ-2#-2-1-c |  | 0.2×10-3L | WQ-2#-2-1-o |  | 16 |
|  |  | 第2次 | WQ-2#-2-2-p | 0.17 | WQ-2#-2-2-c |  | 0.2×10-3L | WQ-2#-2-2-o |  | 16 |
|  |  | 第3次 | WQ-2#-2-3-p | 0.17 | WQ-2#-2-3-c |  | 0.2×10-3L | WQ-2#-2-3-o |  | 18 |
|  |  | 第4次 | WQ-2#-2-4-p | 0.18 | WQ-2#-2-4-c |  | 0.2×10-3L | WQ-2#-2-4-o |  | 17 |
| 2025.10.7 | 项目区下风向3# E：79°3′34.14″ N：39°47′58.62″ | 第1次 | WQ-3#-1-1-p | 0.16 | WQ-3#-1-1-c |  | 0.2×10-3L | WQ-3#-1-1-o |  | 17 |
|  |  | 第2次 | WQ-3#-1-2-p | 0.17 | WQ-3#-1-2-c |  | 0.2×10-3L | WQ-3#-1-2-o |  | 16 |
|  |  | 第3次 | WQ-3#-1-3-p | 0.19 | WQ-3#-1-3-c |  | 0.2×10-3L | WQ-3#-1-3-o |  | 18 |
|  |  | 第4次 | WQ-3#-1-4-p | 0.19 | WQ-3#-1-4-c |  | 0.2×10-3L | WQ-3#-1-4-o |  | 17 |
| 2025.10.8 |  | 第1次 | WQ-3#-2-1-p | 0.2 | WQ-3#-2-1-c |  | 0.2×10-3L | WQ-3#-2-1-o |  | 16 |
|  |  | 第2次 | WQ-3#-2-2-p | 0.18 | WQ-3#-2-2-c |  | 0.2×10-3L | WQ-3#-2-2-o |  | 16 |
|  |  | 第3次 | WQ-3#-2-3-p | 0.16 | WQ-3#-2-3-c |  | 0.2×10-3L | WQ-3#-2-3-o |  | 17 |
|  |  | 第4次 | WQ-3#-2-4-p | 0.15 | WQ-3#-2-4-c |  | 0.2×10-3L | WQ-3#-2-4-o |  | 16 |
| 2025.10.7 | 项目区下风向4# E：79°3′33.13″ N：39°48′8.52″ | 第1次 | WQ-4#-1-1-p | 0.18 | WQ-4#-1-1-c |  | 0.2×10-3L | WQ-4#-1-1-o |  | 17 |
|  |  | 第2次 | WQ-4#-1-2-p | 0.19 | WQ-4#-1-2-c |  | 0.2×10-3L | WQ-4#-1-2-o |  | 15 |
|  |  | 第3次 | WQ-4#-1-3-p | 0.15 | WQ-4#-1-3-c |  | 0.2×10-3L | WQ-4#-1-3-o |  | 15 |
|  |  | 第4次 | WQ-4#-1-4-p | 0.12 | WQ-4#-1-4-c |  | 0.2×10-3L | WQ-4#-1-4-o |  | 17 |
| 2025.10.8 |  | 第1次 | WQ-4#-2-1-p | 0.19 | WQ-4#-2-1-c |  | 0.2×10-3L | WQ-4#-2-1-o |  | 17 |
|  |  | 第2次 | WQ-4#-2-2-p | 0.2 | WQ-4#-2-2-c |  | 0.2×10-3L | WQ-4#-2-2-o |  | 17 |
|  |  | 第3次 | WQ-4#-2-3-p | 0.18 | WQ-4#-2-3-c |  | 0.2×10-3L | WQ-4#-2-3-o |  | 18 |
|  |  | 第4次 | WQ-4#-2-4-p | 0.16 | WQ-4#-2-4-c |  | 0.2×10-3L | WQ-4#-2-4-o |  | 15 |

气象参数一览表

| 采样日期 | 气象参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 |
| 2025.10.7 | 16.4 | 89.6 | 2.1 | 东北 |
|  | 18.9 | 89.5 | 2.1 | 东北 |
|  | 21.3 | 89.3 | 2.1 | 东北 |
|  | 21.0 | 89.2 | 2.1 | 东北 |
| 2025.10.8 | 21.6 | 89.7 | 2.0 | 东北 |
|  | 23.8 | 89.3 | 2.0 | 东北 |
|  | 26.3 | 89.4 | 2.0 | 东北 |
|  | 28.8 | 89.3 | 2.0 | 东北 |

由上表可知，厂界无组织污染物最大排放浓度分别为：二硫化碳0.21mg/m3、硫化氢未检出、臭气浓度18（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》》（GB14554-93）表1厂界排放浓度二硫化碳3.0mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

废水

废水检测结果如下：

废水监测结果一览表

| 采样时间 | 采样地点 | 检测项目 | 单位 | 检测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2025.10.7 | 污水处理站进口1# | pH | 无量纲 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 124 | 120 | 127 | 121 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 111 | 117 | 113 | 115 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 24.8 | 27.6 | 25 | 26.3 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 可吸附有机卤素 | mg/L | 0.58 | 0.71 | 0.55 | 0.68 |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  |  | 色度 | 稀释倍数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 全盐量 | mg/L | 11973 | 11755 | 11875 | 11892 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 0.94 | 0.87 | 0.97 | 0.98 |
|  | 厂区总排口2# | pH | 无量纲 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 104 | 101 | 102 | 100 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 98 | 102 | 96 | 100 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 22.3 | 24.3 | 21.8 | 24.6 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.45 |
|  |  | 可吸附有机卤素 | mg/L | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.3 |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  |  | 色度 | 稀释倍数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 全盐量 | mg/L | 12096 | 12348 | 12266 | 12256 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 1.48 | 1.41 | 1.36 | 1.38 |
| 2025.10.8 | 污水处理站进口1# | pH | 无量纲 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 124 | 126 | 121 | 124 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 109 | 111 | 117 | 112 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 23.6 | 25.1 | 28.4 | 26.6 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 可吸附有机卤素 | mg/L | 0.78 | 0.56 | 0.56 | 0.66 |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  |  | 色度 | 稀释倍数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 全盐量 | mg/L | 11209 | 11161 | 11102 | 11122 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 0.86 | 0.83 | 0.92 | 0.86 |
|  | 厂区总排口2# | pH | 无量纲 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 103 | 102 | 104 | 103 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 104 | 98 | 100 | 100 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 25.1 | 21.4 | 23.4 | 24.8 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.45 |
|  |  | 可吸附有机卤素 | mg/L | 0.28 | 0.23 | 0.3 | 0.25 |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  |  | 色度 | 稀释倍数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 全盐量 | mg/L | 12349 | 12120 | 12318 | 12353 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 1.43 | 1.28 | 1.28 | 1.35 |
| 注：厂区总排口废水流量为0.075m3/s。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目厂区总排口废水实测排放浓度分别为：PH7.6~7.8、化学需氧量96~104mg/L、五日生化需氧量21.4~25.1mg/L、悬浮物100~104mg/L、氨氮0.41~0.45mg/L、总磷0.09~0.11mg/L、总氮1.28~1.48mg/L、可吸附有机卤素0.22~0.3mg/L、硫化物未检出、总锌未检出、色度2、全盐量12096~12353mg/L，能够满足《棉浆粕和粘胶纤维工业水污染物排放标准》（DB65 4349-2021）表1水污染物排放浓度限值中远期间接排放限值中PH 6~9、化学需氧量300mg/L、五日生化需氧量100mg/L、悬浮物150mg/L、氨氮25mg/L、总磷1.5mg/L、总氮30mg/L、可吸附性有机卤素1.0mg/L、硫化物1.0mg/L、总锌5.0mg/L、色度80、全盐量12500mg/L的限值要求。

噪声

厂界四周噪声检测结果如下：

厂界噪声监测结果    等效连续A声级dB（A）

| 测点编号 | 测点位置 | 测量时间 | 主要噪声源 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目区东侧外1m | 2025.10.7 | 生产设备 | 47 | 45 |
| 2# | 项目区南侧外1m |  | 生产设备 | 48 | 44 |
| 3# | 项目区西侧外1m |  | 生产设备 | 48 | 46 |
| 4# | 项目区北侧外1m |  | 生产设备 | 49 | 45 |
| 1# | 项目区东侧外1m | 2025.10.8 | 生产设备 | 48 | 43 |
| 2# | 项目区南侧外1m |  | 生产设备 | 47 | 46 |
| 3# | 项目区西侧外1m |  | 生产设备 | 47 | 46 |
| 4# | 项目区北侧外1m |  | 生产设备 | 48 | 44 |

根据上表可知，企业厂界昼间噪声值范围为47～49dB(A)，夜间噪声值范围为43～46dB(A)，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类【昼间65dB（A）、夜间55dB（A）】标准要求。

土壤

土壤环境质量检测结果如下：

土壤环境质量监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CS2（mg/kg） | 总锌（μg/kg） | 硫化物（mg/kg） |
| 2025.10.7 | CS2罐区 | 未检出 | 69 | 0.04L |
|  | 污水处理站 | 未检出 | 73 | 0.04L |
|  | 原液车间南侧 | 未检出 | 68 | 0.04L |

地下水

地下水环境质量检测结果如下：

地下水环境质量监测结果

| 采样时间 | 采样地点 | 检测项目 | 单位 | 检测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 |
| 2025.10.7 | 1#地下水井 | pH | 无量纲 | 7.4 | 7.4 |
|  |  | 耗氧量（高锰酸盐指数） | mg/L | 1.4 | 1.4 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L |
| 2025.10.8 |  | pH | 无量纲 | 7.3 | 7.3 |
|  |  | 耗氧量（高锰酸盐指数） | mg/L | 1.6 | 1.5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L |
| 2025.10.7 | 2#地下水井 | pH | 无量纲 | 7.5 | 7.5 |
|  |  | 耗氧量（高锰酸盐指数） | mg/L | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.09 | 0.09 |
|  |  | 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L |
| 2025.10.8 |  | pH | 无量纲 | 7.4 | 7.5 |
|  |  | 耗氧量（高锰酸盐指数） | mg/L | 1.6 | 1.7 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.07 | 0.05 |
|  |  | 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L |
| 2025.10.7 | 3#地下水井 | pH | 无量纲 | 7.4 | 7.5 |
|  |  | 耗氧量（高锰酸盐指数） | mg/L | 1.4 | 1.4 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.05 | 0.07 |
|  |  | 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L |
| 2025.10.8 |  | pH | 无量纲 | 7.4 | 7.4 |
|  |  | 耗氧量（高锰酸盐指数） | mg/L | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.05 | 0.06 |
|  |  | 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L |

由上表可知，地下水各检测点位检测结果为pH7.3~7.5、耗氧量1.4~1.7mg/L、氨氮0.04~0.09mg/L、锌未检出、硫化物未检出，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准中PH 6.5~8.5、耗氧量≤3.0mg/L、氨氮≤0.50 mg/L、锌≤1.00mg/L、硫化物≤0.02mg/L的标准要求。

污染物排放总量核算

本项目环评及批复中无总量控制指标，排污许可证中的许可排放量为COD 503.391t/a、氨氮 13.129t/a。

根据监测结果，厂区总排口化学需氧量最大排放浓度为104mg/L、氨氮最大排放浓度为0.45mg/L，废气排气塔中二硫化碳最大排放速率为1.61×10-1kg/h、硫化氢最大排放速率为2.12×10-2kg/h。本项目工作时间为7920h/a，检测时生产工况为75%，废水总排口流量为0.075m3/s，经计算，企业满负荷工况下化学需氧量最大排放量为296.5248t/a、氨氮最大排放量为1.283t/a，能够满足排污许可证中COD 503.391t/a、氨氮13.129t/a的排放量限值要求；废气污染物二硫化碳的最大排放量为1.7002t/a、硫化氢的最大排放量为0.2239t/a。

验收调查结果分析评价

环评建议及环评批复落实情况检查

验收监测期间，对公司落实环评批复及环评建议情况进行了检查，其落实情况见下表。

环评建议及批复落实情况一览表

| 污染因素 | 污染工序 |  | 污染物 | 处理措施 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 有组织 | 黄化 溶解、脱泡工序；酸站高浓度废气 | H2S、CS2 | 冷凝回收+高浓度含硫废气生物处理+180 m排气筒 | 冷凝回收+高浓度含硫废气生物处理+180 m排气筒 | 已落实 |
|  |  | 纺丝车间废气 | H2S、CS2 | 高密度菌阵生物处理系统+180m排气筒 | 高密度菌阵生物处理系统+180m排气筒 |  |
|  | 无组织 | 原液车间、纺丝车间、酸站散失 | 硫化氢、 二硫化碳、臭气浓度、氨 | 设备密封、CS2储罐采用氮封等 | 设备密封、CS2储罐采用氮封等 | 已落实 |
| 废水 | 污水处理站 |  | pH、CODCr、BOD5、悬浮物、色度、氨氮、总氮、总磷、硫化物、可吸附性有机卤素、总锌、全盐量 | 采用“调节+中和+沉淀”的处理工艺 | 采用“调节+中和+沉淀”的处理工艺 | 已落实 |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 等效连续A声级 | 优选低噪设备，优化厂区平面布置、隔声、消声、减振等，加大绿化 | 优选低噪设备，优化厂区平面布置、隔声、消声、减振等，加大绿化 | 已落实 |
| 固体废物 | 危险废物 |  | / | 危险废物暂存库1座（废润滑油采用密封桶存储），及时开展污泥性质鉴定 | 危险废物暂存库1座（废润滑油采用密封桶存储），已开展污泥性质鉴定 | 已落实 |
|  | 一般固体废物 |  | / | 废丝、废包装集中外售 | 废丝、废包装集中外售 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 |  | / | 集中收集，定期清运至图木舒克市生活垃圾填埋场 | 集中收集，定期清运至图木舒克市生活垃圾填埋场 | 已落实 |

环保管理制度检查

环境管理检查情况一览表

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”制度执行情况 | 已按“三同时”制度建设 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 公司制定了《环境保护管理制度》《环保领导小组及环保管理人员职责》《污水处理设施管理条例》等。 公司建立了环保档案制度，包括环境保护管理制度、环保设施管理制度、环评文件以及各类监测报告等，由环保管理人员负责管理。 |
| 3 | 环保设施建设、运行及维护情况 | 公司设有环保设施管理、检查及维护人员，定期对各环保设施进行检查、维护，现场核查在用的各类环保设施均处于正常运行状态 |
| 4 | 排污口规范化及在线监测仪联网情况 | 废水、废气排放口设置永久采样口，已依据环评要求对有组织排气筒设置了采样平台和永久监测孔。公司已依据《环境保护图形标志-排放口（源）》的要求设置了污水排放口、有组织废气排放口环保图形标志牌。 本次验收全厂污水处理站废水排放口共设置1处，安装了在线监测装置。 |
| 5 | 施工期环境监理 | 施工期已委托中联路海集团有限公司进行环境监理（见附件十） |

公众意见调查结果

调查目的

通过对项目及所在区域有关环境问题的调查，获取公众对本项目的意见和建议，强化社会监督。

调查方式、范围

调查形式：采取发放公众意见调查表的形式。

调查范围：项目厂址周边公众。

调查结果

我公司在项目调试期间，于2025年10月30日通过发放公众意见调查表的形式征求当地公众的意见，公众意见调查表详见附件（50份公众意见调查表全部存档备查，因调查表较多，附件内仅附10份）。

公众参与调查期间，未收到反馈意见和建议，即项目验收公示期间无反对意见。

公众意见调查表共发放50份，收回50份，收回率100%，调查表内容有效。根据调查表统计结果，项目周边公众对项目施工期和调试期产生的废气、废水和固体废物影响程度均反映未受到影响，对公司的环境保护工作均持满意意见。

验收监测结论

环保设施调试运行效果

（1）废气

验收监测期间，本项目废气排放情况为：

①有组织废气二硫化碳经治理后最大排放速率为1.61×10-1kg/h，硫化氢经治理后最大排放速率为2.12×10-2kg/h，臭气浓度经治理后最大排放浓度为730（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二硫化碳97kg/h（排气筒高度120m）、硫化氢21kg/h（排气筒高度120m）、臭气浓度60000（无量纲、排气筒高度≥60m）的限值要求。

②厂界无组织污染物最大排放浓度分别为：二硫化碳0.21mg/m3、硫化氢未检出、臭气浓度18（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》》（GB14554-93）表1厂界排放浓度二硫化碳3.0mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

（2）废水

本项目厂区总排口废水实测排放浓度分别为：PH7.6~7.8、化学需氧量96~104mg/L、五日生化需氧量21.4~25.1mg/L、悬浮物100~104mg/L、氨氮0.41~0.45mg/L、总磷0.09~0.11mg/L、总氮1.28~1.48mg/L、可吸附有机卤素0.22~0.3mg/L、硫化物未检出、总锌未检出、色度2、全盐量12096~12353mg/L，能够满足《棉浆粕和粘胶纤维工业水污染物排放标准》（DB65 4349-2021）表1水污染物排放浓度限值中远期间接排放限值中PH 6~9、化学需氧量300mg/L、五日生化需氧量100mg/L、悬浮物150mg/L、氨氮25mg/L、总磷1.5mg/L、总氮30mg/L、可吸附性有机卤素1.0mg/L、硫化物1.0mg/L、总锌5.0mg/L、色度80、全盐量12500mg/L的限值要求。

（3）噪声

企业厂界昼间噪声值范围为47～49dB(A)，夜间噪声值范围为43～46dB(A)，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类【昼间65dB（A）、夜间55dB（A）】标准要求。

（4）固体废物

本项目产生的危险废物主要为废润滑油，暂存于厂内危废暂存库，定期委托有相应资质的危废处置单位妥善处置；本项目污泥经鉴别后为一般固废（鉴别报告见附件）、其他一般固废主要为废丝和废包装材料，暂存于一般固废间，定期外售综合利用。

项目固废不外排，不会造成二次污染。

- （5）总量

本项目环评及批复中无总量控制指标。

企业满负荷工况下化学需氧量最大排放量为296.5248t/a、氨氮最大排放量为1.283t/a，能够满足排污许可证中COD 503.391t/a、氨氮13.129t/a的排放量限值要求；废气污染物二硫化碳的最大排放量为1.7002t/a、硫化氢的最大排放量为0.2239t/a。

公众意见调查

公众意见调查表共发放50份，收回50份，收回率100%，调查表内容有效。根据调查表统计结果，项目周边公众对项目施工期和调试期产生的废气、废水和固体废物影响程度均反映未受到影响，对公司的环境保护工作均持满意意见，因此本次验收项目对周边公众影响很小。

验收建议

（1）加强对各类环境保护设施运行管理及维护，确保污染物长期稳定达标排放，避免因环保设施故障造成非正常排放。

（2）生产过程中产生的各种固体废物需要按照相关要求，及时回收、合理处置，危险废物需委托有资质单位进行回收处置，不得擅自处理。

（3）生产期间加强对设备的定期检查、保养与维护，防止因运转不正常导致的噪声超标排放，从而对周边环境造成影响。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

具体内容如下表。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新疆天鹭新材料科技有限公司                           填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目（重新报批）（一期） |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 2309-660391-04-05-824687 |  | 建设地点 |  | 图木舒克经济技术开发区（达坂山工业园区）内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 二十五、化学纤维制造业 28——纤维素纤维原料及纤维制造281 |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | □新建 ☑ 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E79°3′27.283″N39°48′25.982″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产10000吨纤维素粘胶长丝、7536吨元明粉 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产10000吨纤维素粘胶长丝、7536吨元明粉 |  | 环评单位 |  | 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 图木舒克经济技术开发区管理委员会规划建设局 |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 图经开规环审〔2025〕9号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024年2月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2025年9月6日 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025年9月28日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91659003MA78LNYE5G001V |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新疆天鹭新材料科技有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 新疆锡水金山环境科技有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 43318（一期） |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 974（一期） |  | 所占比例（%） |  | 2.25 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 37814（一期） |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 904（一期） |  | 所占比例（%） |  | 2.39 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 201 | 废气治理（万元） | 600 | 噪声治理（万元） |  |  | 11 | 固体废物治理（万元） |  |  | 34 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 58 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时 |  | 7920 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 新疆天鹭新材料科技有限公司 |  |  |  | 运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91659003MA78LNYE5G | 验收时间 |  | 2025.9-2025.12 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 104 | 300 | / |  | / |  | / | / |  | / | 296.5248 | / |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | 0.45 | 25 | / |  | / |  | / | / |  | / | 1.2830 | / |  | / |  | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 二硫化碳 | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | 1.7002 | / |  | / |  | +1.7002 |
|  |  |  | 硫化氢 | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | 0.2239 | / |  | / |  | +0.2239 |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。