新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目（二期）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：新乡市亚航电源电子科技有限公司

编制单位：新乡市亚航电源电子科技有限公司

2025年12月

建设单位法人代表:          （签字）

编制单位法人代表:          （签字）

项  目  负  责  人：

报  告  编  写  人：

建设单位：新乡市亚航电源电子科技有限公司（盖章）

电话：15937320353

传真：/

邮编：453003

地址：新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区（西片区）

编制单位：新乡市亚航电源电子科技有限公司（盖章）

电话：15937320353

传真：/

邮编：453003

地址：新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区（西片区）

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	2

3 项目建设情况	4

3.1 地理位置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料	7

3.4 主要生产设备	9

3.5 水源及水平衡	13

3.6 生产工艺	13

3.7 产污环节	17

3.8 项目变动情况	19

4 环境保护设施	21

4.1 污染物治理/处置设施	21

4.2 其他环境保护设施	25

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	25

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	29

5.1 环境影响报告书主要结论与建议	29

5.2 审批部门审批决定	31

6 验收执行标准	34

7 验收监测内容	35

7.1 环境保护设施调试运行效果	35

8 质量保证和质量控制	37

8.1 监测分析方法及监测仪器	37

8.2质量控制措施	38

9 验收监测结果	39

9.1 生产工况	39

9.2 环保设施调试运行效果	39

10 验收监测结论	51

10.1 环保设施调试运行效果	51

10.2 环境管理检查结论	52

10.3 总结论	52

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	53

1 项目概况

新乡市亚航电源电子科技有限公司成立于2017年1月，投资20000万元在新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区（西片区）建设“年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目”。新乡市亚航电源电子科技有限公司委托新乡市汇能环保技术有限公司于2023年2月编制完成了《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目环境影响报告书》，新乡市生态环境局凤泉分局于2023年2月15日以凤环书审[2023]1号文对该项目环评报告书进行了批复。

本项目环评设计产能为年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带，项目分期建设，其中一期工程“年产6.18亿只锂电钢壳、200吨钢带项目”于2024年8月建设并完成验收，目前二期年产1.26亿只锂电钢壳、12亿只锂电盖帽工程已建设完成，本次进行二期工程的验收工作；三期年产12.56亿只锂电钢壳、8亿只锂电盖帽、400吨钢带工程待建成后再另行验收。

项目二期工程于2024年10月开工建设，2025年5月竣工，企业于2025年7月23日重新申请取得排污许可证后开始调试。2025年10月，新乡市亚航电源电子科技有限公司组织技术人员及相关负责人对该项目进行了现场勘察，验收工作启动。

新乡市亚航电源电子科技有限公司组织人员进行了现场勘察，收集查阅了相关技术资料，于2025年11月编制验收监测方案，并委托河南平原山水检测有限公司新乡分公司进行了现场监测。企业依据相关技术规范、监测报告编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告表。

2 验收依据

1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号)；

4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；

8.《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）；

9.《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函〔2020〕688号）；

10.《排污单位自行监测技术指南  电镀工业》（HJ985—2018）；

11.《排污许可证申请与核发技术规范  电镀工业》（HJ855—2017）；

12.《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目环境影响报告书》，新乡市汇能环保技术有限公司，2023.2；

13.《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目环境影响报告书》的批复（凤环书审[2023]1号），新乡市生态环境局风泉分局，2023.2.15；

14.《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》，新乡市亚航电源电子科技有限公司，2024.8

15.《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目（二期）竣工环境保护验收检测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，报告编号PY2510156，2025.12.18；

16.排污单位名称：新乡市亚航电源电子科技有限公司；管理类别：简化管理；排污许可证证书编号：91410704MA40FC332H002X；有效期：2025年7月23日至2030年7月22日。

3 项目建设情况

3.1 地理位置

本项目选址位于新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区（西片区）（厂区中心坐标为：东经113°50´47.36˝，北纬35°22´2.71˝）。经现场调查，厂址东侧为空厂房；南侧隔路为新乡市亿丰混凝土有限公司；西侧为新乡市平喜机动车检测有限公司；北侧为恒亿金属材料有限公司。距离项目厂址最近环境保护敏感目标为北510m处的陈堡村。本项目周边环境示意图见下图。

图3-1    项目周围环境示意图

项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。

3.2 建设内容

3.2.1 项目基本概况

本项目基本概况与环评一致性分析见下表。

表3-1                            本项目基本概况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评及批复 | 实际建设 | 与环评对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 新乡市亚航电源电子科技有限公司 | 新乡市亚航电源电子科技有限公司 | 一致 |
| 2 | 项目投资 | 20000万元 | 二期：3000万元 | 仅为二期建设 |
| 3 | 产品方案 | 年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带 | 二期：年产1.26亿只锂电钢壳和12亿只锂电盖帽 | 仅为二期建设 |
| 4 | 项目选址 | 新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区（西片区） | 新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区（西片区） | 一致 |
| 5 | 占地面积 | 20000m2 | 20000m2 | 一致 |
| 6 | 劳动制度 | 年工作300天，三班制（每班8h），年生产7200h | 年工作300天，三班制（每班8h），年生产7200h | 一致 |
| 7 | 定员 | 150人 | 二期：30人 | 仅为二期建设 |

本项目工程组成及建设内容与环评一致性分析见下表。

表3-2                        本项目工程组成及建设内容

| 编号 | 类别 | 建设内容 | 建设内容及规模 |  |  | 与环评对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评及批复 | 一期实际建设 | 二期实际建设 |  |
| 1 | 主体工程 | 钢壳电镀车间 | 3座，建筑面积7600m2 | 3座，建筑面积7600m2 | / | 依托一期 |
|  |  | 钢带电镀车间 | 1座，建筑面积1400m2 | 1座，建筑面积1400m2 | / | 依托一期 |
|  |  | 盖帽车间 | 电镀车间1F，建筑面积1200m2； | 电镀车间1F，建筑面积1200m2 | / | 依托一期 |
|  |  |  | 盖帽组装2F，建筑面积1200m2 | 盖帽组装2F，建筑面积1200m2 | / | 依托一期 |
|  |  | 机加工车间 | 1座1F，建筑面积600m2 | 1座1F，建筑面积600m2 | / | 依托一期 |
|  |  |  | 1座，建筑面积1000m2 | 1座，建筑面积1000m2 | / | 依托一期 |
| 2 | 辅助工程 | 办公楼 | 1座，建筑面积500m2 | 1座，建筑面积500m2 | / | 依托一期 |
|  |  | 仓库 | 1座；3000m2 | 1座；3000m2 | / | 依托一期 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 园区统一供水 | 园区统一供水 | / | 一致 |
|  |  | 供电 | 园区统一供电 | 园区统一供电 | / | 一致 |
| 4 | 环保工程 | 废水处理设施 | 含镍废水处理系统1座（150m3/d）、含铬废水处理系统1座（50m3/d）和综合废水处理系统1座（400 m3/d） | 含镍废水处理系统1座（150m3/d）、含铬废水处理系统1座（150m3/d）、综合废水处理系统1座（480m3/d） | / | 依托一期 |
|  |  | 废气处理设施 | “酸雾吸收塔+15m排气筒”9套 | “酸雾吸收塔+15m排气筒”2套 | “酸雾吸收塔+15m排气筒”3套 | 仅为二期建设 |
|  |  |  | 活性炭吸附-脱附装置+催化燃烧装置；1套 | / | / | 此为三期建设 |
|  |  | 固废 | 一般固废暂存场1处（100m2） | 一般固废暂存间1间（15m2） | / | 依托一期 |
|  |  |  | 危险废物暂存间1间（100m2） | 危险废物贮存库1间（30m2） | / | 依托一期 |
|  |  | 风险 | 事故水池1座（900m3，含初期雨水收集池） | 事故水池1座（900m3，含初期雨水收集池） | / | 依托一期 |

3.2.2 产品方案

本项目产品方案与环评一致性分析见下表。

表3-3                              本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产规模 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评及批复 | 一期实际建设 | 二期实际建设 |  |
| 1 | 钢壳 | 20亿只 | 6.18亿只 | 1.26亿只 | 仅为二期建设 |
| 2 | 盖帽 | 20亿只 | / | 12亿只 |  |
| 3 | 钢带 | 600t | 200t | / |  |

3.3 主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见下表。

表3-4                           本项目主要原材料建设情况

| 序号 | 原料名称 | 环评批复用量(t/a) | 一期实际用量(t/a) | 二期实际用量(t/a) | 与环评对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盖帽 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢带 | 1200 | 0 | 720 | 仅为二期建设 |
| 2 | 铝带 | 400 | 0 | 240 |  |
| 3 | 拉伸油 | 2 | 0 | 1.2 |  |
| 4 | 乳化剂 | 2 | 0 | 1.2 |  |
| 5 | 密封圈 | 20亿个 | 0 | 12 |  |
| 6 | 密封胶 | 2 | 0 | 1.2 |  |
| 7 | 碳氢清洗剂 | 3000L | 0 | 0 |  |
| 8 | 氢氧化钠 | 4 | 0 | 2.4 |  |
| 9 | 硫酸 | 1.5 | 0 | 0.9 |  |
| 10 | 硫酸镍 | 6 | 0 | 3.6 |  |
| 11 | 氯化镍 | 1.2 | 0 | 0.72 |  |
| 12 | 硼酸 | 1.2 | 0 | 0.72 |  |
| 13 | 镍板 | 46 | 0 | 27.6 |  |
| 14 | 半光亮添加剂 | 0.2 | 0 | 0.12 |  |
| 15 | 亮镍添加剂（光亮剂） | 0.002 | 0 | 0.0012 |  |
| 16 | 柔软剂 | 0.5 | 0 | 0.3 |  |
| 17 | 一水柠檬酸 | 0.1 | 0 | 0.06 |  |
| 18 | 草酸 | 0.1 | 0 | 0.06 |  |
| 19 | 酒石酸 | 0.1 | 0 | 0.06 |  |
| 20 | 铬酸酐 | 0.01 | 0 | 0.006 |  |
| 21 | 封闭剂 | 1 | 0 | 0.6 |  |
| 钢壳 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢带 | 13200 | 1023 | 831.6 | 仅为二期建设 |
| 2 | 拉伸油 | 0.6 | 0.05 | 0.04 |  |
| 3 | 氢氧化钠 | 7 | 0.58 | 0.44 |  |
| 4 | 硫酸 | 5 | 0.4 | 0.32 |  |
| 5 | 氯化镍 | 18.2 | 1.41 | 1.15 |  |
| 6 | 硫酸镍 | 72.8 | 5.64 | 4.59 |  |
| 7 | 硼酸 | 17 | 1.32 | 1.07 |  |
| 8 | 镍板 | 262 | 20.3 | 16.51 |  |
| 9 | 柔软剂 | 1.5 | 0.12 | 0.09 |  |
| 10 | 光亮剂 | 0.1 | 0.01 | 0.006 |  |
| 11 | 酒石酸 | 0.2 | 0.016 | 0.013 |  |
| 12 | 葡萄糖酸钠 | 0.4 | 0.03 | 0.025 |  |
| 14 | 铬酸酐 | 0.05 | 0.004 | 0.003 |  |
| 15 | 封闭剂 | 5 | 0.4 | 0.315 |  |
| 钢带 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢带 | 610 | 204 | / | 二期未建设 |
| 2 | OP乳化剂 | 1 | 0.5 | / |  |
| 3 | 硫酸 | 2 | 1.25 | / |  |
| 4 | 氢氧化钠 | 1 | 0.75 | / |  |
| 5 | 纯碱 | 1 | 0 | / |  |
| 6 | 盐酸 | 0.5 | 0 | / |  |
| 7 | 镍板 | 13 | 6.5 | / |  |
| 8 | 硫酸镍 | 3.1 | 1.55 | / |  |
| 9 | 氯化镍 | 0.7 | 0.35 | / |  |
| 10 | 硼酸 | 0.7 | 0.35 | / |  |
| 11 | OP乳化剂 | 0.5 | 0 | / |  |
| 12 | 氢氧化钠 | 0.4 | 0 | / |  |
| 13 | 硫酸 | 0.5 | 0 | / |  |
| 14 | 镍板 | 7 | 0 | / |  |
| 15 | 硫酸镍 | 1.4 | 0 | / |  |
| 16 | 氯化镍 | 0.2 | 0 | / |  |
| 17 | 硼酸 | 0.4 | 0 | / |  |
| 资源能源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水 | 42万m3/a | 34719m3/a | 8064m3/a | 仅为二期建设 |
| 2 | 电 | 10000万kW·h | 2000万kW·h | 1500万kW·h |  |

3.4 主要生产设备

本项目一期建设1条钢壳电镀生产线和1条钢带电镀生产线已验收，本次不再进行对比分析；本次验收建设2条钢壳电镀生产线和1条盖帽电镀生产线，本项目主要生产设备建设情况见下表。

表3-5                                                             本项目主要生产设备建设情况

| 序号 | 主要设备 | 环评批复型号/规格（mm） | 环评批复数量（套/台） | 实际建设型号/规格（mm） | 实际建设数量（套/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢壳2#生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲床 | / | 30 | / | / | 钢壳冲床共用，依托一期建设内容 |
| 2 | 化学除油槽 | L1800×W2000×H1100 | 8 | L1500×W1200×H500 | 2 | 规格变小，数量减少 |
| 3 | 热水洗槽 | L750×W2000×H1100 | 1 | L1500×W1200×H600 | 1 | 规格变小 |
| 4 | 水洗槽 | L750×W2000×H1100 | 3 | L1500×W1200×H500 | 2 | 规格变小，数量减少 |
| 5 | 酸洗槽 | L750×W2000×H1100 | 2 | L1500×W1200×H500 | 2 | 规格变小 |
| 6 | 水洗槽 | L750×W2000×H1100 | 2 | L1500×W1200×H500 | 3 | 规格变小，数量增加 |
| 7 | 亮镍（四联槽） | L3800×W2000×H1100 | 6 | L1500×W1200×H600 | 4 | 规格变小，数量减少 |
| 8 | 回收槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | / | / | 不再建设 |
| 9 | 水洗槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | L1500×W1200×H500 | 3 | 规格变小，数量增加 |
| 10 | 漂白槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | / | / | 不再建设 |
| 11 | 水洗槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | / | / | 不再建设 |
| 12 | 中和槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | / | / | 不再建设 |
| 13 | 水洗槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | / | / | 不再建设 |
| 14 | 钝化槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | L1500×W1200×H500 | 1 | 规格变小，数量减少 |
| 15 | 水洗槽 | L735×W2000×H1100 | 3 | L1500×W1200×H500 | 3 | 规格变小 |
| 16 | 二次中和槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | L1500×W1200×H500 | 1 | 规格变小，数量减少 |
| 17 | 水洗槽 | L735×W2000×H1100 | 1 | L1500×W1200×H500 | 2 | 规格变大，数量增加 |
| 18 | 水洗槽 | L750×W2000×H1100 | 2 | / | / | 不再建设 |
| 19 | 封闭槽 | L750×W2000×H1100 | 3 | L1500×W1200×H500 | 1 | 规格变小，数量减少 |
| 20 | 水洗槽 | L750×W2000×H1100 | 3 | L1500×W1200×H500 | 2 | 规格变小，数量减少 |
| 21 | 沥水槽 | L1509×W2000×H1100 | 1 | / | / | 不再建设 |
| 22 | 烘干槽 | L900×W2000×H1100 | 4 | / | 2 | 数量减少 |
| 钢壳3#生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲床 | / | 30 | / | / | 钢壳冲床共用，依托一期建设内容 |
| 2 | 化学除油槽 | L1800×W2000×H1100 | 8 | L750×W780×H700 | 6 | 规格变小，数量减少 |
| 3 | 热水洗槽 | L750×W2000×H1100 | 1 | L750×W780×H700 | 2 | 规格变小，数量增加 |
| 4 | 水洗槽 | L750×W2000×H1100 | 3 | L800×W1400×H920 | 4 | 规格变小，数量增加 |
| 5 | 酸洗槽 | L750×W2000×H1100 | 2 | L800×W1400×H920 | 2 | 规格变小 |
| 6 | 水洗槽 | L750×W2000×H1100 | 2 | L800×W1400×H920 | 4 | 规格变小，数量增加 |
| 7 | 亮镍（四联槽） | L3800×W2000×H1100 | 6 | L3200×W1400×H920 | 4 | 规格变小，数量减少 |
| 8 | 回收槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | L800×W1400×H920 | 2 | 规格变小 |
| 9 | 水洗槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | L800×W1400×H920 | 1 | 规格变小，数量减少 |
| 10 | 漂白槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | L800×W1400×H920 | 1 | 规格变小，数量减少 |
| 11 | 水洗槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | L800×W1400×H920 | 2 | 规格变小 |
| 12 | 中和槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | L800×W1400×H920 | 2 | 规格变小 |
| 13 | 水洗槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | L800×W1400×H920 | 5 | 规格变小，数量增加 |
| 14 | 钝化槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | L800×W1400×H920 | 1 | 规格变小，数量减少 |
| 15 | 水洗槽 | L735×W2000×H1100 | 3 | L800×W1400×H920 | 3 | 规格变小 |
| 16 | 二次中和槽 | L735×W2000×H1100 | 2 | L800×W1400×H920 | 1 | 规格变小，数量减少 |
| 17 | 水洗槽 | L735×W2000×H1100 | 1 | L750×W780×H700 | 2 | 规格变小，数量增加 |
| 18 | 水洗槽 | L750×W2000×H1100 | 2 | / | / | 不再建设 |
| 19 | 封闭槽 | L750×W2000×H1100 | 3 | L750×W780×H700 | 2 | 规格变小，数量减少 |
| 20 | 水洗槽 | L750×W2000×H1100 | 3 | L750×W780×H700 | 4 | 规格变小，数量增加 |
| 21 | 沥水槽 | L1509×W2000×H1100 | 1 | L750×W780×H700 | 3 | 规格变小，数量增加 |
| 22 | 烘干槽 | L900×W2000×H1100 | 4 | / | 3 | 数量减少 |
| 盖帽生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲床 | / | 60 | / | 6 | 分期建设 |
| 2 | 组装一体机 | / | 80 | / | 14 | 分期建设 |
| 3 | 涂胶机 | / | 50 | / | / | 未建设 |
| 4 | 烘干机 | / | 20 | / | / | 未建设 |
| 5 | 检验机 | / | 20 | / | 1 | 分期建设 |
| 6 | 碳清还原机 | / | 3 | / | / | 未建设 |
| 7 | 化学除油槽 | L1600×W1300×H1000 | 1 | L1500×W1000×H900 | 4 | 规格变小，数量增加 |
| 8 | 三联水洗槽 | L1300×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 5 | 规格变小，数量增加 |
| 9 | 活化-1槽 | L2600×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 1 | 规格变小 |
| 10 | 四联水洗槽 | L2600×W1300×H1000 | 1 | / | / | 不再建设 |
| 11 | 水洗槽 | L2600×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 1 | 规格变小 |
| 12 | 半光亮镍 | L4800×W1300×H1000 | 2 | L1500×W1000×H900 | 6 | 规格变小，数量增加 |
| 13 | 三联回收 | L1950×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 2 | 规格变小，数量增加 |
| 14 | 活化-2槽 | L2600×W1300×H1000 | 1 | / |  | 不再建设 |
| 15 | 三联纯水洗 | L1950×W1300×H1000 | 1 | / | / | 不再建设 |
| 16 | 电镀镍亮镍槽 | L4800×W1300×H1000 | 1 | L1500×W1000×H900 | 3 | 规格变小，数量增加 |
| 17 | 三联回收槽 | L1950×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 2 | 规格变小，数量增加 |
| 18 | 水洗槽 | L3250×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 1 | 规格变小 |
| 19 | 漂白槽 | L3250×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 1 | 规格变小 |
| 20 | 双联水洗槽 | L3250×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 2 | 规格变小，数量增加 |
| 21 | 钝化槽 | L3250×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 1 | 规格变小 |
| 22 | 四联水洗槽 | L3250×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 3 | 规格变小，数量增加 |
| 23 | 中和槽 | L3250×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 1 | 规格变小 |
| 24 | 三联水洗槽 | L3250×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 4 | 规格变小，数量增加 |
| 25 | 双联纯水洗槽 | L3250×W1300×H1000 | 1 | / | / | 不再建设 |
| 26 | 封闭槽 | L1950×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 1 | 规格变小 |
| 27 | 双联纯水洗槽 | L1300×W1300×H1000 | 1 | L650×W1000×H900 | 2 | 规格变小，数量增加 |
| 28 | 烘干 | / | 1 | / | 2 | 数量增加 |

项目实际建设内容与环评及批复基本一致，主要设备基本一致。与环评及批复不一致的地方有：

（1）本项目主要决定产能的设备为电镀槽，原环评批复中单条钢壳生产线主镀槽容积为3800mm×2000mm×1100mm=8.36m3，镀槽数量为6个，则主镀槽总容积为50.16m3；本次建设钢壳2#生产线镀槽容积为1500mm×1200mm×600mm=1.08m3，镀槽数量为4个，则主镀槽总容积为4.32m3；建设钢壳3#生产线镀槽容积为3200mm×1400mm×920mm=4.1216m3，镀槽数量为4个，则主镀槽总容积为16.4864m3。原环评批复中单条盖帽生产线主镀槽容积为4800mm×1300mm×1000mm=6.24m3，镀槽数量为3个，则主镀槽总容积为18.72m3；本次建设盖帽生产线镀槽容积为1500mm×1000mm×900mm=1.35m3，镀槽数量为9个，则主镀槽总容积为12.15m3。对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单（试行）》，其规模中要求为：“1、主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上。”的属于重大变动。本次建设钢壳生产线主镀槽单槽规格变小，数量减少，其电镀能力减少；盖帽生产线主镀槽单槽规格变小，数量增加，其电镀能力减少，故上述变动情况不会导致第1条所列情形，因此不属于重大变动。

（2）本项目电镀生产线实际建设中根据生产线整体调控，槽的规格和数量发生变动，其中除油槽、水洗槽、活化槽、中和槽等均与环评批复不一致，存在规格减小和数量减少等变动。对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》和《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函〔2020〕688号），本次变动的槽均不属于决定产能的设备，不影响产能，不新增污染物的排放，因此不属于重大变动。

（3）项目机加工设备变动，原环评批复中盖帽生产线冲床数量为60台，实际建设中单台产能465个/min的6台，冲床实际总产能约12.05亿只，能够满足电镀生产线产能所需。对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》和《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函〔2020〕688号），冲床数量及型号变动不影响产能，不新增污染物的排放，因此不属于重大变动。

3.5 水源及水平衡

本项目二期工程实际水平衡见下图。

图3-2    本项目二期工程实际水平衡图    单位：m3/d

3.6 生产工艺

本项目分期建设，二期仅建设2条钢壳电镀生产线和1条盖帽生产线，其他生产线已建设或未建设，本次不再描述。二期实际生产工艺的内容介绍如下。

一、盖帽生产线

注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废

图3-3    盖帽生产工艺流程及产污环节图

具体的工艺流程简述如下：

（1）铝带加工

①冲压：将外购的铝带经冲压机冲压形成铝片，冲压前滴加少量拉伸油，多余的拉伸油经设备自带的导流管经重力落入设备下方的收集瓶内，经过收集后可再次利用，不外排。此过程产生冲压边角料和设备噪声。

②清洗、烘干：将冲压后的铝片半成品委托其他企业外协生产，生产后再运回厂区进行后续加工。

（2）钢带加工

①冲压：将外购的钢带经过盛有乳化剂的槽，使钢带表面沾有乳化剂，在冲压时起到保护钢带并加速降温的作用，然后进行冲压机冲压形成钢片，直接落入转运小车内，经小车转运至半成品库中暂存。冲压工序下方设置回流收集槽，钢带上多余的乳化剂滴落在收集槽内后回流至乳化剂槽内循环使用，不外排。此过程产生噪声和冲压边角料固废。

②表面处理：冲压后形成的钢片为盖帽配件，得到的盖帽配件进行表面处理。

（3）涂胶组装

密封圈涂胶委托其他企业外协生产，将处理好的铝带、钢带半成品与涂好胶的密封圈采用组装一体机进行组装。

（4）检验

将组装好的成品采用检验机进行检验，入库待售。此过程会产生设备噪声。

二、盖帽电镀生产线

图3-4    盖帽电镀生产工艺流程及产污环节图

具体的工艺流程简述如下：

（1）化学除油：将部分机加工产品的盖帽配件放置于滚筒内，具体是将装有盖帽配件的小车转运至电镀生产线前，利用行车将小车吊运至滚筒上，人工将盖帽配件倒入滚筒内，盖上滚筒盖；之后由行车将滚筒置于除油槽内。工程设置4个除油槽，除油槽内溶液为碱性除油液，除油液是50~100g/L的NaOH，除油槽操控温度控制在60~75℃左右（采用电加热），除油时间为60min。除油槽液定期更换，更换周期为1个月，废槽液通过独立管道输送至破乳、气浮预处理后进入综合废水处理设施进行处理。

除油后进行三联水洗，三联水洗又称三级逆流清洗，是由三级清洗槽串联组成，在三级槽内进水，从一级槽头排水，其水流方向与镀件方向相反。三联水洗废水为连续排放，三联水洗槽的水每7天更换一次。除油废槽液和三联水洗废水通过独立管道输送至破乳、气浮池预处理后送往综合废水处理设施进行处理。

除油水洗后将盛有产品的不锈钢滚筒打开，利用行车人工将盖帽配件倒入电镀专用塑料滚筒，避免后续活化、镀镍工序腐蚀不锈钢滚筒里的铁；电镀专用塑料滚筒具有导电性能，在镀镍工序更能保证产品镀镍质量。转换桶过程在生产线上方进行，下方为水洗槽，转换过程中工件滴落废水经下方槽收集后与水洗废水一块送往综合废水处理设施进行处理。

（2）活化：除油后工件至酸洗槽进行活化处理，去除工件表面的氧化皮等杂质。工程设置1个酸洗槽对工件进行酸洗。酸洗液为20-30mg/L的硫酸，温度为常温，酸洗时间分别为5-10min，酸洗槽液定期更换，更换周期为2天。

酸洗后进行水洗，又称四级逆流清洗，是由四级清洗槽串联组成，在四级槽内进水，从一级槽头排水，其水流方向与镀件方向相反。四联水洗废水为连续排放，四联水洗槽的水每7天更换一次。

（3）电镀半光亮镍：活化酸洗后的工件进入电镀槽进行半光亮镀镍，本项目采用滚镀方式进行半光亮镀镍。

半光亮镀镍槽液组分包括：硫酸镍240-300g/L、氯化镍45-60g/L，半光亮剂5-10ml/L、硼酸55-60g/L。硫酸镍、氯化镍、硼酸需定时添加，具体需要分析滴定后按比例添加，电镀镍的温度为50-60℃左右。电流密度0.5~3A/dm2，半亮镍电镀时间为4h，盖帽镀层厚度约为5μm。

硫酸镍作为主盐，氯化镍作为阳极活化剂，硼酸作为缓冲剂。在电镀过程中以镍板为阳极，钢壳为阴极，含镍溶液为交换介质，反应原理如下：

阴极：Ni2+ + 2e = Ni

阳极：Ni - 2e = Ni2+

电镀槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。

半亮镍后进入三联回收槽进行回收清洗。以去除钢壳表面残留的镀液，该部分清洗废水通过独立管道进入镍废水处理系统，回收槽槽液定期回流至电镀槽补充其蒸发消耗。镀槽槽液不更换，定期补充槽液物质及水。

（4）镀镍（光亮镍）：活化后的工件进入电镀槽进行光亮镀镍，本项目采用滚镀方式进行半光亮镀镍。

光亮镀镍槽液组分包括：硫酸镍240-300g/L、氯化镍45-60g/L、光亮剂0.1-0.25ml/L、柔软剂6-8mg/L、硼酸55-60g/L。其中光亮剂中含有的丁炔二醇为有机物，有少量的挥发，但光亮剂年用量仅0.002t/a，槽液中浓度较低，且多数物料均与工件发生作用，通过挥发进入大气的量很小，可忽略；柔软剂主要成分为糖精钠，不含挥发性物质。硫酸镍、氯化镍、硼酸需定时添加，具体需要分析滴定后按比例添加，电镀镍的温度为50-60℃左右。电流密度0.5~3A/dm2，光亮镍电镀时间为2h，钢壳镀层厚度约为4-5μm。

硫酸镍作为主盐，氯化镍作为阳极活化剂，硼酸作为缓冲剂。在电镀过程中以镍板为阳极，钢壳为阴极，含镍溶液为交换介质，反应原理如下：

阴极：Ni2+ + 2e = Ni

阳极：Ni - 2e = Ni2+

电镀槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。

光亮镍后进入三联回收槽进行回收清洗。回收槽槽液定期回流至电镀槽补充其蒸发消耗。镀槽槽液不更换，定期补充槽液物质及水。

电镀回收后的工件进行双联水洗（二级逆流水洗），是由二级清洗槽串联组成，在二级槽内进水，从一级槽内排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。二级逆流水洗废水为连续排放，二级逆流水洗槽的水3天更换一次，废水通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

（5）漂白：镀镍水洗后的产品需进行漂白，保证产品外观质量。漂白槽液为一水柠檬酸（15g/L）、草酸（15g/L）和酒石酸（15g/L），常温，时间为5-10min，槽液每2天更换一次，废槽液通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

漂白后进行双联水洗（二级逆流水洗），是由二级清洗槽串联组成，在二级槽内进水，从一级槽内排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。二级逆流水洗废水为连续排放，二级逆流水洗槽的水1个月更换一次。废水经独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

（6）钝化：为提高工件的防护能力和外观装饰，镀镍后的工件需再进入钝化槽中进行钝化。本项目钝化剂主要为3g/L的铬酸酐溶液，钝化时间为5-10min，温度为常温。根据《污染源源强核算技术指南  电镀》（HJ984-2018），常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液产生的铬酸雾可忽略，本项目钝化液铬酸酐溶液浓度为3g/L，浓度较低，因此本项目钝化产生的铬酸雾可忽略，但该部分废气仍经过生产线密闭及槽边抽风装置收集后通入两级酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。钝化槽液每7天更换1次，更换的废槽液经容器暂存后以少量多次的方式通过独立管道送往含铬废水处理设施进行处理。

钝化后工件进行四级逆流水洗，四级逆流水洗水从槽头连续排放，四级逆流水洗槽的水每1个月更换一次。废水通过独立管道送往含铬废水处理设施进行处理。

（7）中和：产品经过钝化后需要进行中和，中和槽液为5-6mg/L氢氧化钠，呈碱性，时间为5-10min，温度为常温。槽液每天更换1次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

中和后进行三联水洗，三联水洗水从槽头连续排放，三联水洗槽的水每1个月更换一次。三联水洗后进行双联水洗，双联水洗槽的水每1个月更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

（8）封闭：钝化后的产品需要进行封闭处理，在镀镍层表面形成一层透明保护膜，提高镀层的抗腐蚀能力。封闭槽的槽液为50~60ml/L的封闭剂，封闭温度为40-50℃，封闭时间为10min。槽液每7天更换1次。

封闭后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放，双联水洗槽的水每1个月更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

（9）烘干：水洗后的工件送至烘干炉进行烘干，烘干炉为电炉，烘干后的工件下料，冷却后即为成品。

三、钢壳2#生产线

图3-5    钢壳2#生产工艺流程及产污环节图

具体的工艺流程简述如下：

（1）冲压：将外购的钢带采用冲压机进行加工，加工过程中会产生废拉伸油。

（2）化学除油：将部分机加工产品的电池钢壳放置于滚筒内，具体是将装有电池钢壳的小车转运至电镀生产线前，利用行车将小车吊运至滚筒上，人工将电池钢壳倒入滚筒内，盖上滚筒盖；之后由行车将滚筒置于除油槽内。除油槽内溶液为碱性除油液，除油液是20-30g/L的氢氧化钠，除油槽操控温度控制在60-65℃左右，除油时间为2-3h。

除油槽液定期更换，更换周期为12个月，除油后进行热水洗，热水洗槽的水1个月更换一次。除油废槽液和热水洗废水经隔油池预处理后通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

之后为了保证清洗效果，设置双联水洗。双联水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放，且水洗槽的水每3个月全部更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

除油、水洗后将盛有产品的不锈钢滚筒打开，利用行车人工将负极底盖倒入电镀专用塑料滚筒，避免后续酸洗、镀镍工序腐蚀不锈钢滚筒里的铁；电镀专用塑料滚筒具有导电性能，在镀镍工序更能保证产品镀镍质量。转换桶过程在生产线上方进行，下方为水洗槽，转换过程中工件滴落废水经下方槽收集后与水洗废水一块送往综合废水处理设施进行处理。

（3）酸洗：除油水洗后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。酸洗液为20ml/L的硫酸，温度为常温，酸洗时间为3min。酸洗槽液定期更换，更换周期为每2天更换一次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

酸洗后进行双联水洗（三级逆流水洗），是由三级清洗槽串联组成，在三级槽内进水，从一级槽内排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。三级逆流水洗废水为连续排放，三级逆流水洗槽的水每3个月更换一次，废水通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

（4）电镀镍：活化后的工件进入电镀槽进行镀镍，本项目采用滚镀方式进行镀镍，钢壳进行镀亮镍。

电镀槽液组分包括：硫酸镍（220g/L）、氯化镍（55g/L）、硼酸（50g/L）、光亮剂（0.1-0.25ml/L）、柔软剂（6-8ml/L）。其中，光亮剂中含有的丁炔二醇为有机物，有少量的挥发，但光亮剂年用量仅5t/a，槽液中浓度较低，且多数物料均与工件发生作用，通过挥发进入大气的量很小，可忽略。柔软剂主要成分为糖精钠，不含挥发性物质。硫酸镍、氯化镍、硼酸需定时添加，具体需要分析滴定后按比例添加，电镀镍的温度为55℃左右。

钢壳进行镀亮镍，电流密度1-6A/dm2，电镀时间2-3h，钢壳镀层厚度约2微米；本项目电镀镍过程方程式如下：

阴极：Ni2+ + 2e = Ni

阳极：Ni - 2e = Ni2+

电镀槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。

镀镍后的工件进行双联水洗（三级逆流水洗），是由三级清洗槽串联组成，在三级槽内进水，从一级槽内排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。三级逆流水洗废水为连续排放，二级逆流水洗槽的水每3个月更换一次，部分水回用于回收槽内，部分废水通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

（7）钝化：为提高工件的防护能力和外观装饰，镀镍后的工件需再进入钝化槽中进行钝化。本项目钝化剂主要为3g/L的铬酸酐溶液，钝化时间为5-10min，温度常温。根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018），常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液产生的铬酸雾可忽略，本项目钝化液铬酸酐溶液浓度为3g/L，浓度较低，因此本项目钝化产生的铬酸雾可忽略，但该部分废气仍经过生产线密闭及槽边抽风装置收集后通入两级酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。钝化槽液每个月更换1次，更换的废槽液经容器暂存后以少量多次的方式通过独立管道送往含铬废水处理设施进行处理。

钝化后进行三联水洗，三联水洗水从槽头连续排放，三联水洗槽的水每3个月更换一次，更换下来的水部分回用于热水洗工序，剩余废水通过独立管道送往含铬废水处理设施进行处理。

（7）中和：为了调整后续封闭工序水的pH值，保证非酸性环境，企业设置中和进行pH调节，槽液成分为20-30g/L的氢氧化钠溶液，将根据前端水洗情况调整中和时间，温度为常温，槽液1个月更换一次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

中和后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放，双联水洗槽的水每3个月更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

（8）封闭：封闭工艺目的为防止产品生锈，增加盐雾功能，槽液为2-5%的封闭剂，加温至50℃-60℃，封闭时间为10min。槽液更换周期为2天，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

封闭后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放，双联水洗槽的水每3个月更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

各槽溶液配置采用专门的密闭调配间进行配置，采用自动加药装置向槽体中自动补充槽液。

四、钢壳3#生产线

图3-6    钢壳3#生产工艺流程及产污环节图

具体的工艺流程简述如下：

（1）冲压：将外购的钢带采用冲压机进行加工，加工过程中会产生废拉伸油。

（2）化学除油：将部分机加工产品的电池钢壳放置于滚筒内，具体是将装有电池钢壳的小车转运至电镀生产线前，利用行车将小车吊运至滚筒上，人工将电池钢壳倒入滚筒内，盖上滚筒盖；之后由行车将滚筒置于除油槽内。除油槽内溶液为碱性除油液，除油液是20-30g/L的氢氧化钠，除油槽操控温度控制在60-65℃左右，除油时间为2-3h。

除油槽液定期更换，更换周期为12个月，除油后进行热水洗，热水洗槽的水1个月更换一次。除油废槽液和热水洗废水经隔油池预处理后通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

之后为了保证清洗效果，设置四联水洗。四联水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放，且水洗槽的水每3个月全部更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

除油、水洗后将盛有产品的不锈钢滚筒打开，利用行车人工将负极底盖倒入电镀专用塑料滚筒，避免后续酸洗、镀镍工序腐蚀不锈钢滚筒里的铁；电镀专用塑料滚筒具有导电性能，在镀镍工序更能保证产品镀镍质量。转换桶过程在生产线上方进行，下方为水洗槽，转换过程中工件滴落废水经下方槽收集后与水洗废水一块送往综合废水处理设施进行处理。

（3）酸洗：除油水洗后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。酸洗液为20ml/L的硫酸，温度为常温，酸洗时间为3min。酸洗槽液定期更换，更换周期为每2天更换一次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

酸洗后进行四联水洗（四级逆流水洗），是由四级清洗槽串联组成，在四级槽内进水，从一级槽内排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。四级逆流水洗废水为连续排放，四级逆流水洗槽的水每3个月更换一次，废水通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

（4）电镀镍：活化后的工件进入电镀槽进行镀镍，本项目采用滚镀方式进行镀镍，钢壳进行镀亮镍。

电镀槽液组分包括：硫酸镍（220g/L）、氯化镍（55g/L）、硼酸（50g/L）、光亮剂（0.1-0.25ml/L）、柔软剂（6-8ml/L）。其中，光亮剂中含有的丁炔二醇为有机物，有少量的挥发，但光亮剂年用量仅5t/a，槽液中浓度较低，且多数物料均与工件发生作用，通过挥发进入大气的量很小，可忽略。柔软剂主要成分为糖精钠，不含挥发性物质。硫酸镍、氯化镍、硼酸需定时添加，具体需要分析滴定后按比例添加，电镀镍的温度为55℃左右。

钢壳进行镀亮镍，电流密度1-6A/dm2，电镀时间2-3h，钢壳镀层厚度约2微米；本项目电镀镍过程方程式如下：

阴极：Ni2+ + 2e = Ni

阳极：Ni - 2e = Ni2+

电镀槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。

镀镍后进入两级回收槽进行双联回收，回收槽槽液定期回流至电镀槽补充其蒸发消耗。镀槽槽液不更换，定期补充槽液物质及水。

电镀回收后的工件进行双联水洗（二级逆流水洗），是由二级清洗槽串联组成，在二级槽内进水，从一级槽内排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。二级逆流水洗废水为连续排放，二级逆流水洗槽的水每3个月更换一次，部分水回用于回收槽内，部分废水通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

（5）漂白：镀镍后产品上会有水渍，颜色偏黄，这时需要增加一道漂白工艺，槽液为酒石酸（8g/L）和葡萄糖酸钠（15g/L），常温，时间为5min，槽液2天更换一次，废槽液通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

漂白后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放，双联水洗槽的水每3个月更换一次。废水通过独立管道送往含镍废水处理设施进行处理。

（6）中和：产品经过漂白后，内孔会有酸性，这时需要中和，中和槽液为20g/L的氢氧化钠，呈碱性，时间为3min，温度为常温。槽液2天更换一次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

中和后进行五联水洗，五联水洗水从槽头连续排放，五联水洗槽的水每3个月更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

（7）钝化：为提高工件的防护能力和外观装饰，镀镍后的工件需再进入钝化槽中进行钝化。本项目钝化剂主要为3g/L的铬酸酐溶液，钝化时间为5-10min，温度常温。根据《污染源源强核算技术指南  电镀》（HJ984-2018），常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液产生的铬酸雾可忽略，本项目钝化液铬酸酐溶液浓度为3g/L，浓度较低，因此本项目钝化产生的铬酸雾可忽略，但该部分废气仍经过生产线密闭及槽边抽风装置收集后通入两级酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。钝化槽液每个月更换1次，更换的废槽液经容器暂存后以少量多次的方式通过独立管道送往含铬废水处理设施进行处理。

钝化后进行三联水洗，三联水洗水从槽头连续排放，三联水洗槽的水每3个月更换一次，更换下来的水部分回用于热水洗工序，剩余废水通过独立管道送往含铬废水处理设施进行处理。

（7）二次中和：为了调整后续封闭工序水的pH值，保证非酸性环境，企业设置二次中和进行pH调节，槽液成分为20-30g/L的氢氧化钠溶液，将根据前端水洗情况调整中和时间，温度为常温，槽液1个月更换一次，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

中和后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放，双联水洗槽的水每3个月更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

（8）封闭：封闭工艺目的为防止产品生锈，增加盐雾功能，槽液为2-5%的封闭剂，加温至50℃-60℃，封闭时间为10min。槽液更换周期为2天，废槽液通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

封闭后进行四联水洗，四联水洗水从槽头连续排放，四联水洗槽的水每3个月更换一次。废水通过独立管道送往综合废水处理设施进行处理。

各槽溶液配置采用专门的密闭调配间进行配置，采用自动加药装置向槽体中自动补充槽液。

（9）烘干：封闭后工件送至烘干炉进行烘干，烘干炉为电炉，烘干后的工件下挂后即为成品。

项目实际建设内容与环评及批复基本一致，主要生产工艺基本一致。与环评及批复不一致的地方有：

（1）盖帽生产线中清洗、烘干、涂胶工序外协生产，实际未建设；钢壳2#生产线中漂白、一次中和及配套的水洗工序不再建设，盖帽生产线中活化及配套的水洗工序不再建设；对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》和《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函〔2020〕688号），本次变动的工艺均不涉及产能，不影响产能，不新增污染物的排放，因此不属于重大变动。

3.7 产污环节

本项目主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。

表3-6                                    产污环节一览表

| 污染因素 | 污染工序 |  |  | 污染物 | 处理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 盖帽生产线 |  | 活化 | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA003 |  |
|  |  |  | 钝化 | 铬酸雾 |  |  |
|  | 钢壳2#生产线 |  | 酸洗 | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA005 |  |
|  |  |  | 钝化 | 铬酸雾 |  |  |
|  | 钢壳3#生产线 |  | 酸洗 | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA004 |  |
|  |  |  | 钝化 | 铬酸雾 |  |  |
| 废水 | 综合废水 | 除油废槽液 |  | pH、COD、NH3-N、TP、TN、石油类 | 破乳、气浮 | 综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后排入大块镇污水处理厂处理 |
|  |  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |
|  |  | 活化废槽液 |  | pH、COD、NH3-N、TP、TN | / |  |
|  |  | 活化后水洗废水 |  |  |  |  |
|  |  | 酸洗废槽液 |  |  |  |  |
|  |  | 酸洗后水洗废水 |  |  |  |  |
|  |  | 中和废槽液 |  |  |  |  |
|  |  | 中和后水洗废水 |  |  |  |  |
|  |  | 封闭废槽液 |  |  |  |  |
|  |  | 封闭后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 含镍废水 | 镀镍后水洗废水 |  | pH、COD、镍 | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、镀液滴落到地面；含镍废水处理系统（芬顿高级氧化+pH调节+混凝沉淀+碳滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于镀后水洗和漂白后水洗工段；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  |
|  |  | 漂白废槽液 |  |  |  |  |
|  |  | 漂白后水洗废水 |  |  |  |  |
|  |  | 活性炭反冲洗水 |  |  |  |  |
|  |  | 超滤反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 含铬废水 | 钝化废槽液 |  | 总铬、六价铬 | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、废液滴落到地面；含铬废水处理设施（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  |
|  |  | 钝化后水洗废水 |  |  |  |  |
|  |  | 喷淋塔废水 |  |  |  |  |
|  |  | 车间地面清洗废水 |  |  |  |  |
|  |  | 活性炭反冲洗水 |  |  |  |  |
|  |  | 超滤反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  |  | pH、COD、NH3-N、TP、TN | 经化粪池处理后排入大块镇污水处理厂 |  |
|  | 纯水制备废水 |  |  | COD、SS | 经厂区总排口排入大块镇污水处理厂 |  |
| 噪声 | 冲床、风机等 |  |  | 设备噪声 | 基础减振、厂房隔声 |  |
| 固废 | 纯水制备废树脂 |  |  | 废树脂 | 厂家直接回收 |  |
|  | 综合废水处理设施 |  |  | 污泥 | 垃圾焚烧厂 |  |
|  | 冲压 |  |  | 废边角料 | 一般固废间暂存，定期外售 |  |
|  |  |  |  | 废拉伸油 | 专用容器收集，于危废贮存库分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 |  |
|  | 含铬废水处理设施 |  |  | 含铬污泥 |  |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  |  | 蒸发浓液 |  |  |
|  |  |  |  | 废过滤膜 |  |  |
|  | 含镍废水处理设施 |  |  | 含镍污泥 |  |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  |  | 蒸发浓液 |  |  |
|  |  |  |  | 废过滤膜 |  |  |
|  | 镀镍 |  |  | 电镀废渣 |  |  |
|  | 镀液液槽过滤设备 |  |  | 废滤芯 |  |  |
|  | 破乳、气浮 |  |  | 废油渣 |  |  |

3.8 项目变动情况

经现场实地勘察，项目实际建设规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施等方面均与环评及批复要求一致，与环评及批复不一致的地方有：

（1）本项目主要决定产能的设备为电镀槽，原环评批复中钢壳生产线主镀槽容积为3800mm×2000mm×1100mm=8.36m3，镀槽数量为6个，则主镀槽总容积为50.16m3；本次建设钢壳2#生产线镀槽容积为1500mm×1200mm×600mm=1.08m3，镀槽数量为4个，则主镀槽总容积为4.32m3；建设钢壳3#生产线镀槽容积为3200mm×1400mm×920mm=4.1216m3，镀槽数量为4个，则主镀槽总容积为16.4864m3。盖帽生产线主镀槽容积为4800mm×1300mm×1000mm=6.24m3，镀槽数量为3个，则主镀槽总容积为18.72m3；本次建设盖帽生产线镀槽容积为1500mm×1000mm×900mm=1.35m3，镀槽数量为9个，则主镀槽总容积为12.15m3。对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单（试行）》，其规模中要求为：“1、主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上。”的属于重大变动。本次建设钢壳生产线主镀槽单槽规格变小，数量减少，其电镀能力减少；盖帽生产线主镀槽单槽规格变小，数量增加，其电镀能力减少，故上述变动情况不会导致第1条所列情形，因此不属于重大变动。

（2）本项目电镀生产线实际建设中根据生产线整体调控，槽的规格和数量发生变动，其中除油槽、水洗槽、活化槽、中和槽等均与环评批复不一致，存在规格减小和数量减少等变动。对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》和《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函〔2020〕688号），本次变动的槽均不属于决定产能的设备，不影响产能，不新增污染物的排放，因此不属于重大变动。

（3）项目机加工设备变动，原环评批复中盖帽生产线冲床数量为60台，实际建设中单台产能465个/min的6台，冲床实际总产能约12.05亿只，能够满足电镀生产线产能所需。对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》和《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函〔2020〕688号），冲床数量及型号变动不影响产能，不新增污染物的排放，因此不属于重大变动。

（4）盖帽生产线中清洗、烘干、涂胶工序外协生产，实际未建设；钢壳2#生产线中漂白、一次中和及配套的水洗工序不再建设，盖帽生产线中活化及配套的水洗工序不再建设；对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》和《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函〔2020〕688号），本次变动的工艺均不涉及产能，不影响产能，不新增污染物的排放，因此不属于重大变动。

对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单》和《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函〔2020〕688号），根据《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目环境影响报告书》及现场核查，对比环评及批复要求，项目变动情况见下表。

表3-7                              项目变动情况一览表1

| 通知内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 1.主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上。 | 本项目单个镀槽的规格及数量减少，镀槽总容积减小，其电镀能力不增加 | 不属于 |
| 建设地点 | 2.项目重新选址：在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 3.镀种类型变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 4.主要生产工艺变化；主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 清洗、烘干、涂胶、漂白、活化及水洗工序未建设，不新增污染物的排放 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 5.废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 6.排气筒高度降低10%及以上。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7.新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 无变动 | 不属于 |

表3-8                               项目变动情况一览表2

| 通知内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 无变动 | 不属于 |
| 规模 | 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 本项目单个镀槽的规格及数量减少，镀槽总容积减小，其电镀能力不增加 | 不属于 |
|  | 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物;臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
| 地点 | 5.重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 无变动 | 不属于 |

根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

4 环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目二期工程废水主要为含镍废水、含铬废水、综合废水、纯水制备浓水及员工生活污水。含镍废水经含镍废水处理系统（芬顿高级氧化+pH调节+混凝沉淀+碳滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于镀后水洗和漂白后水洗工段，不外排；含铬废水经含铬废水处理系统（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗工段，不外排；综合废水经综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后与纯水制备浓水和经化粪池处理后的生活污水一同经厂区总排口排放，排入大块镇污水处理厂进一步处理。

含镍废水处理系统具体工艺如下：

表4-1    含镍废水处理工艺流程图

含铬废水处理系统具体工艺如下：

表4-2    含铬废水处理工艺流程图

综合废水处理系统具体工艺如下：

表4-3    综合废水处理工艺流程图

本项目废水治理措施实际建设情况与原环评及批复一致。

4.1.2 废气

本项目二期生产过程中主要废气污染物为活化工序产生的硫酸雾，酸洗工序产生的硫酸雾，钝化工序产生的铬酸雾。详细见下表所述。

表4-1                           本项目废气排放情况一览表

| 污染工序 |  | 污染物 | 处理措施 | 排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盖帽生产线 | 活化 | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA003 |
|  | 钝化 | 铬酸雾 |  |  |
| 钢壳2#生产线 | 酸洗 | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA005 |
|  | 钝化 | 铬酸雾 |  |  |
| 钢壳3#生产线 | 酸洗 | 硫酸雾 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA004 |
|  | 钝化 | 铬酸雾 |  |  |

本项目废气治理措施实际建设情况与原环评及批复一致。

4.1.3 噪声

本项目噪声源为冲床、风机等设备噪声，主要内容见下表。

表 4-2                    项目营运期车间主要设备噪声源强

| 设备名称 | 源强dB(A) | 位置 | 运行方式 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲床 | 80 | 电镀车间 | 连续 | 减振基础、厂房隔声 |
| 风机 | 90 |  | 连续 |  |
| 包装机 | 75 |  | 连续 |  |
| 泵类 | 90 |  | 连续 |  |

本项目噪声治理措施实际建设情况与原环评及批复一致。

4.1.4 固体废物

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。一般固废主要为冲压产生的废边角料、综合废水处理系统的污泥、纯水制备废树脂；危险废物主要为电镀镍废渣，隔油废油，废滤芯，含镍废水处理设施含镍污泥、废活性炭、废蒸发浓液、废过滤膜，含铬废水处理设施含铬污泥、废活性炭、废蒸发浓液、废过滤膜，冲压废拉伸油。

项目产生的固废种类及处置措施情况见下表。

表 4-3                               固废种类及处置措施

| 属性 | 固废名称 | 项目处置措施 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复 | 实际情况 |  |
| 一般固废 | 废边角料 | 统一收集后于一般固废暂存间暂存，定期出售 | 统一收集后于一般固废暂存间暂存，定期出售 | 一致 |
|  | 综合废水处理系统的污泥 | 经板框压滤机压滤后于污泥暂存池暂存，定期送垃圾焚烧厂处置 | 经板框压滤机压滤后于污泥暂存池暂存，定期送垃圾焚烧厂处置 |  |
|  | 纯水制备废树脂 | 于一般固废暂存间暂存后厂家直接回收 | 于一般固废暂存间暂存后厂家直接回收 |  |
| 危险废物 | 隔油废油 | 采用专用密闭桶储存，在厂区危险废物暂存间暂存，定期委托具有相应资质的危废处置单位处置 | 采用专用密闭桶储存，在厂区危险废物暂存间暂存，定期委托具有相应资质的危废处置单位处置 |  |
|  | 电镀镍废渣 |  |  |  |
|  | 废滤芯 |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废活性炭 |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废过滤膜 |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施污泥 |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废蒸发浓液 |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废活性炭 |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废过滤膜 |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施污泥 |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废蒸发浓液 |  |  |  |
|  | 废拉伸油 |  |  |  |

本项目一期已分别设置一般固废暂存间1座（15m2）和危废贮存库1座（30m2），二期工程依托现有固废间和危废间，对项目固废分类分区存放。一般固废间和危废贮存库已分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设，暂存间地面均已硬化。一般固废间满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危废全部装入密闭容器中后临时存放于危废贮存库内，定期委托有相应危废处置资质的单位进行安全处置。

本项目固废实际产生及处置措施与原环评及批复一致。

4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

本项目的主要风险类型为：硫酸、盐酸、硫酸镍、氯化镍、拉伸油、铬酸酐等泄漏引起环境污染，泄漏后会蒸发至大气中并通过大气扩散至周边，通过吸入对人体造成伤害。

本项目事故风险防范措施情况见下表。

表4-4                          事故风险防范措施一览表

| 序号 | 防范及应急措施 |  | 与环评对比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 |  |
| 1 | 事故收集池1个，不小于900m3 | 事故收集池1个，900m3 | 一致 |
| 2 | 化学品库化学品储存设置托盘、液体收集桶 | 化学品库化学品储存设置托盘、液体收集桶 | 一致 |
| 3 | 生产车间和污水处理措施设导流槽、围堰 | 生产车间和污水处理措施设导流槽、围堰 | 一致 |
| 4 | 防渗漏围堰，个人防护装备等 | 防渗漏围堰，个人防护装备等 | 一致 |

由上表可知，本项目风险防范措施的建设情况可以满足环评及批复文件的要求。

4.2.2 规范化排污口、监测设施、在线监测装置

本项目已按要求建设规范化废气、废水排放口，包括监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。本项目污水处理站已按照环保部门要求安装废水流量在线监测设备，且废水排放口规范化建设，并按照规范建设取样口。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资落实情况

本项目二期工程实际总投资3000万元，实际环保投资50万元，占实际总投资的1.7%，环保投资落实情况详见下表。

表4-5                              项目环保投资一览表

| 类别 | 污染源 |  | 环保设施 |  | 二期实际投资额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 盖帽生产线 | 活化 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA003 |  | 40 |
|  |  | 钝化 |  |  |  |
|  | 钢壳2#生产线 | 酸洗 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA005 |  |  |
|  |  | 钝化 |  |  |  |
|  | 钢壳3#生产线 | 酸洗 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA004 |  |  |
|  |  | 钝化 |  |  |  |
| 废水 | 镀镍后水洗废水 |  | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、镀液滴落到地面；含镍废水处理系统（芬顿高级氧化+pH调节+混凝沉淀+碳滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于镀后水洗和漂白后水洗工段；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  | / |
|  | 漂白废槽液 |  |  |  |  |
|  | 漂白后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 活性炭反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 超滤反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 钝化废槽液 |  | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、废液滴落到地面；含铬废水处理设施（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  |  |
|  | 钝化后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 喷淋塔废水 |  |  |  |  |
|  | 车间地面清洗废水 |  |  |  |  |
|  | 活性炭反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 超滤反冲洗水 |  |  |  |  |
|  | 除油废槽液 |  | 破乳、气浮 | 综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后排入大块镇污水处理厂处理 |  |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 活化废槽液 |  | / |  |  |
|  | 活化后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 酸洗废槽液 |  |  |  |  |
|  | 酸洗后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 中和废槽液 |  |  |  |  |
|  | 中和后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 封闭废槽液 |  |  |  |  |
|  | 封闭后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  | 经化粪池处理后排入大块镇污水处理厂 |  |  |
|  | 纯水制备浓水 |  | 经厂区总排口排入大块镇污水处理厂 |  |  |
| 噪声 | 风机、泵类等 |  | 基础减振、厂房隔声 |  | 10 |
| 固废 | 废边角料 |  | 1座一般固废暂存间（15m2） |  | / |
|  | 综合废水处理系统的污泥 |  |  |  |  |
|  | 纯水制备废树脂 |  |  |  |  |
|  | 隔油废油 |  | 1座危废贮存库（30m2） |  |  |
|  | 电镀镍废渣 |  |  |  |  |
|  | 废滤芯 |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废过滤膜 |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施污泥 |  |  |  |  |
|  | 含镍废水处理设施废蒸发浓液 |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废过滤膜 |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施污泥 |  |  |  |  |
|  | 含铬废水处理设施废蒸发浓液 |  |  |  |  |
|  | 废拉伸油 |  |  |  |  |
| 环境风险 | 仓库化学品储存设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（约900m3，含初期雨水收集池）；应急器材、消防器材等 |  |  |  | / |
| 环境管理要求 | 视频监控，用电监控 |  |  |  | / |
| 合计 | / |  |  |  | 50 |

4.3.2 环保设施“三同时”落实情况

本项目在建设过程中，基本能够做到环保设施“三同时”，污染防治措施“三同时”落实情况详见下表。

表4-6                         工程污染防治措施汇总

| 污染因素 | 产污环节 | 采取的防治或保护措施 |  |  |  | 与环评对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评及批复 |  | 实际建设 |  |  |
| 废水 | 除油废槽液 | 破乳、气浮 | 综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后前期排入小尚庄污水处理厂，远期排入凤泉污水处理厂 | 破乳、气浮 | 综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后排入大块镇污水处理厂处理 | 已落实 |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 活化废槽液 | / |  | / |  |  |
|  | 活化后水洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 酸洗废槽液 |  |  |  |  |  |
|  | 酸洗后水洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 中和废槽液 |  |  |  |  |  |
|  | 中和后水洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 封闭废槽液 |  |  |  |  |  |
|  | 封闭后水洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 镀镍后水洗废水 | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、镀液滴落到地面；含镍废水处理系统（芬顿高级氧化+pH调节+混凝沉淀+碳滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于镀后水洗和漂白后水洗工段；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、镀液滴落到地面；含镍废水处理系统（芬顿高级氧化+pH调节+混凝沉淀+碳滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于镀后水洗和漂白后水洗工段；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  | 已落实 |
|  | 漂白废槽液 |  |  |  |  |  |
|  | 漂白后水洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 活性炭反冲洗水 |  |  |  |  |  |
|  | 超滤反冲洗水 |  |  |  |  |  |
|  | 钝化废槽液 | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、废液滴落到地面；含铬废水处理设施（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  | 生产线设置槽液回收、逆流漂洗装置，并使用托盘、围堰，防止生产过程中废水、废液滴落到地面；含铬废水处理设施（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗；废水管线按可视、可控原则排布，采取地上明渠明管敷设 |  | 已落实 |
|  | 钝化后水洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 喷淋塔废水 |  |  |  |  |  |
|  | 车间地面清洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 活性炭反冲洗水 |  |  |  |  |  |
|  | 超滤反冲洗水 |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 经化粪池处理后经厂区总排口前期排入小尚庄污水处理厂，远期排入凤泉污水处理厂 |  | 经化粪池处理后排入大块镇污水处理厂 |  | 已落实 |
|  | 纯水制备废水 | 经厂区总排口前期排入小尚庄污水处理厂，远期排入凤泉污水处理厂 |  | 经厂区总排口排入大块镇污水处理厂 |  | 已落实 |
| 废气 | 活化 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+两级酸雾吸收塔+15m排气筒 |  | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA003 |  | 已落实 |
|  | 钝化 |  |  |  |  |  |
|  | 酸洗 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+两级酸雾吸收塔+15m排气筒 |  | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA005 |  |  |
|  | 钝化 |  |  |  |  |  |
|  | 酸洗 | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+两级酸雾吸收塔+15m排气筒 |  | 封闭生产线+槽上方抽风+槽边抽风+两级酸雾吸收塔+15m高排气筒DA004 |  |  |
|  | 钝化 |  |  |  |  |  |
| 固废 | 一般固体 | 一般固废暂存间1间（100m2） |  | 一般固废暂存间1间（15m2） |  | 已落实 |
|  | 危险废物 | 危险废物贮存库1间（100m2） |  | 危险废物贮存库1间（30m2） |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、厂房隔声 |  | 基础减振、厂房隔声 |  | 已落实 |
| 风险 |  | 仓库化学品储存设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（约900m3，含初期雨水收集池） |  | 仓库化学品储存设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（约900m3，含初期雨水收集池） |  | 已落实 |
| 监控 |  | 视频监控，用电监控 |  | 视频监控，用电监控 |  | 已落实 |

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1 环境影响报告书主要结论与建议

一、废气治理措施：

酸雾吸收塔1#：1条生产线的活化工序产生的硫酸雾经槽上方和槽边设置的抽风装置收集后引入酸雾吸收塔1#处理，处理后经15m高排气筒排放。硫酸雾产生量为1.1657t/a，经酸雾吸收塔处理后排放浓度3.24mg/m3，有组织排放量为0.1166t/a，无组织排放量为0.0612t/a。

酸雾吸收塔2#、3#：2条生产线的酸洗工序产生的硫酸雾经槽上方和槽边设置的抽风装置收集后引入酸雾吸收塔2#、3#处理，处理后经各自15m高排气筒排放。硫酸雾产生量均为0.2585t/a，经酸雾吸收塔处理后排放浓度0.9mg/m3，有组织排放量为0.0259t/a，无组织排放量为0.0136t/a。

酸雾吸收塔4#、5#、6#：3条生产线的酸洗工序产生的硫酸雾经槽上方和槽边设置的抽风装置收集后引入酸雾吸收塔4#、5#、6#处理，处理后经各自15m高排气筒排放。硫酸雾产生量均为0.3053t/a，经酸雾吸收塔处理后排放浓度1.06mg/m3，有组织排放量为0.0302t/a，无组织排放量为0.016t/a。

酸雾吸收塔7#：1条生产线的化学除油工序产生的硫酸雾及酸洗工序产生的HCl经槽上方和槽边设置的抽风装置收集后引入酸雾吸收塔7#处理，处理后经15m高排气筒排放。硫酸雾产生量为0.2873t/a，经酸雾吸收塔处理后硫酸雾排放浓度2.66mg/m3，有组织排放量为0.0288t/a，无组织排放量为0.0151t/a；HCl产生量为0.0626t/a，经酸雾吸收塔处理后硫酸雾排放浓度0.29mg/m3，有组织排放量为0.0029t/a，无组织排放量为0.0036t/a。

酸雾吸收塔8#：1条生产线的化学除油工序产生的硫酸雾及酸洗工序产生的HCl经槽上方和槽边设置的抽风装置收集后引入酸雾吸收塔8#处理，处理后经15m高排气筒排放。硫酸雾产生量为0.2995t/a经酸雾吸收塔处理后硫酸雾排放浓度2.77mg/m3，有组织排放量为0.0302t/a，无组织排放量为0.0158t/a；HCl产生量为0.0367t/a，经酸雾吸收塔处理后硫酸雾排放浓度0.17mg/m3，有组织排放量为0.0022t/a，无组织排放量为0.0022t/a。

酸雾吸收塔9#：1条生产线的酸洗工序产生的硫酸雾经槽上方和槽边设置的抽风装置收集后引入酸雾吸收塔9#处理，处理后经15m高排气筒排放。硫酸雾产生量为0.1699t/a，经酸雾吸收塔处理后排放浓度1.49mg/m3，有组织排放量为0.0158t/a，无组织排放量为0.0086t/a。

非甲烷总烃排气筒10#：1条生产线的涂胶工及碳氢清洗序产生的非甲烷总烃经密闭负压后引入活性炭吸脱附+催化燃烧装置10#处理，处理后经15m高排气筒排放。非甲烷总烃产生量为2.6628t/a，经活性炭吸脱附+催化燃烧装置处理后排放浓度11.21mg/m3，有组织排放量为0.2845t/a，无组织排放量为0.0533t/a。

二、废水治理措施：

本项目废水排放量为533.724m3/d，污水处理站出口以及总排口废水石油类能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求，COD、氨氮、TP、TN能够满足小尚庄污水处理厂和凤泉污水处理厂进水标准，本项目废水近期排入小尚庄污水处理厂处理，远期待凤泉污水处理厂建设完成正常运行后排入凤泉污水处理厂处理。

（3）噪声治理措施：

工程噪声源主要为冲床、组装一体机、涂胶机、烘干机、检验机、包装机等，经减振、厂房隔声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。

（4）固废治理措施：

该工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括冲压产生的废边角料、综合废水处理系统的污泥、以及纯水制备废树脂；危险废物主要包括电镀镍废渣，隔油废油，废滤芯，含镍废水处理设施污泥、废活性炭、废过滤膜、废蒸发浓液，含铬废水处理设施污泥、废活性炭、废过滤膜、废蒸发浓液，废气治理设施产生的废活性炭、废催化剂，冲压废拉伸油、废乳化剂，碳氢清洗油污。

冲压废边角料集中收集后出售，综合废水处理设施污泥送至垃圾焚烧厂焚烧，纯水制备废树脂由厂家回收；危险废物专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。

5.2 审批部门审批决定

新乡市生态环境局风泉分局

关于对《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目环境影响报告书》的批复

凤环书审[2023]1号

新乡市亚航电源电子科技有限公司：

你单位上报的由新乡市汇能环保技术有限公司环评工程师徐贵良（职业资格证书编号：2014035410352013411801000003）主持编制的《新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)已收悉。

一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目拟投资20000万元，在新乡市凤泉区大块镇新乡市动力电池专业园区(西片区)租赁闲置厂房建设“年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目”。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一)向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

(二)依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声等污染，采取相应的防治措施。

(三)项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：本项目盖帽生产线产生的硫酸雾经封闭生产线+槽上抽风+槽边抽风收集后引入两级酸雾吸收塔1#处理，处理后经15m高排气筒P1排放；本项目钢壳生产线产生的硫酸雾经封闭生产线+槽上抽风+槽边抽风收集后引入两级酸雾吸收塔2#、3#、4#、5#、6#处理，处理后经15m高排气筒P2、P3、P4、P5、P6排放；本项目钢带生产线产生的硫酸雾和氯化氢经封闭生产线+槽上抽风+槽边抽风收集后经两级酸雾吸收塔7#、8#、9#处理，处理后经15m高排气筒P7、P8、P9排放。本项目涂胶、碳氢、烘干废气经密闭负压收集后引入“活性炭吸附-脱附装置+催化燃烧装置”进行处理，尾气经1根15m高排气筒P10有组织排放。有组织排放的非甲烷总烃应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)-其他行业中附件1非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3、去除效率>70%的标准要求，硫酸雾、HC1应满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5新建企业大气污染物硫酸雾30mg/m3、HC1 30mg/m3的排放限值，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订)》中对电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3的要求。无组织排放非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)-其他行业中附件1非甲烷总烃无组织排放浓度2mg/m3的标准要求、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2硫酸雾1.2mg/m3和氯化氢0.2mg/m3的标准限值。

2、废水：含镍废水经含镍废水处理系统处理后回用，不外排。含铬废水经含铬废水处理系统处理后回用，不外排。纯水制备浓水经厂区总排口排放；含油废水经槽体隔油后与其他综合废水一起送入综合废水处理系统，经厂区综合废水处理系统处理后经厂区总排口排放，近期排入小尚庄污水处理厂处理，远期待凤泉污水处理厂正常运行后排入凤泉污水处理厂处理，进一步处理后排至纳污水体民生渠，最终汇入共产主义渠。厂区外排废水中的各种污染物排放浓度均应满足凤泉污水处理厂收水标准(COD 350mg/L、SS 240mg/L、氨氮35mg/L、总氮55mg/L、总磷4mg/L)要求。

3、噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

4、固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固体废物、危险废物贮存和处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。

(四)落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

(五)落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗等措施，严防污染土壤和地下水。

(六)按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，厂区项目须在生产线、污染防治设施、总电源处安装用电监控设备、涉气工序安装视频监控设施，涉VOCs工序须安装VOCs在线监控设备，并按要求与环保部门联网。

四、项目完成后新增总量控制指标为：VOCs 0.3378t/a、C0D 6.4047t/a，氨氮0.3202t/a，总磷0.064t/a，总氮2.4018t/a。

五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应报我局重新审核。

新乡市凤泉区环境保护局

2023年2月15日

6 验收执行标准

本项目执行的污染物排放标准见下表。

表6-1                                 污染物排放标准

| 污染物 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2 | pH | 6～9 |  |
|  |  | 总镍 | 0.5mg/L |  |
|  |  | 总铬 | 1.0mg/L |  |
|  |  | 六价铬 | 0.2mg/L |  |
|  |  | 石油类 | 3.0mg/L |  |
|  | 大块镇污水处理厂收水水质指标 | COD | 350mg/L |  |
|  |  | SS | 150mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L |  |
|  |  | TP | 4mg/L |  |
|  |  | TN | 40mg/L |  |
| 废气 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 | 硫酸雾 | 有组织 | 30mg/m3 |
|  |  | 铬酸雾 | 有组织 | 0.05mg/m3 |
|  | 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2024年修订版)》 | 硫酸雾 | 有组织 | 10mg/m3 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 硫酸雾 | 无组织 | 1.2mg/m3 |
|  |  | 铬酸雾 | 无组织 | 0.006mg/m3 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 噪声 | 昼间 | 65dB(A) |
|  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |

7 验收监测内容

7.1 环境保护设施调试运行效果

7.1.1 废水

本项目废水监测内容见下表。

表7-1                                    废水监测内容

| 项目 | 监测情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 含镍废水处理设施进口、出口 | 含铬废水处理设施进口、出口 | 综合废水处理设施进口、出口 | 厂区总排口出口 |
| 监测因子 | pH、COD、镍 | pH、COD、总铬、六价铬 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类 |
| 监测频次 | 连续检测2天，每天检测4次 |  |  |  |

7.1.2 废气

7.1.2.1 有组织排放

本项目废气有组织监测内容见下表。

表7-2                          废气有组织排放监测内容

| 排气筒编号 | 设施名称 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA003 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 处理措施进口、出口 | 硫酸雾、铬酸雾 | 连续检测2天，每天检测3次 | 按照竣工验收要求进行监测 |
| DA004 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 处理措施进口、出口 | 硫酸雾、铬酸雾 |  |  |
| DA005 | 两级酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 处理措施进口、出口 | 硫酸雾、铬酸雾 |  |  |

7.1.2.2 无组织排放

本项目废气无组织监测内容见下表。

表7-3                                 废气无组织监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界：上风向1个点、下风向3个点 | 硫酸雾、铬酸雾 | 连续检测2天，每天检测4次 |

7.1.3 厂界噪声监测

本项目厂界噪声监测内容见下表。

表7-4                               厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 等效声级 | 连续检测2天，每天昼夜各检测1次 |

7.1.4 监测点位布置图

本项目监测点位布置图见下图。

表7-1             监测点位布置图

8 质量保证和质量控制

8.1 监测分析方法及监测仪器

本次检测分析方法、使用仪器及检出限见下表。

表8-1                   检测分析方法、使用仪器及检出限

| 检测类别 | 检测 因子 | 检测方法及编号 | 检测仪器及型号编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织 | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ544-2016 | 离子色谱仪IC6210 | 0.2mg/m3 |
|  | 铬酸雾 | 《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T29-1999 | 可见分光光度计上海佑科721/3 级 | 0.005mg/m3 |
| 废气无组织 | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ544-2016 | 离子色谱仪IC6210 | 0.005mg/m3 |
|  | 铬酸雾 | 《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T29-1999 | 可见分光光度计上海佑科721/3 级 | 0.0005mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》HJ1147-2020 | 便携式pH计 PHB-4 JYYQ-2-02-9 | / |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017 | 酸式滴定管50mL | 4mg/L |
|  | 总镍 | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T11912-89 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 0.05mg/L |
|  | 总铬 | 《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》法)HJ757-2015 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 0.03mg/L |
|  | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T7467-1987 | 可见分光光度计上海佑科721/3 级 | 0.004mg/L |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T11901-1989 | 万分之一电子天平 JJ224BC | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 | 可见分光光度计上海佑科721/3 级 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989 | 可见分光光度计上海佑科721/3 级 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3 级 | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2018 | 红外测油仪YK-0IL-10 | 0.06mg/L |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》GB12348-2008 | 多功能声级计 AWA5688 | / |

8.2质量控制措施

质量保证与质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下：

1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。

3、检测仪器符合国家有关标准或技术要求，检测分析仪器经计量部门检定合格准用，检测人员持证上岗。

4、检测采样记录及分析测试结果按技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保检测数据的有效。

9 验收监测结果

9.1 生产工况

本项目为“新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目（二期）”，年工作天数为300天。本次验收内容为二期工程设计产量为：年产1.26亿只锂电钢壳和12亿只锂电盖帽。验收监测期间生产工况见下表。

表9-1                               验收期间工况负荷表

| 检测日期 | 产品名称 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.11.27 | 电池钢壳 | 1.26亿只/d | 1.134亿只/d | 90% |
| 2025.11.28 |  |  | 1.1466亿只/d | 91% |
| 2025.11.27 | 电池盖帽 | 12亿只/d | 10.8亿只/d | 90% |
| 2025.11.28 |  |  | 10.92亿只/d | 91% |

由上表可知：验收监测期间，生产负荷达到90%~91%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 污染物排放监测结果

9.2.1.1 废水

（1）本项目二期含镍废水经含镍废水处理系统（芬顿高级氧化+pH调节+混凝沉淀+碳滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于镀后水洗和漂白后水洗工段，不外排。

本项目含镍废水监测结果见下表。

表9-2                                          含镍废水监测结果

| 检测点位 | 采样时间 |  | pH值 | 化学需氧量 (mg/L) | 镍 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含镍废水处理系统进口 | 2025.11.27 | 1 | 7.6 | 2940 | 536 |
|  |  | 2 | 7.6 | 2830 | 521 |
|  |  | 3 | 7.6 | 2980 | 494 |
|  |  | 4 | 7.6 | 2960 | 491 |
|  | 2025.11.28 | 1 | 7.6 | 2690 | 451 |
|  |  | 2 | 7.6 | 2570 | 468 |
|  |  | 3 | 7.7 | 2490 | 456 |
|  |  | 4 | 7.7 | 2530 | 442 |
| 含镍废水处理系统出口 | 2025.11.27 | 1 | 7.4 | 66 | 0.20 |
|  |  | 2 | 7.4 | 62 | 0.17 |
|  |  | 3 | 7.4 | 74 | 0.20 |
|  |  | 4 | 7.4 | 72 | 0.18 |
|  | 2025.11.28 | 1 | 7.4 | 72 | 0.20 |
|  |  | 2 | 7.4 | 65 | 0.13 |
|  |  | 3 | 7.4 | 74 | 0.15 |
|  |  | 4 | 7.5 | 66 | 0.14 |
| 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2 |  |  | 6-9 | 80 | 0.5 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，本项目含镍废水处理系统出口水质为：pH 7.4-7.5、化学需氧量62-74mg/L、镍0.13-0.20mg/L，能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中：pH 6-9、化学需氧量80mg/L、镍0.5mg/L的限值要求。

（2）本项目二期含铬废水经含铬废水处理系统（还原+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗工段，不外排。

本项目含铬废水监测结果见下表。

表9-3                                         含铬废水监测结果

| 检测点位 | 采样时间 |  | pH值 | 化学需氧量 (mg/L) | 总铬 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铬废水处理系统进口 | 2025.11.27 | 1 | 7.7 | 160 | 106 | 15.1 |
|  |  | 2 | 7.7 | 152 | 100 | 14.1 |
|  |  | 3 | 7.8 | 167 | 99.4 | 15.5 |
|  |  | 4 | 7.8 | 150 | 105 | 14.9 |
|  | 2025.11.28 | 1 | 7.6 | 155 | 92.2 | 14.6 |
|  |  | 2 | 7.7 | 149 | 91.8 | 15.3 |
|  |  | 3 | 7.7 | 150 | 92.4 | 15.0 |
|  |  | 4 | 7.6 | 145 | 92.8 | 14.1 |
| 含铬废水处理系统出口 | 2025.11.27 | 1 | 7.6 | 52 | ND | ND |
|  |  | 2 | 7.6 | 60 | ND | ND |
|  |  | 3 | 7.6 | 56 | ND | ND |
|  |  | 4 | 7.6 | 58 | ND | ND |
|  | 2025.11.28 | 1 | 7.7 | 55 | ND | ND |
|  |  | 2 | 7.7 | 58 | ND | ND |
|  |  | 3 | 7.6 | 54 | ND | ND |
|  |  | 4 | 7.6 | 60 | ND | ND |
| 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2 |  |  | 6-9 | 80 | 1.0 | 0.2 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，本项目含铬废水处理系统出口水质为：pH 7.6-7.7、化学需氧量52-60mg/L、总铬未检出、六价铬未检出，能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中pH 6-9、化学需氧量80mg/L、总铬1.0mg/L、六价铬0.2mg/L的限值要求。

（3）本项目二期综合废水经综合废水处理系统（中和+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理后与纯水制备浓水和经化粪池处理后的生活污水一同经厂区总排口排放，排入大块镇污水处理厂进一步处理。

本项目综合废水监测结果见下表。

表9-4                                      综合废水监测结果

| 检测点位 | 采样时间 |  | pH值 | 化学需氧量 (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 石油类(mg/L) | 流量 (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水处理系统进口 | 2025.11.27 | 1 | 7.8 | 310 | 143 | 34.2 | 2.43 | 80.6 | 10.8 | / |
|  |  | 2 | 7.8 | 339 | 137 | 37.8 | 2.48 | 90.9 | 10.4 |  |
|  |  | 3 | 7.9 | 328 | 140 | 38.8 | 2.50 | 93.7 | 11.2 |  |
|  |  | 4 | 7.9 | 321 | 141 | 31.5 | 2.48 | 75.0 | 10.2 |  |
|  | 2025.11.28 | 1 | 7.8 | 298 | 139 | 29.4 | 2.33 | 73.2 | 10.0 | / |
|  |  | 2 | 7.8 | 306 | 149 | 27.3 | 2.47 | 66.6 | 9.44 |  |
|  |  | 3 | 7.8 | 295 | 130 | 32.7 | 2.47 | 79.7 | 9.74 |  |
|  |  | 4 | 7.8 | 312 | 143 | 31.0 | 2.43 | 76.0 | 10.5 |  |
| 综合废水处理系统出口 | 2025.11.27 | 1 | 7.5 | 80 | 31 | 6.18 | 0.52 | 14.4 | 0.43 | / |
|  |  | 2 | 7.5 | 96 | 35 | 6.49 | 0.49 | 15.3 | 0.48 |  |
|  |  | 3 | 7.5 | 92 | 33 | 6.67 | 0.50 | 15.7 | 0.53 |  |
|  |  | 4 | 7.5 | 92 | 32 | 6.94 | 0.51 | 16.4 | 0.59 |  |
|  | 2025.11.28 | 1 | 7.5 | 78 | 37 | 6.34 | 0.45 | 15.6 | 0.75 | / |
|  |  | 2 | 7.5 | 75 | 30 | 5.90 | 0.45 | 14.6 | 0.82 |  |
|  |  | 3 | 7.5 | 89 | 36 | 6.78 | 0.44 | 16.6 | 0.87 |  |
|  |  | 4 | 7.6 | 82 | 31 | 6.54 | 0.49 | 16.0 | 0.69 |  |
| DW001厂区总排口 | 2025.11.27 | 1 | 7.5 | 78 | 30 | 4.51 | 0.47 | 10.4 | 0.69 | 23 |
|  |  | 2 | 7.5 | 72 | 32 | 4.76 | 0.48 | 11.2 | 0.49 |  |
|  |  | 3 | 7.5 | 70 | 31 | 4.18 | 0.47 | 9.92 | 0.58 |  |
|  |  | 4 | 7.5 | 74 | 35 | 5.07 | 0.47 | 11.9 | 0.72 |  |
|  | 2025.11.28 | 1 | 7.5 | 81 | 27 | 5.85 | 0.38 | 14.2 | 0.52 | 21 |
|  |  | 2 | 7.5 | 85 | 30 | 5.57 | 0.40 | 13.6 | 0.45 |  |
|  |  | 3 | 7.6 | 76 | 29 | 5.22 | 0.40 | 12.7 | 0.50 |  |
|  |  | 4 | 7.6 | 78 | 30 | 4.85 | 0.37 | 11.3 | 0.55 |  |
| 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2 |  |  | 6～9 | / | / | / | / | / | 3.0 | / |
| 大块镇污水处理厂收水水质指标 |  |  | / | 350 | 150 | 35 | 4 | 40 | / | / |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

由上表可知，本项目厂区总排口出水水质为：pH 7.5-7.6、化学需氧量70-85mg/L、悬浮物27-35mg/L、氨氮4.18-5.85mg/L、总磷0.37-0.48mg/L、总氮9.92-14.2mg/L、石油类0.45-0.72mg/L，均能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中pH 6~9、石油类3.0mg/L的限值要求，同时满足大块镇污水处理厂收水水质指标：化学需氧量350mg/L、悬浮物150mg/L、氨氮30mg/L、总磷4mg/L、总氮40mg/L的限值要求，可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

9.2.1.2 废气

本项目二期生产过程中主要废气污染物为活化、酸洗工序产生的硫酸雾，钝化工序产生的铬酸雾，废气经收集后引入两级酸雾吸收塔进行收集处理，尾气经15m高排气筒排放。

有组织废气排放情况见下表。

表9-5                               有组织废气监测结果

| 检测点位 | 检测时间 | 检测频次 | 废气流量(m3/h) | 硫酸雾 |  | 铬酸雾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| DA003处理设施进口 | 2025.11.27 | 第1次 | 2719 | 8.89 | 0.0242 | ND | / |
|  |  | 第2次 | 2639 | 7.70 | 0.0203 | ND | / |
|  |  | 第3次 | 2672 | 14.2 | 0.0379 | ND | / |
| DA003处理设施出口 |  | 第1次 | 3143 | 1.73 | 0.00544 | ND | / |
|  |  | 第2次 | 3085 | 3.09 | 0.00953 | ND | / |
|  |  | 第3次 | 3040 | 3.28 | 0.00997 | ND | / |
| DA003处理设施进口 | 2025.11.28 | 第1次 | 2757 | 8.43 | 0.0232 | ND | / |
|  |  | 第2次 | 2729 | 7.60 | 0.0207 | ND | / |
|  |  | 第3次 | 2683 | 14.0 | 0.0376 | ND | / |
| DA003处理设施出口 |  | 第1次 | 2826 | 1.62 | 0.00458 | ND | / |
|  |  | 第2次 | 2958 | 2.86 | 0.00846 | ND | / |
|  |  | 第3次 | 2936 | 3.27 | 0.0096 | ND | / |
| DA004处理设施进口 | 2025.11.27 | 第1次 | 8216 | 6.46 | 0.0531 | ND | / |
|  |  | 第2次 | 8202 | 5.91 | 0.0485 | ND | / |
|  |  | 第3次 | 8147 | 5.89 | 0.0480 | ND | / |
| DA004处理设施出口 |  | 第1次 | 8348 | 3.35 | 0.028 | ND | / |
|  |  | 第2次 | 8407 | 2.61 | 0.0219 | ND | / |
|  |  | 第3次 | 8337 | 1.84 | 0.0153 | ND | / |
| DA004处理设施进口 | 2025.11.28 | 第1次 | 8113 | 6.56 | 0.0532 | ND | / |
|  |  | 第2次 | 8114 | 6.20 | 0.0503 | ND | / |
|  |  | 第3次 | 8096 | 6.46 | 0.0523 | ND | / |
| DA004处理设施出口 |  | 第1次 | 8354 | 3.41 | 0.0285 | ND | / |
|  |  | 第2次 | 8352 | 2.82 | 0.0236 | ND | / |
|  |  | 第3次 | 8415 | 4.88 | 0.0411 | ND | / |
| DA005处理设施进口 | 2025.11.27 | 第1次 | 5430 | 7.14 | 0.0388 | ND | / |
|  |  | 第2次 | 5466 | 8.56 | 0.0468 | ND | / |
|  |  | 第3次 | 5418 | 7.56 | 0.041 | ND | / |
| DA005处理设施出口 |  | 第1次 | 5568 | 3.22 | 0.0179 | ND | / |
|  |  | 第2次 | 5599 | 2.73 | 0.0153 | ND | / |
|  |  | 第3次 | 5528 | 1.71 | 0.00945 | ND | / |
| DA005处理设施进口 | 2025.11.28 | 第1次 | 5534 | 7 | 0.0387 | ND | / |
|  |  | 第2次 | 5493 | 8.7 | 0.0478 | ND | / |
|  |  | 第3次 | 5487 | 7.66 | 0.042 | ND | / |
| DA005处理设施出口 |  | 第1次 | 5647 | 3.21 | 0.0181 | ND | / |
|  |  | 第2次 | 5607 | 2.75 | 0.0154 | ND | / |
|  |  | 第3次 | 5561 | 1.71 | 0.00951 | ND | / |

由上表可知，本项目排气筒DA003有组织排放浓度硫酸雾1.62-3.28mg/m3、铬酸雾未检测，DA004有组织排放浓度硫酸雾1.84-4.88mg/m3、铬酸雾未检测，DA005有组织排放浓度硫酸雾1.71-3.22mg/m3、铬酸雾未检测，均能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中硫酸雾30mg/m3、铬酸雾0.05mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2024年修订版)》中金属表面处理及热处理加工A级企业硫酸雾10mg/m3的限值要求。

无组织废气排放情况见下表。

表9-6                          厂界无组织废气监测结果

| 检测时间 | 检测频次 | 检测点位 | 硫酸雾（mg/m3） | 铬酸雾（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.11.27 | 厂界上风向1# | 第1次 | ND | ND | 天气：晴 温度：8.6℃ 气压：102KPa 风向：北 风速：2.1m/s |
|  |  | 第2次 | ND | ND |  |
|  |  | 第3次 | ND | ND |  |
|  |  | 第4次 | ND | ND |  |
|  | 厂界下风向2# | 第1次 | ND | ND | 天气：晴 温度：9.6℃ 气压：101.9KPa 风向：北 风速：2.4m/s |
|  |  | 第2次 | ND | ND |  |
|  |  | 第3次 | ND | ND |  |
|  |  | 第4次 | ND | ND |  |
|  | 厂界下风向3# | 第1次 | ND | ND | 天气：晴 温度：10.7℃ 气压：101.8KPa 风向：北 风速：2.3m/s |
|  |  | 第2次 | ND | ND |  |
|  |  | 第3次 | ND | ND |  |
|  |  | 第4次 | ND | ND |  |
|  | 厂界下风向4# | 第1次 | ND | ND | 天气：晴 温度：10.5℃ 气压：101.8KPa 风向：北 风速：2.4m/s |
|  |  | 第2次 | ND | ND |  |
|  |  | 第3次 | ND | ND |  |
|  |  | 第4次 | ND | ND |  |
| 2025.11.28 | 厂界上风向1# | 第1次 | ND | ND | 天气：晴 温度：9.48℃ 气压：101.9KPa 风向：北 风速：2.2m/s |
|  |  | 第2次 | ND | ND |  |
|  |  | 第3次 | ND | ND |  |
|  |  | 第4次 | ND | ND |  |
|  | 厂界下风向2# | 第1次 | ND | ND | 天气：晴 温度：10.8℃ 气压：101.8KPa 风向：北 风速：2.1m/s |
|  |  | 第2次 | ND | ND |  |
|  |  | 第3次 | ND | ND |  |
|  |  | 第4次 | ND | ND |  |
|  | 厂界下风向3# | 第1次 | ND | ND | 天气：晴 温度：12.2℃ 气压：101.7KPa 风向：北 风速：2.2m/s |
|  |  | 第2次 | ND | ND |  |
|  |  | 第3次 | ND | ND |  |
|  |  | 第4次 | ND | ND |  |
|  | 厂界下风向4# | 第1次 | ND | ND | 天气：晴 温度：12.5℃ 气压：101.6KPa 风向：北 风速：2.0m/s |
|  |  | 第2次 | ND | ND |  |
|  |  | 第3次 | ND | ND |  |
|  |  | 第4次 | ND | ND |  |

由上表可知，厂界无组织排放浓度硫酸雾未检出、铬酸雾未检出，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度硫酸雾1.2mg/m3、铬酸雾0.006mg/m3的限值要求。

9.2.1.3 噪声

本项目厂界噪声监测结果见下表。

表9-7                                   噪声监测结果                        单位：dB(A)

| 检测日期 | 检测时段 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 南厂界 |
| 2025.11.27 | 昼间 | 56 |
|  | 夜间 | 46 |
| 2025.11.28 | 昼间 | 55 |
|  | 夜间 | 46 |
| 备注：东、西、北厂界为共用厂界，不进行噪声检测。 |  |  |

由上表可知，厂界噪声监测值昼间55-56dB(A)、夜间46dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。

9.2.1.4 固体废物

本项目二期工程产生的固体废物包括一般固废和危险废物。

一般固废主要为冲压产生的废边角料、综合废水处理系统的污泥、纯水制备废树脂；废边角料于一般固废暂存间暂存后定期出售；综合废水处理系统的污泥经板框压滤机压滤后于污泥暂存池暂存，定期送垃圾焚烧厂处置；纯水制备废树脂于一般固废暂存间暂存后厂家直接回收。

危险废物主要为电镀镍废渣，隔油废油，废滤芯，含镍废水处理设施含镍污泥、废活性炭、废蒸发浓液、废过滤膜，含铬废水处理设施含铬污泥、废活性炭、废蒸发浓液、废过滤膜，冲压废拉伸油；危险废物采用专用密闭桶储存，在厂区危险废物暂存间暂存，定期委托具有相应资质的危废处置单位处置。

各固体废物全部得到妥善处理。

本项目一期已建设一般固废间1座（15m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危废贮存库1座（30m2），危废间地面已进行硬化防渗处理，可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。可以满足环评文件及批复文件的要求。

9.2.1.5 污染物排放总量核算

新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目全厂污染物总量控制指标为：

废水（排环境量）：COD 6.4047t/a、NH3-N 0.3202t/a、TP 0.064t/a、TN 2.4018t/a；

废水（出厂量）：COD 18.0584t/a、NH3-N 1.9298t/a、TP 0.1837t/a、TN 2.2901t/a。

目前只建成二期工程，本项目仅二期工程污染物总量控制指标为：

废水（排环境量）：COD 0.5754t/a、NH3-N 0.0288t/a、TP 0.0057t/a、TN 0.2158t/a；

废水（出厂量）：COD 1.6222t/a、NH3-N 0.1734t/a、TP 0.0165t/a、TN 0.2057t/a。

目前排污许可证污染物总量控制指标为：

废水（排污许可证出厂量）：COD 6.7177t/a、NH3-N 0.7742t/a、TP 0.0737t/a、TN 0.9187t/a。

本项目各生产线分开建设，相互之间无影响，项目二期工程验收监测时，已将一期生产线关闭停产，因此废水排放仅为二期工程生产情况。由检测结果可得，验收期间二期工程厂区总排口外排废水量约为23m3/d（6900m3/a），根据检测数据可以计算出本项目二期工程废水污染物排放量见下表。

表9-8                            本项目二期工程废水污染物排放情况

| 排放点 | 污染因子 | 最大排放浓度（mg/L） | 废水排放量（m3/a） | 实测排放量（t/a） | 折算排放量*（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区总排口 | COD | 85 | 6900 | 0.5865 | 0.6517 |
|  | NH3-N | 5.85 |  | 0.0404 | 0.0449 |
|  | TP | 0.4 |  | 0.0028 | 0.0031 |
|  | TN | 14.2 |  | 0.0980 | 0.1089 |
| 大块镇污水处理厂出口 | COD | 40 |  | 0.276 | 0.3067 |
|  | NH3-N | 2 |  | 0.0138 | 0.0153 |
|  | TP | 0.4 |  | 0.0028 | 0.0031 |
|  | TN | 15 |  | 0.1035 | 0.115 |
| 注：*折算排放量为折合本项目工况90%进行计算得出。 |  |  |  |  |  |

综上所述，本项目废水污染物实际排放量与环评批复及排污许可总量控制要求对比情况见下表。

表9-9                        本项目废水污染物总量核算结果

| 项目 | 排污许可量（t/a） | 环评批复二期（t/a） | 二期实际排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出厂量 | 大块镇污水处理厂出口 | 出厂量 | 大块镇污水处理厂出口 |
| COD | 6.7177 | 0.5754 | 0.6517 | 0.3067 |
| NH3-N | 0.7742 | 0.0288 | 0.0449 | 0.0153 |
| TP | 0.0737 | 0.0057 | 0.0031 | 0.0031 |
| TN | 0.9187 | 0.2158 | 0.1089 | 0.115 |

经过比对，本项目废水实际排放量能够满足环评批复及排污许可总量控制要求。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》9.2.2.5污染物排放总量核算“根据各排污口的流量和监测浓度，计算本工程主要污染物排放总量，评价是否满足环境影响报告书（表）及审批部门审批决定、排污许可证规定的总量控制指标，无总量控制指标的计算后不评价，列出环境影响报告书（表）预测值即可。”，因此本项目废气污染物氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、氨、硫化氢未纳入总量控制指标，本次不再核算污染物排放量；根据监测数据可知，废气中各污染因子均能够达标排放。

9.2.2 环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表9-10                      本项目与暂行办法第八条对比分析

| 内容 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- |
| 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。 | 相符 |
| 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及审批部门审批决定。 | 相符 |
| 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 根据本项目实际建设情况与《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知附件8-电镀建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评〔2018〕6 号）的对比分析、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不涉及 |
| 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。 | 不涉及 |
| 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目已办理排污许可证。 | 相符 |
| 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目属于分期建设、分期验收项目，环境保护设施按照要求进行建设。 | 相符 |
| 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。 | 不涉及 |
| 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 | 不涉及 |
| 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。 | 不涉及 |

10 验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 污染物排放监测结果

10.1.1.1 废水

本项目含镍废水处理系统出口水质为：pH 7.4-7.5、化学需氧量62-74mg/L、镍0.13-0.20mg/L，能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中pH 6-9、化学需氧量80mg/L、镍0.5mg/L的限值要求。

本项目含铬废水处理系统出口水质为：pH 7.6-7.7、化学需氧量52-60mg/L、总铬未检出、六价铬未检出，能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中pH 6-9、化学需氧量80mg/L、总铬1.0mg/L、六价铬0.2mg/L的限值要求。

本项目厂区总排口出水水质为：pH 7.5-7.6、化学需氧量70-85mg/L、悬浮物27-35mg/L、氨氮4.18-5.85mg/L、总磷0.37-0.48mg/L、总氮9.92-14.2mg/L、石油类0.45-0.72mg/L，均能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中pH 6~9、石油类3.0mg/L的限值要求，同时满足大块镇污水处理厂收水水质指标：化学需氧量350mg/L、悬浮物150mg/L、氨氮30mg/L、总磷4mg/L、总氮40mg/L的限值要求，可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

10.1.1.2 废气

本项目排气筒DA003有组织排放浓度硫酸雾1.62-3.28mg/m3、铬酸雾未检出，DA004有组织排放浓度硫酸雾1.84-4.88mg/m3、铬酸雾未检出，DA005有组织排放浓度硫酸雾1.71-3.22mg/m3、铬酸雾未检出，均能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中硫酸雾30mg/m3、铬酸雾0.05mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2024年修订版)》中金属表面处理及热处理加工A级企业硫酸雾10mg/m3的限值要求。

厂界无组织排放浓度硫酸雾未检出、铬酸雾未检出，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度硫酸雾1.2mg/m3、铬酸雾0.006mg/m3的限值要求。

10.1.1.3 噪声

本项目厂界噪声监测值昼间55-56dB(A)、夜间46dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。

10.1.1.4 固体废物

本项目各固体废物均妥善处理，不外排。

10.1.1.5 总量

本项目二期工程污染物按满负荷折算后排放总量为：COD 0.3067t/a、氨氮0.0153t/a，可以满足环评批复二期总量控制要求中COD 0.5754t/a、氨氮0.0288t/a的总量控制要求。

10.2 环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

10.3 总结论

新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目（二期）符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址位于新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区（西片区），选址符合规划。各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市亚航电源电子科技有限公司                                                                                                填表人（签字）：                                        项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 新乡市亚航电源电子科技有限公司年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带退城入园及技改项目（二期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2105-410704-04-01-560140 |  | 建设地点 |  | 新乡市凤泉区新乡市动力电池专业园区（西片区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3849其他电池制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.846515° N 35.367445° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产20亿只锂电钢壳、20亿只锂电盖帽和600吨钢带 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 二期：年产1.26亿只锂电钢壳和12亿只锂电盖帽 |  | 环评单位 |  | 新乡市汇能环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局风泉分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 凤环书审[2023]1号 |  | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2024.6 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 二期2025.5 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025.7.23 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 河南百汇环保工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南百汇环保工程有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410704MA40FC332H002X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 新乡市亚航电源电子科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 90%～91% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 20000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 490 |  | 所占比例（%） |  | 9.8 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 3000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 50 |  | 所占比例（%） |  | 1.7 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） | 40 | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固体废物治理(万元) |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新乡市亚航电源电子科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  |  |  | 91410704MA40FC332H |  | 验收时间 |  | 2025年12月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
| ++ | 废水（万吨） |  | 3.0924 | / | / |  | / |  | / | 0.96 | 1.4384 | / | 4.0524 | 16.0117 | / |  |  | +0.96 |  |
|  | 化学需氧量 |  | 1.2369 | / | / |  | / |  | / | 0.3067 | 0.5754 | / | 1.5436 | 6.4047 | / |  |  | +0.3067 |  |
|  | 氨氮 |  | 0.0566 | / | / |  | / |  | / | 0.0153 | 0.0288 | / | 0.0719 | 0.3202 | / |  |  | +0.0153 |  |
|  | 石油类 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废气 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 烟 尘 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业固体废物 |  | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |