河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南牧歌生物科技有限公司

编制单位：河南牧歌生物科技有限公司

2026年5月

建设单位法人代表： 程全会

编制单位法人代表： 程全会

项  目  负  责  人：周玉排

报  告  编  写  人：周玉排

建设单位：河南牧歌生物科技有限公司（盖章）

电话：18317588858

传真：/

邮编：453200

地址：延津县先进制造开发区北区纬六路与经十 一路交叉口东北角

编制单位：河南牧歌生物科技有限公司（盖章）

电话：18317588858

传真：/

邮编：453200

地址：延津县先进制造开发区北区纬六路与经十 一路交叉口东北角

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

3 项目建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料	10

3.4主要设备	11

3.5水源及水平衡	15

3.6生产工艺	19

3.7产污环节	35

3.8项目变动情况	38

4 环境保护设施	41

4.1污染物治理/处置设施	41

4.2其他环境保护设施	51

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	52

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	56

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	56

5.2审批部门审批决定	68

6 验收执行标准	71

7 验收监测内容	73

7.1环境保护设施调试运行效果	73

8 质量保证和质量控制	75

8.1监测分析方法及监测仪器	75

8.2质量控制措施	76

9 验收监测结果	78

9.1生产工况	78

9.2环保设施调试运行效果	78

10 验收监测结论	105

10.1环保设施调试运行效果	105

10.2 环境管理检查结论	108

10.3 总结论	108

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	109

1 项目概况

河南牧歌生物科技有限公司位于延津县先进制造开发区北区纬六路与经十 一路交叉口东北角，占地面积 30150m2，企业项目情况见下表：

表1                                  企业项目环保手续一览表

| 项目名称 | 产品方案 | 批复时间 | 批复部门 | 批复文号 | 验收批 时间 | 验收部门及文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产400吨2,6-二氯喹恶啉项目 | 2,6-二氯喹恶啉400t/a | 2011年6月23日 | 河南省环境保护厅 | 豫环审〔2011〕154号文 | 2011年11月3日 | 河南省环境保护厅、豫环验[2011]42号 | 生产线已全部拆除，不再生产 |
| 年产300吨（折百）邻磺苯甲酰亚胺项目 | 邻磺苯甲酰亚胺300t/a | 2016年12月19日 | 延津县环境保护局 | 延环清改第05号 | / | / | 生产线已全部拆除，不再生产 |
| 年产600吨噻虫胺中间体1-(2-氯噻唑-5-甲基)-2-硝基亚胺基-5-乙基-3-甲基-六氢化-1,3,5-三嗪项目 | 1-(2-氯噻唑-5-甲基)-2-硝基亚胺基-5-乙基-3-甲基-六氢化-1,3,5-三嗪600t/a | 2022年9月6日 | 新乡市生态环境局延津分局 | 延环书审〔2022〕5号文 | 2023年5月20日该项目完成自主验收 | / | 正常生产 |
| 河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目 | N-甲基邻苯二甲酰亚胺500t/a、溴代吡咯腈500t/a | 2025年12月25日 | 新乡市生态环境局 | 新环书审〔2025〕20号文 | / | / | 本次验收项目 |

本次验收项目概况见下表。

表 2                                          项目概况一览表

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目 |
| 2 | 建设单位 | 河南牧歌生物科技有限公司 |
| 3 | 建设性质 | 改扩建 |
| 4 | 所属行业 | C26化学原料和化学制品制造业——2614有机化学原料制造 |
| 5 | 项目投资 | 600万元 |
| 6 | 建设地点 | 延津县先进制造开发区北区纬六路与经十一路交叉口东北角 |
| 7 | 占地面积 | 30150平方米 |
| 8 | 产品方案 | 1、医药中间体N-甲基邻苯二甲酰亚胺500t/a、溴代吡咯腈500t/a 2、副产品31%盐酸201.05t/a |
| 9 | 主要原材料 | N-甲基邻苯二甲酰亚胺：邻苯二甲酸酐、40%一甲胺水溶液、31%盐酸、水等； 溴代吡咯腈：对氯苯甘氨酸、三氟乙酸、三氯化磷、三乙胺、乙腈、甲苯、2-氯丙烯腈、DMF、48%溴化氢溶液、28%双氧水溶液、甲醇、氢氧化钠等。 |
| 10 | 生产工艺 | 1、医药中间体 N-甲基邻苯二甲酰亚胺：原料经酰胺化反应得到粗品，精制后作为成品出售；溴代吡咯腈：原料经酯化反应、环合反应、溴化反应得到粗品，精制后作为成品出售。 2、副产品 31%盐酸：溴代吡咯腈酯化反应生成氯化氢经降膜吸收塔吸收后得31%盐酸。 |
| 11 | 工作制度 | 1、医药中间体：N-甲基邻苯二甲酰亚胺：年工作191天，每天24小时，全年4584小时； 溴代吡咯腈：年工作209天，每天24小时，全年5016小时。 2、副产品：31%盐酸：溴代吡咯腈酯化反应生成氯化氢经降膜吸收塔吸收后得31%盐酸；属于溴代吡咯腈生产工艺一部分，工作制度与溴代吡咯腈一致。 |
| 12 | 项目定员 | 不新增 |
| 13 | 供热 | 开发区供热管网，拆除现有6台0.5t/h天然气锅炉，新建天燃气导热油炉供DMF精馏工序使用。 |

本次验收于2026年4月15日编制了验收监测方案，在主体工程调试稳定，环保设施运行正常的基础上委托河南晟豫环保科技有限公司对污染物排放情况进行了监测，监测报告编号：SYH26D122。

2 验收依据

1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；

8.《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》（HJ792-2016，2016.7.1）；

9.关于印发《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》的通知中制药建设项目重大变动清单（试行）（生态环境部，环办环评〔2018〕6号，2018.1.30）；

10.《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）；

11.《排污单位自行监测技术指南  化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）；

12.《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—原料药制造》（HJ858.1-2017）；

13.《河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目环境影响报告书》，新乡市世青环境技术有限公司，2025.12；

14.《河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目环境影响报告书》的批复（新环书审〔2025〕20号），新乡市生态环境局，2025.12；

15.河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目竣工验收检测报告（SYH26D122），河南晟豫环保科技有限公司，2026 年 5 月 6 日；

16.河南牧歌生物科技有限公司排污许可证编号：91410726712685749k001P；管理分类：重点管理；有效期：自2026年03月26日至2031年03月25日止。

3 项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

本项目建设厂址位于延津县先进制造开发区北区纬六路与经十一路交叉口东北角，厂区中心位置为：北纬114度5分42.776秒，东经35度17分23.328秒。

延津县先进制造开发区北区纬六路与经十一路交叉口东北角河南牧歌生物科技有限公司现有厂区内。四周环境为：东侧新乡市悦洋工贸有限公司，南侧紧临纬六路、隔路为延津县龙丰工贸有限公司，西侧紧临经十一路、隔路为河南上溯实业有限公司，北侧新乡市长明铅业有限公司。距离厂址较近的环境保护目标为：项目南侧 540m 延津县人民医院榆东分院、750m 榆东新区、860m 新远实验学校。本项目周边环境示意图见图3-1。

图3-1  项目周围环境示意图

项目办公区、生活设施位于厂区南侧，生产设施位于厂区北侧。生产设施从南到北依次布置仓库，生产车间，公用辅助设施（污水处理站、锅炉房、事故池等）。项目公用辅助设施按照利于生产、方便生活，并兼顾厂区整体形象和节约用地的要求进行布置，厂房周边空地种植草坪和树木，提高绿化，改善工作环境。厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。总体上，厂区分区明确，布局合理，联系方便，动静分离，互不干扰，总平面布置合理。

本项目地理位置图及平面布局图见附图。

3.2建设内容

3.2.1 项目概况

本项目概况见下表。

表3-1                                本工程概况一览表

| 编号 | 类别 | 建设内容 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原环评 | 实际建设情况 |  |
| 1 | 项目名称 | 河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目 | 河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目 | 一致 |
| 2 | 建设单位 | 河南牧歌生物科技有限公司 | 河南牧歌生物科技有限公司 | 一致 |
| 3 | 建设性质 | 改扩建 | 改扩建 | 一致 |
| 4 | 建设地点 | 延津县先进制造开发区北区纬六路与经十一路交叉口东北角 | 延津县先进制造开发区北区纬六路与经十一路交叉口东北角 | 一致 |
| 5 | 总投资 | 600 万元 | 600 万元 | 一致 |
| 6 | 项目产品及规模 | 1.医药中间体：N-甲基邻苯二甲酰亚胺 500t/a 、溴代吡咯腈 500t/a 2.副产品：31%盐酸 201.05t/a | 1.医药中间体：N-甲基邻苯二甲酰亚胺 500t/a 、溴代吡咯腈 500t/a 2.副产品：31%盐酸 201.05t/a | 一致 |

3.2.2 项目组成

本项目主要组成情况见下表。

表3-2                       本工程组成及主要建设内容

| 编号 | 类别 | 名称 | 建设内容及规模 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原环评 | 实际建设情况 |  |
| 1 | 主体工程 | 生产车间一 | 1 层，建筑面积 900m2溴代吡咯腈生产 | 1 层，建筑面积 900m2溴代吡咯腈生产 | 一致 |
|  |  | 生产车间三 | 1 层，建筑面积 500m2 N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产 | 1 层，建筑面积 500m2 N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产 | 一致 |
| 2 | 储 运 工 程 | 仓库 1 | 1 层，建筑面积 400m2 | 1 层，建筑面积 400m2 | 一致 |
|  |  | 仓库 2 | 3 层，建筑面积 780m2 | 3 层，建筑面积 780m2 | 一致 |
| 3 | 辅助工程 | 办公楼 | 3 层，建筑面积 1746m2 | 3 层，建筑面积 1746m2 | 一致 |
|  |  | 宿舍楼 | 3 层，建筑面积 1449.18m2 | 3 层，建筑面积 1449.18m2 | 一致 |
|  |  | 餐厅 | 2 层，建筑面积408.6m2 | 2 层，建筑面积408.6m2 | 一致 |
|  |  | 实验室、化验室 | 1 层，建筑面积 137m2 | 1 层，建筑面积 137m2 | 一致 |
|  |  | 动力车间 | 1 层，建筑面积 340m2 | 1 层，建筑面积 340m2 | 一致 |
|  |  | 锅炉房 | 1 层，建筑面积 140m2 | 1 层，建筑面积 140m2 | 一致 |
| 4 | 公用工程 | 供水 | 由开发区供水管网供水 | 由开发区供水管网供水 | 一致 |
|  |  | 排水 | 生产废水经厂区污水处理站处理后进入延津县第二污水处理厂 | 生产废水经厂区污水处理站处理后进入延津县第二污水处理厂 | 一致 |
|  |  | 供电 | 开发区变电站供电，1台S11-630KVA、2台S11-500KVA | 开发区变电站供电，1台S11-630KVA、2台S11-500KVA | 一致 |
|  |  | 供热 | 开发区供热管网 | 开发区供热管网 | 一致 |
|  |  |  | 拆除现有 6 台0.5t/h 天然气锅炉，新建1台1.4MW 燃气导热油炉 | 拆除现有 6 台0.5t/h 天然气锅炉，新建1台1.4MW 燃气导热油炉 | 一致 |
|  |  | 制冷 | 2台20万大卡、1台25万大卡制冷机 | 2台20万大卡、1台25万大卡制冷机 | 一致 |
|  |  | 新建地埋罐区 | 1个40m3甲苯储罐、1个40m3甲醇储罐、1个40m3三乙胺储罐、1个25m3乙腈储罐、1个25m3DMF储罐、1个35m331%盐酸储罐 | 1个40m3甲苯储罐、1个40m3甲醇储罐、1个40m3三乙胺储罐、1个25m3乙腈储罐、1个25m3DMF储罐、1个35m331%盐酸储罐 | 一致 |
|  |  | 现有罐区 | 拆除1个30m3甲苯储罐、1个30m331%盐酸储罐、1个30m3甲醇储罐、1个30m3二氯乙烷储罐、1个30m332%液碱储罐 | 拆除1个30m3甲苯储罐、1个30m331%盐酸储罐、1个30m3甲醇储罐、1个30m3二氯乙烷储罐、1个30m332%液碱储罐 | 一致 |
| 5 | 环保工程 | 工艺废气处理 | 1.开环反应废气、闭环反应废气“酸吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”。 2.烘干、包装废气“滤筒除尘器/袋式除尘器+15m排气筒DA001”。 3.中和废气“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”。 4.酯化反应废气、减压蒸馏不凝气含氯废气、中和废气、环合反应废气、蒸馏不凝气、萃取分层废气、溴化反应废气、中和反应废气“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”。 5.分解分层废气、减压蒸馏不凝气不含氯废气、精馏不凝气、重结晶废气、分离洗涤废气“两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”。 6.烘干废气、包装废气“袋式除尘器TA008+两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”。 | 1.开环反应废气、闭环反应废气“2级水吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 2.烘干废气、包装废气“滤筒除尘器/袋式除尘器+1级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 3.中和废气“2级冷凝+2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 4.酯化反应废气、减压蒸馏不凝气含氯废气、中和废气、环合反应废气、蒸馏不凝气、萃取分层废气、溴化反应废气、中和反应废气“2级冷凝+2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 5.分解分层废气、减压蒸馏不凝气不含氯废气、精馏不凝气、重结晶废气、分离洗涤废气“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 6.烘干废气、包装废气“袋式除尘器+两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 | 废气预处理酸吸收改为水吸收，酯化反应釜、中和反应釜、环合反应釜、溴化反应釜等设备自带冷凝装置，故该部分废气不再单独设置冷凝。末端处理增加1套水吸收塔，含氯废气处理设施由活性炭吸附/脱附装置改为活性炭吸附；实验室不再使用二氯乙烷，故废气不再产生二氯乙烷，废气处理工艺采用燃烧法，其他部分一致。 |
|  |  | 污水处理站废气 | 污水处理站废气 “碱吸收+水吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001” | 污水处理站废气“2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 |  |
|  |  | 甲苯、甲醇、三乙胺、乙腈、DMF罐区大小呼吸废气 | “活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001” | “两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001” |  |
|  |  | 盐酸储罐 | “碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001” | “2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001” |  |
|  |  | 危险废物贮存库废气 | “活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001” | “两级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001” |  |
|  |  | 实验室废气 | “活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001” | “两级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001” |  |
|  |  | 天然气导热油炉废气 | 采用“低氮燃烧+烟气循环”技术+8m排气筒 | 采用“低氮燃烧+烟气循环”技术+8m排气筒 | 一致 |
|  |  | 废水治理 | 处理规模 75m3/d，处理工艺：“芬顿氧化+水解酸化+A2/O+沉淀”。污水处理设施一套，并在废水总排口安装废水在线连续监测设施 | 处理规模 75m3/d，处理工艺：“芬顿氧化+水解酸化+A2/O+沉淀”。污水处理设施一套，并在废水总排口安装废水在线连续监测设施 | 一致 |
|  |  | 事故水池 | 依托现有工程初期雨水池/事故水池300m3，本次工程扩建事故水池容积300m3 ，初期雨水池/事故水池合计容积 600m3 | 依托现有工程初期雨水池/事故水池300m3，本次工程扩建事故水池容积300m3 ，初期雨水池/事故水池合计容积 600m3 | 一致 |

由表3-2可以看出，项目实际建设内容与环评及批复不一致的地方有：

（1）N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产线废气

开环反应废气、闭环反应废气由“酸吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”变更为“2级水吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

烘干废气、包装废气由“滤筒除尘器/袋式除尘器+15m排气筒DA001” 变更为“滤筒除尘器/袋式除尘器+1级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

中和废气由“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001” 变更为“2级冷凝+2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

（2）溴代吡咯腈生产线废气

酯化反应废气、减压蒸馏不凝气含氯废气、中和废气、环合反应废气、蒸馏不凝气、萃取分层废气、溴化反应废气、中和反应废气由“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”变更为“两级冷凝+2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

分解分层废气、减压蒸馏不凝气不含氯废气、精馏不凝气、重结晶废气、分离洗涤废气由“两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”变更为“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

烘干废气、包装废气由“袋式除尘器TA008+两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”变更为“袋式除尘器+2级碱喷淋+两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

污水处理站废气由“碱吸收+水吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001” 变更为“2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

甲苯、甲醇、三乙胺、乙腈、DMF罐区大小呼吸废气由“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”变更为“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

盐酸储罐废气由“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”变更为“2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

危险废物贮存库废气、实验室废气由“活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”变更为“两级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

（3）工艺废气末端处理系统

环评文件指出，对于本次工程在投料、反应、离心、干燥、蒸馏、精馏等环节产生的有机废气以及危险废物贮存环节、实验过程、储罐大小呼吸产生的有机废气，本次工程溴代吡咯腈以及现有工程噻虫胺中间体生产过程中产生的含氯废气、危险废物贮存库废气、实验室废气引入新建“两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置”处理，本次工程产品 N-甲基邻苯二甲酰亚胺、溴代吡咯腈生产过程中产生的不含氯有机废气、罐区大小呼吸不含氯废气、污水处理站废气等依托现有工程 “活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”进行处理。 “活性炭吸附/脱附装置” 、“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”尾气通过 1 根 15m 排气筒 DA001 排放。酸性废气经碱吸收预处理，碱性废气经酸吸收预处理，投料、干燥、包装过程中产生的含尘废气经滤筒/旋风/袋式除尘器预处理引入废气处理系统处理后排放。导热油炉天然气经低氮装置燃烧后尾气通过 1 根 15m 排气筒 DA002 排放。

根据设备布局实际建设情况对废气收集及走向进行适当调整，并对废气治理设施进行优化。开环反应废气、闭环反应废气产生的一甲胺极易溶于水，所以改用水吸收，酯化反应釜、中和反应釜、环合反应釜、溴化反应釜等设备自带冷凝装置，故该部分废气不再单独设置冷凝。且本项目工艺废气中一甲胺、氯化氢、甲醇等均易溶于水，因此企业在废气排放前增加了一级水喷淋，进一步处理可溶性有机废气，减少废气排放量。

本项目工艺废气处理工艺变更为：不含氯废气及含尘废气经“袋式除尘器+2级水吸收+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001”和“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA002”处理后与含氯废气经“2级碱吸收+活性炭吸附TA003”处理后经水喷淋塔吸收后由1根15m高排气筒排放。

综上所述，各建设内容变化不会新增污染物，不会造成污染物排放量增加，因此，不属于重大变动。

3.3主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3                    本项目主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 产品 | 原料名称 | 环评年用量（t/a） | 实际用量（t/a） | 规格/含量 | 存储量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N-甲基邻苯二甲酰亚胺（500t/a） | 邻苯二甲酸酐 | 543.5 | 543.5 | 99%，25kg/袋 | 10t | 原料仓库 |
| 2 |  | 40%一甲胺水溶液 | 326.1 | 326.1 | 40%，1t/桶 | 10t | 原料仓库 |
| 3 |  | 31%盐酸（来源溴代吡咯腈副产品） | 54.9 | 54.9 | 31%，1个35m3 卧式储罐 | 20t | 储罐区 |
| 4 |  | 水 | 4674.1 | 4674.1 | / | / | / |
| 5 |  | 蒸汽 | 1750 | 1750 | / | / | / |
| 6 |  | 包装桶 | 2万个 | 2万个 | 25kg/桶 | / | 储罐区 |
| 7 | 溴代吡咯腈（500t/a） | 对氯苯甘氨酸 | 300 | 300 | 99%，25kg/袋 | 10t | 原料仓库 |
| 8 |  | 三氟乙酸 | 193.5 | 193.5 | 98%，250kg/桶 | 5t | 原料仓库 |
| 9 |  | 三氯化磷 | 154.05 | 154.05 | 99% ，300kg/桶 | 4.5t | 原料仓库 |
| 10 |  | 三乙胺 | 42.9 | 42.9 | 99%，1个40m3 卧式储罐 | 24t | 储罐区 |
| 11 |  | 乙腈 | 21.5 | 21.5 | 99%，1个25m3 卧式储罐 | 17t | 储罐区 |
| 12 |  | 水 | 1823.75 | 1823.75 | / | / | / |
| 13 |  | 甲苯 | 13.5 | 13.5 | 99%，1个40m3 卧式储罐 | 30t | 储罐区 |
| 14 |  | 2-氯丙烯腈 | 137.8 | 137.8 | 99%，200kg/桶 | 5t | 原料仓库 |
| 15 |  | DMF | 17 | 17 | 99%，1个25m3 卧式储罐 | 20t | 储罐区 |
| 16 |  | 48%溴化氢溶液 | 325 | 325 | 48%，300kg/桶 | 6t | 原料仓库 |
| 17 |  | 28%双氧水溶液 | 212.5 | 212.5 | 28%，1t/桶 | 10t | 原料仓库 |
| 18 |  | 甲醇 | 86.7 | 86.7 | 99%，1个40m3卧式储罐 | 27t | 储罐区 |
| 19 |  | 氢氧化钠 | 235 | 235 | 99%，25kg/袋 | 2.5t | 原料仓库 |
| 20 |  | 31%盐酸（来源溴代吡咯腈副产品） | 24.3 | 24.3 | 31%，1个35m3 卧式储罐 | 20t | 储罐区 |
| 21 |  | 蒸汽 | 3600 | 3600 | / | / | / |
| 22 |  | 包装桶 | 2万个 | 2万个 | 25kg/桶 | / | 原料仓库 |
| 23 | 资源能源 | 天然气 | 5万m3/a | 5万m3/a | / | / | / |
| 24 |  | 水 | 6539.65 | 6539.65 | / | / | / |

由上表可知，企业主要原辅材料实际用量与环评估算量一致（实际用量已按满负荷折算）。

3.4主要设备

项目主要的生产设备见下表。

表3-4                        本工程主要生产设备变化情况表

| 工段 | 设备名称 |  | 环评/排污许可 |  |  | 实际建设 |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号/规格 | 材质 | 数量（台/套） | 型号/规格 | 材质 | 数量（台/套） |  |
| N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产线 | 1 | 反应釜 | 3000L | 搪瓷 | 3 | 3000L | 搪瓷 | 3 | 无 |
|  |  | 反应釜 | 3000L | 搪瓷 | 2 | 3000L | 搪瓷 | 2 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 30m2 | 石墨 | 3 | 30m2 | 石墨 | 3 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 30m2 | 石墨 | 2 | 30m2 | 石墨 | 2 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 2000L | 搪瓷 | 2 | 2000L | 搪瓷 | 2 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 8 | 3KW | 不锈钢 | 8 | 无 |
|  | 2 | 离心机 | 1500 | 不锈钢 | 1 | 1500 | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 1000L | 搪瓷 | 1 | 1000L | 搪瓷 | 1 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 1 | 3KW | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  | 3 | 反应釜 | 2000L | 搪瓷 | 3 | 2000L | 搪瓷 | 3 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 30m2 | 石墨 | 3 | 30m2 | 石墨 | 3 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 2000L | 搪瓷 | 1 | 2000L | 搪瓷 | 1 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 4 | 3KW | 不锈钢 | 4 | 无 |
|  | 4 | 离心机 | 1500 | 不锈钢 | 1 | 1500 | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 1000L | 搪瓷 | 1 | 1000L | 搪瓷 | 1 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 1 | 3KW | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  | 5 | 反应釜 | 5000L | 搪瓷 | 1 | 5000L | 搪瓷 | 1 | 无 |
|  |  | 反应釜 | 6300L | 搪瓷 | 1 | 6300L | 搪瓷 | 1 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  | 6 | 离心机 | 1500 | 不锈钢 | 1 | 1500 | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 1000L | 搪瓷 | 1 | 1000L | 搪瓷 | 1 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 1 | 3KW | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  | 7 | 双锥干燥器 | 2000L | 不锈钢 | 2 | 2000L | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  | 8 | 螺杆真空泵 | LG100-H | 碳钢衬防腐 | 2 | LG100-H | 碳钢衬防腐 | 2 | 无 |
|  |  | 真空缓冲罐 | 500L | 碳钢 | 2 | 500L | 碳钢 | 2 | 无 |
| 溴代吡咯腈生产线 | 1 | 反应釜 | 5000L | 搪瓷 | 3 | 5000L | 搪瓷 | 3 | 无 |
|  |  | 片式冷凝器 | 16m2 | 搪瓷 | 3 | 16m2 | 搪瓷 | 3 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 3 | 20m2 | 石墨 | 3 | 无 |
|  |  | 计量罐 | 600L | 碳钢 | 2 | 600L | 碳钢 | 2 | 无 |
|  |  | 计量罐 | 2500L | 搪瓷 | 1 | 2500L | 搪瓷 | 1 | 无 |
|  |  | 计量罐 | 2500L | 搪瓷 | 1 | 2500L | 搪瓷 | 1 | 无 |
|  |  | 计量罐 | 2000L | 碳钢 | 1 | 2000L | 碳钢 | 1 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 2500L | 碳钢 | 3 | 2500L | 碳钢 | 3 | 无 |
|  |  | 隔膜泵 | 3KW | PP | 3 | 3KW | PP | 3 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 4 | 3KW | 不锈钢 | 4 | 无 |
|  |  | 热水罐 | 5000L | 碳钢 | 2 | 5000L | 碳钢 | 2 | 无 |
|  |  | 管道泵 | 3KW | 碳钢 | 2 | 3KW | 碳钢 | 2 | 无 |
|  | 2 | 蒸馏釜 | 5000L | 搪瓷 | 4 | 5000L | 搪瓷 | 4 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 50m2 | 不锈钢 | 2 | 50m2 | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 50m2 | 不锈钢 | 2 | 50m2 | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 2500L | 搪瓷 | 4 | 2500L | 搪瓷 | 4 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 6 | 3KW | 不锈钢 | 6 | 无 |
|  | 3 | 反应釜 | 5000L | 搪瓷 | 2 | 5000L | 搪瓷 | 2 | 无 |
|  |  | 计量罐 | 600L | 碳钢 | 2 | 600L | 碳钢 | 2 | 无 |
|  |  | 计量罐 | 2500L | 碳钢 | 1 | 2500L | 碳钢 | 1 | 无 |
|  |  | 隔膜泵 | 3KW | PP | 2 | 3KW | PP | 2 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  | 4 | 反应釜 | 5000L | 搪瓷 | 2 | 5000L | 搪瓷 | 2 | 无 |
|  |  | 计量罐 | 500L | PP | 2 | 500L | PP | 2 | 无 |
|  |  | 热水罐 | 2000L | 碳钢 | 2 | 2000L | 碳钢 | 2 | 无 |
|  |  | 管道泵 | 3KW | 碳钢 | 2 | 3KW | 碳钢 | 2 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 4 | 3KW | 不锈钢 | 4 | 无 |
|  | 5 | 蒸馏釜 | 6300L | 搪瓷 | 4 | 6300L | 搪瓷 | 4 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 50m2 | 石墨 | 4 | 50m2 | 石墨 | 4 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 2500L | 搪瓷 | 4 | 2500L | 搪瓷 | 4 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 1000L | 碳钢 | 1 | 1000L | 碳钢 | 1 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 5000L | 搪瓷 | 1 | 5000L | 搪瓷 | 1 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 3000L | 碳钢 | 1 | 3000L | 碳钢 | 1 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 8 | 3KW | 不锈钢 | 8 | 无 |
|  | 6 | 精馏釜 | 5000L | 搪瓷 | 2 | 5000L | 搪瓷 | 2 | 无 |
|  |  | 精馏塔 | 10米 | 不锈钢 | 2 | 10米 | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 40m2 | 不锈钢 | 2 | 40m2 | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 1000L | 碳钢 | 2 | 1000L | 碳钢 | 2 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  | 7 | 离心机 | 1500 | 不锈钢 | 1 | 1500 | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 2500L | 搪瓷 | 2 | 2500L | 搪瓷 | 2 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  | 8 | 反应釜 | 10000L | 搪瓷 | 4 | 10000L | 搪瓷 | 4 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 30m2 | 石墨 | 4 | 30m2 | 石墨 | 4 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 2500L | 不锈钢 | 2 | 2500L | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  |  | 计量罐 | 1000L | 碳钢 | 3 | 1000L | 碳钢 | 3 | 无 |
|  |  | 计量罐 | 1000L | 搪瓷 | 1 | 1000L | 搪瓷 | 1 | 无 |
|  |  | 隔膜泵 | 3KW | PP | 1 | 3KW | PP | 1 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 5 | 3KW | 不锈钢 | 5 | 无 |
|  | 9 | 离心机 | 1500 | 不锈钢 | 1 | 1500 | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  |  | 计量罐 | 1000L | 搪瓷 | 1 | 1000L | 搪瓷 | 1 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 3000L | 搪瓷 | 2 | 3000L | 搪瓷 | 2 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  | 10 | 蒸馏釜 | 6300L | 搪瓷 | 2 | 6300L | 搪瓷 | 2 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 50m2 | 不锈钢 | 2 | 50m2 | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 1000L | 碳钢 | 4 | 1000L | 碳钢 | 4 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  | 11 | 蒸馏釜 | 5000L | 搪瓷 | 4 | 5000L | 搪瓷 | 4 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 30m2 | 石墨 | 4 | 30m2 | 石墨 | 4 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 5000L | 碳钢 | 4 | 5000L | 碳钢 | 4 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 4 | 3KW | 不锈钢 | 4 | 无 |
|  | 12 | 精馏釜 | 6300L | 搪瓷 | 1 | 6300L | 搪瓷 | 1 | 无 |
|  |  | 精馏塔 | 10m | 不锈钢 | 1 | 10m | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 50m2 | 不锈钢 | 1 | 50m2 | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 4000L | 碳钢 | 1 | 4000L | 碳钢 | 1 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 1 | 3KW | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  | 13 | 浓缩釜 | 6300L | 搪瓷 | 2 | 6300L | 搪瓷 | 2 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 50m2 | 不锈钢 | 2 | 50m2 | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 5000L | 搪瓷 | 2 | 5000L | 搪瓷 | 2 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 3KW | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  | 14 | 离心机 | 1500 | 不锈钢 | 1 | 1500 | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 3000L | 搪瓷 | 2 | 3000L | 搪瓷 | 2 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 1 | 3KW | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  | 15 | 耙式干燥机 | 3000L | 不锈钢 | 2 | 3000L | 不锈钢 | 2 | 无 |
|  |  | 旋转闪蒸干燥机 | XSG-600 | 不锈钢 | 1 | XSG-600 | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  |  | 冷凝器 | 20m2 | 石墨 | 3 | 20m2 | 石墨 | 3 | 无 |
|  |  | 接收罐 | 1000L | 碳钢 | 1 | 1000L | 碳钢 | 1 | 无 |
|  |  | 磁力泵 | 3KW | 不锈钢 | 1 | 3KW | 不锈钢 | 1 | 无 |
|  | 16 | 水喷射真空泵 | RPPST-360 | PP | 3 | RPPST-360 | PP | 3 | 无 |
|  |  | 真空缓冲罐 | 300L | PP | 3 | 300L | PP | 3 | 无 |
|  | 17 | 螺杆真空泵 | LG100-H | 碳钢衬防腐 | 2 | LG100-H | 碳钢衬防腐 | 2 | 无 |
|  |  | 真空缓冲罐 | 500L | 碳钢 | 2 | 500L | 碳钢 | 2 | 无 |
|  |  | 螺杆真空泵 | LG100-H | 碳钢衬防腐 | 2 | LG100-H | 碳钢衬防腐 | 2 | 无 |
|  |  | 真空缓冲罐 | 500L | 碳钢 | 2 | 500L | 碳钢 | 2 | 无 |
|  | 18 | 机械真空泵组 | WLW-150 | 碳钢 | 12 | WLW-150 | 碳钢 | 12 | 无 |
|  |  | 真空缓冲罐 | 500L | 搪瓷 | 12 | 500L | 搪瓷 | 12 | 无 |
| 储罐区 | 1 | 甲苯 | 40m3 | 卧式储罐 | 1 | 40m3 | 卧式储罐 | 1 | 无 |
|  | 2 | 甲醇 | 40m3 | 卧式储罐 | 1 | 40m3 | 卧式储罐 | 1 | 无 |
|  | 3 | 三乙胺 | 40m3 | 卧式储罐 | 1 | 40m3 | 卧式储罐 | 1 | 无 |
|  | 4 | 乙腈 | 25m3 | 卧式储罐 | 1 | 25m3 | 卧式储罐 | 1 | 无 |
|  | 5 | DMF | 25m3 | 卧式储罐 | 1 | 25m3 | 卧式储罐 | 1 | 无 |
|  | 6 | 31%盐酸 | 35m3 | 卧式储罐 | 1 | 35m3 | 卧式储罐 | 1 | 无 |

由上表可知，本项目生产设施实际建设与环评设计一致，无变化。

3.5水源及水平衡

本项目生产生活用水由延津县先进制造开发区供给。本项目水平衡与环评基本一致，见下图：

图3-2         本次工程水平衡图         单位：m3/d

图3-3        本次工程建成后全厂水平衡图         单位：m3/d

3.6蒸汽及蒸汽平衡

本次工程蒸汽来自开发区集中供热供给，依托开发区现有供热管网。本项目蒸汽平衡与环评基本一致，见下图：

图3-4         本次工程蒸汽平衡图         单位：t/h

图3-5         本次工程建成后全厂蒸汽平衡图         单位：t/h

3.7生产工艺

3.7.1 N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产工艺

生产工艺路线图如下：

图3-6     生产工艺流程图

（1）酰胺化反应

真空上料系统采用真空泵抽取反应釜内的空气，使反应釜内部压力逐渐降低，形成低于大气压的真空状态，通过吸料管连接至吸取物料内，物料与气流一同通过输送管道输送至反应釜内，通过过滤装置将物料和空气进行分离，废气通过密闭管道引入废气处理装置。

酰胺化反应包括开环反应、闭环反应。

通过密闭管道向酰胺化反应釜泵入水1200kg，通过磁力泵将原料桶中40%

一甲胺水溶液300kg泵入酰胺化反应釜（桶装物料配备快接法兰，通过快接头插入桶内，将桶内物料通过管道输送至反应釜，连接处采用密封圈和卡箍固定，确保物料在密闭环境中传输），通过真空上料系统向酰胺化反应釜加入邻苯二甲酸酐500kg，加毕；开启降温、搅拌装置，采用循环水降温，反应过程控制反应釜温度在30-40℃。常压、30-40℃条件下开环反应。体系中主要为一甲胺、邻苯二甲酸酐反应生成目标产物N-甲基邻苯甲酰胺甲酸，其中水作为反应的介质，未反应的物质及生成的邻苯二甲酸在后续处理过程中逐步去除。

该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当原料邻苯二甲酸酐≤3%时，开环反应完毕。该过程邻苯二甲酸酐有效转化率为97%。开环反应方程式如下：

开环反应完毕，开启蒸汽加热装置，反应釜温度升至100℃，常压、100℃条件下闭环反应，酯化反应釜配备一级8℃冰盐水冷凝器，在闭环反应过程中一甲胺和水蒸气的混合物通过冷凝器冷凝下来废水暂存于接收罐内，通过密闭管道输送至中和浓缩釜进一步处理。闭环反应过程产生的废水体系中主要为N-甲基邻苯甲酰胺甲酸反应生成目标产物N-甲基邻苯二甲酰亚胺，其中水作为反应的介质，未反应的物质及生成的邻苯二甲酸在后续处理过程中逐步去除。

该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当N-甲基邻苯甲酰胺甲酸≤4%时，闭环反应完毕。该过程N-甲基邻苯甲酰胺甲酸有效转化率为96%。开环反应方程式如下：

副反应方程式如下：

邻苯二甲酸酐通过真空上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、输送、开环反应、闭环反应过程存在少量废气挥发，产生废气G1-1、G1-2，主要包括一甲胺等。

（2）结晶、分离洗涤

闭环反应结束后，开启降温、搅拌装置，采用循环水降温，蒸馏釜内温度控制在40℃以内使物料结晶析出。结晶物料通过密闭管道输送至离心机内进行固液分离，然后向离心机内加水对滤饼进行洗涤，滤饼由离心机卸料至密闭料斗送入下一步操作工序。分离洗涤母液通过密闭管道输送至中和浓缩釜。

（3）中和、浓缩、离心分离

闭环反应过程产生的废水、结晶后分离洗涤母液通过密闭管道输送至中和浓缩釜。通过磁力泵向反应釜中加入31%盐酸进行中和反应，反应完毕后减压浓缩除水，浓缩条件为70-80℃、0.08MPa，中和浓缩反应釜配备一级8℃冰盐水冷凝器，在浓缩除水过程中水蒸汽通过冷凝器冷凝下来废水暂存于接收罐内，废水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理。浓缩釜残通过密闭管道输送至离心机进行固液分离，滤饼由离心机卸料至密闭料斗作为危险废物处置。分离母液通过密闭管道输送至中和浓缩釜进一步处理。

中和反应方程式如下：

产污环节分析：中和反应过程存在少量废气挥发，产生废气G1-3，主要包括氯化氢等。离心分离过程产生废盐S1-1。浓缩过程产生污冷凝水W1-1。

（4）打浆、离心分离

通过密闭管道向打浆反应釜泵入水3000kg，通过真空上料系统将N-甲基邻苯二甲酰亚胺物料加入打浆反应釜内，开启搅拌装置，打浆1h后反应釜内物料通过密闭管道输送至离心机内进行固液分离，滤饼由离心机卸料至密闭料斗送入下一步操作工序。

产污环节分析：离心分离过程产生废水W1-2。

（5）烘干、包装

采用真空上料系统将密闭料斗湿料抽入双锥干燥器内，通过双锥干燥器使湿料中的水烘干，烘干后包装外售。干燥条件为0.08MPa、70-80℃，约6h左右完成干燥；干燥过程中产生的粉尘经设备自带的滤筒除尘器预处理后引至废气处理系统排放。干燥后的物料由双锥卸料口下料至密闭中转箱，干燥后的物料通过中转箱的下料口放入包装桶内进行人工包装外售，包装过程中产生的粉尘通过集气装置引至袋式除尘器进行处理后引至废气收集系统排放。双锥干燥器、中转箱位于密闭车间，密闭车间内的废气通过管道引至袋式除尘器进行处理后引至废气收集系统排放。

产污环节分析：烘干、包装过程存在少量废气挥发，产生废气G1-4、G1-5，主要包括颗粒物等。

3.7.2 溴代吡咯腈生产工艺

生产工艺路线图如下：

图 3-7     中间体 1 生产工艺流程图

图 3-8    溴代吡咯腈粗品生产工艺流程图

图 3-9    溴代吡咯腈精制生产工艺流程图

（1）溴代吡咯腈中间体1生产工艺

1）酯化

真空上料系统采用真空泵抽取反应釜内的空气，使反应釜内部压力逐渐降低，形成低于大气压的真空状态，通过吸料管连接至吸取物料内，物料与气流一同通过输送管道输送至反应釜内，通过过滤装置将物料和空气进行分离，废气通过密闭管道引入废气处理装置。

通过隔膜泵将原料储罐中乙腈、甲苯、三乙胺泵入计量罐中备用，通过密闭管道向水计量罐输送水备用；热水罐中水采用蒸汽加热至80℃备用。通过真空上料系统向反酯化应釜加入对氯苯甘氨酸600kg，通过密闭管道将计量罐中乙腈1400kg输送至酯化反应釜，通过磁力泵将原料桶中三氟乙酸387kg泵入酯化反应釜（桶装物料配备快接法兰，通过快接头插入桶内，将桶内物料通过管道输送至计量罐，连接处采用密封圈和卡箍固定，确保物料在密闭环境中传输），开启搅拌、降温装置，采用冰盐水降温，酯化反应釜釜内温度控制30℃以内；待酯化反应釜釜内温度降至30℃以内，通过密闭管道将计量罐中三乙胺330kg输送至酯化反应釜，通过磁力泵将原料桶中三氯化磷495kg泵入酯化反应釜（桶装物料配备快接法兰，通过快接头插入桶内，将桶内物料通过管道输送至计量罐，连接处采用密封圈和卡箍固定，确保物料在密闭环境中传输）；物料投加过程酯化反应釜内温度控制30℃以内。

为了保证酯化反应过程中物料加热受热均匀，物料投加束，采用热水罐中80℃的热水对酯化反应釜进行加热，酯化反应釜中物料缓慢升至65℃，常压、65℃条件下反应6h。体系中主要为对氯苯甘氨酸、三氟乙酸反应生成目标产物中间体1和水，其中乙腈作为酯化反应的介质、三氯化磷作为酯化反应的催化剂、三乙胺作为缚酸剂，酯化反应过程中生成的水及三氟乙酸和三氯化磷发生副反应，三乙胺作为缚酸剂和生成的氯化氢反应成盐；未反应的物质及生成的亚磷酸、三乙胺盐酸盐、三氟乙酰氯等在后续处理过程中逐步去除。

该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当对氯苯甘氨酸≤1%时，反应结束。该过程对氯苯甘氨酸有效转化率99%。酯化反应方程式如下：

副反应方程式如下：

对氯苯甘氨酸通过真空上料系统上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、输送、酯化反应过程存在少量废气挥发，废气经降膜吸收塔处理后回收31%盐酸，产生废气G2-1，主要包括三氟乙酰氯、三氟乙酸、三乙胺、氯化氢、乙腈等。

2）减压蒸馏、萃取分层、减压蒸馏

酯化反应结束后进行减压蒸馏回收乙腈，开启蒸汽加热装置，酯化反应釜升温至55-65℃、0.08MPa条件下蒸馏回收三氯化磷、乙腈，三氯化磷、乙腈暂存于乙腈接收罐内待回用酯化反应工序，反应釜配备冷凝器，冷凝器冷凝介质为8℃冰盐水。

减压蒸馏结束，通过密闭管道将计量罐中水1400kg、甲苯1300kg输送至酯化反应釜，搅拌30min，静置2h分层。下层水相经密闭管道输送至三乙胺蒸馏釜内进一步处理回收三乙胺。有机相通过密闭管道输送至甲苯蒸馏釜内。

萃取分层后的有机相进行减压蒸馏回收甲苯，开启蒸汽加热装置，蒸馏釜升温至70-80℃、0.08MPa条件下蒸馏回收甲苯，蒸馏条件为70-80℃、0.08Mpa，甲苯暂存于接收罐内待回用萃取分层工序；蒸馏釜配备冷凝器，冷凝器冷凝介质为8℃冰盐水。蒸馏釜内物料通过密闭管道输送至环合反应釜。

产污环节分析：减压蒸馏、萃取分层过程存在少量废气挥发，产生废气G2-2、G2-3、G2-4，主要包括三氯化磷、乙腈、甲苯等。

3）含盐废水预处理及三乙胺回收

①分解反应、分层、中和、浓缩、离心分离

萃取分层工序下层水相通过密闭管道输送至三乙胺蒸馏釜内，向蒸馏釜内投加片碱后进行分解反应，反应完毕后静置分层；水相通过密闭管道输送至浓缩釜，通过磁力泵向浓缩釜中加入31%盐酸调pH至中性，反应完毕后减压浓缩除水，浓缩条件为70-80℃、0.08MPa，中和浓缩反应釜配备一级8℃冰盐水冷凝器，在浓缩除水过程中水蒸汽通过冷凝器冷凝下来废水暂存于接收罐内，废水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理。浓缩釜残通过密闭管道输送至离心机进行固液分离，滤饼由离心机卸料至密闭料斗作为危险废物处置。分离母液通过密闭管道输送至中和浓缩釜进一步处理。

分解反应方程式如下：

中和反应方程式如下：

产污环节分析：分解反应、分层、中和过程存在少量废气挥发，产生废气G2-5 、G2-6，主要包括三乙胺、氯化氢等。离心分离过程产生废盐S2-1。浓缩过程产生污冷凝水W2-1 。

②减压蒸馏、精馏

分解、分层完毕后进行减压蒸馏回收粗品三乙胺，开启蒸汽加热装置，三乙胺蒸馏釜升温至60-70℃、0.08MPa条件下蒸馏回收粗品三乙胺，三乙胺、水的混合物等暂存于接收罐内。三乙胺蒸馏釜配备冷凝器，冷凝器冷凝介质为8℃冰盐水。

回收的粗品三乙胺通过密闭管道输送至精馏釜，以蒸汽为热源进行常压精馏回收三乙胺。将粗品三乙胺转入精馏釜，启动加热装置对精馏釜进行加热，塔顶三乙胺蒸汽进入冷凝系统，三乙胺冷凝液收集于接收罐，三乙胺回用于酯化反应工序。精馏条件为89.5℃、常压。三乙胺精馏釜配备冷凝器，冷凝器冷凝介质为8℃冰盐水。

产污环节分析：减压蒸馏、精馏过程存在少量废气挥发，产生废气G2-7、G2-8，主要包括三乙胺等。减压蒸馏、精馏过程产生釜残S2-2、S2-3。

（2）溴代吡咯腈粗品生产工艺

1）环合反应

通过隔膜泵将原料储罐中DMF、三乙胺泵入计量罐中备用；甲苯蒸馏釜内物料中间体1通过密闭管道输送至环合反应釜，通过密闭管道将计量罐中DMF1200kg输送至环合反应釜，开启搅拌、降温装置，采用冰盐水降温，环合反应釜内温度控制15℃以内；通过隔膜泵将原料桶中2-氯丙烯腈308kg泵入环合反应釜（桶装物料配备快接法兰，通过快接头插入桶内，将桶内物料通过管道输送至计量罐，连接处采用密封圈和卡箍固定，确保物料在密闭环境中传输），整个加料过程环合反应釜内温度控制20℃以内。投料结束，通过密闭管道将计量罐中三乙胺滴加至环合反应釜内，滴加三乙胺过程中边滴加边搅拌。滴加结束，开启蒸汽加热装置，缓慢升至80℃,常压、80℃条件下反应1h。反应结束，将环合釜内物料通过密闭管道输送至溴化反应釜。体系中主要为中间体1、2-氯丙烯腈反应生成目标产物中间体2、二氧化碳、氯化氢，其中DMF作为环合反应的介质、三乙胺作为缚酸剂，三乙胺作为缚酸剂和生成的氯化氢反应成盐；未反应的物质及生成的三乙胺盐酸盐等在后续处理过程中逐步去除。

该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当中间体1≤2%时，反应结束。该过程中间体1有效转化率在98%以上。环合反应方程式如下：

产污环节分析：投料、输送、环合反应过程存在少量废气挥发，产生废气G2-9，主要包括氯化氢、三乙胺、2-氯丙烯腈、DMF、二氧化碳等。

2）溴化反应

通过磁力泵将原料桶中28%双氧水泵入计量罐中备用；热水罐中水采用蒸汽加热至60℃备用。将环合反应釜釜内物料通过密闭管道输送至溴化反应釜，开启搅拌、降温装置，采用冰盐水降温，反应釜内温度控制30℃以内；通过磁力泵将原料桶中48%氢溴酸650kg泵入溴化反应釜（桶装物料配备快接法兰，通过快接头插入桶内，将桶内物料通过管道输送至计量罐，连接处采用密封圈和卡箍固定，确保物料在密闭环境中传输），整个加料过程反应釜内温度控制30℃以内。投料结束，通过密闭管道将计量罐中28%双氧水滴加至环合反应釜内，滴加28%双氧水过程中边滴加边搅拌，滴加过程反应釜内温度控制30℃以内。为了保证溴化反应过程中物料加热受热均匀，物料投加束，采用热水罐中60℃的热水对溴化反应釜进行加热，开启热水加热装置，升至40℃,常压、40℃条件下反应3h。反应结束，将溴化釜内物料通过密闭管道输送至DMF蒸馏釜。体系中主要为中间体2、溴化氢、过氧化氢反应生成目标产物溴代吡咯腈，其中DMF作为环合反应的介质；未反应的物质在后续处理过程中逐步去除。

该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当中间体2≤2%时，反应结束。将溴釜内物料通过密闭管道输送至蒸馏釜。该过程中间体2有效转化率98%。

溴化反应方程式如下：

副反应方程式如下：

产污环节分析：投料、输送、溴化反应过程存在少量废气挥发，产生废气G2-10，主要包括溴化氢、DMF等。

3）中和、蒸馏、精馏

溴化反应物料通过密闭管道输送至DMF蒸馏釜，向DMF蒸馏釜内投加片碱中和溴化反应未反应完的溴化氢，中和完毕后进行减压蒸馏回收DMF。

中和反应方程式如下：

开启蒸汽加热装置，DMF蒸馏釜升温至89.5℃、常压条件下蒸馏回收2-氯丙烯腈、三乙胺，2-氯丙烯腈、三乙胺暂存于接收罐内回用于环合工序，升高DMF蒸馏釜内温度至95℃,常压条件下蒸馏出釜内2-氯丙烯腈、三乙胺、水的混合物等暂存于接收罐内作为危险废物处置。升高DMF蒸馏釜内温度至100℃，常压条件下蒸馏出釜内水，暂存于接收罐内，废水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理。改变蒸馏条件，开启真空系统，将DMF蒸馏釜压力维持在0.08MPa、温度100-110℃条件下蒸馏回收DMF，回收的粗品DMF暂存于接收罐内，进行进一步的精馏处理。DMF蒸馏釜配备冷凝器，冷凝器冷凝介质为8℃冰盐水。

回收的粗品DMF通过密闭管道输送至精馏釜，以导热油为热源进行常压精馏回收DMF。将粗品DMF转入精馏釜，启动加热装置对精馏釜进行加热，塔顶DMF蒸汽进入冷凝系统，DMF、水冷凝液收集于接收罐内做危险废物处置，精馏条件为110℃、常压。待基本没有馏分蒸出时，升高精馏釜温度至150℃左右蒸出釜中剩余的DMF，回收的DMF暂存于精馏塔配置的接收罐内，DMF回用于环合反应工序。DMF精馏釜配备冷凝器，冷凝器冷凝介质为8℃冰盐水。

产污环节分析：中和、蒸馏、精馏过程存在少量废气挥发，产生废气G2-11、G2-12、G2-13，主要包括三乙胺、2-氯丙烯腈、DMF等。蒸馏、精馏过程产生精馏釜残/废液S2-4、S2-5，蒸馏过程产生污冷凝水W2-1。

4）水洗、结晶、分离洗涤

通过密闭管道将水2000kg输送至DMF蒸馏釜，开启搅拌、蒸汽加热装置，将反应体系升温至60℃左右，保温4h。停止加热，然后开启降温、搅拌装置，采用冰盐水降温，DMF蒸馏釜内温度控制40℃以内使溴代吡咯腈结晶析出。结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，滤饼由离心机卸料至密闭料斗送入下一步操作工序。分离洗涤母液通过密闭管道输送至浓缩釜。

5）含盐废水预处理（浓缩、离心分离）

离心分离母液通过密闭管道输送至浓缩釜，减压浓缩除水，浓缩条件为70-80℃、0.08MPa，中和浓缩反应釜配备一级8℃冰盐水冷凝器，在浓缩除水过程中水蒸汽通过冷凝器冷凝下来废水暂存于接收罐内，废水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理。浓缩釜残通过密闭管道输送至离心机进行固液分离，滤饼由离心机卸料至密闭料斗作为危险废物处置。分离母液通过密闭管道输送至中和浓缩釜进一步处理。

产污环节分析：离心分离过程产生废盐S2-6。浓缩过程产生污冷凝水W2-4、W2-3。

（3）溴代吡咯腈精品生产工艺

1）重结晶、分离洗涤

通过隔膜泵将原料储罐中甲醇泵入计量罐中备用，通过密闭管道将计量罐中甲醇3000kg输送至重结晶反应釜，通过真空上料系统向重结晶反应釜内加入上一步溴代吡咯腈粗品，开启加热、搅拌装置，将反应体系升温至60℃左右，保温1h。停止加热，然后开启降温、搅拌装置，采用冰盐水降温，反应釜内温度控制5℃以内使溴代吡咯腈结晶析出。结晶物料通过密闭管道输送至离心机内进行固液分离，然后向离心机内加5℃甲醇对滤饼进行洗涤，滤饼由离心机卸料至密闭料斗送入下一步操作工序。离心机位于密闭间内，密闭间的废气引至活性炭吸/脱附催化燃烧装置处理。

产污环节分析：投料、重结晶、分离洗涤过程存在少量废气挥发，产生废气G2-14、G2-15，主要包括甲醇等。

2）烘干、包装

通过真空上料系统将湿料抽入耙式干燥机内，通过耙式干燥机使湿料中的甲醇烘干至2%以下，烘干条件为0.08MPa、60℃,约6h左右完成烘干；烘干完成后，打开干燥机底部的出料阀，物料依靠重力排出进入耙式干燥机下方物料接收包。烘干过程中产生的粉尘经设备自带的袋式除尘器预处理后引至废气处理系统处理后排放。

初步烘干后的物料通过接收包放置闪蒸干燥机上方的料仓，料仓内的物料由螺旋加料器进入闪蒸干燥机内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。脱甲醇后的干物料随热气流上升，分级环将大颗粒截留，小颗粒从环中心排出干燥器外，由旋风分离器、袋式除尘器回收物料，未回收的物料引至废气处理系统处理后排放。烘干条件为0.08MPa、60℃，约6h左右完成干燥。

烘干后的物料由旋风分离器、袋式除尘器卸料口下料至密闭中转箱，烘干后的物料通过中转箱的下料口放入包装桶内进行人工包装外售，烘干过程中产生的粉尘经自带的除尘器处理后和包装过程中产生的粉尘通过集气装置收集后一同引至袋式除尘器进行处理后引至废气收集系统排放。耙式干燥机、闪蒸干燥机、中转箱位于烘干间，烘干间内的废气通过集气装置引至袋式除尘器进行处理后引至废气收集系统排放。烘干后包装外售。

产污环节分析：烘干、包装过程存在少量废气挥发，产生废气G2-17、G2-18、G2-19，主要包括甲醇、颗粒物等。

3）蒸馏

分离母液接收罐内物料通过密闭管道输送至蒸馏釜进行回收甲醇，母液主要成分为甲醇、对氯苯甘氨酸、中间体2、氯化钠、溴化钠、水、溴代吡咯腈等，开启蒸汽加热装置，蒸馏釜升温至65℃、常压条件下蒸馏回收甲醇，甲醇等暂存于接收罐内，回用于回用重结晶工段。蒸馏釜配备冷凝器，冷凝器冷凝介质为8℃冰盐水。

产污环节分析：减压蒸馏过程存在少量废气挥发，产生废气G2-16，主要包括甲醇等。蒸馏过程产生蒸馏釜残S2-7。

3.6.6 工艺变动情况

本项目产品实际生产工艺与环评一致，无变动情况。

3.7产污环节

本项目产污环节情况见下表：

表 3-5                                                                      项目产污环节分析

| 项目 |  | 类型 | 废气污染物 | 实际建成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产废气 | 开环反应废气 | 一甲胺 | 2级水吸收TA005 |  | +活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001（北侧） | +水喷淋塔TA006+15m排气筒DA001 |
|  |  | 闭环反应废气 | 一甲胺 |  |  |  |  |
|  |  | 烘干废气 | 颗粒物 | 滤筒除尘器TA007+1级碱喷淋TA004 |  |  |  |
|  |  | 包装废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器TA008+1级碱喷淋TA004 |  |  |  |
|  |  | 中和废气 | 氯化氢 | 两级冷凝+2级碱吸收+活性炭吸附TA003 |  |  |  |
|  | 溴代吡咯腈生产废气 | 酯化反应废气 | 三氟乙酰氯、三氟乙酸、三乙胺、氯化氢、乙腈 | 2级碱吸收+活性炭吸附TA003 |  |  |  |
|  |  | 减压蒸馏不凝气含氯废气 | 氯化氢、乙腈 |  |  |  |  |
|  |  | 中和废气 | 氯化氢 |  |  |  |  |
|  |  | 环合反应废气 | 氯化氢、三乙胺、2-氯丙烯腈、DMF |  |  |  |  |
|  |  | 蒸馏不凝气 | 三乙胺、2-氯丙烯腈、DMF |  |  |  |  |
|  |  | 萃取分层废气 | 甲苯 | 两级冷凝+2级碱喷淋TA010 |  | +活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA002（南侧） |  |
|  |  | 溴化反应废气 | 溴化氢、DMF |  |  |  |  |
|  |  | 中和反应废气 | 三乙胺、DMF |  |  |  |  |
|  |  | 分解分层废气 | 三乙胺 |  |  |  |  |
|  |  | 减压蒸馏不凝气不含氯废气 | 三乙胺、甲醇、甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 精馏不凝气 | 三乙胺、DMF |  |  |  |  |
|  |  | 重结晶废气 | 甲醇 |  |  |  |  |
|  |  | 分离洗涤废气 | 甲醇 |  |  |  |  |
|  |  | 烘干废气 | 颗粒物、甲醇 | 袋式除尘器TA011 | +2级水喷淋+2级碱喷淋TA012 | +活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001（北侧） |  |
|  |  | 包装废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站废气 |  | NH3、H2S、臭气浓度、二氧化硫、非甲烷总烃 | / |  |  |  |
|  | 罐区大小呼吸废气 | 有机溶剂废气 | 甲苯、甲醇、三乙胺、乙腈、DMF |  | +两级冷凝TA009+2级碱喷淋TA010 | +活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA002（南侧） |  |
|  |  | 盐酸储罐废气 | 氯化氢 | 2级碱吸收+活性炭吸附TA003 |  |  |  |
|  | 活性炭脱附装置不凝气 |  | 三氟乙酸、三乙胺、乙腈、甲苯、2-氯丙烯腈、DMF、非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  | 危险废物贮存库废气 |  | 非甲烷总烃 | 2级水喷淋+2级碱喷淋TA005 |  | +活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001（北侧） |  |
|  | 实验室废气 |  | 甲醇、甲苯、非甲烷总烃 | +2级水喷淋+2级碱喷淋TA010 |  | +活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA002（南侧） |  |
|  | 噻虫胺中间体不含氯废气 |  | 甲醛、甲醇、非甲烷总烃、乙胺、颗粒物、甲苯 | +两级冷凝+袋式除尘器+2级碱喷淋TA012 |  | +活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001（北侧） |  |
|  | 天然气导热油炉废气 |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 采用“低氮燃烧+烟气循环”技术 |  |  | +8m排气筒DA002 |
| 废水 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池 |  | 芬顿氧化+水解酸化+A2/O+二沉池（75m3/d） | 延津县第二污水处理厂 |
|  | 生产废水 | 工艺废水 | pH、COD、BOD5、SS、TN、总氰化物、总有机碳 | / |  |  |  |
|  |  | 车间清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、总有机碳 |  |  |  |  |
|  |  | 碱吸收废水 | pH、COD、BOD5、TN、总氰化物、甲苯、总有机碳 |  |  |  |  |
|  |  | 酸吸收废水 | / |  |  |  |  |
|  |  | 实验室废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、总有机碳 |  |  |  |  |
|  |  | 循环冷却水排水 | pH、COD、BOD5、SS、TP |  |  |  |  |
|  |  | 供热系统排水 | pH、COD、BOD5、SS、TP |  |  |  |  |
| 固废 | 危废暂存间 |  | / | 1间100m2+1间63m2 |  |  |  |
|  | 一般固废暂存间 |  | / | 1间100m2 |  |  |  |

3.8项目变动情况

项目实际建设情况，厂址位置、生产规模、生产设备、生产工艺、废水污染防治措施等方面均与环评及批复要求一致。项目实际建设情况与环评及批复不一致的地方有：

1、废气污染防治措施变动

（1）N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产线废气

开环反应废气、闭环反应废气由“酸吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”变更为“2级水吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

烘干废气、包装废气由“滤筒除尘器/袋式除尘器+15m排气筒DA001” 变更为“滤筒除尘器/袋式除尘器+1级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

中和废气由“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001” 变更为“两级冷凝+2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

（2）溴代吡咯腈生产线废气

酯化反应废气、减压蒸馏不凝气含氯废气、中和废气、环合反应废气、蒸馏不凝气、萃取分层废气、溴化反应废气、中和反应废气由“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”变更为“两级冷凝+2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

分解分层废气、减压蒸馏不凝气不含氯废气、精馏不凝气、重结晶废气、分离洗涤废气由“两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”变更为“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

烘干废气、包装废气由“袋式除尘器TA008+两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”变更为“袋式除尘器+2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

污水处理站废气由“碱吸收+水吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001” 变更为“2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

甲苯、甲醇、三乙胺、乙腈、DMF罐区大小呼吸废气由“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”变更为“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

盐酸储罐废气由“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”变更为“2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

危险废物贮存库废气、实验室废气由“活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”变更为“2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。

（3）工艺废气末端处理系统

环评文件指出，对于本次工程在投料、反应、离心、干燥、蒸馏、精馏等环节产生的有机废气以及危险废物贮存环节、实验过程、储罐大小呼吸产生的有机废气，本次工程溴代吡咯腈以及现有工程噻虫胺中间体生产过程中产生的含氯废气、危险废物贮存库废气、实验室废气引入新建“两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置”处理，本次工程产品 N-甲基邻苯二甲酰亚胺、溴代吡咯腈生产过程中产生的不含氯有机废气、罐区大小呼吸不含氯废气、污水处理站废气等依托现有工程 “活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”进行处理。 “活性炭吸附/脱附装置” 、“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”尾气通过 1 根 15m 排气筒 DA001 排放。酸性废气经碱吸收预处理，碱性废气经酸吸收预处理，投料、干燥、包装过程中产生的含尘废气经滤筒/旋风/袋式除尘器预处理引入废气处理系统处理后排放。导热油炉天然气经低氮装置燃烧后尾气通过 1 根 15m 排气筒 DA002 排放。

根据设备布局实际建设情况对废气收集及走向进行适当调整，并对废气治理设施进行优化。开环反应废气、闭环反应废气产生的一甲胺极易溶于水，所以改用水吸收，酯化反应釜、中和反应釜、环合反应釜、溴化反应釜等设备自带冷凝装置，故该部分废气不再单独设置冷凝。且本项目工艺废气中一甲胺、氯化氢、甲醇等均易溶于水，因此企业在废气排放前增加了一级水喷淋，进一步处理可溶性有机废气，减少废气排放量。

本项目工艺废气处理工艺变更为：不含氯废气及含尘废气经“袋式除尘器+2级水吸收+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001”和“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA002”处理后与含氯废气经“2级碱吸收+活性炭吸附TA003”处理后经水喷淋塔吸收后由1根15m高排气筒排放。

经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ 858.1-2017）中废气可行性技术表，工艺有机废气可采用氧化技术、吸附+冷凝回收技术、燃烧处理技术等措施处理。结合工程分析，企业使用“袋式除尘器+2级水吸收+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001”、“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”、“2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔”技术处理工艺废气，对工艺废气中各种污染物的治理效率可达90%~99.9%，符合规范要求。且根据检测数据核算，变更后，工艺废气排气筒的污染物排放量不增加。

综上所述，废气污染防治措施变化不会造成污染物排放量增加，因此，不属于重大变动。

5、固废变动情况

为满足危废暂存需求增加1个危废暂存间，危废暂存间由“1间100m2”变更为“1间100m2+1间63m2”。

综上所述，本项目固废措施变动情况不会造成污染物排放量增加，因此，不属于重大变动。

6、变动情况总结

综上所述，本项目各变动情况均不影响产能，不新增产污，不增加污染物排放量，不属于重大变动。

4 环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

1、建设情况

本次工程废水主要为工艺废水（浓缩污冷凝水W1-1、离心分离废水W1-2、浓缩污冷凝水W2-1、烘干污冷凝水W2-2、精馏污冷凝水W2-3）、车间清洗废水、碱吸收废水、水吸收废水、实验室废水、循环冷却水排水、供热系统排水等，供热系统排水补充于厂区冷却水循环水站，本次工程工艺废水中（W1-2、W2-2）、碱吸收废水、水吸收废水等高浓度废水与现有工程高浓度废水先经“芬顿氧化”处理后与本次工程低浓度工艺废水、实验室废水、车间清洗废水、循环冷却水排水等及现有工程低浓度废水等一并排入“水解酸化+A2/O+二沉池”处理系统处理，污水处理站排水于厂区总排口排放。

企业现有污水处理站处理能力为 75m3/d  的污水处理站，采用“芬顿氧化+水解酸化+A2/O+沉淀”工艺进行处理，处理后进入延津县第二污水处理厂进行进一步处理。

2、环评批复要求

本次工程工艺废水、碱吸收废水、酸吸收废水等高浓度废水与现有工程高浓度废水先经“芬顿氧化”处理后与本次工程低浓度工艺废水、实验室废水、车间清洗废水、循环冷却水排水等及现有工程低浓度废水等一并排入“水解酸化+A2/0+二沉池”处理系统处理，废水排放须满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》(DB41/756—2012)、《化工行业水污染物间接排放标准》(DB41/1135-2016)、延津县第二污水处理厂收水标准要求。

3、对比分析

本项目废水治理措施实际建设情况与环评及批复要求一致，无变动。

污水处理站具体工艺流程图如下：

图4-1     项目污水处理工艺流程图

4.1.2废气

（1）工艺废气有组织排放

①N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产线废气

开环反应废气、闭环反应废气处置措施 “2级水吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”。烘干废气、包装废气处置措施“滤筒除尘器/袋式除尘器+1级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”，中和废气处置措施“2级冷凝+2级碱吸收+活性炭吸附”。

②溴代吡咯腈生产线废气

酯化反应废气、减压蒸馏不凝气含氯废气、中和废气、环合反应废气、蒸馏不凝气、萃取分层废气、溴化反应废气、中和反应废气处置措施 “2级碱吸收+活性炭吸附”。分解分层废气、减压蒸馏不凝气不含氯废气、精馏不凝气、重结晶废气、分离洗涤废气处置措施  “两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”。烘干废气、包装废气处置措施 “袋式除尘器+两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”，污水处理站废气处置措施“2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”。

甲苯、甲醇、三乙胺、乙腈、DMF罐区大小呼吸废气处置措施“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”。盐酸储罐处置措施 “2级碱吸收+活性炭吸附”。危险废物贮存库废气、实验室废气处置措施“2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”，各废气经处理后共同进入1套水喷淋塔吸收后由1根15米高排气筒DA001排放。

项目工艺废气主要污染物为：一甲胺、氯化氢、颗粒物、三氟乙酰氯、三氟乙酸、三乙胺、乙腈、甲苯、2-氯丙烯腈、DMF、溴化氢、甲醇、非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物，共18种污染物，各种污染物达标排放分析如下：能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氯化氢30mg/m3、苯系物40mg/m3、非甲烷总烃60mg/m3、TVOC100mg/m3）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（甲醇20mg/m3、甲苯与二甲苯合计30mg/m3）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中限值要求（颗粒物10mg/m3）、《关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中限值要求（二氧化硫20mg/m3）。

（2）工艺废气无组织排放

项目生产过程中，原料管道、中转罐及连接管均为全密闭，同时挥发性物料投料过程中通过设备排放口排放的投料废气通过管道收集送废气处理系统进行处理；工艺过程中投料、反应、结晶、分离、回收、转移、干燥、贮存等环节均采用密闭设备进行操作投料、反应、结晶、分离、回收、转移、干燥、贮存等环节产生废气送至相应的废气处理系统进行处理；项目物料涉及有机液体物料，在向反应釜投料过程中产生的有机废气通过设备工艺排气口进入管道输送至废气处理设施进行处理；生产过程中产生的加热废气、溶剂回收不凝气、真空干燥废气等类型工艺废气均由设备排气口管道收集后统一输送至废气处理装置进行处理，最大限度将工艺过程中的无组织废气通过收集变为有组织排放源；危险废物贮存库、实验室、污水处理站等产生的废气收集后送有机废气处理系统处理。

在上述工艺废气采用收集治理措施的基础上，工程拟通过设备选型、加强设备检修维护等措施，从源头尽可能减少废气无组织排放。采取上述措施后，工艺过程中的无组织排放得到最大限度的控制。

（3）锅炉废气

导热油炉天然气经低氮装置燃烧后尾气通过 1 根 15m 排气筒 DA002 排放。污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求。

（4）废气汇总

本项目各废气污染物情况及治理措施情况详见下表：

表4-1                                                           项目废气污染物情况及治理措施情况

| 序号 | 废气名称 | 污染物 | 来源 | 治理措施及排放方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评设计 | 实际建设 | 对比 |
| 1 | 工艺有组织废气 | 一甲胺、氯化氢、颗粒物、三氟乙酰氯、三氟乙酸、三乙胺、乙腈、甲苯、2-氯丙烯腈、DMF、溴化氢、甲醇、非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物 | 开环反应、闭环反应、烘干、包装、中和、酯化反应、减压蒸馏不凝气、环合反应、蒸馏不凝气、萃取分层、溴化反应、中和反应、分解分层、精馏不凝气、重结晶废气、分离洗涤废气 | 1.开环反应废气、闭环反应废气“酸吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”。 2.烘干、包装废气“滤筒除尘器/袋式除尘器+15m排气筒DA001”。 3.中和废气“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”。 4.酯化反应废气、减压蒸馏不凝气含氯废气、中和废气、环合反应废气、蒸馏不凝气、萃取分层废气、溴化反应废气、中和反应废气“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”。 5.分解分层废气、减压蒸馏不凝气不含氯废气、精馏不凝气、重结晶废气、分离洗涤废气“两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”。 6.烘干废气、包装废气“袋式除尘器TA008+两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”。 | 1.开环反应废气、闭环反应废气“2级水吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 2.烘干废气、包装废气“滤筒除尘器/袋式除尘器+1级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 3.中和废气“2级冷凝+2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 4.酯化反应废气、减压蒸馏不凝气含氯废气、中和废气、环合反应废气、蒸馏不凝气、萃取分层废气、溴化反应废气、中和反应废气“2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 5.分解分层废气、减压蒸馏不凝气不含氯废气、精馏不凝气、重结晶废气、分离洗涤废气“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 6.烘干废气、包装废气“袋式除尘器+2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 | 废气预处理酸吸收改为水吸收，酯化反应釜、中和反应釜、环合反应釜、溴化反应釜等设备自带冷凝装置，故该部分废气不再单独设置冷凝。末端处理增加1套水吸收塔，含氯废气处理设施由活性炭吸附/脱附装置改为活性炭吸附；实验室不再使用二氯乙烷，故废气不再产生二氯乙烷，废气处理工艺采用燃烧法，其他部分一致。 |
| 2 | 其他单元废气 | NH3、H2S、臭气浓度、二氧化硫、非甲烷总烃 | 污水处理站废气 | 污水处理站废气 “碱吸收+水吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001” | 污水处理站废气“2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 |  |
| 3 |  | 甲苯、甲醇、三乙胺、乙腈、DMF | 甲苯、甲醇、三乙胺、乙腈、DMF罐区大小呼吸废气 | “活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001” | “两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001” |  |
| 4 |  | 氯化氢 | 盐酸储罐 | “碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001” | “2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001” |  |
| 5 |  | 非甲烷总烃 | 危险废物贮存库废气 | “活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001” | “2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001” |  |
| 6 |  | 甲醇、甲苯、非甲烷总烃 | 实验室废气 | “活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001” | “2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001” |  |
| 6 | 导热油炉废气 | 烟尘、SO2、NOx | 导热油炉废气 | 安装基于低氮燃烧和烟气再循环技术的超低氮燃烧装置，经 8m 高烟囱排放。 | 安装基于低氮燃烧和烟气再循环技术的超低氮燃烧装置，经 8m 高烟囱排放。 | 一致 |

由上表可知，废气治理设施变动情况有：

（1）N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产线废气

开环反应废气、闭环反应废气由“酸吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”变更为“2级水吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”，一甲胺极易溶于水，预处理酸吸收改为水吸收，企业处理工艺末端增加了1套水喷淋，进一步处理可溶性有机废气，减少废气排放量。

中和废气由“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001” 变更为“两级冷凝+2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。中和反应釜设备自带冷凝装置，故该部分废气不再单独设置冷凝，废气产生量及处理工艺未变化，排放情况未变化。

（2）溴代吡咯腈生产线废气

酯化反应废气、减压蒸馏不凝气含氯废气、中和废气、环合反应废气、蒸馏不凝气、萃取分层废气、溴化反应废气、中和反应废气由“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”变更为“两级冷凝+2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。酯化反应釜、中和反应釜、环合反应釜、溴化反应釜等设备自带冷凝装置，故该部分废气先经冷凝预处理，废气产生量及处理工艺未变化，排放情况未变化。

分解分层废气、减压蒸馏不凝气不含氯废气、精馏不凝气、重结晶废气、分离洗涤废气由“两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”变更为“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。增加2级碱喷淋和1级水喷淋，减少废气排放量。

烘干废气、包装废气由“袋式除尘器+两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”变更为“袋式除尘器+两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。增加2级碱喷淋和1级水喷淋，减少废气排放量。

甲苯、甲醇、三乙胺、乙腈、DMF罐区大小呼吸废气由“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”变更为“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。增加两级冷凝+2级碱喷淋+1级水喷淋，减少废气排放量。

盐酸储罐废气由“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”变更为“2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。增加1级碱喷淋+1级水喷淋，活性炭吸附/脱附装置改为活性炭吸附，减少废气排放量。

危险废物贮存库废气、实验室废气由“活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”变更为“2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。增加2级水喷淋+2级碱喷淋+1级水喷淋，减少废气排放量。

本项目工艺废气中一甲胺、氯化氢、甲醇等均易溶于水，引起企业增加了一级水喷淋，进一步处理可溶性有机废气，减少废气排放量。且酯化反应釜、中和反应釜、环合反应釜、溴化反应釜等设备自带冷凝装置，故该部分废气不再单独设置冷凝。经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ 858.1-2017）中废气可行性技术表，工艺有机废气可采用氧化技术、吸附+冷凝回收技术、燃烧处理技术等措施处理。结合工程分析，企业使用“袋式除尘器+2级水吸收+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001”、“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”、“2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔”技术处理工艺废气，对工艺废气中各种污染物的治理效率可达90%~99.9%，符合规范要求。且根据检测数据核算，变更后，工艺废气排气筒的污染物排放量不增加。

综上所述，废气污染防治措施变化不会新增污染物，不会造成污染物排放量增加，不属于重大变动。

4.1.3噪声

本项目营运期噪声源主要是离心机、风机、泵类、干燥机等。各类主要设备的噪声源强见下表。

表 4-2                      项目营运期车间主要设备噪声源强

| 位置 | 污染源名称 | 数量（台） | 防治措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评批复 | 实际建设 |  |
| 生产车间一 | 磁力泵 | 46 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
|  | 螺杆真空泵 | 4 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
|  | 机械真空泵 | 12 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
|  | 水喷射真空泵 | 3 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
|  | 离心机 | 3 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
| 生产车间三 | 磁力泵 | 17 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
|  | 螺杆真空泵 | 2 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
|  | 离心机 | 3 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
|  | 双锥干燥器 | 2 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
|  | 风机 | 1 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
| 废气处理单元 | 风机 | 3 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
|  | 泵 | 2 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
| 锅炉房 | 风机 | 1 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
|  | 泵 | 1 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
| 罐区 | 隔膜泵 | 6 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
| 烘干间 | 耙式干燥机 | 2 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
|  | 旋转闪蒸干燥机 | 1 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |
|  | 风机 | 4 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |

4.1.4固体废物

本项目固废分为危险废物和一般固废两种类型，固废产生情况如下：

表 4-3                       项目危险废物产生量及处置措施

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 来源 | 项目处置措施 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 环评批复 | 实际情况 |  |
| 1 | 污盐 | HW11 精（蒸）馏残渣 | 900-013-11 | 48.1 | N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产线 | 依托现有危废暂存间一个，面积100m2，危险废物在厂区暂存，定期送有资质单位处理。 | 依托现有危废暂存间一个，面积100m2，并新建1个63m2，危险废物在厂区暂存，定期送有资质单位处理。 | 一致 |
| 2 | 浓缩污盐 | HW11 精（蒸）馏残渣 | 900-013-11 | 297.4 | 溴代吡咯腈生产线 |  |  | 一致 |
| 3 | 蒸馏釜残 | HW11 精（蒸）馏残渣 | 900-013-11 | 7.2 |  |  |  | 一致 |
| 4 | 精馏釜残 | HW11 精（蒸）馏残渣 | 900-013-11 | 16.7 |  |  |  | 一致 |
| 5 | 蒸馏废液 | HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-404-06 | 23.4 |  |  |  | 一致 |
| 6 | 精馏废液/釜残 | HW11 精（蒸）馏残渣 | 900-013-11 | 26.1 |  |  |  | 一致 |
| 7 | 浓缩污盐 | HW11 精（蒸）馏残渣 | 900-013-11 | 147.9 |  |  |  | 一致 |
| 8 | 蒸馏釜残 | HW11 精（蒸）馏残渣 | 900-013-11 | 145.1 |  |  |  | 一致 |
| 9 | 冷凝废液 | HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-402-06 | 102.6 | 其他公用工程 |  |  | 一致 |
| 10 | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 1t/3年 |  |  |  | 一致 |
| 11 | 废包装材料 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 37 |  |  |  | 一致 |
| 12 | 废试剂瓶 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 0.002 |  |  |  | 一致 |
| 13 | 污泥 | HW45 含有机卤化物废物 | 261-084-45 | 100 |  |  |  | 一致 |

表 4-4                       项目一般固废产生量及处置措施

| 序号 | 固废名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 固废性质 | 项目处置措施 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评批复 | 实际情况 |  |
| 1 | 废包装袋 | 原辅料拆包 | 2.2 | 一般固废 | 依托厂区现有一般固废暂存间，占地面积 100m2。暂存后定期外售 | 依托厂区现有一般固废暂存间，占地面积 100m2。暂存后定期外售 | 一致 |

综上所述，本项目固废产生情况未发生变化。厂区内设置有一般固废暂存间1间100m2和危险废物暂存间1间100m2，为满足危废暂存需求本次新增加1个63m2危废暂存间，对项目固废分类分区存放。一般固废暂存间可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存间可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。可以满足环评文件及批复文件的要求。

4.2其他环境保护设施

4.2.1大气环境防护距离和卫生防护距离

本工程不需设置大气环境防护距离和卫生防护距离，最近敏感点为南侧540m延津县人民医院榆东分院，经现场调查，厂址能够满足相关要求。

4.2.2环境风险防范设施

本项目事故风险防范措施情况见下表：

表4-5                           事故风险防范措施一览表

| 序号 | 风险防范措施 |  |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评要求 |  | 实际建设 |  |
| 1 | 废水防范设施 | 事故池、事故废水收集管网 | 事故池、事故废水收集管网 | 一致 |
| 2 |  | 废水拦截设施 | 废水拦截设施 | 一致 |
| 3 | 罐区防范设施 | 储罐地坑、围堰，防渗防腐处理 | 储罐地坑、围堰，防渗防腐处理 | 一致 |
| 4 |  | 罐区泡沫灭火器、消防沙等消防器材及个人防护装备 | 罐区泡沫灭火器、消防沙等消防器材及个人防护装备 | 一致 |
| 5 |  | 配套阻火器、静电接地、防雷等措施，压力、温度、流量、液位等检测及自动控制调节设施等 | 配套阻火器、静电接地、防雷等措施，压力、温度、流量、液位等检测及自动控制调节设施等 | 一致 |
| 6 | 其他消防、安全设施 | 自动化控制系统、自控联锁装置和紧急停车系统等 | 自动化控制系统、自控联锁装置和紧急停车系统等 | 一致 |
| 7 |  | 有毒有害气体检测报警装置 | 有毒有害气体检测报警装置 | 一致 |
| 8 |  | 生产装置区设置火灾自动报警系统及消防灭火系统 | 生产装置区设置火灾自动报警系统及消防灭火系统 | 一致 |
| 9 |  | 防爆电机、防爆电器、监控等 | 防爆电机、防爆电器、监控等 | 一致 |
| 10 |  | 其他人员防护、消防设施、备用电源 | 其他人员防护、消防设施、备用电源 | 一致 |
| 11 | 应急预案 | 企业制定切实可行环境风险应急预案，定期组织演练，并与当地环境风险应急预案联动 | 企业制定切实可行环境风险应急预案，定期组织演练，并与当地环境风险应急预案联动 | 目前尚未完成，项目运行正常后进行 |

由上表可知，本项目风险防范措施的建设情况可以满足环评文件的要求。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资落实情况

项目预计总投资600万元，实际总投资600万元。环评预计环保投资219万元，实际环保投资370万元，占实际总投资的61.7%，环保投资落实情况详见下表。

表4-6                               项目环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施 |  | 投资额（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评设计 | 实际建设 | 环评预计 | 实际投资 |
| 废气 | 工艺废气 | 活性炭吸附/脱附装置 1 套 | 活性炭吸附/脱附装置 1 套 | 107 | 200 |
|  |  | 两级冷凝、碱吸收 1 套 | 两级冷凝、碱吸收 1 套 |  |  |
|  |  | / | 水喷淋1 套 |  |  |
|  |  | 导热油炉天然气经低氮装置燃烧后尾气通过 1 根 8m 排气筒 DA002 排放 | 导热油炉天然气经低氮装置燃烧后尾气通过 1 根 8m 排气筒 DA002 排放 |  |  |
| 废水 | 工艺废水 生活污水 | 依托现有污水处理站 1 套，处理规模 75m3/d，处理工艺：“芬顿氧化+水解酸化+A2/O+沉淀”。依托现有的基础上新增水解酸化工艺 | 依托现有污水处理站 1 套，处理规模 75m3/d，处理工艺：“芬顿氧化+水解酸化+A2/O+沉淀”。依托现有的基础上新增水解酸化工艺 | 10 | 50 |
| 噪声 | 设备噪声 | 厂房隔声、基础减振、隔音和消音装置 | 厂房隔声、基础减振、隔音和消音装置 | 2 | 2 |
| 固废 | 一般固废 | 依托现有一般固废暂存间（100m2） | 依托现有一般固废暂存间（100m2） | / | 20 |
|  | 危险废物 | 依托现有危险废物暂存间（100m2） | 依托现有危险废物暂存间（100m2），并新增1个危废暂存间（63m2） |  |  |
| 地下水污染防范措施 |  | 1、源头控制。 2、分区防渗。 | 1、源头控制。 2、分区防渗。 | 20 | 20 |
| 土壤污染防范措施 |  | 从土壤污染源头和过程采取控制措施，主要防治措施已纳入废水、地下水、固废防治措施 | 从土壤污染源头和过程采取控制措施，主要防治措施已纳入废水、地下水、固废防治措施 |  |  |
| 风险防范 |  | 依托现有工程初期雨水池/事故水池300m3，本次工程扩建事故水池容积300m3，初期雨水池/事故水池合计容积 600m3 | 依托现有工程初期雨水池/事故水池300m3，本次工程扩建事故水池容积300m3，初期雨水池/事故水池合计容积 600m3 | 80 | 80 |
|  |  | 事故池、事故废水收集管网，废水拦截设施 | 事故池、事故废水收集管网，废水拦截设施 |  |  |
|  |  | 储罐地坑、围堰，防渗防腐处理 | 储罐地坑、围堰，防渗防腐处理 |  |  |
|  |  | 罐区泡沫灭火器、消防沙等消防器材及个人防护装备 | 罐区泡沫灭火器、消防沙等消防器材及个人防护装备 |  |  |
|  |  | 配套阻火器、静电接地、防雷等措施，压力、温度、流量、液位等检测及自动控制调节设施等 | 配套阻火器、静电接地、防雷等措施，压力、温度、流量、液位等检测及自动控制调节设施等 |  |  |
|  |  | 自动化控制系统、自控联锁装置和紧急停车系统等 | 自动化控制系统、自控联锁装置和紧急停车系统等 |  |  |
|  |  | 有毒有害气体检测报警装置 | 有毒有害气体检测报警装置 |  |  |
|  |  | 生产装置区设置火灾自动报警系统及消防灭火系统 | 生产装置区设置火灾自动报警系统及消防灭火系统 |  |  |
|  |  | 防爆电机、防爆电器、监控等 | 防爆电机、防爆电器、监控等 |  |  |
|  |  | 其他人员防护、消防设施、备用电源 | 其他人员防护、消防设施、备用电源 |  |  |
|  |  | 企业制定切实可行环境风险应急预案，定期组织演练，并与当地环境风险应急预案联动 | 企业制定切实可行环境风险应急预案，定期组织演练，并与当地环境风险应急预案联动 |  |  |
| 环境监控 |  | 依托现有安装门禁与视频监控 | 依托现有安装门禁与视频监控 | / | / |
| 合计 |  | / |  | 219 | 370 |

4.3.2环保设施“三同时”落实情况

本项目污染防治措施“三同时”落实情况详见下表。

表4-7                                                  本项目污染防治措施“三同时”落实情况汇总

| 类别 | 污染物 | 采取的防治或保护措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评及批复 | 实际建设 |  |
| 废气 | 工艺有组织废气 | 1.开环反应废气、闭环反应废气“酸吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”。 2.烘干、包装废气“滤筒除尘器/袋式除尘器+15m排气筒DA001”。 3.中和废气“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”。 4.酯化反应废气、减压蒸馏不凝气含氯废气、中和废气、环合反应废气、蒸馏不凝气、萃取分层废气、溴化反应废气、中和反应废气“碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001”。 5.分解分层废气、减压蒸馏不凝气不含氯废气、精馏不凝气、重结晶废气、分离洗涤废气“两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”。 6.烘干废气、包装废气“袋式除尘器TA008+两级冷凝+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001”。 | 1.开环反应废气、闭环反应废气“2级水吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 2.烘干废气、包装废气“滤筒除尘器/袋式除尘器+1级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 3.中和废气“2级冷凝 +2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 4.酯化反应废气、减压蒸馏不凝气含氯废气、中和废气、环合反应废气、蒸馏不凝气、萃取分层废气、溴化反应废气、中和反应废气“2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 5.分解分层废气、减压蒸馏不凝气不含氯废气、精馏不凝气、重结晶废气、分离洗涤废气“两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 6.烘干废气、包装废气“袋式除尘器+两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 | 废气预处理酸吸收改为水吸收，酯化反应釜、中和反应釜、环合反应釜、溴化反应釜等设备自带冷凝装置，故该部分废气不再单独设置冷凝。末端处理增加1套水吸收塔，含氯废气处理设施由活性炭吸附/脱附装置改为活性炭吸附；实验室不再使用二氯乙烷，故废气不再产生二氯乙烷，废气处理工艺采用燃烧法，其他部分一致。 |
|  | 污水处理站废气 | 污水处理站废气 “碱吸收+水吸收+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001” | 污水处理站废气“2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001”。 |  |
|  | 甲苯、甲醇、三乙胺、乙腈、DMF罐区大小呼吸废气 | “活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒DA001” | “两级冷凝+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001” |  |
|  | 盐酸储罐 | “碱吸收+两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001” | “2级碱吸收+活性炭吸附+水喷淋塔+15m排气筒DA001” |  |
|  | 危险废物贮存库废气 | “活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001” | “2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001” |  |
|  | 实验室废气 | “活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒DA001” | “2级水喷淋+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+水喷淋塔+15m排气筒DA001” |  |
|  | 导热油炉废气 | 安装基于低氮燃烧和烟气再循环技术的超低氮燃烧装置，经 8m 高烟囱排放。 | 安装基于低氮燃烧和烟气再循环技术的超低氮燃烧装置，经 8m 高烟囱排放。 |  |
| 废水 | 工艺废水 | 本次工程工艺废水中（W1-2、W2-2）、碱吸收废水、水吸收废水等高浓度废水与现有工程高浓度废水先经“芬顿氧化”处理后与本次工程低浓度工艺废水、实验室废水、车间清洗废水、循环冷却水排水等及现有工程低浓度废水等一并排入“水解酸化+A2/O+二沉池”处理系统处理，污水处理站排水于厂区总排口排放。 | 本次工程工艺废水中（W1-2、W2-2）、碱吸收废水、水吸收废水等高浓度废水与现有工程高浓度废水先经“芬顿氧化”处理后与本次工程低浓度工艺废水、实验室废水、车间清洗废水、循环冷却水排水等及现有工程低浓度废水等一并排入“水解酸化+A2/O+二沉池”处理系统处理，污水处理站排水于厂区总排口排放。 | 一致 |
| 噪声 | 设备噪声 | 厂房隔声、基础减振、隔音和消音装置 | 厂房隔声、基础减振、隔音和消音装置 | 一致 |
| 固体 废物 | 生产固废 | 依托现有一般固废暂存间（100m2） | 依托现有一般固废暂存间（100m2） | 一致 |
|  |  | 依托现有危险废物暂存间（100m2） | 依托现有危险废物暂存间（100m2），并新增1个危废暂存间（63m2） | 一致 |
| 风险防范 |  | 依托现有工程初期雨水池/事故水池300m3，本次工程扩建事故水池容积300m3，初期雨水池/事故水池合计容积 600m3 | 依托现有工程初期雨水池/事故水池300m3，本次工程扩建事故水池容积300m3，初期雨水池/事故水池合计容积 600m3 | 一致 |

由上表可知，本项目实际建设情况与环评内容存在变动的情况，根据前文变动情况分析，变动均不属于重大变动，满足验收要求。

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

1、工程建设符合国家产业政策

本次工程为河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目，经对比《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目产品、工艺和设备不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许类。该项目已备案，项目代码：2411-410726-04-01-585314。

2、工程选址符合区域规划要求，厂区平面布置较为合理

本次工程选址位于延津县先进制造开发区北区纬六路与经十一路交叉口东北角河南牧歌生物科技有限公司现有厂区内，不新增土地。根据《延津县先进制造业开发区发展规划——用地功能布局图（北区）》；根据延津县先进制造业开发区管理委员会备案出具证明，该项目符合园区用地规划、产业发展规划和总体规划。

距本项目最近敏感点为项目南侧540m延津县人民医院榆东分院。本项目厂址距凤泉水厂地下水饮用水源保护区约21.4km；距延津县水厂地下水井群约为16.5km；距延津县榆林乡榆林水厂地下水井约为9.3km；距延津县千吨万人集中式饮用水水源保护区延津县东屯镇东屯村地下水型水源地一级保护区约为4.3km；均不在其保护区范围内。距沙门城址约1530m，距沙门城址建设控制地带约1500m，不在其建设控制地带范围内。本项目周边无集中或分散式水源地保护区及文物古迹等。

厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面：（1）项目设计生产区与办公区相分离，有利于物流和人流的管理；（2）项目根据工艺流程和设备运转的要求，按照工艺运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，工艺流程顺畅，厂区布局紧凑；（3）根据生产单元的需要进行了合理的布局，减少了物料在输送过程中的跑、冒、滴、漏，提高了项目的清洁生产水平。

综上，本项目选址合理可行、厂区平面布置合理。

3、评价区域内的环境质量现状

3.1环境空气质量现状

评价区基本污染物PM10、PM2.5、O3不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于不达标区；其他污染物：氨、硫化氢、氯化氢、甲醇、甲苯、TVOC浓度能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》第四章标准值说明相关标准的要求；一甲胺、N,N-二甲基甲酰胺浓度能够满足《环境影响评价技术导则制药建设项目》（HJ611-2011）多介质环境目标值估算方法计算值要求。

3.2地表水环境质量现状

本工程产生的废水经厂内污水处理站处理后经集聚区污水管网进入延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河。为了解区域地表水环境质量现状，本次引用2024年1-12月对大沙河吴安屯断面水质的常规监测资料。根据常规监测数据统计结果，大沙河吴安屯断面2024年COD均值25.6mg/L、NH3-N均值0.6mg/L、TP均值0.17mg/L，均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（COD30mg/L、NH3-N1.5mg/L、TP0.3mg/L）。

根据补充监测结果，监测断面的各监测因子监测浓度值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求。

3.3地下水环境质量现状

根据补充监测结果，评价区域内各监测点位的地下水水质因子K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、挥发性酚类、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、砷、汞、铬（六价）、铅、镉、铁、锰、甲苯等监测值均可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

3.4声环境质量现状

项目四周厂界声环境质量现状监测数据均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求；厂址区域声环境质量现状较好。

3.5土壤环境质量

项目区域占地范围内、外土壤现状能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2筛选值第二类用地要求、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB41/T2527-2023）表2筛选值第二类用地。

3.5底泥环境质量

延津县第二污水处理厂排污口上游500m、吴安屯村断面底泥环境质量均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地要求，河流底泥环境质量良好。

4、环境影响预测及评价结论

4.1大气环境影响评价结论

4.1.1、正常排放和非正常排放

对于现状超标的PM10，无法获得不达标区规划达标年的预测浓度，通过计算，实施区域削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率k分别为-30.41%，因此，本项目建设后区域PM10现状得到整体改善。

项目污染源排放的颗粒物日均值贡献值的最大浓度占标率小于100%，SO2、NO2、HCl、甲醇1小时浓度和日均值贡献值的最大浓度占标率全部小于100%，NH3、H2S、甲苯、一甲胺、DMF、非甲烷总烃1小时浓度贡献值的最大浓度占标率全部小于100%，TVOC8小时浓度贡献值的最大浓度占标率全部小于100%；除颗粒物外，其他因子叠加现状浓度的环境影响后，项目环境影响符合环境功能区划；项目排放的颗粒物、SO2、NOX正常排放下年均浓度贡献值最大浓度占标率不大于30%的标准要求。

在发生非正常工况时，排放废气污染物对区域环境影响较小。在发生非正常工况时，“活性炭吸附/脱附装置、活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”吸附饱和时未及时切换，导致废气排放超标，及时对吸附饱和活性炭装置进行切换，避免高浓度有机废气污染物对周围环境的影响。

4.1.2、厂界浓度预测结果

项目运行生产产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、氯化氢、甲醇、甲苯、一甲胺、DMF、非甲烷总烃、TVOC等对厂界外的影响满足标准要求。

4.1.3、防护距离

各厂界外废气污染物均未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。

综上，项目建成后对大气环境的影响可接受。

4.2地表水环境影响评价结论

本项目废水排放量为10566m3/a，外排废水水质：pH6~9、COD187mg/L、BOD527.7mg/L、SS82mg/L、NH3-N0.19mg/L、TN48.3mg/L、TP0.3mg/L、总氰化物0.41mg/L、甲苯0.057mg/L、TOC45mg/L，能够满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756—2012）表1B标准（pH6~9、COD220mg/L、BOD540mg/L、SS100mg/L、NH3-N35mg/L、TN50mg/L、TP2mg/L、总氰化物0.5mg/L、TOC50mg/L）、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表2标准（甲苯0.2mg/L）和延津县第二污水处理厂收水标准（pH6~9、COD260mg/L、BOD5110mg/L、SS190mg/L、NH3-N35mg/L、TN60mg/L、TP4mg/L）。

本次工程完成后全厂废水排放量为15596m3/a，外排废水水质：pH6~9、COD187mg/L、BOD525.3mg/L、SS70mg/L、NH3-N4.3mg/L、TN43.6mg/L、TP0.36mg/L、动植物油0.03mg/L、石油类0.07mg/L、甲苯0.047mg/L、氟化物0.24mg/L、硫化物＜0.01mg/L、可吸附有机卤化物＜0.015mg/L、总氰化物0.33mg/L、TOC38mg/L，能够满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756—2012）表1B标准（pH6~9、COD220mg/L、BOD540mg/L、SS100mg/L、NH3-N35mg/L、TN50mg/L、TP2mg/L、硫化物1mg/L、总氰化物0.5mg/L、TOC50mg/L）、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表2标准（动植物油100mg/L、石油类20mg/L、甲苯0.2mg/L、氟化物10mg/L、可吸附有机卤化物5mg/L）、延津县第二污水处理厂收水标准（pH6~9、COD260mg/L、BOD5110mg/L、SS190mg/L、NH3-N35mg/L、TN60mg/L、TP4mg/L）。

项目排放废水量占延津县第二污水处理厂处理负荷量比例较小、总处理量未超出设计处理负荷量，不会对延津县第二污水处理厂的出水水质产生影响。因此评价认为：项目废水经处理后，对地表水环境的影响可接受。

4.3地下水环境影响预测与评价结论

在本次评价假定的泄漏情景下，污水处理站池底泄漏，100天、1000天、3650天、7300天时耗氧量、NH3-N、氰化物、甲苯污染晕扩散范围较小。污水的跑冒滴漏会对泄漏点附近地下水环境造成一定影响，但均未到达周边饮用水水源井，对地下水保护目标没有影响。由于本次预测源强计算采取最不利原则，各污染因子浓度都选取最大值，且假定发生渗漏的污水全部进入含水层，因此，实际状况污水渗漏造成的影响范围不会超过本次预测结果。评价认为本项目运营期内对地下水影响较小，环境可以接受。

评价认为，建设单位在加强管理，落实本环评提出的源头控制、防渗、监测管理、制定应急预案等措施的前提下，本项目运营期内不会对周围保护目标及下游地下水环境产生明显不利影响。

4.4声环境影响预测与评价结论

工程完成后，由于厂区内高噪声设备均采取了有效的降噪措施，工程噪声对厂界的影响不大，各厂界噪声预测值均不超标。评价认为，工程建成后其噪声对周围声环境的影响可以接受。

4.5固废环境影响评价结论

本次工程一般固废主要为废包装袋。废包装袋暂存于一般固废间定期外售。

本次工程产生的危险废物主要为生产线产生的各项工艺危废、冷凝废液、废活性炭、废包装材料、废试剂瓶、污泥等，收集后暂存于危废贮存库定期交由有资质单位处置。

综上所述，本工程固废能够有效利用或合理处置，并采取相应的固废污染防治措施，预计不会对周边环境产生明显的不良影响。

4.6土壤环境影响预测与评价结论

项目运行30年后，大气沉降造成的单位质量表层土壤中甲苯预测值<8.8912mg/kg可以满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1限值要求。为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，厂区做好防渗工作，切断其对土壤环境的影响源。项目占地范围内裸露地面须采取必要的绿化措施，种植一些具有较强吸附能力的植物为主，除绿化外，其他生产区及办公区路面全部硬化，落实厂区地下水“分区防渗”措施及要求。

氰化物在土壤中随时间不断向下迁移，迁移过程中污染物浓度不断降低，最终降低至0，随着预测年限的增长，氰化物的浓度先升高后降低，最大入渗浓度为0.00162mg/cm3，即1.37mg/kg；甲苯在土壤中随时间不断向下迁移，迁移过程中污染物浓度不断降低，最终降低至0，随着预测年限的增长，甲苯的浓度先升高后降低，最大入渗浓度为0.00017mg/cm3，即0.144mg/kg，能给满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值要求（氰化物135mg/kg、甲苯1200mg/kg）。在最不利情况下，即污染源强以污染物的最大泄漏量设定，项目运营期按30年计，则污染物氰化物的最大迁移深度约为7.6m，项目厂区地下水埋深8.88m，未达到地下水潜水层。为了保证防渗措施的有效性，防止对土壤环境造成污染，评价要求：企业加强管理，定期维护检修，保证防渗措施的有效性和安全性；定期检查、排查问题，及时发现问题并采取措施阻隔污染源，防止进一步污染；同时，按导则要求对附近土壤进行跟踪监测，及时掌握了解土壤变化状况，以便及时发现问题并及时采取措施。在上述各措施落实到位的情况下，不会对土壤造成重大不可逆影响。

综上所述，本项目建成后对土壤环境影响较小，本项目建设可行。

4.7环境风险影响预测与评价结论

根据风险评价分析，项目风险物质主要为甲苯、31%盐酸、甲醇、40%一甲胺水溶液、三氟乙酸、三氯化磷、乙腈、2-氯丙烯腈、DMF、48%溴化氢溶液等，主要风险为甲苯、甲醇、40%一甲胺水溶液、三氯化磷、乙腈、DMF等可燃物质泄漏后遇明火发生火灾、爆炸造成大气污染物排放，影响大气环境质量；甲苯、31%盐酸、甲醇、40%一甲胺水溶液、三氯化磷、乙腈、DMF、48%溴化氢溶液泄漏产生有害气体，影响周边居民和周边大气环境；危险物质泄漏后随事故废水进入地表水体，污染地表水体；危废物质泄漏后经过包气带下渗影响潜水含水层，污染周边土壤、地下水。

在按照环评提出的防范与防控措施后，本项目环境风险可防控。为了提高环境风险事故的影响，建议企业定期安排环境风险应急演练，提高职工防范环境风险的素质，另外加强与园区总体应急方案得分衔接，进一步减少项目环境风险可能造成的影响。

综上所述，本项目采取相关防范措施和应急措施，环境风险可控。

5、污染防治措施及达标情况

5.1废气

5.1.1有机废气

本次工程溴代吡咯腈以及现有工程噻虫胺中间体生产过程中产生的含氯废气、危险废物贮存库废气、实验室废气引入新建“两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置”处理，本次工程产品N-甲基邻苯二甲酰亚胺、溴代吡咯腈生产过程中产生的不含氯有机废气、罐区大小呼吸不含氯废气、污水处理站废气等依托现有工程“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”进行处理。“活性炭吸附/脱附装置”、“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”尾气通过1根15m排气筒DA001排放。“活性炭吸附/脱附装置、活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”外排废气中颗粒物、甲苯、氯化氢、非甲烷总烃、TVOC、氨、硫化氢、二氧化硫等污染物排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氯化氢30mg/m3、苯系物40mg/m3、非甲烷总烃60mg/m3、TVOC100mg/m3）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（甲醇20mg/m3、甲苯与二甲苯合计30mg/m3）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中限值要求（颗粒物10mg/m3）、《关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中限值要求（二氧化硫20mg/m3）。

5.1.2导热油炉废气

导热油炉天然气经低氮装置燃烧后尾气通过1根8m排气筒DA002排放。污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求。

5.2废水

本次工程废水主要为工艺废水、车间清洗废水、碱吸收废水、酸吸收废水、实验室废水、循环冷却水排水、供热系统排水等，供热系统排水补充于厂区冷却水循环水站，本次工程工艺废水中（W1-2、W2-2）、碱吸收废水、酸吸收废水等高浓度废水与现有工程高浓度废水先经“芬顿氧化”处理后与本次工程低浓度工艺废水、实验室废水、车间清洗废水、循环冷却水排水等及现有工程低浓度废水等一并排入“水解酸化+A2/O+二沉池”处理系统处理，污水处理站排水于厂区总排口排放。

本次工程完成后进入污水处理站废水水量为52.775m3/d，现有工程进入污水处理站废水量为11.848m3/d，本次工程完成后全厂进入污水处理站废水量为64.623m3/d。

本次工程废水污染物排放浓度为pH6~9、COD187mg/L、BOD527.7mg/L、SS82mg/L、NH3-N0.19mg/L、TN48.3mg/L、TP0.3mg/L、总氰化物0.41mg/L、甲苯0.057mg/L、TOC45mg/L，能够满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756—2012）表1B标准（pH6~9、COD220mg/L、BOD540mg/L、SS100mg/L、NH3-N35mg/L、TN50mg/L、TP2mg/L、总氰化物0.5mg/L、TOC50mg/L）、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表2标准（甲苯0.2mg/L）和延津县第二污水处理厂收水标准（pH6~9、COD260mg/L、BOD5110mg/L、SS190mg/L、NH3-N35mg/L、TN60mg/L、TP4mg/L）。

本次工程完成后全厂废水污染物排放浓度为pH6~9、COD187mg/L、BOD525.3mg/L、SS70mg/L、NH3-N4.3mg/L、TN43.6mg/L、TP0.36mg/L、动植物油0.03mg/L、石油类0.07mg/L、甲苯0.047mg/L、氟化物0.24mg/L、硫化物<0.01mg/L、可吸附有机卤化物＜0.015mg/L、总氰化物0.33mg/L、TOC38mg/L，能够满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756—2012）表1B标准（pH6~9、COD220mg/L、BOD540mg/L、SS100mg/L、NH3-N35mg/L、TN50mg/L、TP2mg/L、硫化物1mg/L、总氰化物0.5mg/L、TOC50mg/L）、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表2标准（动植物油100mg/L、石油类20mg/L、甲苯0.2mg/L、氟化物10mg/L、可吸附有机卤化物5mg/L）、延津县第二污水处理厂收水标准（pH6~9、COD260mg/L、BOD5110mg/L、SS190mg/L、NH3-N35mg/L、TN60mg/L、TP4mg/L）。厂区出水进入延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河。

5.3噪声

项目对高噪声设备采取减振、隔声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准的要求，不会对周围声环境产生大的影响。

5.4固废

本次工程一般固废主要为废包装袋。废包装袋暂存于一般固废间定期外售。

本次工程产生的危险废物主要为生产线产生的各项工艺危废、冷凝废液、废活性炭、废包装材料、废试剂瓶、污泥等，收集后暂存于危废贮存库定期交由有资质单位处置。

5.5土壤

本项目可能对土壤环境造成影响的污染因素为废气、废水和固废。评价要求企业先采取源头控制的措施，采取绿色清洁生产工艺，最大限度减少污染物产生量，同时对废气、废水和固废进行深度治理，减少污染物排放量。最后，从项目生产区、罐区等地面分区防渗等角度入手，预防生产期间废水、固废污染迁移，杜绝废水长期下渗形成的污染，杜绝固废长期堆存期间产生浸出液污染；并制定本项目土壤跟踪监测计划，对厂区及周边土壤进行跟踪监测。

5.6地下水

为针对本项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。同时，为了及时准确掌握项目区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，项目应制定地下水跟踪监测计划，对厂区及周边地下水进行跟踪监测。

6、工程环保投资

本次工程总投资600万元，环保设施投资219万元，占工程总投资的36.5%。企业应保证环保资金的落实，专款专用，并做到环保与环境风险防范设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

7、工程符合清洁生产的要求

本项目属于基础化学原料制造，目前国内尚无相应的清洁生产标准，评价从生产工艺与装备要求、资源能源消耗与利用情况、污染物产生指标、产品指标、环境管理要求进行分析。

项目各产品采用先进的工艺技术；项目尽可能选用先进的自动化程度高的设备；生产过程主要控制参数实行远程控制；评价认为本次工程清洁生产水平达到了国内同行业的领先水平。

8、环境影响经济损益分析

由环境经济效益分析可知，项目采取的各种污染防治措施合理可行，可使项目生产过程中产生的污染物得到较大程度的削减，同时项目的建设将会促进当地经济发展，增加就业机会，具有较好的经济效益和社会效益。

9、环境管理与监测计划

针对本次工程制定环境管理制度，包括废水、废气等处理设施运行维护、环境事故风险应急等相关管理制度，并保证落实到位。另外针对项目环保设施运行制定专门的用款制度，对于设备设施的维护制定专门的财务计划，保障环保设施正常运行的费用及时落实到位。日常监测包括对主要污染产生设施的控制参数检测和记录，对污染物处理设施和排放的监测和记录，不具备监测能力的可委外监测。因此本项目环境管理与监测计划可行。

10、公众参与公示

河南牧歌生物科技有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》的要求于2025年4月16日~2025年4月22日在henanlt.com网站上进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，同时分别2025年4月17日和2025年4月18日在《河南日报》上进行了信息公示并征求公众意见。公司期间未收到相关反馈意见。

11、总量控制指标建议

11.1、新增总量指标

（1）本次工程污染物排放总量：

废气污染物：颗粒物0.0175t/a、二氧化硫0.0324t/a、氮氧化物0.0153t/a、非甲烷总烃0.5864t/a。

废水污染物：COD0.317t/a、NH3-N0.002t/a。

（2）现有工程污染物排放总量

废气污染物：颗粒物0.2352t/a、二氧化硫0.0389t/a、氮氧化物0.2621t/a、非甲烷总烃4.0614t/a。

废水污染物：COD0.1138t/a、NH3-N0.0057t/a。

（3）本次工程建成后全厂污染物排放总量：

废气污染物：颗粒物0.1982t/a、二氧化硫0.0324t/a、氮氧化物0.153t/a、非甲烷总烃4.0386t/a。

废水污染物：COD0.4236t/a、NH3-N0.0077t/a。

（4）以新带老消减量

本次工程建成后，现有工程“年产300吨（折百）邻磺苯甲酰亚胺项目”将不存在，采用开发区集中供热替代现有工程6台0.5t/h燃气蒸汽锅炉。

根据现有工程及原环评产排污分析可知，废气污染物减少非甲烷总烃0.6092t/a、颗粒物0.0545t/a、二氧化硫0.0389t/a、氮氧化物0.2621t/a；废水排放量减少240t/a、COD排入环境量减少0.0072t/a。

故本次工程建成后全厂废气污染物减少颗粒物0.037t/a、二氧化硫0.0065t/a、氮氧化物0.2468t/a、非甲烷总烃0.0228t/a；新增废水污染物总量指标COD0.3098t/a、NH3-N0.002t/a。

11.2、总量指标来源

河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目，该项目为改扩建项目。该项目建成后新增COD0.3098t/a、氨氮0.002t/a。废水排入延津县第二污水处理厂，排入东大沙河（西柳青河）。

本项目水污染物需单倍替代，所需替代量为化学需氧量0.3098吨/年、氨氮0.002吨/年，分别来自原阳县产业集聚区污水处理厂2023年进水量增加形成的减排量586.874t/a和39.65t/a扣除。

12、建议

（1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。

（2）建立健全安全生产和管理制度，积极消除事故隐患，杜绝事故发生。

（3）加强公司清洁生产工作，认真实施各项清洁生产措施，提高原料利用率，减少污染物的排放量。

（4）加强厂区及周围的环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘、吸音降噪作用，有效降低噪声对外环境的影响。

（5）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。

（6）规范员工的岗位操作章程制度、增强员工的安全意识。

（7）加强废气排放烟囱和固体废物暂存间地的规范化管理，按规定设置明显标志牌和便于监督监测的采样孔。

13、总结论

河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目符合国家产业政策；项目厂址用地为三类工业用地，符合延津县先进制造业开发区用地规划；厂区布局合理，各项污染物经治理后能够实现达标排放。建设单位要严格执行国家有关环境保护法规，认真落实各项环境保护和污染防治措施，实现各污染物长期稳定达标排放，该项目从环保角度分析是可行的。

5.2审批部门审批决定

新乡市生态环境局

关于《河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目

环境影响报告书》的批复

河南牧歌生物科技有限公司：

你单位上报的由新乡市世青环境技术有限公司环评工程师韩静主持编制完成的《河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)、新乡市生态环境局延津分局的审查意见均收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论总体可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行建设。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施，各环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态保护的各项措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设和运行过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，以及对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：本次工程工艺废水、碱吸收废水、酸吸收废水等高浓度废水与现有工程高浓度废水先经“芬顿氧化”处理后与本次工程低浓度工艺废水、实验室废水、车间清洗废水、循环冷却水排水等及现有工程低浓度废水等一并排入“水解酸化+A2/0+二沉池”处理系统处理，废水排放须满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》(DB41/756—2012)、《化工行业水污染物间接排放标准》(DB41/1135-2016)、延津县第二污水处理厂收水标准要求。

2、废气：对各废气污染物产生环节采取有效的收集和治理措施，减少无组织排放。本次工程溴代吡咯腈以及现有工程噻虫胺中间体生产过程中产生的含氯废气、危险废物贮存库废气、实验室废气引入新建“两级冷凝+活性炭吸附/脱附装置”处理，本次工程产品N-甲基邻苯二甲酰亚胺、溴代吡咯腈生产过程中产生的不含氯有机废气、罐区大小呼吸不含氯废气、污水处理站废气等依托现有工程“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”进行处理。处理后废气满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办〔2017〕162号)、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》限值要求。

导热油炉天然气经低氮装置燃烧后废气满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)中限值要求。

3、噪声：对高噪声设备采取减振基础、厂房隔音、距离衰减等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

4、固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。

（四）落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施和环保设施安全生产工作要求，制订突发环境事件应急预案，加强事故环境风险防范，加强日常管理，防止发生污染事故。

（五）按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口、安装污染物在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网。

（六）项目完成后全厂总量控制指标为：颗粒物0.1982t/a、二氧化硫0.0324t/a、氮氧化物0.0153t/a、VOCs4.0386t/a；COD0.4236t/a、NH3-NO.0077t/a。

（七）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。当地生态环境主管部门负责本项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

6 验收执行标准

2025年12月5日，新乡市生态环境局以新环书审〔2025〕20号文对该项目环评报告书予以批复。本项目执行的污染物排放标准见下表：

表6-1                                 污染物排放标准

| 污染类别 | 执行标准 | 级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） | 工艺废气 | 颗粒物 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 氯化氢 | 30mg/m3 |
|  |  |  | 苯系物 | 40mg/m3 |
|  |  |  | NMHC | 60mg/m3 |
|  |  | 污水处理站废气 | 氨 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 硫化氢 | 5mg/m3 |
|  |  |  | NMHC | 60mg/m3 |
|  |  | 燃烧装置大气污染物排放限值 | 二氧化硫 | 200mg/m3 |
|  |  | 企业边界 | 氯化氢 | 0.2mg/m3 |
|  |  | 厂区内VOCs无组织排放限值 | NMHC | 监控点处1小时平均浓度值（NMHC）不高于6mg/m3，监控点处任意一次浓度值（NMHC）不高于20mg/m3 |
|  | 《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文） | 有机废气排放口 | 甲醇 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 去除效率＞90% |
|  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 30mg/m3 |
|  |  | 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 | 非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.6mg/m3 |
|  |  |  | 甲醇 | 1mg/m3 |
|  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表4 | 厂房外监控点 | 非甲烷总烃 | 1h平均浓度6mg/m3 |
|  |  |  |  | 任意一次浓度20mg/m3 |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 | 其他涉气工业企业 | 颗粒物 | 有组织10mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织0.5mg/m3 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 厂界无组织 | 氨 | 1.5mg/m3 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 20 |
|  |  | 有组织（15m排气筒） | 氨 | 4.9kg/h |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.33kg/h |
|  |  |  | 臭气浓度 | 2000 |
|  | 《关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》 | 废气焚烧炉 | 二氧化硫 | 20mg/m3 |
|  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021） | 燃气锅炉 | 颗粒物 | 5mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 30mg/m3 |
| 废水污染物 | 《化学合成类制药工业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012） | 表1标准B | pH | 6～9 |
|  |  |  | COD | 220mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 40mg/L |
|  |  |  | SS | 100mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L |
|  |  |  | TN | 50mg/L |
|  |  |  | TP | 2mg/L |
|  |  |  | 总氰化物 | 0.5mg/L |
|  |  |  | TOC | 50mg/L |
|  | 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016） | 表2 | 甲苯 | 0.2mg/L |
|  | 延津县第二污水处理厂收水标准 | / | pH | 6～9 |
|  |  |  | COD | 260mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 110mg/L |
|  |  |  | SS | 190mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L |
|  |  |  | TN | 60mg/L |
|  |  |  | TP | 4mg/L |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 等效声级LAeq | 昼60dB(A) |
|  |  |  |  | 夜50dB(A) |
| 固体废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |

7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1废水

本次工程工艺废水、碱吸收废水、酸吸收废水等高浓度废水与现有工程高浓度废水先经“芬顿氧化”处理后与本次工程低浓度工艺废水、实验室废水、车间清洗废水、循环冷却水排水等及现有工程低浓度废水等一并排入“水解酸化+A2/0+二沉池” （75m3/d）处理系统处理，后排入延津县第二污水处理厂。本项目废水监测内容见下表：

表7-1                                   废水监测内容

| 序号 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站进口 | pH 值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、总氰化物* 、甲苯、总有机碳* | 4 次/天，检测 2 天 | — |
| 2 | 污水站出口 |  |  | — |
| 3 | 厂区总排口 |  |  | — |
| 本表及以下表格中表*为分包因子，接受总氰化物分包的单位是洛阳嘉清检测技术有限公司，分包报告编号为 JQJC-068W-04-2026；接受总有机碳分包的单位是河南源盛检测技术有限公司，分包报告编 号为 YS（HJ）260428007 。 |  |  |  |  |

7.1.2废气

7.1.2.1有组织排放

本项目废气有组织监测内容见下表：

表7-2                            废气有组织排放监测内容

| 序号 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气导热油炉废气排放口DA002低氮燃烧器出口 | 颗粒物、烟气黑度、二氧化硫、氮氧化物 | 3次/天，检测2天 | — |
| 2 | 生产车间废气排放口DA001袋式除尘器+2级水吸收+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001（北侧）进口 | 非甲烷总烃、颗粒物、甲醇、氨、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫 |  | — |
| 3 | 生产车间废气排放口DA001 2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA002（南侧）进口 | 非甲烷总烃、甲苯、甲醇 |  | — |
| 4 | 生产车间废气排放口DA0012级碱吸收+活性炭吸附TA003进口 | 非甲烷总烃、氯化氢、甲苯 |  | — |
| 5 | 生产车间废气排放口DA001出口 | 颗粒物、甲醇、甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度、氯化氢、二氧化硫、非甲烷总烃 |  | — |

7.1.2.2无组织排放

本项目废气无组织监测内容见下表：

表7-3                             废气无组织监测内容

| 序号 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上风向一个参照点，下风向三个监控点 | 非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、 甲醇、 甲苯 | 3 次/天，检测2天 | — |
| 2 |  | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 4 次/天，检测 2 天 | — |
| 3 | 车间外一米处 | 非甲烷总烃 | 3 次/天，检测 2 天 | — |

7.1.3厂界噪声监测

表7-4                               厂界噪声监测内容

| 序号 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南、西、北厂界 | 厂界环境噪声 | 昼、夜间各 1 次，检测2 天 | 东侧紧邻其它场所故不测 |

8 质量保证和质量控制

8.1监测分析方法及监测仪器

本次检测分析方法、使用仪器及检出限见表8-1至8-3：

表8-1                  废气检测分析方法、使用仪器及检出限

| 序号 | 检测因子 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996及修改单 | FA2204电子天平 | — |
|  |  | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 | HJ836-2017 | EX125DZH准微量电子天平 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 | HJ1263-2022 | EX125DZH准微量电子天平 | 168μg/m3 |
| 2 | 氮氧化物 | 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法 | HJ693-2014 | ZR-3260E型自动烟尘烟气综合测试仪 | 3mg/m3 |
| 3 | 二氧化硫 | 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法 | HJ57-2017 |  | 3mg/m3 |
| 4 | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | UV756紫外可见分光光度计 | 有组织： 0.25mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.01mg/m3 |
| 5 | 硫化氢 | 固定污染源废气硫化氢的测定亚甲基蓝分光光度法 | HJ1388-2024 | 752自动紫外可见分光光度计 | 0.007mg/m3 |
|  |  | 污染源废气硫化氢亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废 气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）第五篇第四章十（三） | 752自动紫外可见分光光度计 | 0.004mg/m3 |
| 6 | 烟气黑度 | 固定污染源废气烟气黑度的测定林格曼望远镜法 | HJ1287-2023 | QT201林格曼测烟望远镜 | — |
| 7 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 | HJ38-2017 | GC9790Ⅱ气相色谱仪 | 0.07mg/m3 |
|  |  | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 | HJ604-2017 |  | 0.07mg/m3 |
| 8 | 臭气浓度 | 环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法 | HJ1262-2022 | — | — |
| 9 | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 | HJ/T33-1999 | 气相色谱仪9790plus | 有组织2mg/m3无组织0.20mg/m3 |
| 10 | 甲苯 | 环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化炭解吸-气相色谱法 | HJ584-2010 | GC9790plus气相色谱仪 | 1.5×10-3 mg/m3 |
| 11 | 氯化氢 | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法 | HJ549-2016 | CIC-100离子色谱仪 | 有组织0.2mg/m3无组织0.02mg/m3 |

表8-2                  废水检测分析方法、使用仪器及检出限

| 序号 | 检测因子 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重 量法 | GB 11901-89 | FA2204 电子天平 | 4 mg/L |
| 2 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | PHB-4 便携式 pH计 | — |
| 3 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量 (BOD5)的测定 稀释与 接种法 | HJ 505-2009 | HI9146 便携式溶解氧仪 | 0.5 mg/L |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | UV756 紫外可见分光光度计 | 0.025 mg/L |
| 5 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 酸式滴定管 | 4 mg/L |
| 6 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性 过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | UV756 紫外可见分光光度计 | 0.05 mg/L |
| 7 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸 | GB 11893-89 | 752 自动紫外可见 | 0.01 mg/L |

表8-3                  噪声检测分析方法、使用仪器及检出限

| 序号 | 检测因子 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | AWA5688 多功能声级计 |

8.2质量控制措施

质量保证和质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下：

1、所有检测及分析仪器均经过有资质部门检定/校准，并通过确认，均在有效期内，状态正常。并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

2、检测人员均经考核合格，并持证上岗。

3、废气检测前、后用流量校准器对烟尘/气测试仪和大气综合采样器进行流量校准，用标准气体对烟尘/气测试仪进行标气校准，并按照相关规定进行现场检漏，结果均合格。

4、噪声测量前、后用声校准器对声级计进行校准，示值偏差不大于0.5dB。

5、本项目按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。

9 验收监测结果

9.1生产工况

本次验收内容为“河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目”，产品产能为：N-甲基邻苯二甲酰亚胺 1条生产线500t/a （460kg/批；2.618t/d）、溴代吡咯腈1条生产线 500t/a（1条线，1000kg/批；2.392t/d）。监测期间生产工况见下表。

表9-1                               验收期间工况负荷表

| 监测日期 | 设计生产规模 | 实际生产规模 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.04.20 | N-甲基邻苯二甲酰亚胺 1条生产线500t/a （460kg/批；2.618t/d） 溴代吡咯腈1条生产线 500t/a（1条线，1000kg/批；2.392t/d） | N-甲基邻苯二甲酰亚胺 1条生产线500t/a （460kg/批；2.573t/d） 溴代吡咯腈1条生产线 500t/a（1条线，1000kg/批；2.351t/d） | 98.3 |
| 2026.04.21 |  | N-甲基邻苯二甲酰亚胺 1条生产线500t/a （460kg/批；2.555t/d） 溴代吡咯腈1条生产线 500t/a（1条线，1000kg/批；2.335t/d） | 97.6 |

由表9-1可知：验收监测期间，生产负荷达到97.6-98.3%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.1.1废水

本次工程工艺废水、碱吸收废水、酸吸收废水等高浓度废水与现有工程高浓度废水先经“芬顿氧化”处理后与本次工程低浓度工艺废水、实验室废水、车间清洗废水、循环冷却水排水等及现有工程低浓度废水等一并排入“水解酸化+A2/0+二沉池”处理系统处理，后排入延津县第二污水处理厂收水。

本项目生产废水调节池及污水总排口的水质监测结果见下表。

表9-2                        废水水质监测结果               单位：mg/L（另注除外）

| 采样时间、检测点位 序号、检测因子、频次 |  |  | 2026.4.20 |  |  | 2026.4.21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污水站进口 | 污水站出口 | 厂区总排口 | 污水站进口 | 污水站出口 | 厂区总排口 |
| 1 | pH值（无量纲） | 第一次 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |
| 2 |  | 第二次 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
| 3 |  | 第三次 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
| 4 |  | 第四次 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
| 5 |  | 范围 | 7.2~7.4 | 7.3~7.4 | 7.3~7.4 | 7.2~7.4 | 7.3~7.4 | 7.2~7.4 |
| 6 | 甲苯(μg/L) | 第一次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 7 |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 8 |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 9 |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 10 |  | 均值 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 水温（℃） | 第一次 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 17.8 | 17.6 | 17.5 |
| 12 |  | 第二次 | 20.2 | 20.1 | 21.0 | 18.2 | 18.1 | 18.3 |
| 13 |  | 第三次 | 20.1 | 20.0 | 20.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| 14 |  | 第四次 | 19.9 | 19.9 | 20.6 | 18.4 | 18.5 | 18.4 |
| 15 |  | 均值 | 20.0 | 19.8 | 20.5 | 18.2 | 18.1 | 18.1 |
| 16 | 流量（m3 /d） |  | - | - | 16.565 | - | - | 16.350 |
| 厂区总排口流量数据由企业提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-3                         废水水质监测结果               单位：mg/L（另注除外）

| 检测因子、采样 时间 序号、检测点位 |  |  | 悬浮物(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 生化需氧量(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026.4.20 | 2026.4.21 | 2026.4.20 | 2026.4.21 | 2026.4.20 | 2026.4.21 | 2026.4.20 | 2026.4.21 |
| 1 | 污水站进口 | 第一次 | 428 | 404 | 1.19×104 | 1.24×104 | 5.35×103 | 5.15×103 | 935 | 894 |
| 2 |  | 第二次 | 405 | 425 | 1.26×104 | 1.18×104 | 4.96×103 | 4.70×103 | 940 | 908 |
| 3 |  | 第三次 | 457 | 383 | 1.07×104 | 1.15×104 | 5.14×103 | 5.21×103 | 909 | 917 |
| 4 |  | 第四次 | 442 | 420 | 1.34×104 | 1.22×104 | 5.49×103 | 5.30×103 | 931 | 936 |
| 5 |  | 均值 | 433 | 408 | 1.22×104 | 1.20×104 | 5.24×103 | 5.09×103 | 929 | 914 |
| 6 | 污水站出口 | 第一次 | 31 | 46 | 93 | 97 | 19.6 | 21.2 | 10.6 | 10.7 |
| 7 |  | 第二次 | 38 | 51 | 89 | 93 | 22.4 | 19.9 | 10.1 | 11.4 |
| 8 |  | 第三次 | 43 | 37 | 97 | 101 | 24.0 | 21.3 | 11.0 | 11.2 |
| 9 |  | 第四次 | 47 | 32 | 103 | 95 | 27.3 | 24.0 | 11.2 | 11.0 |
| 10 |  | 均值 | 40 | 42 | 96 | 96 | 23.3 | 21.6 | 10.7 | 11.1 |
| 11 | 厂区总排口 | 第一次 | 41 | 48 | 55 | 68 | 22.2 | 26.0 | 2.74 | 3.43 |
| 12 |  | 第二次 | 39 | 43 | 51 | 58 | 24.7 | 22.4 | 2.50 | 3.51 |
| 13 |  | 第三次 | 30 | 45 | 49 | 45 | 26.9 | 28.9 | 1.98 | 1.84 |
| 14 |  | 第四次 | 28 | 53 | 53 | 48 | 28.7 | 23.5 | 1.70 | 0.034 |
| 15 |  | 均值 | 34 | 47 | 52 | 55 | 25.6 | 25.2 | 2.23 | 2.20 |

表9-4                       废水水质监测结果               单位：mg/L（另注除外）

| 检测因子、采 样时间 序号、检测点位 |  |  | 总磷（mg/L） |  | 总氮(mg/L) |  | 总氰化物*(mg/L) |  | 总有机碳*(mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026.4.20 | 2026.4.21 | 2026.4.20 | 2026.4.21 | 2026.4.28 | 2026.4.29 | 2026.4.20 | 2026.4.21 |
| 1 | 污水站进口 | 第一次 | 78.7 | 77.5 | 1.79×103 | 1.70×103 | 0.021 | 0.027 | 1.63×103 | 1.66×103 |
| 2 |  | 第二次 | 76.8 | 75.4 | 1.89×103 | 1.83×103 | 0.028 | 0.031 | 1.63×103 | 1.65×103 |
| 3 |  | 第三次 | 75.7 | 75.5 | 1.82×103 | 1.73×103 | 0.021 | 0.024 | 1.66×103 | 1.66×103 |
| 4 |  | 第四次 | 79.0 | 79.0 | 1.75×103 | 1.80×103 | 0.029 | 0.033 | 1.61×103 | 1.64×103 |
| 5 |  | 均值 | 77.6 | 76.8 | 1.81×103 | 1.76×103 | 0.025 | 0.029 | 1.63×103 | 1.65×103 |
| 6 | 污水站出口 | 第一次 | 0.53 | 0.53 | 23.0 | 22.5 | ND | ND | 38.5 | 37.0 |
| 7 |  | 第二次 | 0.52 | 0.51 | 21.9 | 23.2 | ND | ND | 36.3 | 36.6 |
| 8 |  | 第三次 | 0.54 | 0.50 | 22. 1 | 22.2 | ND | ND | 37.7 | 36.9 |
| 9 |  | 第四次 | 0.53 | 0.56 | 23.5 | 21.3 | ND | ND | 38. 1 | 35.7 |
| 10 |  | 均值 | 0.53 | 0.52 | 22.6 | 22.3 | — | — | 37.6 | 36.6 |
| 11 | 厂区总排口 | 第一次 | 0.54 | 0.56 | 23.2 | 23. 1 | ND | ND | 41. 1 | 40.0 |
| 12 |  | 第二次 | 0.52 | 0.53 | 22.9 | 24.8 | ND | ND | 41.0 | 40.7 |
| 13 |  | 第三次 | 0.54 | 0.53 | 22.7 | 24.4 | ND | ND | 39.8 | 40.4 |
| 14 |  | 第四次 | 0.50 | 0.51 | 23.7 | 25.2 | ND | ND | 39.9 | 40.4 |
| 15 |  | 均值 | 0.52 | 0.53 | 23. 1 | 24.4 | — | — | 40.4 | 40.4 |

由上表可知：厂区总排放口废水污染物排放浓度为pH 7.2~7.4、甲苯未检出、COD 45~68mg/L、BOD5 22.2~28.9mg/L、SS 28~53mg/L、NH3-N 0.034~3.51mg/L、TP 0.50~0.56mg/L、TN 22.7~25.2mg/L、总氰化物未检出、总有机碳39.8~41.1 mg/L，满足河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）表1 B（pH6~9、COD 220mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N35mg/L、TP2mg/L、TN50mg/L、总氰化物0.5mg/L、总有机碳50mg/L和河南省地方标准《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）中甲苯0.2mg/L的要求，同时满足延津县第二污水处理厂进水水质要求（pH6~9、COD260mg/L、BOD5 110mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L）。

经计算，厂区污水处理站处理效率为COD 99.1~99.3%、BOD5 99.5%~99.6%、SS 88.0~92.8%、NH3-N 98.7~98.9%、TP 99.3%、TN 98.7~98.8%、总氰化物81.0~87.9%、总有机碳97.6%~97.8%。

9.2.1.2废气

一、工艺废气

（1）N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产线工艺废气包括：开环反应、闭环反应、中和、烘干、包装废气；

（2）溴代吡咯腈生产线工艺废气包括：酯化反应废气、减压蒸馏不凝气含氯废气、中和废气、环合反应废气、蒸馏不凝气、萃取分层废气、溴化反应废气、中和反应废气、分解分层废气、减压蒸馏不凝气不含氯废气、精馏不凝气、重结晶废气、分离洗涤废气、烘干废气、包装废气；

（3）其他废气：污水处理站废气、罐区大小呼吸废气、危险废物贮存库废气、实验室废气、天然气导热油炉废气。

各废气处理工艺为：

①N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产线产生的不含氯废气、溴代吡咯腈生产线产生的含尘废气、危险废物贮存库废气、污水处理站废气，分别先经水吸收，除尘器，碱吸收，冷凝预处理后共同引至1套“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA001（北侧）处理；

②溴代吡咯腈生产线产生的不含尘废气、不含氯废气，有机溶剂储罐废气（甲苯、甲醇、三乙胺、乙腈、DMF储罐）、实验室废气，分别采取冷凝，碱吸收预处理后共同引至1套“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA002（南侧）处理；

③N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产线产生的含氯废气、溴代吡咯腈生产线产生的含氯废气、盐酸储罐废气、活性炭脱附装置不凝气，共同引至1套“2级碱吸收+活性炭吸附”TA003处理；

各废气分别经治理设施TA001、TA002、TA003 处理后，再经1套水喷淋塔后，共同由1根15米高排气筒DA001排放；

④天然气导热油炉安装基于低氮燃烧和烟气再循环技术的超低氮燃烧装置，尾气经 8m 高烟囱DA002排放。

本项目工艺废气处理设施进出口废气监测结果见表9-5~9-9。

表9-5                                                      工艺废气处理设施进出口废气监测结果1

| 序号 | 采样时间 | 检测点位 | 频次 | 排气流量(标m3/h) | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 1 | 2026.4.20 | 生产车间废气排放口DA001袋式除尘器+2级水吸收+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001（北侧）进口 | 第一次 | 4878 | 200 | 0.98 |
| 2 |  |  | 第二次 | 4750 | 251 | 1.2 |
| 3 |  |  | 第三次 | 4910 | 282 | 1.4 |
| 4 |  |  | 均值 | 4846 | 244 | 1.2 |
| 5 |  | 生产车间废气排放口DA001 2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA002（南侧）进口 | 第一次 | 9050 | 220 | 2.0 |
| 6 |  |  | 第二次 | 8789 | 281 | 2.5 |
| 7 |  |  | 第三次 | 8903 | 302 | 2.7 |
| 8 |  |  | 均值 | 8914 | 268 | 2.4 |
| 9 |  | 生产车间废气排放口DA001 2级碱吸收+活性炭吸附TA003进口 | 第一次 | 5497 | 210 | 1.2 |
| 10 |  |  | 第二次 | 5595 | 261 | 1.5 |
| 11 |  |  | 第三次 | 5655 | 291 | 1.6 |
| 12 |  |  | 均值 | 5582 | 254 | 1.4 |
| 13 |  | 生产车间废气排放口DA001出口 | 第一次 | 19626 | 11.0 | 0.22 |
| 14 |  |  | 第二次 | 19239 | 14.4 | 0.28 |
| 15 |  |  | 第三次 | 19339 | 12.3 | 0.24 |
| 16 |  |  | 均值 | 19401 | 12.6 | 0.24 |
| 17 | 2026.4.21 | 生产车间废气排放口DA001袋式除尘器+2级水吸收+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001（北侧）进口 | 第一次 | 4769 | 210 | 1.0 |
| 18 |  |  | 第二次 | 4789 | 262 | 1.3 |
| 19 |  |  | 第三次 | 4816 | 270 | 1.3 |
| 20 |  |  | 均值 | 4791 | 247 | 1.2 |
| 21 |  | 生产车间废气排放口DA001 2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA002（南侧）进口 | 第一次 | 8790 | 231 | 2.0 |
| 22 |  |  | 第二次 | 8717 | 291 | 2.5 |
| 23 |  |  | 第三次 | 8805 | 311 | 2.7 |
| 24 |  |  | 均值 | 8771 | 278 | 2.4 |
| 25 |  | 生产车间废气排放口DA0012级碱吸收+活性炭吸附TA003进口 | 第一次 | 5435 | 222 | 1.2 |
| 26 |  |  | 第二次 | 5491 | 280 | 1.5 |
| 27 |  |  | 第三次 | 5553 | 286 | 1.6 |
| 28 |  |  | 均值 | 5493 | 263 | 1.4 |
| 29 |  | 生产车间废气排放口DA001出口 | 第一次 | 19856 | 10.9 | 0.22 |
| 30 |  |  | 第二次 | 19216 | 14.4 | 0.28 |
| 31 |  |  | 第三次 | 19558 | 12.6 | 0.25 |
| 32 |  |  | 均值 | 19543 | 12.6 | 0.25 |

表9-6                                                         工艺废气处理设施进出口废气监测结果2

| 序号 | 采样时间 | 检测点位 | 频次 | 排气流量(标m3/h) | 甲醇 |  | 甲苯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 1 | 2026.4.20 | 生产车间废气排放口DA001袋式除尘器+2级水吸收+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001（北侧）进口 | 第一次 | 4878 | 60 | 0.29 | — | — |
| 2 |  |  | 第二次 | 4750 | 52 | 0.25 | — | — |
| 3 |  |  | 第三次 | 4910 | 48 | 0.24 | — | — |
| 4 |  |  | 均值 | 4846 | 53 | 0.26 | — | — |
| 5 |  | 生产车间废气排放口DA001 2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA002（南侧）进口 | 第一次 | 9050 | 88 | 0.80 | 12.8 | 0.12 |
| 6 |  |  | 第二次 | 8789 | 80 | 0.70 | 12.9 | 0.11 |
| 7 |  |  | 第三次 | 8903 | 82 | 0.73 | 12.6 | 0.11 |
| 8 |  |  | 均值 | 8914 | 83 | 0.74 | 12.8 | 0.11 |
| 9 |  | 生产车间废气排放口DA0012级碱吸收+活性炭吸附TA003进口 | 第一次 | 5497 | — | — | 10.1 | 0.056 |
| 10 |  |  | 第二次 | 5595 | — | — | 10.3 | 0.058 |
| 11 |  |  | 第三次 | 5655 | — | — | 10.1 | 0.057 |
| 12 |  |  | 均值 | 5582 | — | — | 10.2 | 0.057 |
| 13 |  | 生产车间废气排放口DA001出口 | 第一次 | 19626 | 3 | 0.059 | 0.625 | 0.012 |
| 14 |  |  | 第二次 | 19239 | ND | — | 0.638 | 0.012 |
| 15 |  |  | 第三次 | 19339 | ND | — | 0.637 | 0.012 |
| 16 |  |  | 均值 | 19401 | — | — | 0.633 | 0.012 |
| 17 | 2026.4.21 | 生产车间废气排放口DA001袋式除尘器+2级水吸收+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001（北侧）进口 | 第一次 | 4769 | 63 | 0.30 | — | — |
| 18 |  |  | 第二次 | 4789 | 56 | 0.27 | — | — |
| 19 |  |  | 第三次 | 4816 | 51 | 0.25 | — | — |
| 20 |  |  | 均值 | 4791 | 57 | 0.27 | — | — |
| 21 |  | 生产车间废气排放口DA001 2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA002（南侧）进口 | 第一次 | 8790 | 84 | 0.74 | 12.8 | 0.11 |
| 22 |  |  | 第二次 | 8717 | 79 | 0.69 | 12.6 | 0.11 |
| 23 |  |  | 第三次 | 8805 | 83 | 0.73 | 12.9 | 0.11 |
| 24 |  |  | 均值 | 8771 | 82 | 0.72 | 12.8 | 0.11 |
| 25 |  | 生产车间废气排放口DA001 2级碱吸收+活性炭吸附TA003进口 | 第一次 | 5435 | — | — | 10.3 | 0.056 |
| 26 |  |  | 第二次 | 5491 | — | — | 10.1 | 0.055 |
| 27 |  |  | 第三次 | 5553 | — | — | 10.1 | 0.056 |
| 28 |  |  | 均值 | 5493 | — | — | 10.2 | 0.056 |
| 29 |  | 生产车间废气排放口DA001出口 | 第一次 | 19856 | ND | — | 0.621 | 0.012 |
| 30 |  |  | 第二次 | 19216 | 3 | 0.058 | 0.630 | 0.012 |
| 31 |  |  | 第三次 | 19558 | ND | — | 0.612 | 0.012 |
| 32 |  |  | 均值 | 19543 | — | — | 0.621 | 0.012 |

表9-7                                                        工艺废气处理设施进出口废气监测结果3

| 序号 | 采样时间 | 检测点位 | 频次 | 排气流量(标m3/h) | 氯化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 1 | 2026.4.20 | 生产车间废气排放口DA0012级碱吸收+活性炭吸附TA003进口 | 第一次 | 5497 | 73.6 | 0.40 |
| 2 |  |  | 第二次 | 5595 | 78.6 | 0.44 |
| 3 |  |  | 第三次 | 5655 | 67.6 | 0.38 |
| 4 |  |  | 均值 | 5582 | 73.3 | 0.41 |
| 5 |  | 生产车间废气排放口DA001出口 | 第一次 | 19626 | 1.96 | 0.038 |
| 6 |  |  | 第二次 | 19239 | 1.79 | 0.034 |
| 7 |  |  | 第三次 | 19339 | 1.81 | 0.035 |
| 8 |  |  | 均值 | 19401 | 1.85 | 0.036 |
| 9 | 2026.4.21 | 生产车间废气排放口DA0012级碱吸收+活性炭吸附TA003进口 | 第一次 | 5435 | 74.1 | 0.40 |
| 10 |  |  | 第二次 | 5491 | 83.5 | 0.46 |
| 11 |  |  | 第三次 | 5553 | 75.5 | 0.42 |
| 12 |  |  | 均值 | 5493 | 77.7 | 0.43 |
| 13 |  | 生产车间废气排放口DA001出口 | 第一次 | 19856 | 1.84 | 0.037 |
| 14 |  |  | 第二次 | 19216 | 1.82 | 0.035 |
| 15 |  |  | 第三次 | 19558 | 1.95 | 0.038 |
| 16 |  |  | 均值 | 19543 | 1.87 | 0.037 |

表9-8                                                        工艺废气处理设施进出口废气监测结果4

| 序号 | 采样时间 | 检测点位 | 频次 | 排气流量(标m3/h) | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 1 | 2026.4.20 | 生产车间废气排放口 DA001袋式除尘器+2级水吸收+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001（北侧）进口 | 第一次 | 4878 | 96 | 0.47 | 24 | 0.12 |
| 2 |  |  | 第二次 | 4750 | 125 | 0.59 | 25 | 0.12 |
| 3 |  |  | 第三次 | 4910 | 144 | 0.71 | 22 | 0.11 |
| 4 |  |  | 均值 | 4846 | 122 | 0.59 | 24 | 0.12 |
| 5 |  | 生产车间废气排放口DA001出口 | 第一次 | 19626 | 1.2 | 0.024 | ND | - |
| 6 |  |  | 第二次 | 19239 | 1.3 | 0.025 | ND | - |
| 7 |  |  | 第三次 | 19339 | 1.1 | 0.021 | ND | - |
| 8 |  |  | 均值 | 19401 | 1.2 | 0.023 | ND | - |
| 9 | 2026.4.21 | 生产车间废气排放口 DA001袋式除尘器+2级水吸收+2级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA001（北侧）进口 | 第一次 | 4769 | 128 | 0.61 | 21 | 0.10 |
| 10 |  |  | 第二次 | 4789 | 160 | 0.77 | 19 | 0.091 |
| 11 |  |  | 第三次 | 4816 | 91 | 0.44 | 20 | 0.096 |
| 12 |  |  | 均值 | 4791 | 126 | 0.61 | 20 | 0.096 |
| 13 |  | 生产车间废气排放口DA001出口 | 第一次 | 19856 | 1.3 | 0.026 | ND | - |
| 14 |  |  | 第二次 | 19216 | 1.2 | 0.023 | ND | - |
| 15 |  |  | 第三次 | 19558 | 1.2 | 0.023 | ND | - |
| 16 |  |  | 均值 | 19543 | 1.2 | 0.024 | ND | - |

表9-9                                                          工艺废气处理设施进出口废气监测结果5

| 序号 | 采样时间 | 检测点位 | 频次 | 排气流量(标 m3/h) | 氨 |  | 硫化氢 |  | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  |
| 1 | 2026.4.20 | 生产车间废气排放口DA001 袋式除尘器+2 级水吸收+2 级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置 TA001（北侧）进口 | 第一次 | 4878 | 123 | 0.60 | 3.59 | 0.018 | 3090 |
| 2 |  |  | 第二次 | 4750 | 125 | 0.59 | 3.43 | 0.016 | 2676 |
| 3 |  |  | 第三次 | 4910 | 121 | 0.59 | 3.33 | 0.016 | 3090 |
| 4 |  |  | 均值/最大值 | 4846 | 123 | 0.59 | 3.45 | 0.017 | 3090 |
| 5 |  | 生产车间废气排放口DA001 出口 | 第一次 | 19626 | 4.36 | 0.086 | 0.113 | 2.2×10-3 | 412 |
| 6 |  |  | 第二次 | 19239 | 3.83 | 0.074 | 0. 121 | 2.3×10-3 | 475 |
| 7 |  |  | 第三次 | 19339 | 4.19 | 0.081 | 0.106 | 2.0×10-3 | 412 |
| 8 |  |  | 均值/最大值 | 19401 | 4.13 | 0.080 | 0.113 | 2.2×10-3 | 475 |
| 9 | 2026.4.21 | 生产车间废气排放口DA001 袋式除尘器+2 级水吸收+2 级碱喷淋+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置 TA001（北侧）进口 | 第一次 | 4769 | 119 | 0.57 | 3.59 | 0.017 | 2006 |
| 10 |  |  | 第二次 | 4789 | 123 | 0.59 | 3.82 | 0.018 | 2676 |
| 11 |  |  | 第三次 | 4816 | 113 | 0.54 | 3.52 | 0.017 | 2006 |
| 12 |  |  | 均值/最大值 | 4791 | 118 | 0.57 | 3.64 | 0.017 | 2676 |
| 13 |  | 生产车间废气排放口DA001出口 | 第一次 | 19856 | 4.22 | 0.084 | 0. 114 | 2.3×10-3 | 356 |
| 14 |  |  | 第二次 | 19216 | 3.95 | 0.076 | 0.128 | 2.5×10-3 | 412 |
| 15 |  |  | 第三次 | 19558 | 3.74 | 0.073 | 0.119 | 2.3×10-3 | 356 |
| 16 |  |  | 均值/最大值 | 19543 | 3.97 | 0.078 | 0.120 | 2.4×10-3 | 412 |

由表9-5~9-9可以看出：

各废气经治理后废气中颗粒物、甲醇、甲苯、氯化氢、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫等污染物排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（颗粒物20mg/m3、氯化氢30mg/m3、苯系物40mg/m3、非甲烷总烃60mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氨20mg/m3、硫化氢5mg/m3）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（甲醇20mg/m3、甲苯与二甲苯合计30mg/m3）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中限值要求（颗粒物10mg/m3）、《关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中限值要求（二氧化硫20mg/m3）。《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000）

各因子的去除效率分别为：非甲烷总烃94.6%~95.8%、甲醇94.0%~94.6%、甲苯92.7%~93.2%、氯化氢90.5%~92.4%、颗粒物94.8~97.0%、氨85.3% ~87.5%、硫化氢85.6% ~87.8%、臭气浓度82.2%~86.7%，非甲烷总烃的处理效率可以满足豫环攻坚办（2017）162号文要求的90%的要求。

三、锅炉废气

项目天然气导热油炉安装基于低氮燃烧和烟气再循环技术的超低氮燃烧装置，废气经8m高烟囱排放。

本项目天然气导热油炉废气监测结果见表9-10-表9-11。

表9-10                                                   导热油炉废气处理设施进出口废气监测结果1

| 序号 | 采样时间 | 检测点位 | 频次 | 排气流量(标m3/h) | 颗粒物(mg/m3) |  | 颗粒物排放速率(kg/h) | 含氧量（%） | 烟气黑度（林格曼黑度，级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实测值 | 换算值 |  |  |  |
| 1 | 2026.4.20 | 天然气导热油炉废气排放口DA002低氮燃烧器出口 | 第一次 | 924 | 1.4 | 2.0 | 1.3×10-3 | 8.6 | <1 |
| 2 |  |  | 第二次 | 949 | 1.6 | 2.4 | 1.5×10-3 | 9.3 | <1 |
| 3 |  |  | 第三次 | 893 | 1.8 | 2.7 | 1.6×10-3 | 9.3 | <1 |
| 4 |  |  | 均值 | 922 | 1.7 | 2.5 | 1.5×10-3 | 9.1 | <1 |
| 5 | 2026.4.21 |  | 第一次 | 950 | 1.7 | 2.4 | 1.6×10-3 | 8.7 | <1 |
| 6 |  |  | 第二次 | 983 | 1.5 | 2.2 | 1.5×10-3 | 9.2 | <1 |
| 7 |  |  | 第三次 | 923 | 1.2 | 1.8 | 1.1×10-3 | 9.1 | <1 |
| 8 |  |  | 均值 | 952 | 1.5 | 2.1 | 1.4×10-3 | 9.0 | <1 |

表9-11                                                     导热油炉废气处理设施进出口废气监测结果2

| 序号 | 采样时间 | 检测点位 | 频次 | 排气流量 (标m3/h) | 二氧化硫(mg/m3) |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | 氮氧化物(mg/m3) |  | 氮氧化物 排放速率（kg/h） | 含氧量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实测值 | 换算值 |  | 实测值 | 换算值 |  |  |
| 1 | 2026.4.20 | 天然气导热油炉废气排放口DA002低氮燃烧器出口 | 第一次 | 924 | ND | — | — | 8 | 11 | 7.4×10-3 | 8.6 |
| 2 |  |  | 第二次 | 949 | 3 | 4 | 2.8×10-3 | 7 | 10 | 6.6×10-3 | 9.3 |
| 3 |  |  | 第三次 | 893 | ND | — | — | 7 | 10 | 6.3×10-3 | 9.3 |
| 4 |  |  | 均值 | 922 | — | — | — | 7 | 10 | 6.8×10-3 | 9.1 |
| 5 | 2026.4.21 |  | 第一次 | 950 | ND | — | — | 8 | 11 | 7.6×10-3 | 8.7 |
| 6 |  |  | 第二次 | 983 | ND | — | — | 6 | 9 | 5.9×10-3 | 9.2 |
| 7 |  |  | 第三次 | 923 | ND | — | — | 7 | 10 | 6.5×10-3 | 9.1 |
| 8 |  |  | 均值 | 952 | — | — | — | 7 | 10 | 6.7×10-3 | 9.0 |

由上表可以看出：项目燃气导热油炉安装基于低氮燃烧和烟气再循环技术的超低氮燃烧装置，废气经8m高烟囱排放。废气排放可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）燃气锅炉颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3的特别排放限值要求。

四、无组织废气

无组织废气排放情况如下：

表9-12                                                          厂界无组织废气监测结果1

| 序号 | 采样时间及频次 | 检测点位 | 颗粒物(μg/m3) | 非甲烷总烃(mg/m3) | 甲醇(mg/m3) | 甲苯(mg/m3) | 氯化氢(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.4.20第一次 | 上风向 1# | 189 | 0.59 | ND | ND | ND |
| 2 |  | 下风向 2# | 296 | 0.92 | ND | ND | ND |
| 3 |  | 下风向 3# | 334 | 1.10 | ND | ND | ND |
| 4 |  | 下风向 4# | 320 | 1. 12 | ND | ND | ND |
| 5 | 2026.4.20第二次 | 上风向 1# | 215 | 0.71 | ND | ND | ND |
| 6 |  | 下风向 2# | 346 | 1.22 | ND | ND | ND |
| 7 |  | 下风向 3# | 301 | 0.97 | ND | ND | ND |
| 8 |  | 下风向 4# | 364 | 1.05 | ND | ND | ND |
| 9 | 2026.4.20第三次 | 上风向 1# | 200 | 0.65 | ND | ND | ND |
| 10 |  | 下风向 2# | 279 | 1.03 | ND | ND | ND |
| 11 |  | 下风向 3# | 283 | 1.08 | ND | ND | ND |
| 12 |  | 下风向 4# | 300 | 1.16 | ND | ND | ND |
| 13 | 2026.4.21第一次 | 上风向 1# | 198 | 0.58 | ND | ND | ND |
| 14 |  | 下风向 2# | 302 | 1. 14 | ND | ND | ND |
| 15 |  | 下风向 3# | 380 | 0.83 | ND | ND | ND |
| 16 |  | 下风向 4# | 307 | 1.00 | ND | ND | ND |
| 17 | 2026.4.21第二次 | 上风向 1# | 211 | 0.69 | ND | ND | ND |
| 18 |  | 下风向 2# | 354 | 1.19 | ND | ND | ND |
| 19 |  | 下风向 3# | 338 | 1.05 | ND | ND | ND |
| 20 |  | 下风向 4# | 335 | 1.20 | ND | ND | ND |
| 21 | 2026.4.21第三次 | 上风向 1# | 188 | 0.66 | ND | ND | ND |
| 22 |  | 下风向 2# | 324 | 0.99 | ND | ND | ND |
| 23 |  | 下风向 3# | 286 | 1.19 | ND | ND | ND |
| 24 |  | 下风向 4# | 377 | 0.99 | ND | ND | ND |

表9-13                                                              厂界无组织废气监测结果2

| 序号 | 采样时间 | 检测点位 | 氨(mg/m3) | 硫化氢(mg/m3) | 臭气浓度(无量纲) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.4.20第一次 | 上风向 1# | 0.07 | 0.008 | <10 |
| 2 |  | 下风向 2# | 0.24 | 0.013 | <10 |
| 3 |  | 下风向 3# | 0.29 | 0.012 | <10 |
| 4 |  | 下风向 4# | 0.32 | 0.013 | <10 |
| 5 | 2026.4.20第二次 | 上风向 1# | 0.09 | 0.009 | <10 |
| 6 |  | 下风向 2# | 0.27 | 0.014 | <10 |
| 7 |  | 下风向 3# | 0.16 | 0.009 | <10 |
| 8 |  | 下风向 4# | 0.27 | 0.009 | <10 |
| 9 | 2026.4.20第三次 | 上风向 1# | 0.10 | 0.007 | <10 |
| 10 |  | 下风向 2# | 0.29 | 0.012 | <10 |
| 11 |  | 下风向 3# | 0.34 | 0.008 | <10 |
| 12 |  | 下风向 4# | 0.28 | 0.014 | <10 |
| 13 | 2026.4.20第四次 | 上风向 1# | 0.06 | 0.007 | <10 |
| 14 |  | 下风向 2# | 0.21 | 0.014 | <10 |
| 15 |  | 下风向 3# | 0.20 | 0.011 | <10 |
| 16 |  | 下风向 4# | 0.32 | 0.015 | <10 |
| 17 | 2026.4.21第一次 | 上风向 1# | 0.06 | 0.007 | <10 |
| 18 |  | 下风向 2# | 0.17 | 0.011 | <10 |
| 19 |  | 下风向 3# | 0.22 | 0.014 | <10 |
| 20 |  | 下风向 4# | 0.26 | 0.015 | <10 |
| 21 | 2026.4.21第二次 | 上风向 1# | 0.07 | 0.007 | <10 |
| 22 |  | 下风向 2# | 0.31 | 0.009 | <10 |
| 23 |  | 下风向 3# | 0.34 | 0.011 | <10 |
| 24 |  | 下风向 4# | 0.33 | 0.010 | <10 |
| 25 | 2026.4.21第三次 | 上风向 1# | 0.09 | 0.007 | <10 |
| 26 |  | 下风向 2# | 0.30 | 0.012 | <10 |
| 27 |  | 下风向 3# | 0.17 | 0.010 | <10 |
| 28 |  | 下风向 4# | 0.24 | 0.012 | <10 |
| 29 | 2026.4.21第四次 | 上风向 1# | 0.09 | 0.008 | <10 |
| 30 |  | 下风向 2# | 0.31 | 0.014 | <10 |
| 31 |  | 下风向 3# | 0.32 | 0.008 | <10 |
| 32 |  | 下风向 4# | 0.21 | 0.015 | <10 |

表 9-14                                                                                  气象参数

| 序号 | 测量时间及频次 | 温度 (℃) | 大气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.4.20 第一次 | 11. 1 | 101.7 | 3.3 | N | 多云 |
| 2 | 2026.4.20 第二次 | 15.0 | 101.5 | 3.5 | N | 多云 |
| 3 | 2026.4.20 第三次 | 18.0 | 101.4 | 3.4 | N | 多云 |
| 4 | 2026.4.20 第四次 | 16.5 | 101.5 | 3.3 | N | 多云 |
| 5 | 2026.4.21 第一次 | 10.6 | 101.8 | 2.4 | N | 阴 |
| 6 | 2026.4.21 第二次 | 12. 1 | 101.7 | 2.3 | N | 阴 |
| 7 | 2026.4.21 第三次 | 14.0 | 101.6 | 2.5 | N | 阴 |
| 8 | 2026.4.21 第四次 | 12.3 | 101.7 | 2.2 | N | 阴 |

由上表可以看出，厂界无组织废气最大排放情况分别为：非甲烷总烃1.22mg/m3、甲醇未检出、甲苯未检出、氯化氢未检出、颗粒物0.38mg/m3、氨 0.34mg/m3、硫化氢 0.015mg/m3、臭气浓度<10。甲苯、甲醇可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）甲苯2.4mg/m3、甲醇12mg/m3的标准要求，非甲烷总烃、甲苯、甲醇可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3、甲醇1.0mg/m3的要求，氯化氢可以满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)企业边界氯化氢 0.2mg/m3的标准要求，氨、硫化氢、臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）周界外浓度氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20的标准要求，颗粒物可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》0.5mg/m3的标准要求。

五、车间外非甲烷总烃

车间外非甲烷总烃监测情况见下表：

表9-15                        车间外非甲烷总烃监测结果

| 序号 | 采样时间及频次 | 检测点位 | 非甲烷总烃(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.4.20 第一次 | 车间外一米处 | 2.27 |
| 2 | 2026.4.20 第二次 |  | 2.05 |
| 3 | 2026.4.20 第三次 |  | 2.01 |
| 4 | 2026.4.21 第一次 |  | 2.04 |
| 5 | 2026.4.21 第二次 |  | 2.13 |
| 6 | 2026.4.21 第三次 |  | 2.17 |

由表9-15可以看出，车间外非甲烷总烃的浓度为2.01-2.27mg/m3，可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)厂区内无组织特别排放限值6mg/m3（1h平均浓度值），厂区内无组织特别排放限值20mg/m3（任意一次浓度值）的标准要求。以及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）监控点处1小时平均浓度值（NMHC）不高于6mg/m3，监控点处任意一次浓度值（NMHC）不高于20mg/m3的标准要求。

六、防护距离

根据环评报告书：本项目不需设置大气环境防护距离；不需设置卫生防护距离。

9.2.1.3噪声

本项目厂界噪声监测结果见下表。

表9-16                                 噪声监测结果

| 序号 | 测量时间 |  | 厂界环境噪声[dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 1 | 2026.4.20 | 昼间 | — | 55 | 53 | 53 |
| 2 |  | 夜间 | — | 44 | 44 | 43 |
| 3 | 2026.4.21 | 昼间 | — | 56 | 55 | 54 |
| 4 |  | 夜间 | — | 45 | 44 | 43 |
| 东厂界为临厂共用厂界不具备噪声检测条件 |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，各厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。

9.2.1.4固体废物

项目产生的固体废物主要包括工业固体废物一般固体废物和危险废物。

一般固废为：废包装袋，暂存于厂区一般固废暂存间，定期外售。

危险废物为：污盐、浓缩污盐、蒸馏釜残、精馏釜残、蒸馏废液、精馏废液/釜残、浓缩污盐、冷凝废液、废活性炭、废包装材料、废试剂瓶、污泥，危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位处理。

各固体废物全部得到妥善处理。

9.2.1.5污染物排放总量核算

一、废水

本项目N-甲基邻苯二甲酰亚胺生产线年工作 191 天，溴代吡咯腈生产线年工作 209 天，每天 24 小时，本次计算以2条生产线同时生产时最大生产天数209天计。

环评预测本项目建成后进入污水处理站的废水总量为 52.775m3/d。企业现有污水处理站处理能力为 75m3/d的污水处理站，本次工程完成后全厂进入污水处理站废水量为64.623m3/d，采用“芬顿氧化+水解酸化+A2/O+沉淀”工艺进行处理，处理后进入延津县第二污水处理厂进一步处理。

根据本厂废水的流量统计，废水实际最大排放量为16.565m3/d，且监测时生产负荷为97.6%，因此项目满负荷运转时废水量最大为16.972m3/d，满足环评要求。

本项目废水经厂内污水处理站处理后，进入延津县第二污水处理厂进一步处理，然后排入大沙河，属于间接排放。

本项目废水经污水处理站处理后外排废水水质为：pH 7.2~7.4、甲苯未检出、COD45~68mg/L、BOD5 22.2~28.9mg/L、SS28~53mg/L、NH3-N 0.034~3.51mg/L、TP 0.50~0.56mg/L、TN 22.7~25.2mg/L、总氰化物未检出、总有机碳39.8~41.1 mg/L。

延津县第二污水处理厂出口水质COD、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L），SS、TN执行《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41 2087-2021）》一级标准：SS≤10mg/L、TN≤12mg/L。

根据检测数据可以计算出项目的废水污染物排放量，与环评批复的污染物排放总量情况见下表：

表9-17                      项目废水总量排放情况一览表                单位：t/a

| 污染物 |  | 实际实测 |  | 工况 | 满负荷情况 |  | 环评批复① |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂排放总量 | 排入外环境量 |  | 出厂排放量 | 排入外环境量 | 出厂排放量 | 排入外环境量 |
| 废水 | 水量 （万t/a） | 0.3462 | 0.3462 | 97.6% | 0.3547 | 0.3547 | 1.0566 | 1.0566 |
|  | COD | 0.2354 | 0.1039 |  | 0.2412 | 0.1064 | 1.9758 | 0.317 |
|  | 氨氮② | 0.0122 | 0.0052 |  | 0.0125 | 0.0053 | 0.002 | 0.0158② |
|  | TP | 0.0019 | 0.0010 |  | 0.0020 | 0.0011 | 0.0032 | 0.0032 |
|  | TN | 0.0872 | 0.0415 |  | 0.0894 | 0.0426 | 0.5103 | 0.1268 |

注：1.环评批复排放总量为本期工程的环评核算量；

2. 原环评文件厂区总排口NH3-N排放浓度远低于延津县第二污水处理厂出水浓度，环评污染物排放量核算时以出厂浓度计算，实测厂区总排口NH3-N排放浓度高于延津县第二污水处理厂出水浓度，因此排入环境量重新以延津县第二污水处理厂出水浓度计算；

由上表可以看出，本项目废水污染物实际排放总量可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的总量控制要求。

二、废气

1、工艺废气

工艺废气收集后一起送末端废气处理系统（“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA001（北侧）、“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA002（南侧）、“2级碱吸收+活性炭吸附”TA003、水喷淋塔TA004）处理后经1根15m排气筒排放。工艺废气污染因子为：非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物、二氧化硫、氨、硫化氢、甲醇、甲苯。

本次按最不利原则，取各废气污染物排放速率最大值核算实际排放量。

根据监测数据，非甲烷总烃排放速率最大值为0.28kg/h、氯化氢排放速率最大值为0.04kg/h、颗粒物排放速率最大值为0.024kg/h、二氧化硫排放速率最大值为0.014kg/h、氨排放速率最大值为0.086kg/h、硫化氢排放速率最大值为0.0025kg/h、甲醇排放速率最大值为0.059kg/h、甲苯排放速率最大值为0.012kg/h。

除干燥包装外各生产工序年均生产时间为1500h，污水处理设施年做大运行时间为5016h，产品干燥、包装年最大生产时间为550h，根据环评文件可知，二氧化硫为污水处理站废气中硫化氢经催化燃烧产生，催化燃烧年脱附时间为900h，监测时生产负荷为97.6-98.3%，则满负荷运转时各废气污染物排放量与环评文件对比情况见下表。

表9-18                             本项目废气排放情况表

| 废气类型 | 排气筒 | 污染物 | 最大排放速率(kg/h) | 工作时间(h/a) | 核算排放量（t/a） | 验收工况(%) | 实际排放总量（t/a） | 本项目环评允许排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺废气 | DA001 | 非甲烷总烃 | 0.28 | 1500 | 0.4200 | 97.6% | 0.4303 | 0.5864 |
|  |  | 氯化氢 | 0.038 | 1500 | 0.0570 | 97.6% | 0.0584 | 0.0641 |
|  |  | 颗粒物 | 0.026 | 550 | 0.0143 | 97.6% | 0.0147 | 0.015 |
|  |  | 二氧化硫① | 0.029 | 900 | 0.0261 | 97.6% | 0.0267 | 0.0273 |
|  |  | 氨 | 0.086 | 5016 | 0.4314 | 97.6% | 0.4420 | 1.0724 |
|  |  | H2S | 0.0025 | 5016 | 0.0125 | 97.6% | 0.0128 | 0.014 |
|  |  | 甲醇 | 0.059 | 1500 | 0.0885 | 97.6% | 0.0907 | 0.1929 |
|  |  | 甲苯 | 0.012 | 1500 | 0.0180 | 97.6% | 0.0184 | 0.0234 |

注：1.根据《环境空气质量监测规范（试行）》附件五：数据处理方法：若样品浓 度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以 1/2 最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算。根据检测报告，二氧化硫排放浓度均未检出。

由表9-18可知，验收监测期间，满负荷运行时生产工艺废气排放量满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的总量控制要求。

2、导热油炉废气

本次工程拟淘汰现有工程 6 台 0.5t/h 天然气蒸汽锅炉，新建 1 台 1.4MW 天然气导热油炉，天然气导热油炉作为溴代吡咯腈 DMF 精馏热源同时在蒸汽供热不足时使用，天然气导热油炉采用“低氮燃烧+烟气循环”技术。

本项目导热油炉为蒸汽供热不足时开启，根据生产负荷调整锅炉使用时间，满负荷使用时间为1500h/a，本次污染物排放量计算按最不利，取污染物最大排放速率进行核算。锅炉废气排放情况如下：

表9-19                   导热油炉废气总量排放情况一览表

| 污染物 | 最大排放速率kg/h | 满负荷时间h/a | 满负荷排放量t/a | 环评批复排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 0.0016 | 1500 | 0.0024 | 0.0025 |
| SO2 | 0.0028 | 1500 | 0.0042 | 0.0051 |
| NOX | 0.0076 | 1500 | 0.0114 | 0.0153 |

4、废气汇总

综上所述，本项目废气污染物实际排放情况见下表：

表9-20                     废气总量排放情况一览表                  单位：t/a

| 污染物 |  |  | 实际排放总量 | 工况 | 满负荷情况下实际排放量 |  | 环评批复排放总量* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | 0.4200 | 97.6% | 0.4303 |  | 0.5864 |
|  | 颗粒物 | 工艺粉尘 | 0.0143 | 97.6% | 0.0147 | 合计0.0171 | 0.0175 |
|  |  | 导热油炉烟尘 | 0.0024 | / | 0.0024 |  |  |
|  | SO2 | 工艺 | 0.0261 | 97.6% | 0.0267 | 合计0.0309 | 0.0324 |
|  |  | 导热油炉 | 0.0042 | / | 0.0042 |  |  |
|  | NOX |  | 0.0114 | / | 0.0114 |  | 0.0153 |

注：*环评批复排放总量为本期工程的环评核算量。

由上表可以看出，本项目废气污染物排放总量可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的总量控制要求。

9.2.2环保设施调试运行效果

9.2.2.1废水治理设施

根据本项目的监测结果，本项目废水治理设施各因子去除效率为：厂区污水处理站处理效率为COD 99.1~99.3%、BOD5 99.5%~99.6%、SS 88.0~92.8%、NH3-N 98.7~98.9%、TP 99.3%、TN 98.7~98.8%、总氰化物81.0~87.9%、总有机碳97.6%~97.8%。环境影响报告书及其审批部门审批决定未对废水去除效率做出标准要求。且本项目出厂废水水质能够满足河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）表1 B和河南省地方标准《化工行业水污染物间 接排放标准》（DB41/1135-2016）中甲苯的要求，同时满足延津县第二污水处理厂进水水质要求。因此，本项目废水治理设施可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

9.2.2.2废气治理设施

（1）有组织排放

本项目工艺废气收集后一起送末端废气处理系统（“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA001（北侧）、“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA002（南侧）、“2级碱吸收+活性炭吸附”TA003、水喷淋塔TA004）处理后经1根15m排气筒排放。工艺废气总量管控因子为：非甲烷总烃。去除效率分别为：非甲烷总烃94.6%~95.8%，非甲烷总烃的处理效率可以满足豫环攻坚办（2017）162号文要求的90%的要求。其他因子无标准要求。

天然气导热油炉安装基于低氮燃烧和烟气再循环技术的超低氮燃烧装置，从源头减少NOX的产生，无去除效率。

根据监测数据，各废气污染物经处理后均可以做到达标排放。

因此，本项目废气治理设施可以满足要求。

（2）无组织排放

厂界无组织废气最大排放情况分别为：非甲烷总烃1.22mg/m3、甲醇未检出、甲苯未检出、氯化氢未检出、颗粒物0.38mg/m3、氨 0.34mg/m3、硫化氢 0.015mg/m3、臭气浓度<10。甲苯、甲醇可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）甲苯2.4mg/m3、甲醇12mg/m3的标准要求，非甲烷总烃、甲苯、甲醇可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3、甲醇1.0mg/m3的要求，氯化氢可以满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)企业边界氯化氢 0.2mg/m3的标准要求，氨、硫化氢、臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）周界外浓度氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20的标准要求，颗粒物可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》0.5mg/m3的标准要求。

车间外非甲烷总烃的浓度为2.01-2.27mg/m3，可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)厂区内无组织特别排放限值6mg/m3（1h平均浓度值），厂区内无组织特别排放限值20mg/m3（任意一次浓度值）的标准要求。以及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）监控点处1小时平均浓度值（NMHC）不高于6mg/m3，监控点处任意一次浓度值（NMHC）不高于20mg/m3的标准要求。

9.2.2.3噪声治理设施

环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率作出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

9.2.2.4固体废物治理设施

项目产生的固体废物主要包括工业固体废物一般固体废物和危险废物。

一般固废为：废包装袋，暂存于厂区一般固废暂存间，定期外售。

危险废物为：污盐、浓缩污盐、蒸馏釜残、精馏釜残、蒸馏废液、精馏废液/釜残、浓缩污盐、冷凝废液、废活性炭、废包装材料、废试剂瓶、污泥，危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位处理。

各固体废物全部得到妥善处理，不外排。

厂区内设置有一般固废暂存间1间100m2和危险废物暂存间1间100m2和1个63m2，对项目固废分类分区存放。一般固废暂存间可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存间可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。可以满足环评文件及批复文件的要求。

10 验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

10.1.1环保设施处理效率监测结果

废水：环境影响报告书及其审批部门审批决定未对废水去除效率做出标准要求，但执行标准要求总排口出水水质达标排放。根据本项目的监测结果，总排口出水水质可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

废气：非甲烷总烃的处理效率可以满足豫环攻坚办（2017）162号文要求的90%的要求，环境影响报告书及其审批部门审批决定未对其他因子的去除效率作出标准要求，仅要求各排放口达标排放。根据本项目的监测结果，本项目各排放口各因子均能达标排放，且无组织排放达标。

噪声：环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率作出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

固废：环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率作出要求，各固体废物全部得到妥善处理，不外排。

10.1.2污染物排放监测结果

10.1.2.1 废水

根据监测结果，总排口出水水质为：pH 7.2~7.4、甲苯未检出、COD45~68mg/L、BOD5 22.2~28.9mg/L、SS28~53mg/L、NH3-N0.034~3.51mg/L、TP 0.50~0.56mg/L、TN 22.7~25.2mg/L、总氰化物未检出、总有机碳39.8~41.1 mg/L。厂区污水处理站处理效率为COD 99.1~99.3%、BOD5 99.5%~99.6%、SS 88.0~92.8%、NH3-N 98.7~98.9%、TP 99.3%、TN 98.7~98.8%、总氰化物81.0~87.9%、总有机碳97.6%~97.8%。环境影响报告书及其审批部门审批决定未对废水去除效率做出标准要求。且本项目出厂废水水质能够满足河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）表1 B和河南省地方标准《化工行业水污染物间 接排放标准》（DB41/1135-2016）中甲苯的要求，同时满足延津县第二污水处理厂进水水质要求。因此，本项目废水治理设施可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

10.1.2.2 废气

工艺废气收集后一起送末端废气处理系统（“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA001（北侧）、“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA002（南侧）、“2级碱吸收+活性炭吸附”TA003、水喷淋塔TA004）处理后经1根15m排气筒排放。工艺废气污染因子为：非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物、二氧化硫、氨、硫化氢、甲醇、甲苯。

各废气经治理后废气中颗粒物、甲醇、甲苯、氯化氢、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫等污染物排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（颗粒物20mg/m3、氯化氢30mg/m3、苯系物40mg/m3、非甲烷总烃60mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氨20mg/m3、硫化氢5mg/m3）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（甲醇20mg/m3、甲苯与二甲苯合计30mg/m3）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中限值要求（颗粒物10mg/m3）、《关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中限值要求（二氧化硫20mg/m3），《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000）。

各因子的去除效率分别为：非甲烷总烃94.6%~95.8%、甲醇94.0%~94.6%、甲苯92.7%~93.2%、氯化氢90.5%~92.4%、颗粒物94.8~97.0%、氨85.3% ~87.5%、硫化氢85.6% ~87.8%、臭气浓度82.2%~86.7%，非甲烷总烃的处理效率可以满足豫环攻坚办（2017）162号文要求的90%的要求。

项目燃气导热油炉安装基于低氮燃烧和烟气再循环技术的超低氮燃烧装置，废气经8m高烟囱排放。废气排放可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）燃气锅炉颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3的特别排放限值要求。

厂界无组织废气最大排放情况分别为：非甲烷总烃1.22mg/m3、甲醇未检出、甲苯未检出、氯化氢未检出、颗粒物0.38mg/m3、氨 0.34mg/m3、硫化氢 0.015mg/m3、臭气浓度<10。甲苯、甲醇可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）甲苯2.4mg/m3、甲醇12mg/m3的标准要求，非甲烷总烃、甲苯、甲醇可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3、甲醇1.0mg/m3的要求，氯化氢可以满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)企业边界氯化氢 0.2mg/m3的标准要求，氨、硫化氢、臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）周界外浓度氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20的标准要求，颗粒物可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》0.5mg/m3的标准要求。

车间外非甲烷总烃的浓度为2.01-2.27mg/m3，可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)厂区内无组织特别排放限值6mg/m3（1h平均浓度值），厂区内无组织特别排放限值20mg/m3（任意一次浓度值）的标准要求。以及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）监控点处1小时平均浓度值（NMHC）不高于6mg/m3，监控点处任意一次浓度值（NMHC）不高于20mg/m3的标准要求。

根据监测数据，各废气污染物经处理后均可以做到达标排放。

10.1.2.3 噪声

各厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。

10.1.2.4固体废物

各固体废物均妥善处理，不外排。

10.1.2.5总量

根据验收检测报告，满负荷生产时，本项目废水污染物排放总量（出厂量）为：COD 0.2412t/a、氨氮0.0125t/a、总磷0.002t/a、总氮0.0894t/a；本项目废水污染物排放总量（排入环境量）为：COD 0.1064t/a、氨氮0.0053t/a、总磷0.0011t/a、总氮0.0426t/a；本项目废气污染物排放总量为：非甲烷总烃0.4303t/a、颗粒物0.0171t/a、SO2 0.0309t/a、NOX 0.0114t/a，可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的总量控制要求。

10.2 环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

10.3 总结论

河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址位于延津县先进制造开发区北区纬六路与经十一路交叉口东北角，选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南牧歌生物科技有限公司                                                                                           填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 河南牧歌生物科技有限公司医药中间体生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 延津县先进制造开发区北区纬六路与经十一路交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26，C26 化学原料和化学制品制造业——2614 有机化学原料制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新 建 √改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 1、医药中间体：N-甲基邻苯二甲酰亚胺 500t/a 、溴代吡咯腈 500t/a；2、副产品：31%盐酸 201.05t/a |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2026年1月 |  | 实际生产能力 |  | 1、医药中间体：N-甲基邻苯二甲酰亚胺 500t/a 、溴代吡咯腈 500t/a；2、副产品：31%盐酸 201.05t/a |  |  | 投入试运行日期 |  | 2026年4月 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 219 |  |  | 所占比例（%） |  | 36.5 |  |  |
|  | 环评审批部门 | 新乡市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 新环书审[2025]20号 |  |  | 批准时间 |  | 2025年12月25日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡市晨一环保科技有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 新乡市晨一环保科技有限公司 |  | 环保设施监测单位 |  |  | 河南晟豫环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 370 |  |  | 所占比例（%） |  | 61.7 |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 50 | 废气治理（万元） |  |  | 200 |  | 噪声治理 （万元） |  |  | 2 | 固废治理（万元） |  | 20 | 绿化及生态 （万元） |  |  | / | 其它 （万元） |  | 100 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  |  | 209天 |  |  |
| 建设单位 |  | 河南牧歌生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  | 453200 | 联系电话 |  | / |  | 环评单位 |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / | / | / |  |  |  |  | / |  | / | 0.3547 | 1.0566 | / |  | 0.3547 |  | 1.412 | / | / |  |
|  | 化学需氧量 | / | / | / |  |  |  |  | / |  | / | 0.1064 | 0.317 | / |  | 0.1064 |  | 0.4236 | / | / |  |
|  | 氨 氮 | / | / | / |  |  |  |  | / |  | / | 0.0053 | 0.0158＊ | / |  | 0.0053 |  | 0.0077 | / | / |  |
|  | 石油类 | / | / | / |  |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / |  |
|  | 废气 | / | / | / |  |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / |  |
|  | 二氧化硫 | / | / | / |  |  |  |  | / |  | / | 0.0042 | 0.0051 | / |  | 0.0042 |  | 0.0324 | / | / |  |
|  | 烟 尘+工业粉尘 | / | / | / |  |  |  |  | / |  | / | 0.0171 | 0.0175 | / |  | 0.0171 |  | 0.1982 | / | / |  |
|  | 氮氧化物 | / | / | / |  |  |  |  | / |  | / | 0.0114 | 0.0153 | / |  | 0.0114 |  | 0.153 | / | / |  |
|  | 工业固体废物 | / | / | / |  |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物（VOC） | / | / | / |  |  |  |  | / |  | / | 0.4303 | 0.5864 | / |  |  |  | 4.0386 | / | / |  |

注. 原环评文件厂区总排口NH3-N排放浓度远低于延津县第二污水处理厂出水浓度，环评污染物排放量核算时以出厂浓度计算，实测厂区总排口NH3-N排放浓度高于延津县第二污水处理厂出水浓度，因此排入环境量重新以延津县第二污水处理厂出水浓度计算；